Требования к техническим характеристикам поставляемого товара – «Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)»

1.1. Общие характеристики - «Контейнерная автозаправочная станция (КАЗС)» предназначена для хранения дизельного топлива.

| № п/п | Наименование товара | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | КАЗС – 2 шт., изготавливается в соответствии с НПБ 111-98* и ТУ 3689-001-47510990-97 или эквивалент | Двустенный резервуар емкостью 20 м3 с автономным электрическим подогревом, технологический отсек для размещения ТРК и насосной установки отделен от резервуара противопожарной перегородкой в соответствии с НПБ 111-98. Технологический отсек для расположения системы обогрева резервуара. Защитное ограждение на крыше. Лестница боковая. Трубопровод выдачи топлива с шаровыми кранами, огнепреградителями, приемными и обратными клапанами, система деаэрации, клапан дыхательный, трубопровод обесшламливания, труба зачистная, люк замерный, газоанализатор, сигнализатор, устройство заземления автоцистерн. Контейнер обшить окрашенным профлистом, предпочтительно синего цвета. Габарит: 8500х2300х2500 Количество - 2 шт. Вместимость одной КАЗС - 20 м3. Топливораздаточное оборудование одной КАЗС: - ТРК «НАРА27М1С» со счетчиком топлива и с пультом управления или эквивалент - 1 шт. - насосная установка для приема топлива «КМ 80-65/140» со счетчиком топлива или эквивалент - 1 шт. - фильтр-водоотделитель «Сепар-200/40МК – 1 шт. - уровнемер ПМП-201 с блоком индикации и блоком питания, выполненным в комплекте со светозвуковой сигнализацией и блоком отключения насоса. Общая установленная мощность одной КАЗС, не более - 3 кВт Предоставляются сертификаты соответствия, разрешение на применение (при необходимости) |

1.2. Поставляемый Товар должен быть не бывшим в употреблении, не выставочным экземпляром, свободным от прав третьих лиц.

Год изготовления – не ранее 2011 г.