УТВЕРЖДАЮ

Директор АО «Наука и инновации»

О.Ю. Краев

«____»_____________20____г.

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки лазерная диодная сборка ЛДС-35

СОГЛАСОВАНО

Г.Г. Сороко

А.В. Тян

Санкт-Петербург

2015
Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для  ОАО «НТЦ «ЯФИ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

лазерная диодная сборка ЛДС-35(или аналог)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования не предъявляются

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛДС-35 используется в обнаружителе взрывчатых веществ «Шельф-ТИ» в качестве нагревателя поверхностей кнопок пробоотборного устройства.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛДС должна стабильно работать в следующих климатических условиях: - Температура от +5 до +40ºС. - Влажность воздуха до 80% без конденсации при +25ºС. - Атмосферное давление от 84 до 107 кПа - Напряженность электромагнитных полей – не более 0,3 В/м.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Максимальная выходная мощность излучения ЛДС должна составлять не менее 15 Вт. Длина волны лазерного излучения должна быть в пределах 800 – 900 нм (инфракрасный диапазон). ЛДС должна иметь оптоволоконный выход. Диаметр оптической жилы оптоволокна не более 400 мкм, N/A 0.22. Длина оптоволокна 1.5 м. Требования компоновки: ЛДС должна быть размещена на монтажной панели размером не более 200х200 мм. Общая масса ЛДС вместе с монтажной панелью – не более 3 кг. Высота ЛДС вместе с монтажной панелью – не более 130 мм. Образец компоновки приведен на рис.1 (приложение). Максимальная потребляемая мощность ЛДС не более 100 Вт. Выходной излучатель (диффузор) должен обеспечивать диаметр пятна лазерного излучения не менее 15 мм на расстоянии 2 – 2.5 мм от поверхности защитного стекла диффузора. Максимально допустимые габариты излучателя – не более 36 х 22 х 22 мм. Управление ЛДС должно осуществляться через USB интерфейс и сухой контакт (педаль). USB интерфейс должен обеспечивать посылку команд на включение / выключение ЛДС, а также мониторинг текущего статуса. Команды для управления ЛДС должны посылаться в текстовом виде через интерфейс эмуляции последовательного порта (VCP). ЛДС должна иметь, как минимум, 2 режима работы – импульсный и непрерывный. Длительность импульсов и пауз должна быть регулируемой от 0,05 до 5 сек. Все параметры ЛДС (мощность, режим работы, длительность импульсов и пауз и т.д.) должны указываться в команде на старт ЛДС. Сухой контакт, в случае его замыкания, должен обеспечивать экстренное прекращение работы ЛДС. ЛДС должна иметь дополнительную светодиодную индикацию его включения и текущего состояния. Вместе с ПО ЛДС должны быть предоставлены все сторонние драйвера и/или другое ПО, которые могут потребоваться для работы ПО ЛДС.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Гарантийный срок службы ЛДС – 1 год. Средний срок службы ЛДС – 5 лет. Ресурс работы ЛДС должен составлять не менее 10000 часов Время непрерывной работы 24 часа.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

В состав изделия должны входить: - Генератор лазерного излучения; - Источник (преобразователь) питания AC 220 В, 50 Гц в DC 5 и/или 12 В; - Система управления (контроллер); Все покупные комплектующие изделия и материалы до монтажа их в изделие должны быть подвергнуты входному контролю.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Должна быть нанесена маркировка изготовителя

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать хранение и транспортировку ЛДС автомобильным транспортом в крытых автомобилях по дорогам с асфальтовым (бетонным) покрытием, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, авиационным транспортом в пассажирских салонах и герметизированных багажных отсеках при температуре от минус 40°С до плюс 50°С.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Заказчик проверяет наличие паспорта с отметками о проведении приемо-сдаточных испытаний изготовителя, маркировки изготовителя на корпусе изделия и вправе подвергнуть каждое изделие входной приемке на соответствие параметрам, указанным в паспорте

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Вместе с ЛДС должны быть предоставлены паспорт, руководство по эксплуатации и настройке ЛДС, включая руководство пользователя ПО ЛДС, а также описание программного протокола системы.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

ЛДС должна сохранять работоспособность после транспортирования в транспортной упаковке автомобильным транспортом в крытых автомобилях по дорогам с асфальтовым (бетонным) покрытием, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, авиационным транспортом в пассажирских салонах и герметизированных багажных отсеках при температуре от минус 40°С до плюс 50°С.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Ограничиваются Паспортом ЛДС-35 Д150ППЛП.150000.000СП.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – 2 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ограничиваются требованиями законодательства Российской Федерации

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

По электробезопасности ЛДС должна соответствовать классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Необходима поставка 3(трех) изделий в срок до 60 рабочих дней с момента заключения договора

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рисунок 1. Образец компоновки ЛДС | 7 |

Рисунок 1. Образец компоновки ЛДС.

Требования к размерам указаны в подразделе 4.1 ТЗ.