Техническое задание

Предмет закупки: Поставка затворов.

Обнинск

2014
Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для нужд ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Затвор дисковый поворотный межфланцевый «VITECH» (или эквивалент) с редуктором, страна производитель СЛОВАКИЯ (или эквивалент) Ду500, в количестве 1 шт. - Затвор дисковый поворотный межфланцевый «VITECH» (или эквивалент) с редуктором, страна производитель СЛОВАКИЯ (или эквивалент) Ду800, в количестве 1 шт. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента, будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новое, не восстановленное, не бывшее в употреблении, выпуска не ранее 2013 г.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Затвор дисковый поворотный межфланцевый предназначен для закрывания, открывания или ручной регулировки потоков питьевой, технической или морской воды, воздуха, пара, а также других неагрессивных жидкостей. Не применяются: масло, газ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Затвор дисковый поворотный межфланцевый необходим для эксплуатации, на стенде гидравлических измерений.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

В таблице приведены основные параметры и размеры, требуемые от затворов. Технические характеристики:. 1- Корпус; чугун GG 25. 2- Диск; нержавеющая сталь X5CrNi89. 3- Шейка; нержавеющая сталь X20Cr13. 4- Шпиндель; нержавеющая сталь X20CrS13 (SS416). 5- Седло; EPDM резина. 6- Втулка; PTFE / бронза. 7- O-кольцо; EPDM. Шпонка; сталь. Регулирование; редуктор. Корпус редуктора; чугун GG 25. Отделка поверхности: внутренняя и внешняя лакировка плавленым эпоксидным порошком с толщиной не меньше 250 µm. Тип присоединения: межфланцевое с проушинами для центрирования. ДУ мм; Размеры фланца STNEN 1092-1 / ANSI150. D, мм; Кол.отв.; Øотв. мм; Øокруж. фланцев, мм. 500; 715; 4; 33; 650. 800; 1025; 24; 39; 950.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требование к основным режимам работы: это режим нормальной эксплуатации затворов В режиме нормальной эксплуатации затворов должны быть удовлетворены следующие требования: Диапазон рабочих температур: Tmin = -10 oC , Tmax = +120oC. Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 MPa.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Не предусмотрено

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Не предусмотрено

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы (металлы и пр.), качество изготовления и покрытие деталей и узлов должны соответствовать заявленныч своих технических характеристик.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды.

Затворы должны стабильно работать во всех своих рабочих диапазонах, заявленных в своих технических характеристиках.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Оборудование должно быть в собранном виде. К поставленному оборудованию должны прилагаться соответствующие сопроводительные документы, в том числе: - Техническое описание и инструкцию по эксплуатации (русский + английский); - Паспорт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

На оборудовании должна быть маркировка предприятия-изготовителя. Снаружи на упаковочном ящике должны быть нанесены четкие нестирающиеся знаки с информацией о том, как правильно транспортировать нужно данное оборудование. Его вес с тарой и без тары.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка оборудования, должна обеспечивать защиту оборудования от атмосферных воздействий и механических повреждений при транспортировке всеми видами транспорта и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка и Поставка должна быть осуществлена в полном объеме до 20 марта 2014 г. по адресу г. Обнинск площадь Бондаренко д.1

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику вместе с продукцией передаётся перечень документов, подтверждающих качество оборудования: сертификаты соответствия, а также инструкция по эксплуатации оборудования на русском языке, паспорт.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Допускается перевозка оборудования в упаковочных ящиках всеми видами транспорта. При погрузке и перевозке необходимо оберегать ящики с оборудованием от падения и ударов, соблюдать правила погрузки и перевозки, т.е. ставить ящики крышкой вверх, не бросать и не кантовать. При транспортировке в ненастную погоду необходимо накрывать ящики брезентом или перевозить в крытом транспорте.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Помещение склада, в котором хранится оборудование, должно быть сухим, отапливаемым и свободным от паров кислот, щелочей и других веществ, могущих вызвать повреждение приборов. Температура воздуха должна быть в пределах +20±10ºС, относительная влажность не более 70%

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок безотказной работы оборудования должен быть не менее 12 месяцев со дня его поступления Заказчику

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В случае выхода из строя (поломки) оборудования необходимо предусмотреть возможности замены составных частей или элементов

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание оборудования должно осуществляться персоналом, эксплуатирующим это оборудование, а также ремонтной службой предприятия Заказчика.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования по ограничению воздействия прибора на окружающую среду и по его утилизации отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация оборудования должна удовлетворять требованиям безопасности — по ГОСТ 12.2.063-81. данного вида оборудования, и общим техническим условиям согласно ГОСТ 13547-79.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Нормативная документация к формированию дополнительных требований по техническому сопровождению оборудования не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Затвор дисковый поворотный межфланцевый «VITECH» (или эквивалент) с редуктором, страна производитель Словакия (или эквивалент) Ду500, в количестве 1 шт. - Затвор дисковый поворотный межфланцевый «VITECH» (или эквивалент) с редуктором, страна производитель Словакия (или эквивалент) Ду800, в количестве 1 шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инструкция по эксплуатации оборудования должна быть на русском языке в печатном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------------------------ | ---------------------- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50