ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку радиолучевых датчиков обнаружения для нужд филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку радиолучевых датчиков обнаружения для нужд филиала СТО.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБЪЕМУ  И/ИЛИ  СРОКУ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  ПО  РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ  К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ  И  КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ  СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ  К  КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ  К  ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1.Поставка радиолучевых датчиков обнаружения для нужд филиала «СТО». 2. Двухпозиционные радиолучевые средства обнаружения РЛД Редут/1-300И-С (или аналог), в комплекте с пультом контрольным универсальным для настройки и проверки средств обнаружения.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшем в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП 703240

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для выполнения филиалом «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» работ по замене периметральных средств обнаружения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно быть работоспособным при следующих условиях: - диапазон рабочих температур от -50С до +50С; - пониженная предельная температура -65С, повышенная предельная температура 65С; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35С; - дождь интенсивностью до 40 мм/ч; - скорость ветра до 15 м/c с порывами до 30 м/c;

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Габаритные размеры – не более 329,5х205х98,5 мм Масса одного изделия – не более 60 кг.

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- Рабочая частота – 13,4-14 ГГц; - Напряжение питания – от 12 до 30 В постоянного тока; - Ток потребления одним изделием – не более 30 мА; - Длина зоны обнаружения – до 300 м; - Вероятность обнаружения – не менее 0,98; - Фиксирование пересечения зоны обнаружения нарушителем в диапазоне скоростей от 0,1 до 8 м/c, в положении в полный рост или согнувшись; - Время готовности прибора после включения питания – не более 30 сек; - Тип синхронизации между приемником и передатчиком – проводной; - Изменение высоты снежного покрова до 0,3 м без дополнительных регулировок, до 1 м с регулировками; - Изменение высоты травяного покрова – не более 0,3 м;

Подраздел 4.3 Требования по надежности

- Срок службы изделия не менее 10 лет включительно; - Средняя наработка на ложное срабатывание – не менее 3 000ч; - Средняя наработка на отказ – не менее 30 000 ч;

Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- наличие в комплекте монтажной стойки и всего необходимого для монтажа изделия крепежа;

Подраздел 4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Изделия должны быть полностью укомплектованы и иметь в наличии: - Передатчик; - Приемник; - Комплект монтажных частей и принадлежностей; - Комплект коробок распределительных; На всю партию двухпозиционных радиолучевых средств обнаружения необходим один пульт контроля универсальный для настройки и проверки средств обнаружения.

Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметров при воздействии факторов внешней среды

- диапазон рабочих температур от -50С до +50С; - пониженная предельная температура -65С, повышенная предельная температура 65С; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре 35С; - дождь интенсивностью до 40 мм/ч; - скорость ветра до 15 м/c с порывами до 30 м/c;

Подраздел 4.7 Требования к электропитанию

-отсутствуют;

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Требования к пульту контрольному универсальному для настройки и проверки средств обнаружения: - Подключение к средствам обнаружения по протоколу RS485; - Поддержка средств обнаружения РЛД-Редут/1-300И-С; - Возможность настройки алгоритмов работы, чувствительности, порога срабатывания; - Диапазон рабочих температур от -20С до +50С;

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Восемь комплектов двухпозиционных радиолучевых средств обнаружения; Один пульт контрольный универсальный;

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

- отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставщик обязан при передаче оборудования проверить его работоспособность в присутствии заказчика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан передать с оборудованием: - документы о сертификации Товара в системе ОИТ(оригинал, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов); - технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке; - оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием гарантийного периода.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- отсутствуют

РАЗДЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

- требования к гарантийным срокам эксплуатации: не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию или 18 месяцев с момента поставки, в зависимости от того, что наступит раньше.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

- отсутствуют;

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Поставщик должен обладать сервисным центром в г. Иркутске по обслуживанию радиолучевых двухпозиционных средств обнаружения и иметь соглашение (договор) с производителем на гарантийный ремонт.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- радиолучевые средства обнаружения должны быть безопасным в эксплуатации и обслуживании и не требовать дополнительных доработок.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

ОБОРУДОВАНИЯ

-соответствие стандартам РФ; - наличие сертификата ОИТ;

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- поставщик должен обладать каталогом запасных частей и руководством по ремонту поставляемого оборудования на русском языке.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

Дата начала поставки – с момента заключения договора. Дата окончания поставки –15(десять) дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

- отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |