Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку промышленных упаковок (контейнеров) для ТРО для нужд ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт 
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт закупок атомной отрасли 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

- «Право заключения договора на поставку промышленных упаковок (контейнеров) для ТРО для нужд ФГУП «РосРАО»

  - Наименование лота:

Поставка промышленных упаковок (контейнеров) для ТРО

  - Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Срок гарантии | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленная упаковка (контейнер) для твердых радиоактивных отходов ПУ-2ЭЦ-СХ (или эквивалент) | Промышленная упаковка (Тип ПУ-2 по НП -053-04) предназначена для транспортирования и хранения в пунктах хранения радиоактивных отходов в течение не менее 15 лет твердых радиоактивных отходов низкой удельной активности (НУА-1, НУА-2, НУА-3), объектов с поверхностным радиоактивным загрязнением (ОПРЗ-2). Масса порожней упаковки, кг, не более – 2 400 Масса загруженной упаковки, кг, не более – 24 000 Внутренний объем, м³, не менее - 13,8; Габаритные размеры, мм, не более – 6 058х2 438х1 340 (ДхШхВ); Назначенный срок службы упаковки - не менее 15 лет. | Не менее 24 месяцев с момента поставки на склад заказчика | 100 |

  - Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»):

DDP (франко-склад покупателя).

В общую сумму контракта должны входить НДС, стоимость изготовления, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

  - Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат подтверждающий возможность использования промышленной упаковки (контейнера) для хранения ТРО в течении не менее 15-ти лет.

  - Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование должно иметь сертификат соответствия.

  - Место поставки и условия допуска

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПУ-2ЭЦ-СХ | 50 | 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона |
| 2 | ПУ-2ЭЦ-СХ | 50 | 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5а |

  - Срок поставки товара

Поставка оборудования осуществляется в срок не позднее 30.09.2013 г.