ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту  хранилищ исторических ТРО на ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве,

реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Подраздел 3.1 Особые условия строительства

Подраздел 3.2 Основные технико-экономические показатели объекта

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ

ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ. РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ. РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капремонт хранилищ исторических ТРО на ПХРО Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Дефектная ведомость №1 от 04.04.2014г, утвержденная Директором Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Грешняковым А.П. (Приложение 1). Профессиональный аттестат от 14.12.2012г федерального центра по ценообразованию в строительстве, выданный Свирепо И.Г. (Приложение 2). Отчет ООО «РЭСцентр» ("Решение о продлении срока эксплуатации ООО «РЭСцентр») (Приложение № 4) Акт №2 от 10.12.2008 г. ООО «РЭСцентр» по результатам обследования строительных конструкций хранилищ радиоактивных отходов. (Приложение № 5)

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Земляные работы. Гидроизоляционные работы. Ремонтно-строительные работы.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

456503, Челябинская обл., Сосновский район, в 6км. севернее дер.Чишма

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

Для данных видов работ откорректировать с учетом особенностей данного объекта и местных условий и применить типовые технологические карты.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

При выполнении строительных (земляных) работ с использованием тяжелой техники вблизи хранилищ, необходимо согласование со специализированной проектной организацией.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР).

Технологические карты оформить согласно МДС 12-29.2006

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение работ по капремонту; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Разборка оснований асфальтобетонных; м3; 4,2. 2; Разборка оснований щебеночных; м3; 9. 3; Разборка грунта насыпного; м3; 84. 4; Разборка подстилающих слоев шлаковых; м3; 21. 5; Разборка гидроизоляции оклеечной в 2 слоя; м2; 140. 6; погрузочно-разгрузочные работы/; т; 49,1. 7; перевозка мусора строительного на 70 км; т; 49,1. 8; Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы(гр. грунтов 6); м3; 722. 9; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 1 км; т; 2743,6. 10; Работа на отвале; м3; 722. 11; крепление досками стенок котлована; м2; 310,2. 12; Заделка швов плит цементным раствором на глубину 30мм; м; 160. 13; Герметизация мастикой швов вертикальных; м; 160. 14; Ремонт обмазочной изоляции; м2; 32. 15; Демонтаж люков; м2; 6,75. 16; Разборка кирпичной кладки люков; м3; 1,75. 17; кладка прижимных стенок (горловин); м2; 14,6. 18; установка люков в перекрытиях из нерж.стали; шт.; 3. 19; Заделка отверстий, гнезд, борозд бетоном В15 (М200); м3; 21. 20; Устройство гидроизоляции деформационного шва из гидроизоляционного материала TERANAR; м; 12,4. 21; Устройство подстилающих слоев шлаковых; м3; 21. 22; Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резиново-битумной мастике в 2 слоя; м2; 389,2. 23; Устройство насыпей (засыпка грунтом) бульдозерами (гр. грунтов 3); м3; 84. 24; Разработка грунта на временном отвале для обратной засыпки, гр. грунтов 3; м3; 722. 25; Засыпка траншей бульдозером; м3; 722. 26; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками; м3; 722. 27; Перевозка материалов сверх 30 км до 70 км; т; 55,31. 28; Устройство подстилающих слоев из щебня; м3; 9. 29; Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см из холодных асфальтобетонных смесей; м2; 60. 30; Устройство обваловки (глиняный замок); м3; 32,4. 31; Погрузочно-разгрузочные работы при автомоб.перевозках (глина); т; 63,2. 32; Перевозка грузов до 70 км (глина); т; 63,2.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектная ведомость №1; Дефектная ведомость на «Капремонт хранилищ исторических ТРО № 104, 105, 106 на ПХРО».; 3. 2.; Локальная смета № 1; Локальная смета «Капремонт хранилищ исторических ТРО № 104, 105, 106 на ПХРО».; 6.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Нет.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – три месяца с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или другим нормативным документам. Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа в стесненных условиях, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ. Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на территории пункта хранения радиоактивных отходов (ПХРО).. РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Свидетельством СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ: п. 3.1. Механизированная разработка грунта; п. 12.5. Устройство оклеечной изоляции; п. 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. - Лицензией Ростехнадзора на право деятельности в области использования атомной энергии в части оказания услуг эксплуатирующим организациям (в соответствии с предметом технического задания). - Решением Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии. Допуск персонала и техники подрядчика на участок производства работ осуществляется после оформления Акта разграничения ответственности в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности по Акту-допуску.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 2 | СРО | Саморегулируемые организации |

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость №1 | 1-3 |