Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов
«21» ноября 2013 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку Автоколлиматора АК-03Ц
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Автоколлиматор АК-03Ц ДИАГ.401235.003 ТУ в количестве 1 шт.

Автоколлиматор предназначен для измерений углов наклона, угловых помещений, взаимного углового положения плоских отражающих поверхностей в двух плоскостях, а также используется в качестве дрейф-индикатора и нуля-индикатора.

Комплектация:

Автоколлиматор АК-03Ц – 1 шт.

Блок электроники – 1 шт.

Комплект соединительных кабелей – 1 к-т.
Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Паспорт изделия – 1 экз.

Программное обеспечение на CD-диске для 32-разрядной ОС Windows – 1 к-т.
Ноутбук с установленным ПО для работы с автоколлиматором – 1 шт.

Двухкоординатное основание автоколлиматора – 1 шт.

Свидетельство о первичной поверке – 1 экз.

Тара, упаковка, доставка

Метрологические и технические характеристики:

	Количество измерительных осей
	2

	Поле зрения автоколлиматора по горизонтали, угл. минут, не менее
	±20

	Поле зрения автоколлиматора по вертикали, угл. минут, не менее
	±15

	Погрешность измерений, угл. Сек.
	±0,3

	Световой диаметр трубы, мм
	35

	Наружный диаметр трубы, мм
	52

	Фокусное расстояние, мм
	250

	Максимальное расстояние до объекта измерений, м
	0,5

	Габаритные размеры, не более, мм:

Оптико-механического блока (без подставки)

Электронного блока
	325х70х115

200х150х50

	Масса прибора, не более, кг
	2,5

	Энергопотребление автоколлиматора, не более, Вт
	3

	Минимальное время работы, сек.
	Не реглам.

	Диапазон температуры хранения, °С
	-40…+85


В качестве соединительного кабеля от АК-Ц к БЭ используется удлинитель 1,8м, тип разъема VGA 15M/15F (DHS-15 F/M).

В окне поля зрения автоколлиматора предусмотрена программная возможность задания его диапазона работы-диапазона, в котором программа «Автоколлиматор» будет искать изображение автоколлимационной марки. Для работы в диапазоне 0,7-1,2м автоколлиматор будет настроен на этот режим.

Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия 12 месяцев с момента поставки.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническую документацию на русском языке: паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- дата выпуска продукции – 2013 г.
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Исп. Богданов Станислав Борисович 23010
СБ 1 21.11.2013 года









