«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка комплектующих для УАТС

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплектующие для УАТ: - NORTELNTHN20AA Транковый модуль УАТС Меридиан 1 2.048MBs/E1 PRIwithD-Channel или эквивалент; - NORTELNTHN20BAТранковый модуль УАТС Меридиан 1, два 2-х Mb поток протокол ISDNPRI в комплекте с контроллерами синхронизации и Д канала Option 51C-81C 2.048MBs/E1 DualPRIwithD-Cannel ( DPRI2/DDP2 andDCH/DDCH/MSDL) или эквивалент; - NORTELNT7K20ABE6 Плата аналоговых абонентских портов для подключения телефонов к АТС LineCard или эквивалент; -NORTEL NTMN34KE70E6 Телефон цифровой M3904 DIGITAL PROFESSIONAL CHAR E/ EUR RJ11 RoNS или эквивалент.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

-

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закупаемый товар будет эксплуатироваться в рабочем состоянии: В сухом помещении при температуре +10…+45ºС

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| - NORTELNTHN20AA Транковый модуль УАТС Меридиан 1 2.048MBs/E1 PRIwithD-Channel или эквивалент; Организация цифрового потока Е1 Технические характеристики: - скоростью передачи 2048 кбит/с - питания 48 V постоянного тока - высота-318 мм - глубина-254 мм - количество конт. 60х2 - 4 разъема для СС - 1 разъем транковый (9 pin) - 1 разъем DCH (26 pin) Дочерняя карта D- каналов NTBK51AA - кол-во контактов- 15х2; 20х2 - NORTELNTHN20BA Транковый модуль УАТС Меридиан 1, два 2-х Mb поток протокол ISDNPRI в комплекте с контроллерами синхронизации и Д канала Option 51C-81C 2.048MBs/E1 DualPRIwithD-Cannel ( DPRI2/DDP2 andDCH/DDCH/MSDL) или эквивалент; Организация цифрового потока Е1 Технические характеристики: - скоростью передачи 2048 кбит/с - питания 48 V постоянного тока - высота-318 мм - глубина-254 мм - количество конт. 60х2 - 4 разъема для СС - 1 разъем транковый (9 pin) - 1 разъем DCH (26 pin) Дочерняя карта D- каналов NTBK51AA - кол-во контактов- 15х2; 20х2 - NORTELNT7K20ABE6 Плата аналоговых абонентских портов(16) для подключения телефонов к АТС LineCard или эквивалент; Технические характеристики: - скоростью передачи 2048 кбит/с - питания 48 V постоянного тока - высота-318 мм - глубина-254 мм - количество конт. 60х2 - кол-во контактов- 15х2; 20х2 -NORTEL NTMN34KE70E6 Телефонцифровой M3904 DIGITAL PROFESSIONAL CHAR E/ EUR RJ11 RoNS или эквивалент для подключения к УАТС «Меридиан-81С» производства NORTEL, настольный, должен быть оснащен большим жидкористаллическим дисплеем, должен отображать максимум информации, должен хорошо подходить для обработки больших объемов вызовов. -многолинейный; -дисплей-5 строк по 24 символа; 6 программируемых функциональных/линейных кнопок с отображением назначенной функции (12 со второй страницей); 4 программируемые функциональные кнопки с отображением назначенной функции (контекстное распознавание в будущем); 10 фиксированных клавиш: (Удержание, Окончание, Регулировка уровня, Интеллектуальное выкл.микрофона и гарнитуры со световой индикацией, Настройка, Сообщение, Регистрация звонков с возможностью повтора, Приложения, Второй экран, Спикерфон со световой индикацией); Два порта подключения аксессуаров. Клавиши навигации, выйти копировать; Порт прямого подключения гарнитуры. Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4. |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Срок службы не менее 10 лет |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| 48 вольт постоянного тока |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| В комплект поставки должны входить 1.NORTELNTHN20AA Транковый модуль УАТС Меридиан 1 2.048MBs/E1 PRIwithD-Channel или эквивалент-1 штука 2.NORTELNTHN20BAТранковый модуль УАТС Меридиан 1, два 2-х Mb поток протокол ISDNPRI в комплекте с контроллерами синхронизации и Д канала Option 51C-81C 2.048MBs/E1 DualPRIwithD-Cannel ( DPRI2/DDP2 andDCH/DDCH/MSDL) или эквивалент- 1 штука 3.NORTELNT7K20ABE6 Плата аналоговых абонентских портов для подключения телефонов к АТС LineCard или эквивалент- 4 штуки 4.NORTEL NTMN34KE70E6 Телефон цифровой M3904 DIGITAL PROFESSIONAL CHAR E/ EUR RJ11 RoNS или эквивалент- 3 штуки |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Маркировка завода изготовителя |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Закупаемый товар поставляется в жесткой упаковке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 28 февраля 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования комплект документации на русском языке должен включать в себя: техническое описание и инструкцию по эксплуатации, паспорт, текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара не менее 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Закупаемый товар в количестве 9 шт Срок поставки: 28 февраля 2015г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели Требования к комплектности | Согласно подразделам 4.2., 4.9. Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.