- 7.ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ФГУП «Атомфлот»

_______________ В.В. Рукша

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора: поставка телескопического подъемника (номенклатурная группа №1.85 - поставка грузоподъёмных средств)

  - Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам продукции:

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Телескопический подъемник | - максимальная рабочая высота: 32,48 м. - максимальная высота от пола корзины: 30,48 м. - максимальный горизонтальный вылет стрелы: 22,46 м. - максимальное опускание по горизонту (на максимальном горизонт. вылете): - 1,98 м. - грузоподъемность: 340 кг. - вращение платформы (град.): 160 - вращение корпуса подъемника (град): 360 - скорость перемещения: 4,8 км/ч - преодолеваемый подъем: 25% - радиус разворота (оси выдвинуты) внутр/внешн.: 11,13/14,15 м - радиус разворота (оси внутри) внутр/внешн.: 5,13/9,30 м. - питание органов управления: 12 Вольт - колеса: 385/65RD 24 - Двигатель: 4-цилиндровый турбо дизель, 60 kW (80 л/с), водяного охлаждения. - Бортпитание сети: 12 Вольт - Объем гидравлического масла: 208 л. - Вес машины: 18 035 кг - Рабочая диаграмма применения подъемника, рис. П1 Учитывая специфику, особенности и жесткие условия работы при доковании атомных ледоколов в доке ФГУП «Атомфлот», гидроподъемники должны иметь ряд конструктивных (функциональных) особенностей: - рабочая платформа оператора, рис. П2 Для повышения безопасности и качества работ платформа оператора дополнительно должна быть усилена стальными трубами и резиновыми бамперами, а корзина надежно защищена от падения инструментов, шлаков, отработки. Также необходимо усиленно защитить узел поворота корзины, соединяющие шланги и провода. - панель управления из корзины, рис. П3 Рабочие джойстики управления дополнительно должны быть защищены от внешних воздействий стальными обрамляющими элементами и резиновыми герметичными манжетами. Основная панель управления должна быть защищена металлическим кожухом, который в открытом (рабочем) режиме должен обеспечить защиту от падающих инструментов, сварки и шлаков. - защита от агрессивных факторов, рис. П4 Для более полного соответствия жестким требованиям эксплуатации гидроподъемника на верфях и защиты от агрессивных сред воздействия должен использоваться специальный пакет, включающий в себя защиту гидравлических цилиндров, внутреннюю систему очистки стрелы, защиту поворотных кулаков и гидравлических шлангов, дополнительный воздушный фильтр. - кабель и шланги на стреле, рис. П5 Специальный кожух, внутри которого проложены электрические кабели и гидравлические шланги, должен быть установлен на стреле сверху. Стальная конструкция позволяет защищать от ударов и повреждающих воздействий внешней среды. Все внешние шланги и кабели должны быть дополнительно защищены несгораемыми защитными рукавами. - защита двигателя и рабочих агрегатов, рис. П6 Гидроподъемники должны иметь стальные кожухи - капоты. Капоты должны иметь цельнометаллическую конструкцию. В них должны быть предусмотрены большие сервисные люки для предоставления доступа к двигателю и другим, жизненно важным агрегатам подъемника с целью обеспечивая доступного, быстрого, качественного сервиса и обслуживания машины. - топливный бак, рис. П7 Гидроподъемник должен иметь 240-литровый стальной топливный бак, который должен обеспечивать непрерывную работу подъемника в течение 25 часов. Топливный бак должен быть оснащен визуальным топливным расходомером для контроля над расходом топлива и дозаправки. - точки крепления (захвата), рис. П8 Для подъема, перевозки, транспортировки или перемещения подъемник должен быть оборудован специальными местами для крепления такелажной оснастки. - огнетушитель, рис. П9 В случае чрезвычайной ситуации, персонал должен иметь возможность легко воспользоваться огнетушителем, расположенном в специальном боксе на основной раме шасси. - колеса, рис. П10 На гидроподъемниках должны применяться цельнорезиновые колеса, без воздушных и пенных полостей. Покрышки должны иметь высокий «внедорожный» рисунок протектора, что должно позволить перемещаться по неподготовленным рабочим поверхностям. | 1 | шт. |

  - Требования к комплектации продукции: вся продукция поставляется в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем.

  - Порядок формирования цены: в стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты продукции: в соответствии с условиями проекта договора.

  - Требования к технической документации:

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - На гидроподъемник необходимо также иметь Паспорт Ростехнадзора РФ, инструкции на обслуживание и ремонт на русском языке, Сертификат соответствия, Разрешение на применение Ростехнадзора РФ, Паспорт самоходной машины, каталог запасных частей, государственную таможенную декларацию, гарантийный талон, сервисную книжку, одобрение типа транспортного средства.

  - Всё оборудование должно отвечать европейским стандартам безопасности – EN280 и EN954. Сертифицировано – ISO 9001 и РСТ. Соответствовать требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации подъемников (ПБ 10-611-03)

  - Требования к упаковке: упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

  - Прочие условия

  - Поставляемая продукция должна быть новой 2013 годов  выпуска, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

  - Товар должен иметь сертификат соответствия.

  - Гарантийные обязательства:

- В отношении структурных элементов (рамы машины, металла) 5 лет.

- В отношении комплектующих по электрике 2 года.

- В отношении гидравлических комплектующих 2 года

- Уплотнительные кольца, пломбы, шланги, тормоза 1 год.

  - Пусконаладочные работы: с выездом специалиста, обучение персонала  ФГУП «Атомфлот» (как эксплуатации подъемников, так и их обслуживанию).

  - Место поставки продукции:  183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и при необходимости лица сопровождающего груз. Водители для въезда на ФГУП «Атомфлот» должны  иметь гражданство РФ.

11. Сроки поставки: вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с 03.12.2013 по 09.12.2013..

| Начальник ЭМС управления по базированию |  |  |  | А.А. Тимченко |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления по базированию и строительству |  |  |  | С.Д. Попович |
| Начальник управления по судоремонту |  |  |  | С.В. Туркин |

Приложение №1 к техническому заданию

Рис.П1.Рабочая диаграмма применения подъемника

Рис.П2.Рабочая платформа оператора

Рис.П3.Панель управления из корзины

Рис.П4.Защита от агрессивных факторов

Рис.П5.Кабель и шланги на стреле

Рис.П6.Защита от агрессивных факторов

Рис.П7.Топливный бак

Рис.П8.Точки крепления (захвата)

Рис.П9.Огнетушитель

Рис.П10.Колеса