Приложение № 1

К Спецификации № _______

По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на приобретение Агрегата наземного ремонта технологического оборудования на шасси автомобиля

- Общие требования

Агрегат наземного ремонта предназначен для ремонта и профилактического обслуживания технологического оборудования. Эксплуатация оборудования производится при температурных режимах от -40˚С до +40˚С.

- Требования к качеству

Оборудование должно быть новым, высокого качества, соответствовать требованиям Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска – не ранее 2011г.

- .Обязательные документы:

- ПТС на автомобиль;

- паспорт на краноманипуляторную установку, электрогенератор и сварочный выпрямитель;

- инструкция по эксплуатации на автомобиль, КМУ, электрогенератор и сварочный выпрямитель;

- каталог запасных частей на русском языке, на автомобиль, КМУ, электрогенератор и сварочный выпрямитель;

- сервисная книжка;

- сертификат соответствия требованиям техническому регламенту РФ или разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, на применение оборудования на опасных производственных объектах;

- ОТТС (одобрение типа транспортного средства);

- гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

- Срок и объем гарантии:	12 месяцев, не менее 2000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем). Продавец гарантирует, что передаваемое Покупателю автотранспортное средство технически исправлено и не имеет дефектов изготовления.

- Количество: - 1шт.

- Требования к функциональным, качественным характеристикам и комплектности

| Параметры масс |  |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг | 13 680 |
| Полная масса, кг | 19 830 |
| Масса перевозимого груза, кг | 6 000 |
| Распределение нагрузки автомобиля снаряженной массы |  |
| На передний мост, кг | 5 695 |
| На заднюю тележку, кг | 7 985 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы |  |
| На передний мост, кг | 5 600 |
| На заднюю тележку, кг | 14 230 |

## Технические характеристики краноманипуляторной установки ИМ-150

| Грузовой момент, тм | 12,10 |
| --- | --- |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6 050 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1 320 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,40 |
| Максимальная высота подъема, м | 10,55 |
| Максимальная глубина опускания, м | 6,02 |

## Планировка и комплектация

| - Кузов-фургон: каркас сварной; наружная обшивка – стальной лист; утеплитель - пенополистирол (S=60 мм). Внутренняя отделка: потолок – пластик; стены – пластик и оцинкованный лист (1000 мм от уровня пола); пол – доска шпунтованная (S=30 мм), пенопласт (S=20 мм), фанера (S=12 мм), рифлёная резина. - Сиденье пассажирское 3-х местное (2 шт.); - Вешалка; - Переговорное устройство; - Стол; - Бак КМУ; - Фонари освещения 24В (2 шт.); - Отопитель воздушный «Планар-4Д-24»; - Пульт управления отопителя воздушного «Планар-4Д-24»; - Отопитель от системы охлаждения автомобиля; - Генератор EG.202.6 (32кВА, 380В); - Люк к генератору EG.202.6; - Борт откидной; - Люк аварийно-вентиляционный; - Дверь входная одностворчатая; - Лестница откидная; - Выпрямитель сварочный (сварочный аппарат или сварочник) ВД-313 (16,5кВт, 380В); | - Окно-стеклопакет с форточкой; - Контейнер с кислородным баллоном; - Контейнер с пропановым баллоном; - Электрошкаф; - Внешний подвод электроэнергии (20 кВт, 380 В); - Площадка для перевозки грузов; - КМУ «ИМ-150»; - Огнетушитель; - Шанцевый инструмент; - Сварочное оборудование (электрододержатель, крепление массового провода (струбцина), кабель сварочный (2х30 м), маска сварщика); - Средства безопасности (перчатки резиновые диэлектрические, боты диэлектрические, коврик диэлектрический, штыри заземления (3 шт.) с проводом 10 п. м.); - Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной установки, аптечка медицинская); - Люк выпрямителя сварочного. |
| --- | --- |

7. Дополнительные требования:

-Утеплитель решетки радиатора.

-Утеплитель кабины пенофол.

-Установка «тёплых» полов с термодатчиком и регулятором температуры в пассажирском отсеке

- Наличие предпускового подогревателя двигателя.

- Набор инструмента и ЗИП.

- Буксировочный трос

- Домкрат.

- Аптечка.

-Огнетушитель ОП объёмом не менее 2 л.

- Знак аварийной остановки
- Автомобиль должен быть заправлен всеми эксплуатационными жидкостями

| Покупатель |  | Поставщик |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |
| Генеральный директор |  |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |
| М.П. |  | М.П. |