Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку спецавтомобиля для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ СПЕЦАВТОМОБИЛЯ ДЛЯ НУЖД НИЖЕГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- Поставка спецавтомобиля для нужд Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Автомобиль специальный на базе магистрального седельного тягача типа MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WW (или аналог).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Транспортное средство должно быть новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов  и агрегатов).

Подраздел 1.3 Код ОКП

452330

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобиль специальный предназначен для транспортирования РАО.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Автомобиль специальный должен быть адаптирован для эксплуатации в климатических условиях всех регионов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

| Колесная база | 3600 мм |
| --- | --- |
| Полная масса тягача | 18000 кг |
| Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось | 7500 кг |
| Допустимая осевая нагрузка на задний мост | 11500÷12000 кг |
| Система впуска | направлена вверх, с фильтром-осушителем |
| Система выпуска | слева, с выхлопной трубой назад |
| Топливный бак | комбинированный, алюминиевый, 660 л, справа, с подножкой |
| Задний свес | 800 мм |
| Кабина | высокая, типа LX, ширина 2440 мм, длина 2280 мм |

Подраздел 4.2. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Автомобиль специальный должен соответствовать следующим требованиям:

- автомобиль специальный  должен соответствовать параметрам и характеристикам базового магистрального седельного тягача (любые изменения в конструкцию  автомобиля специального только после документированного согласования с производителем  базового магистрального седельного тягача);

- снаружи кабины водителя (около переднего и заднего номерных знаков), в соответствии с «Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» должны быть закреплены рамки для закрепления таблицы системы информации об опасности;

- кабина водителя должна быть оборудована прибором (приборами) для контроля радиационной обстановки в кабине водителя с обеспечением сигнализации превышения установленных значений мощности амбиентного эквивалента дозы гамма–излучения и нейтронного излучения;

- набор для ликвидации возможной радиационной аварии должен размещаться в запирающемся ящике.

Подраздел 4.3. Требования к комплектности

Автомобиль специальный на базе магистрального седельного тягача типа MAN TGS 19.400 4x2 BLS-WW (или аналог) – 1 шт.

Комплектация автомобиля:

| 1 | Климат-контроль или кондиционер | 1 шт. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Видеорегистратор | 1 комплект |
| 3 | Автомагнитола с колонками | 1 комплект |
| 4 | Водительский ЗИП | 1 комплект |
| 5 | Знак аварийной остановки | 2 шт. |
| 6 | Буксировочный трос | 1 шт. |
| 7 | Укомплектованная медицинская аптечка | 1 шт. |
| 8 | Перчатки х/б | 2 пары |
| 9 | Огнетушители ОП-5 (или эквивалент) | 2 шт. |
| 10 | Система распределения груза | 1 комплект |
| 11 | Набор для ликвидации возможной аварии в составе: Опилки древесные Флажки или предупредительные знаки радиационной безопасности | 1 комплект 1 мешок 6 шт. |
|  | Аварийная укладка в составе: | 1 комплект |
|  | щипцы захвата, Nifty Nabber (или аналог), 140 см | 1 шт. |
|  | бахилы резиновые, ОЗК р. 4 | 2 пары |
|  | рукавицы х/б с ПВХ | 2 пары |
|  | перчатки латексные | 2 пары |
|  | веревка 60 м | 1 шт. |
|  | фартук промышленный (поливинилхлорид) | 2 шт. |
|  | очки защитные 3М™ ФАРЕНГЕЙТ 71360-00005 (или эквивалент), закрытые, прозрачные, герметичные | 2 шт. |
|  | бумажные крафтмешки, 4-х слойные 100*49 для сбора РАО | 5 шт. |
|  | лента оградительная | 1 рулон (250 м) |
|  | средства дезактивации кожных покровов | 2 баллона |
|  | костюм одноразовый типа ТАЙВЕК | 2 шт. |
|  | респиратор типа Лепесток | 2 шт. |
|  | Лопата штыковая | 1 шт. |
|  | Топор | 1 шт. |
|  | Кувалда | 1 шт. |
|  | Лом | 1 шт. |
|  | Щетка-сметка | 1 шт. |
| 12 | Полный комплект документов в составе: - паспорт транспортного средства (ПТС) установленного образца; - технические условия; - паспорт спецавтомобиля; - одобрение типа транспортного средства (копия); - техническое описание и руководство по эксплуатации на русском языке; - конструкторская документация; - документы и сертификаты на установленное дополнительное оборудование; - приёмо-сдаточная ведомость (ЗИП, эксплуатационных документов, спецификаций). | 1 комплект |
| 13 | Зимние шины, включая запасное колесо | 1 комплект |
| 14 | Диски колесные | 1 комплект |
| 15 | Система мониторинга транспорта с использованием систем позиционирования ГЛОНАСС и GPS | 1 комплект |
| 16 | Проблесковый маячок желтого цвета на крыше кабины | 2 шт. |
| 17 | Система автомобильной сигнализации | 1 комплект |

Подраздел 4.4. Требования к упаковке

Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учетом требований ГОСТ 23170-78. Принадлежности и инструмент транспортного средства должны быть упакованы и уложены в специальный отсек транспортного средства.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Доставка транспортного средства производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

Приемка транспортного средства осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого транспортного средства условиям Договора в ходе передачи транспортных средств Покупателю на месте доставки.

По факту приемки транспортного средства соответствующего по качеству, комплектности, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи транспортного средства и заверяет их печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке транспортного средства, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации Товара (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация Товара требуется;

б) технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских номеров Товара  и гарантийного периода;

г) товарную накладную и счета–фактуры в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

д) акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на транспортное средство 12 месяцев со дня постановки транспортного средства на учет в ГИБДД без ограничения по пробегу.

РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Соответствие требованиям EURO 4.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Транспортное средство должно соответствовать требованиям нормативных документов:

- «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (утв. приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995г. № 73 с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999г.);

- «Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)»;

- СанПиН 2.6.1.1281-03 «Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)»;

- СанПин 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;

- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;

- НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов».

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Место поставки товара: г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 302А (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО») – 1 транспортное средство.

Дата начала поставки – с даты подписания договора,

дата окончания поставки – не позднее 25 декабря 2013 года.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 2 | ЗИП | Запасные инструмент и принадлежности |
| 3 | НП | Нормы и правила |
| 4 | ОТТС | Одобрение типа транспортного средства |
| 5 | ПТС | Паспорт транспортного средства |
| 6 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 7 | РФ | Российская Федерация |
| 8 | СанПин | Санитарные правила и нормы |
| 9 | СП | Санитарные правила |
| 10 | ТС | Транспортное средство |
| 11 | ТУ | Технические условия |
| 12 | ФИО | Фамилия, имя, отчество |
| 13 | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |