Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объектов  закрепленных за НСМФ

Предмет закупки  Геодезическое оборудование

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

Поставка аналогов оборудования не допустима, так как Заказчиком при работе используется Программное обеспечение, совместимое только с данным оборудованием, а также имеющиеся базы съёмочных данных хранятся в формате, который используется только в данном оборудовании (п.12.2.2.б ЕОСЗ).

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплект Ность одной единицы оборудования | Ед. изм. | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тахеометр Leica TS06plus R500 (5”) | Угловая точность - 5" Компенсатор - двухосевой, ±4' Дальность измерения на отражатель - 3500 м Точность измерений на отражатель - 1.5 мм +2 ppm (точный режим) Время измерения на отражатель - 1.0 с (точный быстрый режим) Дальность измерений б/о - 500 м Точность измерений без отражателя - 2 мм +2 ppm Время измерения б/о - 3 с Увеличение зрительной трубы - 30x Дисплей ЧБ с подсветкой и подогревом, 228x160 пикселей Клавиатура Буквенно-цифровая, с одной стороны Центрир Лазерный, точность 1.5 мм на 1.5 м Встроенная память 100000 точек / 60000 измерений Время работы 30 часов (от аккумулятора GEB222) Вес прибора 5.1 кг Температурный режим от -20°C до 50°C Защита от пыли и влаги - IP55 Встроенное программное обеспечение FlexField plus Установленные прикладные программы: Установка и Съёмка, Вынос в натуру, Обратная засечка, Передача отметки, Строительство, Площадь (Плоскость и Поверхность), Объём 3D, Косвенные измерения, Недоступная высота, Скрытая точка, Смещение, Опорная линия, Опорная дуга, Базовая плоскость, Координатная геометрия, Дорога 2D, Тахеометрический ход | - | - Тахеометр Leica TS06plus R500 (5”) – 1 шт. - треггер GDF111-1 1 шт. - 2 –аккумулятора GЕB222 2 шт. - зарядное устройство GKL211 1 шт. - кабель mini USB GEV223 1 шт. - мини-отражатель с вешкой GMP111 1 шт. - рулетка GHM007 1 шт. - крепление рулетки на штатив GHT196 1 шт. - руководство пользователя на русском языке 1 шт. - свидетельство о поверке 1 шт. - кейс с ремнями GZD66 1 шт. - индустриальная флеш карта MS1 (1Gb) 1 шт. | шт. | - | 2 | 5.1 | Срок гарантии должен составлять не менее 12 (двена-дцати) месяцев со дня подпи-сания товарной накладной (форма ТОРГ-12). |
| 2 | Тахеометр Leica TS06plus R500 (5”) Arktic | Угловая точность - 5" Компенсатор - двухосевой, ±4' Дальность измерения на отражатель 3500 м Точность измерений на отражатель - 1.5 мм + 2 ppm (точный режим) Время измерения на отражатель - 1.0 с (точный быстрый режим) Дальность измерений б/о - 500 м Точность измерений без отражателя - 2 мм +2 ppm Время измерения б/о - 3 с Увеличение зрительной трубы - 30x Дисплей ЧБ с подсветкой и подогревом, 228x160 пикселей Клавиатура Буквенно-цифровая, с одной стороны Центрир Лазерный, точность 1.5 мм на 1.5 м Встроенная память 100000 точек / 60000 измерений Время работы 30 часов (от аккумулятора GEB222) Вес прибора 5.1 кг Температурный режим от -35°C до 50°C Защита от пыли и влаги - IP55 Встроенное программное обеспечение FlexField plus Установленные прикладные программы: Установка и Съёмка, Вынос в натуру, Обратная засечка, Передача отметки, Строительство, Площадь (Плоскость и Поверхность), Объём 3D, Косвенные измерения, Недоступная высота, Скрытая точка, Смещение, Опорная линия, Опорная дуга, Базовая плоскость, Координатная геометрия, Дорога 2D, Тахеометрический ход | - | - Тахеометр Leica TS06plus R500 (5”) Arktic 1 шт. - треггер GDF111-11 шт. - 2 –аккумулятора GЕB222 2 шт. - зарядное устройство GKL211 1 шт. - кабель mini USB GEV223 1 шт. - мини-отражатель с вешкой GMP111 1 шт. - рулетка GHM007 1 шт. - крепление рулетки на штатив GHT196 1 шт. - руководство пользователя на русском языке 1 шт. - свидетельство о поверке 1 шт. - кейс с ремнями GZD66 1 шт. - индустриальная флеш карта MS1 (1Gb) 1 шт. | шт. | - | 1 | 5.1 | Срок гарантии должен составлять не менее 12 (двена-дцати) месяцев со дня подпи-сания товарной накладной (форма ТОРГ-12). |
| 3 | Комплект приемников EFT M1 GNSS (партийный номер M100K-01) | • 220 каналов - GPS: Одновременное отслеживание L1 C/A, L2E, L2C, L5 - ГЛОНАСС: Одновременное отслеживание L1 C/A, L1 P, L2 C/A и L2P - Galileo: GIOVE-A, GIOVE-B - SBAS - Beidou Точность измерений • Статика и Быстрая статика: - В плане: 2,5 мм +1мм/км - По высоте: 5 мм +1мм/км • Кинематика с постобработкой: - В плане: 10 мм +1мм/км - По высоте: 20 мм +1мм/км • Кинематика в реальном времени (RTK): - В плане: 10 мм +1мм/км - По высоте: 20 мм +1мм/км • Дифференциальные кодовые измерения (DGPS): - В плане: 25см +1мм/км - По высоте: 50см +1мм/км Аппаратные характеристики • Размеры (ШxВ): 19,5 см х 10,4 см • Вес (с аккумулятором): 1,3 кг • Рабочая температура: от -45°С до +65°С • Температура хранения: от -55°С до +85°С • Пыле- и влагозащищенность: IP67 • Ударостойкость - выдерживает падение с высоты 3 метра • Водонепроницаемость - погружение до 2 метров | - | 1) приемник EFT M1 GNSS(GSM) 1 шт.: приемник EFT M1 GNSS со встроенной антенной и GSM/GPRS-модемом (кол.1), аккумулятор литий-ионный (кол.2), зарядное устройство (кол.1), кабель передачи данных (RS232/USB) (кол.1), рулетка, отвертка(кол.1), кейс(кол.1), переходник(кол.1), свидетельство о метрологической поверке (кол.1) 2) приемник EFT M1 GNSS(GSM) 1 шт.: приемник EFT M1 GNSS со встроенной антенной и GSM/GPRS-модемом (кол.1), аккумулятор литий-ионный (кол.2), зарядное устройство (кол.1), кабель передачи данных (RS232/USB) (кол.1), рулетка (кол.1), отвертка (кол.1), кейс (кол.1), переходник (кол.1), свидетельство о метрологической поверке (кол.1) 3) Контроллер CARLSON MINI(SurvCE)(комплект) 1 шт.: контроллер CARLSON MINI (кол.1), кабель для передачи данных (USB) (кол.1), зарядное устройство (кол.1), аккумулятор (кол.1), стилус (кол.1), ремешок (кол.1), защитные пленки на экран (кол.1), ПО SurvCE (кол.1) 4) Программа для постобработки HGO 1 шт. | шт. | - | 1 | 5.1 | Срок гарантии должен составлять не менее 12 (двена-дцати) месяцев со дня подпи-сания товарной накладной (форма ТОРГ-12). |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым (выпуска не ранее 2013 г.), не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Упаковка и маркировка поставляемой Продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». 4.2. Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). 4.3. Предлагаемая к поставке Продукция должна иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке, комплектация Продукции в соответствии с настоящим Техническим заданием. 4.4. Упаковка поставляемой Продукции не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика путем визуального осмотра Товара и проверки сохранности стандартной упаковки (тары) изготовителя. 5.1.2 Срок поставки: в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Поставщик обязан передать первичные учетные документы (товарные накладные (форма ТОРГ-12), товарно-транспортные накладные (форма 1-Т), счета-фактуры и др.), а также сертификаты соответствия производителя в момент передачи Товара. В случае отсутствия документа или его неправильного оформления, документ должен быть предоставлен или заменен в течение 2-х рабочих дней с даты передачи Товара. 5.2.2. Поставщик обязан передать Заказчику: необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, действующий сертификат о первичной поверке средства измерений выданный аккредитованной метрологической службой.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Доставка осуществляется автомобильным транспортом в упаковке, защищающей оборудование от сильных механических ударов и воздействий окружающей среды. 6.2. Поставщик обязан поставить товар по адресу: Воронежская обл., г. Нововоронеж, промзона строительства НВО АЭС-2, территория НСМФ ОАО «Атомэнергопроект».

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно рекомендациям производителя, указанным в руководстве по эксплуатации или паспорте.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в котировочной заявке, в том числе ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1. Продукция при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-005 «Входной контроль оборудования при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным в техническом задании. 11.2. Качество и комплектность Продукции должны соответствовать назначению Продукции, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Продукции в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям, требованиям стандартов указанных в п. 4 настоящего технического задания 11.3. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ. 11.4. Партия Товара при поставке должна иметь: Документ о качестве завода-изготовителя, содержащий информацию об изделии (наименование, дата изготовления, технические характеристики, область применения и т.д.); 11.5. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, в том числе Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 30.11.2011) «Об обеспечении единства измерений». 11.6. Поставляемое оборудование должно обеспечить полную функциональную и конструктивную совместимость

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно закупочной документации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не установлено

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не установлено

Управляющий НСМФ	_________________________ В.А. Любимов