|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «НИАЭП» __________________ (В.И. Лимаренко) « »_________________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Должность ФИО Организация «___» __________ 20___ года |
| --- | --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на проектирование, поставку и монтаж аудио- и видео-конференцсистемы в здании АБК Генподрядчика на площадке строительства Балтийской АЭС

Лот № 03/ТК/ЗП-012

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.

- Требования к качеству и безопасности работ

1.1. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

2.1 Используемые материалы и оборудование, должны быть подтверждены и соответствовать сертификатам, обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество и соответствие законодательно установленным нормам, действующим в РФ.

Подрядчик до начала производства работ обязан согласовать с Заказчиком все планируемые к использованию материалы и оборудование. При невыполнении данного требования, Заказчик оставляет за собой право потребовать замены материалов и оборудования, не соответствующих техническим характеристикам, указанным в технической части документации по открытому запросу предложений за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

3.1 Подрядчик обязан разработать до начала работ ППР и технологические карты.

2. Требования к результатам работ.

Работы  должны сдаваться с предоставлением всего комплекса исполнительной документации (исполнительные схемы, акты скрытых работ, сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, противопожарные, паспорта на оборудования, акты испытания на инженерные системы и ответственные конструкции и т.д.).

- Техническое задание

| «СОГЛАСОВАНО» ____________________ ____________________ « » ____________ 2012 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор ОАО «НИАЭП» _______________В.И. Лимаренко « » ____________ 2012 г. |
| --- | --- |

- Техническое задание

- на проектирование, поставку и монтаж аудио- и видео-конференцсистемы  в здании АБК Генподрядчика на площадке строительства Балтийской АЭС Калиниградская область, с.Маломожайское, ул. Центральная, д.1.

- Объект: аудио- и видео-конференцсистема (далее АВКС);

- Инвентарный номер по бухгалтерскому учету:

- Наименование работ: Проектирование, поставка и монтаж АВКС;

- Вид:  Проектирование, поставка и монтаж АВКС;

- Цель проведения работ: Создание оборудованного зала для проведения оперативных совещаний с возможностью организации телеприсутствия при взаимодействии с удаленными абонентами;

- Источник финансирования: собственные средства ОАО «НИАЭП»;

- Технические требования: Приложение №1;

- Перечень, предоставляемой документации: Организация-исполнитель представляет организации-заказчику комплект проектно-сметной документации в соответствии с ГОСТ.

| Исполнители: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела СКР |  |  | /Д.С. Лощилов/ |
| (должность ответственного представителя) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Начальник отдела ИТ БФ |  |  | /М.В. Тюфяков/ |
| (должность ответственного представителя) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Согласовано: |  |  |  |
| Директор филиала |  |  | /В.М. Махонин/ |
| (должность ответственного представителя) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Заместитель директора |  |  | /А.А. Медведев/ |
| (должность ответственного представителя) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Главный бухгалтер |  |  | /Е.В. Самогородская/ |
| (должность ответственного представителя) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
| Начальник ПЭО |  |  | /Н.П. Чернышова/ |
| (должность ответственного представителя) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия) |

Приложение №1

Технические требования на
аудио- и видео-конференцсистему.

Принятые сокращения и аббревиатуры

| АВКС | аудио- и видео-конференцсистема |
| --- | --- |
| АКС | аудиоконференцсвязь |
| ВКС | видео-конференцсвязь |
| КСПД | корпоративная сеть передачи данных |
| Серверная | помещении №126 (130) по плану здания |
| Объект | Здание административно-бытового комплекса 1.13.1 по ГП |
| Заказчик | Балтийский филиал ОАО «НИАЭП» |
| Подрядчик | Организация, взявшая обязательства по проектированию, монтажу, наладке и последующему сопровождению |

- Общие сведения

Объектом проектирования и монтажа является зал АВКС. Проектирование и монтаж оборудования зала должен быть реализован на основе схемы помещения и размещения мебели в нем (Приложение №3, далее Схема).

Зал АВКС расположен на 1 этаже здания в помещении №101 и  имеет размеры 23,8м(Д)х6,2м(Ш)х3м(В).

- Общие требования

Оборудование системы АВКС должно располагаться в двух помещениях серверной № 126 и зале АВКС №101.

Все кабели, необходимые для монтажа зала, должны быть проложены за стеновыми панелями или в полу с соблюдением требований пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Прокладка кабельных трасс должна осуществляться согласно стандартам ISO/IEC 11801:2008 и IEC 61935-1. Тестирование необходимо проводить по схеме «стационарная линия» (permanent link) на соответствие требованиям класса D по стандарту ISO/IEC 11801:2008E.

- Кабельная система

АВКС должна иметь подключение к КСПД Заказчика (технологий Ethernet, протокол TCP/IP). Для подключения оборудования из зала АВКС к серверной необходимо установить серверный шкаф (п. 4.1 приложения №2), а так же в подготовленных заказчиком местах установить полностью укомплектованные напольные коробки (п. 4.2 приложения №2) и осуществить вывод информационных кабелей в серверную на патч-панели (п. 4.3 приложения №2) и подключение к коммутаторам размещенным в серверном шкафу.

В местах установки мониторов группы №2 и №3 Подрядчик должен оборудовать розетки следующих типов: 2 информационных розетки и 2 силовые розетки.

К каждому монитору Группы №1 необходимо обеспечить подвод кабеля DVI и силовую розетку.

Электрические кабели должны быть выведены в электрический шкаф, размещенный в Серверной.

Подрядчик должен установить автоматы защиты электропитания в количестве необходимом для подключения всего оборудования АВКС.

- Система ВКС

Система должна быть реализована на базе медиа-кодека (п. 1.1 приложения №2).

Для захвата изображения использовать систему позволяющую отслеживать говорящего в данный момент делегата и наводить камеру без участия оператора  (п.  1.3 приложения №2) с камерами (п. 1.2 приложения №2).

Система отслеживания должна крепиться на кронштейне вместе с монитором, расположенным в центре стола, и предусматривать возможность регулировки по высоте. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком дизайн конструкции крепления.

Сеансы ВКС типов многоточечный и «точка-точка» должен осуществляться на номинальной скорости 832 Кбит/с.

Частотная полоса передаваемого аудио-сигнала должна быть не менее 14 кГц (кодек G.722.1C).

Система должна иметь возможность записи всего аудиовизуального содержания на внешнее устройство архивирования (п 1.8 приложения  №2).

Система должна поддерживать отображение дополнительного медиа-контента с внешних источников на одну из групп мониторов и передачу его другим абонентам.

Система должна иметь возможность вывода не менее 3-х источников видеосигнала (изображения со своей камеры, изображения удаленного абонента, удаленного медиа-контента) на разные группы мониторов.

Кодек должен быть установлен в Серверном помещении. Подрядчик должен предусмотреть и согласовать с заказчиком метод подключения Видеокамеры к кодеку.

- Требования к системе вывода изображения.

Система отображения служит для вывода изображения как с ВКС так и для проведения внутренних презентаций. И должна позволять выводить изображение с любого источника подключенного к данной системе на любую группу мониторов.

Мониторы должны быть разбиты на 3 группы вывода:

группа №1 мониторы на столах делегатов в составе:

17 мониторов (п. 2.1 приложения №2) с креплением (п. 5 приложения №2);

1 монитор, входящий в состав комплекса (п. 2.3 приложения №2);

группа №2 телевизоры тип 1:

4 монитора (п. 2.2 приложения №2) с  креплением  и передатчиком сигнала по витой паре;

монитор (п. 2.3 приложения №2) на подставке;

группа №3: 2 монитора (п. 2.3 приложения №2) с  креплением и передатчиком сигнала по витой паре.

На каждую группу мониторов должно передаваться собственное изображение с разрешением 1080p с порта матричного коммутатора.

- Требования к акустической системе

Система включает в себя Цифровую аудио-платформу (п. 3.1 приложения №2), усилитель мощности (п. 3.3 приложения №2) (монтируются в серверной) и потолочные динамики. (п. 3.2 приложения №2). Система должна выводить аудио-сигнал как с  АКС так и с ВКС. Подрядчик должен предусмотреть все кабели, прокладываемые от Серверной к потолочным динамикам.

- Требования к системе АКС

Микрофонная система делегатов и председателей должна быть проводной, цифровой и использовать следующие компоненты:

- центральный блок управления (п. 3.4 приложения №2);

- 2 пульта председателя  (п. 5.2 приложения №2) с микрофонами (п. 5.3 приложения №2) и кнопками (п. 5.4 приложения №2);

- 30 пультов (п. 5.5 приложения №2).

В качестве пультов делегатов предусмотреть использование пультов (п. 5.5 приложения №2).

В качестве пульта председателя предусмотреть использование набора аналогичного предыдущему с набором кнопок председателя (п 5.3, 5.4 приложения №2).

Аудиосистема должна обеспечивать эффективное эхо- и шумоподавление, а также достаточную громкость для комфортного прослушивания всеми участниками конференции при выводе через акустическую систему и передаче голоса абонентам АВКС при нахождении докладчика от микрофона до 50 см и работе до 4 микрофонов одновременно.

Микрофоны должны обладать низкой чувствительностью к электромагнитному воздействию.

Блок управления микрофонами должен иметь возможность удаленного включения/отключения и мониторинга состояния каждого микрофона.

Предусмотреть подключение одного (п. 5.8 приложения №2) на стойке и одного беспроводного микрофона настольного исполнения с интуитивно понятными элементами управления (включение/выключение микрофона) с возможность последующей установки по мере необходимости.

Радиус действия беспроводных микрофонов должен быть достаточным, для перемещения участником конференции в пределах всего конференц-зала.

Обеспечить вывод звука с применением не менее 8-ми широкополосных динамиков смонтированных в подвесном потолке. Динамики должны обеспечивать равномерное звучание без помех и шумов по всей площади помещения.

Система АКС должна быть подключена к ВКС для возможности передачи звука, а так же к Акустической системе.

- Требования к месту оператора

Оборудовать рабочее место оператора:

- моноблоком с сенсорным экраном (п. 1.9, приложения №2), а так же комплексом мониторов подключенных к Группе №1 и Группе №2;

- микрофоном делегата (п. 5.5 приложения №2);

- ноутбуком (п. 5.7, приложения №2).

На рабочем месте оператора должно быть установлено программное обеспечение позволяющее управлять всеми системами (ВКС, АКС, Акустической системой, Мониторами) с единого интерфейса.

Обеспечить возможность:

- вывода изображения и звука с рабочего места оператора, а так же с ноутбука через интерфейсы: HDMI и D-Sub (VGA) + MiniJack (stereo);

- переключения источников сигнала для вывода изображения на группы мониторов №1, №2 и №3;

- регулировки уровня громкости на входах и выходах усилителя мощности;

- включение, отключение и регулировки громкости всех микрофонов;

- мониторинг состояния микрофонов (кроме беспроводных).

- Дополнительное оборудование

Подрядчик должен предусмотреть монтаж следующего оборудования:

- две точки доступа Wi-Fi (п. 5.6, приложения №2), с технологией шифрования WPA2-Enterprise;

- Требования к исполнению

Оборудование Подрядчика размещается на Объекте Заказчика.

Срок поставки оборудования не более 7 недель.

Подрядчик своими силами подключает поставляемое Оборудование в конференц-зале Заказчика. Зал находится на территории Заказчика.

Оборудование, устанавливаемое Подрядчиком, должно иметь возможность дооснащения.

Подрядчик настраивает сетевое оборудование в соответствии с требованиями заказчика, оговоренными заранее.

Срок монтажа оборудования не более 2 недель.

При размещении оборудования Подрядчика на Объекте Заказчика, данное оборудование передается Подрядчиком на ответственное хранение Заказчику  и числится на балансе Подрядчика. После завершения всех работ и сдачи в эксплуатацию, оборудование передается на баланс заказчика.

Подрядчик устанавливает   оборудование таким образом, чтобы не создавать помех проходу людей внутри здания. Способ  установки и саму установку, обеспечивающую сохранность оборудования Подрядчика, устанавливаемого вне помещения объекта Заказчика, Подрядчик осуществляет своими силами и за счет своих средств.

Заказчик  несет ответственность за сохранность оборудования, установленного в помещении Объекта Заказчика.

Заказчик должен обеспечить доступ технических специалистов Подрядчика к данному оборудованию в течение рабочего времени Объекта Заказчика.

Все активное оборудование АВКС должно быть запитано от источника бесперебойного питания, расположенного в серверной комнате, с обязательным соблюдением фазировки.

Все дополнительное оборудование, необходимое для создания АВКС, должно иметь обоснование и быть согласовано с Заказчиком.

Технические решения по созданию АВКС должны соответствовать действующим нормам и правилам техники безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности.

Система ВКС должна обеспечивать готовность к проведению видеоконференций в режиме 24/7, за исключением периодов планового технического обслуживания и модернизации.

Гарантийный срок на АВКС должен составлять не менее 3-х лет. В период гарантийного срока Подрядчик обязан в случае возникновения неисправности устранить ее за свой счет в течение 5-и рабочих дней.

Все техническое обслуживание, ремонт, изменение конфигурации на оборудовании  Подрядчика осуществляется техническими специалистами Участника либо партнерами Участника при предварительном согласовании времени проведения этих работ с Заказчиком.

Приложение №2

Таблица 1. Технические характеристики оборудования располагаемого в Серверной

| № п/п | Наименование (модель) | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Конференц-система |  |  |
| 1.1 | Медиа-кодек (Polycom HDX 8000-1080p или аналог) | Комплектация • Кодек, микрофонная система HDX, поддержка протокола PPP для передачи данных на скорости 6 Мбит/с, ПО People+Content™, People+Content IP, People on Content™, кабели и пульт дистанционного управления Видеостандарты и протоколы • H.264, H.264 High Profile IP, H.263++, H.261 • H.239 / Polycom People+Content • Маскирование видеоошибок H.263 и H.264 Видеовходы • 2 разъема для HD-камеры Polycom EagleEye™ • 1 компонентный разъем (для основной камеры №1) • 1 компонентный разъем (VCR/DVD) • 1 разъем DVI-I Видеовыходы • 2 HD-видеовыхода DVI-I • 1 видеовыход BNC (S-Video/композитный) VCR Разрешение при передаче видеоизображений участников • 720p, 30 кадров/с при скорости передачи данных от 512 Кбит/с • 720p, 60 кадров/с при скорости передачи данных от 832 Кбит/с • 1080p, 30 кадров/с при скорости передачи данных от 1 024 Кбит/с • 4SIF/4CIF, 30 кадров/с при скорости передачи данных от 128 Кбит/с • 4SIF/4CIF, 60 кадров/с при скорости передачи данных от 512 Кбит/с • SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) • QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144) Разрешение при передаче контента • Поддерживаемые разрешения: HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) • На выходе: 720p (1280 x 720), 1080p (1920 x 1080), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600) • Частота кадров контента: от 5 до 30 кадров/с Камера (дополнительная) • Камера Polycom EagleEye - ПЗС-матрица с разрешением 1280 x 720p - 12-кратное оптическое увеличение, угол обзора 72° • Камера Polycom EagleEye II - CMOS-матрица с разрешением 1920 x 1080p - 12-кратное оптическое увеличение, угол обзора 72° (при минимальном увеличении) • Камера Polycom EagleEye View - EPTZ-камера с разрешением 1920 x 1080p - 4-кратное цифровое увеличение, угол обзора 55° (при минимальном увеличении) - Встроенные стерео-микрофоны Аудиовходы • Поддерживается до 4 микрофонных систем HDX • 1 линейный стерео-вход (Phoenix) • 1 аудиовход PC (Phoenix) • 1 стереоаудиовход VCR/DVD (Phoenix) Аудиостандарты и протоколы • Polycom StereoSurround™ • Полоса пропускания 22 КГц при использовании Polycom Siren™ 22 • Полоса пропускания 14 КГц при использовании Polycom Siren 14 и кодеков G.722.1 Annex C • Полоса пропускания 7 кГц при использовании кодеков G.722 и G.722.1 • Полоса пропускания 3,4 кГц при использовании кодеков G.711 и G.728 • Автоматическая регулировка усиления • Автоматическое шумоподавление • Снижение шума клавиатуры • Режим "живой звук" • Мгновенное адаптивное эхо-подавление • Маскирование аудио-ошибок Другие поддерживаемые стандарты • H.221, H224/H.281, H.323 Annex Q, H.225, H.245, H.241, H.331, H.239, H.231, H.243, H.460, BONDING, режим 1 • BFCP (RFC 4562) Сеть • Polycom iPriority™ для QoS • 10/100 auto NIC (RJ45) • Автоматический MDIX • H.323 и/или SIP до 6 Мбит/с • Технология Polycom Lost Packet Recovery™ (LPR™) • Изменяемый размер пакета MTU (только IP) • 2 порта RS232 (для управления камерой) Второй порт RS232: - Сквозная передача данных - Управление аудиомикшером - Полная поддержка последовательного интерфейса API • H.320 (дополнительно) - ISDN Quad BRI, PRI T1 или E1 - Последовательный порт (RS449, V.35 RS530 с набором RS366) - Автоматическое обнаружение SPID-идентификатора и настройка номера линии • 1 порт для аналогового телефона (POTS) • Интеграция с сервером Microsoft® Office Communications Server • Поддержка Microsoft® ICE Интерфейс пользователя • Справочные сервисы • Управление системой - Веб-интерфейс - SNMP - Polycom Converged Management Application™ (CMA™) • Языковая поддержка (17 языков) • Средство языковой подстановки • Обновление программного обеспечения через интерфейс USB Защита • Защищенный доступ к веб-сайту • Режим безопасности • Проверочный сертификат FIPS 140-2 (№918) • IPv6-протокол (DISA) • www.polycom.com/govcerts • Защищенная паролем аутентификация Дополнительные возможности • Сенсорная панель управление Polycom Touch Control • Камеры EagleEye • Микрофонная система HDX • Потолочные микрофоны • Удлинительные кабели • ПО MPPlus для 4 точек (HDCP) • Модули сетевых интерфейсов • Интеграция с конференц-телефоном IP 7000 • Дополнительные компоненты для Polycom HDX Media Center • ИК-приемник для пульта дистанционного управления Электрические характеристики • Источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения • Стандартное рабочее напряжение/мощность 189 ВА, 115 В, 60 Гц, коэффициент мощности 0,67 192 ВА, 230 В, 60 Гц, коэффициент мощности 0,66 196 ВА, 230 В, 50 Гц, коэффициент мощности 0,65 Эксплуатация и хранение • Рабочая температура:от 0 до +40 °C • Влажность в рабочих условиях: 10–80% • Температура хранения: от +40 до +70 °C • Влажность при хранении (без конденсации): 10–90% • Максимальная высота над уровнем моря: 3000 м (10000 футов) Физические характеристики • Базовый видеоблок (В х Ш х Г): 43,7 x 8,6 x 36,8 см (в вертикальном положении) Вес: 9 кг Гарантия • Возврат деталей на завод-изготовитель и ремонт в течение одного года • Полка для установки кодека в 19’ дюймовый шкаф | 1 |
| 1.2 | Видео-камера (Polycom HDX EagleEye III HD или аналог) | Тип камеры: 1/3" CMOS Г/В разрешение:1920x1080 Стандарт: SMPTE 296M 1280 x 720p 60, SMPTE 274M 1920 x 1080p 60/50 Фокусное расстояние: f=3.7mm - 44mm Диафрагма: 1.6 Оптическое приближение: 12x Фокусировка: автоматическая Горизонтальные углы обзора: от 6.1° до 72° Вертикальные углы обзора: от 3.4° до 41° Чувствительность: 50 lux (F1.6) / 50 ire Выдержка: Auto-Iris, AGC Отношение сигнал/шум: 50 dB Горизонтальный радиус: 100°/-100° Вертикальный радиус: + 20°/-30° Разъемы: HDCI, 60 pin., Y/C Инфракрасный детектор: да Электропитание: 12v @ <2A Размеры: 276mm (Ш) x 156mm (В) x 134mm (Г) Совместимые устройства: Polycom EagleEye Director | 2 |
| 1.3 | Система отслеживания камер (Polycom EagleEye Director или аналог) | Физические характеристики: - базовый блок с вертикальным набором микрофонов, 48 см(В)x63,25 см(Ш)x14 см(Г) - электрические характеристики: - источник питания с автоматическим распознаванием входного напряжения; - стандартное рабочее напряжение/мощность: - 60 В•А, 120 В, 50 Гц, коэффициент мощности 0,49 - 60 В•А, 120 В, 60 Гц, коэффициент мощности 0,49 - 74 В•А, 200 В, 50 Гц, коэффициент мощности 0,40 - 73 В•А, 200 В, 60 Гц, коэффициент мощности 0,40 - 87 В•А, 260 В, 50 Гц, коэффициент мощности 0,34 - 86 В•А, 260 В, 60 Гц, коэффициент мощности 0,36 Соединения: - 1 выход HDCI для подключения видеосистемы - USB для диагностики и локальных обновлений - стерео-разъем Phoenix для дистанционной обработки звука Режимы: - ручной (без локализации голоса); - голосовой (с локализацией голоса); - работа с предустановками (отслеживание согласно предварительно заданным параметрам). Комплектация: базовый блок, источник питания, 2 камеры (пункт 2 таблицы). Совместимые камеры: EagleEye II (2), EagleEye II (1) и EagleEye III (1), EagleEye III (2) Совместимость: Polycom серий HDX 6000, HDX 7000, HDX 8000, HDX 9000 | 1 |
| 1.4 | Программный модуль совмещения | Программный модуль совмещения | 1 |
| 1.5 | Центральный контроллер. Базовый блок для построения динамической системы управления. | Возможность преобразования сигналов локальной сети Fast Ethernet 100 Base-TX/FX в стандартный аналоговый звуковой сигнал, не менее 8-ми выходов. Поддержка протокола Visca через порт управления RS-232. Возможность управления и преобразования протоколов управления PLT1120, RS-232, RS-485 в единый формат протокола управления по выбору управляющего сигнала на входе, а также осуществление обратного преобразования, при изменении типа сигнала с совмещенных устройств. Поддержка внутреннего Web-сервера. Возможность одновременного подключения не менее 100 коннектов. Внутренняя память для хранения звуковых фрагментов не менее 1 Gb. Поддержка Mpeg 4. Рэковое исполнение корпуса устройства, позволяющее размещение в коммутационном шкафу, занимающее объем не более одного стандартного юнита. Гарантированная возможность стабильной синхронизации с контроллером управления Palantir PLTR-PRO/4R по локальной сети. Рассчитан на одновременную работу с независимыми каналами, количеством до 4 (RS232 x 4, 2 LAN) | 1 |
| 1.6 | Видео рекордер сигналов высокой четкости | Входы 1 - Secure Digital слот 2 - HDMI, разъем тип «А» (розетка) 1 - компонентное видео: YCbCr/YPbPr, разъемы RCA (розетка) 1 - S-Video, разъем mDIN 4-pin (розетка) 1 - композитное видео, разъем RCA (розетка) 2 - цифровое аудио S/PDIF, разъем RCA (розетка) 2 - аудио стерео, разъемы RCA (розетка) 1 - управление RS-232, разъем D-sub D9 (розетка) 1 - внешний ИК приемник, разъем mJack 3,5 мм (розетка) Выходы 1 - HDMI, разъем тип «А» (розетка) 1 - цифровое аудио S/PDIF, разъем RCA (розетка) 1 - внешний ИК излучатель, разъем mJack 3,5 мм (розетка) Полоса пропускания цифрового видео 165 МГц Полоса пропускания аналогового видео 350 МГц Уровень входного сигнала 1,2 В Уровень входного сигнала DDC 5 В Максимальное разрешение 1080i, 1920x1200 Индикация питание, воспроизведение, запись, выбранный источник сигнала Питание 5 В, 20 Вт Примерный вес 2,72 кг Габаритные размеры 175 x 175 x 54 мм | 1 |
| 1.7 | Центральный контроллер управления через LAN. | Описание Встраиваемый контроллер 133 МГц Конструкция Конструкция Металлический корпус Вид монтажа Установка в рэковую стойку Процессорная плата Тип процессорной платы Специальный Тип процессора VIA C3/EDEN Количество процессоров 1 Процессор Частота процессора 133 МГц Chipset VT8606 Энергонезависимая Объем 256 Мб память Тип памяти Compact Flash Объем 128 Мб Тип памяти DDR266 Оперативная память Разъёмы для модулей памяти 1 x DDR DIMM BIOS Award Каналов Ethernet всего 2 10/100Мбит 1 Контроллер Ethernet Встроен в Chipset Ethernet Разъем 2 х RJ45 Портов, всего 4 RS-232 портов 4 COM Разъем 4 х DB9 Передняя панель Индикаторы 1xOn/Off LED Задняя панель RJ45 Ethernet 2 DB9 RS-232 Serial 4 Разъемы DC Power Jack 1 Источник питания Тип источника питания Внешний 12В AC-DC адаптер/блок питания Размеры и вес Ширина (максимальная) 483 мм Высота 44 мм Размеры Глубина 246 мм Вес 1.7 кг Цвет Цвет Черный Прочее Операционная система Linux IP-адресация 2 статических (1-изменяемый) Встроенный Web-сервер | 17 |
| 1.8 | Сервер записи ВКС | Запись видеоконференций в реальном времени с поддержкой протокола People+Content (т.е. одновременно записываются оба передаваемых потока – изображения участников и обсуждаемых ими документов). Вещание (streaming) этих потоков в мультикастовом режиме (multicasting – многоадресная отправка пакетов) в IP сеть для просмотра авторизованными пользователями (эти участники могут только видеть и слышать конференцию через Internet Explorer или другой Web-клиент) Возможность просмотра записанных ранее конференций авторизованными пользователями через Интернет или корпоративную сеть с использованием Windows Media Player или Real Player или с со своего видеотерминала (H.323 – через IP сеть). Последующие копирование и тиражирование или архивирование записанных файлов с материалами прошедших ранее видеоконференций. До 900 часов записи на встроенный жесткий диск. Запись одной видеоконференций одновременно. Управление через встроенный web интерфейс | 1 |
| 1.9 | Моноблок | HP TouchSmart 7320 All-in-One 21,5" Core i3-2130 4GB PC3-10600, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, AMD RadeonHD 6450A 1GB DDR3, webcam, cardreader, GigEth, Wi-Fi, kbd, mse, Win 7 Pro 64bit, 1-1-1 Wty | 1 |
| 2 | Видео-система |  |  |
| 2.1 | Монитор (HP LE2002x 20" или аналог) | HP TFT LE2002x 20" LED Monitor(250 cd/m2,1000:1,5 ms,170°/160°,VGA,1600x900,EPEAT Silver) Общие Тип: ЖК-монитор, широкоформатный Диагональ: 20.0" Разрешение: 1920x1080 (16:9) Светодиодная подсветка: есть Тип ЖК-матрицы: TFT IPS Экран Шаг точки по горизонтали: 0.248 мм Шаг точки по вертикали: 0.248 мм Яркость: 250 кд/м2 Контрастность: 1000:1 Динамическая контрастность: 2000000:1 Время отклика: 8 мс Область обзора по горизонтали: 178°; по вертикали: 178° Максимальное количество цветов: 16.7 млн. Покрытие экрана: антибликовое Интерфейсы Входы: DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) USB-концентратор: есть, количество портов: 4, USB 2.0 Функциональность: калибровка цвета Питание Блок питания: встроенный Потребляемая мощность при работе: 52 Вт, в режиме ожидания: 0.30 Вт Стандарты экологический: MPR-II, TCO 5.2; энергосбережения: Energy Star 5.1 Регулировка по высоте: есть Поворот на 90 градусов: есть Размеры, вес: 508x303x59 мм, 5.74 кг Комплектация: ЖК-монитор HP ZR2240w IPS диагональю 54,6 см (21,5”) со светодиодной подсветкой Кабель VGA Кабель DVI-D Кабель DisplayPort Кабель USB кабель питания (один) Настольное крепление монитора позволяющее установить монитор над наклоном 45 градусов к вертикальной плоскости и высоту монитора не менее 1см от поверхности стола. Крепление должно позволять осуществить скрытый подвод кабеля к монитору. | 17 |
| 2.2 | Высококачественный профессиональный цветной жидкокристаллический дисплей (Sharp PN-E521 или аналог) | Тип ЖК панели: TFT-LCD, UV²A Размер экрана (мм): 1.320 mm diagonal (52") Реальное разрешение: Full-HD 1.920 x 1.080 pixel Количество цветов: макс. 1.064 млн. (10 bit) Яркость: 500 cd/m² Контрастность: 5.000:1 Bezel H / V (mm): 25,5 / 21 Время отклика (мс): 6 Угол обзора: H / V 176° ПК-вход Full-HD (1920x1080): да WUXGA+: - UXGA 1600x1200: да SXGA+ 1400x1050: да SXGA 1280x1024: да WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: да XGA 1024x768: да SVGA 800x600: да Совместимость с Mac: да Порты данных DVI-D вход/выход: да (с опцией PN-ZB01) HDMI: да (для ПК и AV) 15 контактный-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): да Видео разъёмы Композитный (RCA/BNC): да BNC (с опцией PN-ZB01) S-Video (Y/C): да (с опцией PN-ZB01) DVI-D / DVI-I: да/нет (с опцией PN-ZB01) Компонентный (RCA/BNC): да BNC (с опцией PN-ZB01) HDMI: да Совместимость с HDCP: да Порты управления RS232C: да LAN: да (с опцией PN-ZB01) Аудио разъёмы Mini Jack (3.5 мм) вход/выход: да/нет RCA-Стерео разъём Вход/Выход: да/да (с опцией PN-ZB01) Через разъём HDMI: да Выходная мощность (Вт RMS): 2x 10В (Выход динамиков 2x 10В; Опция PN-ZB01) Видео/Цветовые стандарты PAL 60/N/M: да/да/да SECAM: да NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: да/да DTV 480i/480p/540p: • / • / • 576i/576p: • / • 720p/1.035i: • / • 1080i/1080p: • / • 1080/24p: • / • Установка Портретная / Ландшафтная: • / • Углы наклона при установке (мм): VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 Аксессуары Дистанционное управление/ Руководство пользователя (CD-ROM): • / • Кабель питания / ПК кабель: • / • Разное Специальные функции: 24/7 (Ландшафтное 50.000ч, Портретное 30.000ч) EMC Class A: нет Встроенный вентилятор: - Картинка в Картинке (PiP): • Функция Деления Экрана: 5x5 DSPA (Data Signal Power Auto): • Электропитание (В) / потребляемая мощность в стандартном режиме (Вт) / в Эко-режиме (Вт) / в режиме ожидания (Вт): 100-240V / 265W Теплоотвод (BTU / ч): Эко-режим / Стандартный: 904 Габариты в мм (Ш x В x Г): 1.208 x 695 x 106 Масса (кг): 28 EAN: 4974019652481 Power consumption on-mode (W), IEC 62087 Ed. 2.0: 198.69 Power consumption on-mode (W), IEC 62087: - Power consumption standby (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.38 Power consumption off mode (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0 Peak luminance ratio, forced menu (%): - Peak luminance ratio, without forced menu (%): 83 Mercury content (mg): 88,2 Presence of lead: • Крепление на стену позволяющее регулировать наклон до 20 градусов и поворот монитора | 4 |
| 2.3 | Высококачественный профессиональный цветной жидкокристаллический дисплей (PN-E471R или аналог) | Данные панели Тип ЖК панели: TFT-LCD Размер экрана (мм): 1.194 mm diagonal (47") Реальное разрешение: Full-HD 1.920 x 1.080 pixel Количество цветов: макс. 1.064 милл. (10 bit) Яркость: 700cd/m² Контрастность: 1.200:1 Bezel H / V (mm): 19,5 Время отклика (мс): 9 Угол обзора: H / V 178° ПК-вход Full-HD (1920x1080): да WUXGA+: - UXGA 1600x1200: да SXGA+ 1400x1050: да SXGA 1280x1024: да WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: да XGA 1024x768: да SVGA 800x600: да Совместимость с Mac: да Порты данных DVI-D вход/выход: да (с опцией PN-ZB01) HDMI: да 15 контактный-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): да Видео разъёмы Композитный (RCA/BNC): да BNC (с опцией PN-ZB01) S-Video (Y/C): да (с опцией PN-ZB01) DVI-D / DVI-I: да/нет (с опцией PN-ZB01) Компонентный (RCA/BNC): да BNC (с опцией PN-ZB01) HDMI: да Совместимость с HDCP: да Порты управления RS232C: да LAN: да (с опцией PN-ZB01) Аудио разъёмы Mini Jack (3.5 мм) вход/выход: да/нет RCA-Стерео разъём Вход/Выход: да/да (с опцией PN-ZB01) Через разъём HDMI: да Выходная мощность (Вт RMS): Внутренние 2x 10W (Выходы для динамиков 2x 10W; опция AN-ZB01) Видео/Цветовые стандарты PAL 60/N/M: да/да/да SECAM: да NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: да/да DTV 480i/480p/540p: • / • / • 576i/576p: • / • 720p/1.035i: • / • 1080i/1080p: • / • 1080/24p: • / • Установка Портретная / Ландшафтная: • / • Углы наклона при установке (мм): VESA 200, 4x M6 10mm 200x200, 400x200 Аксессуары Дистанционное управление/ Руководство пользователя (CD-ROM): • / • Кабель питания / ПК кабель: • / • Разное Специальные функции: 24/7 (50.000 часов) EMC Class A: Class A Встроенный вентилятор: - Картинка в Картинке (PiP): • Функция Деления Экрана: 5x5 DSPA (Data Signal Power Auto): • Электропитание (В) / потребляемая мощность в стандартном режиме (Вт) / в Эко-режиме (Вт) / в режиме ожидания (Вт): 100-240V / 260W Теплоотвод (BTU / ч): Эко-режим / Стандартный: 887 Габариты в мм (Ш x В x Г): 1.083 x 628 x 111 Масса (кг): 25,5 EAN: 4974019676715 Power consumption on-mode (W), IEC 62087 Ed. 2.0: 206.16 Power consumption on-mode (W), IEC 62087: - Power consumption standby (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0.37 Power consumption off mode (W), IEC 62301 Ed. 1.0: 0 Peak luminance ratio, forced menu (%): - Peak luminance ratio, without forced menu (%): 68 Mercury content (mg): 77 Presence of lead: • Крепление на стену позволяющее регулировать наклон до 20 градусов и поворот монитора | 3 |
| 2.3 | Устройство для преобразования цифровых сигналов HDMI в аналоговые композитные/s-видео сигналы и цифровые/аналоговые аудио сигналы. | размах входного видеосигнала: 1,2 В входной синхросигнал: 5 В (ТТЛ) частота строчной развертки 15-70 кГц частота кадровой развертки 30-170 кГц входной и выходной виде-оразъем: RCA и мини-DIN входные и выходные аудио-разъемы: RCA, S/PDIF потребляемая мощность: не более 13 Вт питание: постоянное напряжение 5 В. Преобразователь имеет встроенный масштабатор (скалер) и может выдавать сигналы высокой четкости. | 1 |
| 2.4 | Усилитель распределитель цифровых DVI видеосигналов 1:8. | Комплект поставки: усилитель-распределитель 1:8 сигнала DVI кабель DVI (1,8 м) внешний источник питания (24 В) уголки для установки прибора в стойку. Основные особенности EXT-DVI-148: передает сигнал компьютерной графики DVI (HDTV) на несколько мониторов или проекторов одновременно поддерживает разрешения 480p, 720p, 1080i и 1080p работает с сигналами высокого разрешения (HDTV до 1080p, 2k, компьютерная графика до 1920 x 1200), давая изображение высочайшего качества поддерживает стандарт DDWG для DVI-мониторов совместим с HDCP. Технические характеристики EXT-DVI-148: полоса пропускания видеоусилителя: 165 МГц размах входного видеосигнала: 1,2 В размах входного сигнала DDC: 5 В (ТТЛ) максимальное разрешение для одноканального интерфейса: 1080p и 1920 x 1200 разъем DVI: 29-контактная розетка DVI-I (только цифровой сигнал) питание: постоянное напряжение 24 В потребляемая мощность: не более 60 Вт габаритные размеры (Ш, Г, В): 43,2 см x 18,4 см x 4,5 см установка в стойку: высота 1U масса с упаковкой: 3,63 кг. | 1 |
| 2.5 | Усилитель сигналов интерфейса DVI Dual Link,. | Основные особенности Поддерживает сигналы с разрешениями до 3840x2400 (60 Гц) Позволяет увеличить расстояние между источником и приемником сигнала Предусмотрены режимы автоматической и ручной регулировки компенсации АЧХ кабеля Совместим с 30" мониторами Apple Cinema Поддерживает DDWG стандарты для DVI совместимых мониторов Поддерживает HDCP Технические характеристики Входы 1 - DVI-D Dual link, разъем DVI 29-pin (розетка) Выходы 1 - DVI-D Dual link, разъем DVI 29-pin (розетка) Пропускная способность 3,3 Гбит/с Полоса пропускания видео-усилителя 2x165 МГц Уровень входного видео сигнала 1,2 В Уровень входного сигнала DDC 5 В Индикация питание Питание 5 В, 5 Вт Примерный вес 0,45 кг Габаритные размеры 45x26x58 мм | 4 |
| 2.6 | Масштабатор сигналов DVI с поддержкой эффекта двух картинок в картинке | Входы: - 2 YPbPr/RGsB/RGBS/RGBHV/DVI-I Single link; - разъем DVI 29-pin (розетка); - RS-232; - разъем D-sub D9 (розетка). Выходы: - YPbPr/RGsB/RGBS/RGBHV/DVI-I Single link; - разъем DVI 29-pin (розетка); Параметры сигнала на входе: - цифровой DVI-D, 1080p/1920x1200 (60 Гц); - аналоговый DVI-A, 1080p (60 Гц)/2048x2048, горизонтальная синхронизация до 150 кГц. Диапазон уровней цветоразностных сигналов: 0,5-2,0 В Автоматическое определение частот синхронизации сигнала на входе Параметры сигнала на выходе цифровой DVI-D 1080p / 1920x1200 (60 Гц) аналоговый DVI-A 1080p (60 Гц) / 2048x2048 вертикальная синхронизация до 250 Гц Уровень цветоразностных сигналов 0,7 В Уровень сигнала синхронизации 1,0 В Разрядность кодирования глубины цвета 24 бита (16,8 миллионов цветов) Дискретизация 162 МГц Цифровая обработка 24 разряда; 4:4:4 формат Использование Диапазон рабочих температур: 0...+50°C Относительная влажность:10...85% (без конденсации) Хранение Диапазон температур: -10...+70°C Относительная влажность: 10...85% (без конденсации) Индикация питание, меню, картинка в картинке, рирпроекция, порядок уровней, приглушение, вход, сохраненные настройки, режим ожидания Питание: 12 В, 1 А Примерный вес: 0,58 кг Габаритные размеры 200 x 90 x 30 мм | 1 |
| 2.7 | Усилитель-распределитель сигнала DVI с поддержкой HDCP | Входы: DVI (1 вх.): размах 1,2 В, 24-контактная розетка DVI Molex, сигнал DDC с размахом 5 В (ТТЛ) Выходы: DVI (4 вых.): размах 1,2 В, 24-контактная розетка DVI Molex, сигнал DDC с размахом 5 В (ТТЛ) Полоса пропускания сигнала: 1,65 ГГц Регулировки: Кнопки SELECT и READ для получения блока данных EDID Масса: 2,5 кг Габариты (Ш * Г * В): 48,3 см x 17,8 см x 1U Опции: DVI-кабели Kramer В комплекте: Сетевой шнур | 6 |
| 2.8 | Эмулятор EDID информации для HDMI | Основные особенности: Соответствует спецификациям DVI 1.0, HDMI 1.3, HDCP 1.1 Полоса пропускания до 2,25 Гбит/с Поддержка форматов Deep Color с разрядностью глубины кодирования цвета до 36 бит (8, 10, 12 бит на цвет) Позволяет формировать данные о поддерживаемых разрешениях компьютерной графики: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200 Позволяет формировать данные о поддерживаемых разрешениях форматов высокой четкости: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p Позволяет эмулировать поддержку современных аудио форматов со сжатием и без: Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio и LPCM Предусмотрены несколько режимов передачи сигналов управления CEC Длина используемых HDMI кабелей может достигать до 10-ти метров на входе и до 15-ти на выходе Можно использовать в качестве эмулятора EDID данных для DVI-D интерфейса, при наличии соответствующих переходников Технические характеристики: Входы 1 - HDMI, разъем тип «А» (розетка) Выходы 1 - HDMI, разъем тип «А» (розетка) Пропускная способность 2,25 Гбит/с Поддерживаемые разрешения до 1600x1200, 1080p Индикация разрешение экрана, глубина цвета, тип аудио формата, CEC Питание 5 В, 2,7 Вт Диапазон рабочих температур 0 - 40°C Материал корпуса алюминий Примерный вес 0,25 кг Габаритные размеры 125x97x30 мм В комплекте: Эмулятор EDID данных CED-S11 - 1 шт Блок питания ~100 - 240 В, 50 - 60 Гц, 0,6 А на 5 В, 2,6 А - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт | 3 |
| 2.9 | Масштабатор сигналов компонентного видео и аудио в HDMI формат | Входы: 1 - компонентное видео: YCbCr, YPbPr, разъемы RCA (розетка) 1 - аудио стерео, разъем mJack 3.5мм (розетка) 1 - цифровое аудио, оптический интерфейс TOSLINK Выходы: 1 - HDMI, разъем тип "А" (розетка) 1 - аудио стерео, разъем mJack 3.5мм (розетка) 1 - цифровое аудио, оптический интерфейс TOSLINK Поддерживаемые разрешения сигналов компьютерной графики выходе: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x800, 1280x1024, 1680x1050, 1600x1200, 1920x1200 (60Гц) Поддерживаемые форматы высокой четкости на входе/выходе: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p (50, 60Гц), 1080i (25, 30Гц), 1080p (50, 60Гц) Поддерживаемые аудио форматы: LPCM стерео Индикация: питание Питание: 5В, 10Вт Материал корпуса: алюминий Примерный вес: 0.34 кг Габаритные размеры: 154x100x25мм | 1 |
| 2.10 | Масштабатор сигналов интерфейса HDMI. | Входы: 1 - HDMI, разъем тип «А» (розетка) 1 - оптический интерфейс TOSLINK (розетка) 1 - аудио стерео, разъем mJack 3,5 мм (розетка) Выходы: 1 - HDMI, разъем тип «А» (розетка) 1 - оптический интерфейс TOSLINK (розетка) 1 - аудио стерео, разъем mJack 3,5 мм (розетка) Пропускная способность: 1,65 Гбит/с Поддерживаемые разрешения сигналов компьютерной графики: 640x480 (60, 72, 75, 85 Гц), 800x600 (56, 60, 72, 75, 85 Гц), 1024x768 (60, 70, 75, 85 Гц), 1280x800 (60 Гц), 1280x1024 (60, 75, 85 Гц), 1680x1050 (60 Гц), 1600x1200 (60 Гц), 1920x1200 (60 Гц) Поддерживаемые форматы высокой четкости: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p (50, 60 Гц), 1080i (50, 60 Гц), 1080p (50, 60 Гц) Индикация: питание Питание: 5 В, 10 Вт Материал корпуса: алюминий Примерный вес: 1 кг Габаритные размеры: 145x102x25 мм | 1 |
| 2.11 | Комплект устройств для передачи сигналов HDMI 1.4a и ИК по одному кабелю витой пары | Основные особенности: Поддерживает передачу сигналов в форматах высокой четкости до 1080p 60 Гц с 12-ти разрядной глубиной кодирования цвета Совместим с HDMI 1.3 спецификацией, поддерживает цветовой стандарт xvYCC, аудио форматы Dolby TrueHD и DTS HD Master Audio, синхронизацию аудио и видео Lip-Sync, передачу CEC Поддерживает передачу сигналов защищенных HDCP кодированием Поддерживает передачу данных 3DTV видео форматов, используемых современными проигрывателями и игровыми приставками для формирования объёмного изображения Позволяет организовать линию передачи сигналов по одному кабелю витой пары 5-ой или 6-ой категорий на расстояние до 100 метров, для достижения максимальной помехозащищенности рекомендуется использовать экранированные кабели Данная модель относится к серии ToolBox и представляет собой компактное и легкое, удобное для монтажа решение Можно использовать для передачи сигналов DVI-D интерфейса, при наличии соответствующих переходников Выбор типа передаваемых сигналов DVI/HDMI, HPD статус и режим работы эмулятора EDID данных осуществляется переключателями, расположенными на нижней панели приемного модуля Для обеспечения надежного контакта и предотвращения случайных отключений разъемы питания модулей снабжены резьбовой, а разъемы HDMI винтовой фиксацией, рассчитаны на подключение HDMI кабелей Gefen серии Mono-LOK Передающий модуль предусматривает возможность подключения внешнего ИК излучателя, а приемный модуль - дополнительного приемника EXT-RMT-EXTIR Технические характеристики: Extender for HDMI 3DTV S передатчик Входы 1 - HDMI, разъем тип "А" (розетка) Выходы 1 - витая пара, разъем RJ45 (розетка) 1 - внешний ИК модуль, разъем mJack 3,5 мм (розетка) Extender for HDMI 3DTV R приемник Входы 1 - витая пара, разъем RJ45 (розетка) 1 - внешний ИК модуль, разъем mJack 3,5 мм (розетка) Выходы 1 - HDMI, разъем тип "А" (розетка) Полоса пропускания 225 МГц Поддерживаемые разрешения до 1080p Уровень видеосигнала на входе 1,2 В Уровень сигнала DDC на входе 5 В Поддерживаемые аудио форматы Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio Индикация питание Диапазон рабочих температур 0 - 40°C Питание 5 В, 10 Вт Цвет корпуса белый Материал корпуса металлический Примерный вес 0,92 кг Габаритные размеры 115x83x26 мм В комплекте: Передатчик Extender for HDMI 3DTV S - 1 шт Приемник Extender for HDMI 3DTV R - 1 шт Кабель HDMI, разъем тип "А" (вилка - вилка), длина 1,8 м - 1 шт Блок питания ~100 - 240 В, 50 - 60 Гц, 0,6 А на 5 В, 2 А - 2 шт Руководство пользователя - 1 шт | 12 |
| 2.12 | Контроллер исполнительных устройств проводной | Вход:RS-232, сухие контакты, IR вход. Выходы: реле 4 шт. типа С (перекидные). Напряжение 220В, ток до 8 А. | 1 |
| 3 | Аудио-система |  |  |
| 3.1 | Цифровая аудиоплатформа | 4 универсальных (mic/line) входа и 6 стерео входов; 3 балансных стерео выхода, которые могут быть сконфигурированы как 6 независимых моно; порт Ethernet для программной конфигурации и управления; порт управления RS-232; возможность дистанционного управления с использованием дополнительных панелей управления; порт NexLink для каскадирования; программное обеспечение Nexia для Windows ® XP в комплекте; преднастроенные входы и выходы с конфигурируемой обработкой; независимые цифровые эквалайзеры и подавители обратной связи; соответствие RoHS и AES; | 1 |
| 3.2 | Потолочная акустическая система с трансформатором. | Собственное усиление: Пассивный Нижняя граница частотного диапазона: 50 Hz Верхняя граница частотного диапазона: 20000 Hz Количество полос: 2 Мощность: 30 W Чувствительность: 90 dB(1W@1m) Вес: 1.9 кг, | 8 |
| 3.3 | Двухканальный усилитель мощности | Соотношение сигнал/шум, Дб — 94 Гармонические искажения, % 0.08 (SMPTE-IM) RMS мощность, Вт 2 x 150 Вт/ 70, 100 В; 300 Вт моно / 140, 200 В Высота, юнит 2 Размеры, см 8.8 x 48.3 x 43.9 Вес, кг 12.1 | 1 |
| 3.4 | Центральный блок конференц-системы (Bosch DCN-CCU2 или аналог) | Функции • Основные средства управления микрофонами • Четыре режима функционирования микрофона: – Открытый: управление кнопкой микрофона, регистрирующей заявку на выступление (Авто) – Режим вытеснения: управление кнопкой микрофона, отключающей работающие микрофоны (FIFO) – голосовой: микрофоны включаются голосом. – "Нажми и говори" (нажатие и удерживание кнопки для выступления) • Количество одновременно включенных микрофонов — от 1 до 4. • Основные средства управления процедурой парламентского голосования: регистрация участника, голосование «за», «против» и «воздержался». Пульт председателя конференции позволяет начинать, завершать и приостанавливать процедуру голосования. Результаты отображаются на табло, а также на ЖК-дисплеях пультов участников • Функция оповещения воспроизводит звуковой сигнал голосования. Председатель может использовать этот сигнал для уведомления участников о начале процедуры голосования. • Основные функции синхронного перевода на 31 язык плюс один канал для основного языка • Базовая функция внутренней связи с функцией назначения оператора и председателя внутренней связи (обоих можно вызвать с рабочего места переводчика) • Автономное автоматическое управление камерами • Расширенные возможности проведения конференции с использованием управляющего программного обеспечения для ПК или дистанционного управления. • Регулировка чувствительности аудиовходов • Регулировка уровня выходного сигнала • Разъем для подключения внешних устройств обработки звука и сопряжения с телефонной сетью • Настройка CCU при помощи дисплея и вращающейся кнопки • Присвоение блоку управления уникального имени при установке для упрощения идентификации • Индикаторы для контроля уровня входных и выходных сигналов. Использование наушников для контроля звука • Корпус 19” (высотой 2 U) для настольной установки или монтажа в стойку • Ручки для переноски Элементы управления и индикаторы Передняя панель • Выключатель питания • ЖК-дисплей емкостью 2 строки по 16 символов для отображения информации о состоянии блока управления и его настройки • Вращающийся регулятор для выбора меню Задняя панель • Два красных светодиодных индикатора перегрузки для сетевых выходов DCN • Два красных светодиодных индикатора перегрузки для оптических соединений • Селектор напряжения Межблочные соединения Передняя панель • Один стереовыход с 3,5-миллиметровым разъемом для подключения наушников Задняя панель • Сетевая розетка европейского стандарта со встроенным плавким предохранителем • Две выходные розетки DCN для подключения устройств и дополнительных источников питания. Все розетки имеют защиту от короткого замыкания (два 6-контактных круглых разъема). • Два оптоволоконных разъема для подключения системы Integrus, различных аудиоэкспандеров или сетевого контроллера. • Два симметричных линейных аудиовхода с 3-контактными разъемами XLR с гальванической развязкой. • Два несимметричных линейных стереовхода типа «тюльпан» • Два симметричных линейных аудиовыхода с 3-контактными разъемами XLR с гальванической развязкой. • Два несимметричных линейных стереовыхода типа «тюльпан». • Два последовательных разъема RS-232 для подключения ПК и управления камерами и диагностическим оборудованием Состав изделия центральный блок управления – 1 шт. Комплект монтажных кронштейнов для установки в 19" стойку – 1 комплект Комплект ножек – 1 комплект ПО для установки системы и руководство пользователя на компакт-диске – 1 шт. Шнур питания – 1 шт. Техническое описание Электрические характеристики Напряжение питания 115/230 В +/- 10 % Энергопотребление 170 Вт Питание системы DCN 40 В пост. тока, макс. 65 Вт на каждую розетку DCN Напряжение питания оптоволоконной сети 40 В пост. тока, макс. 65 Вт Общая нагрузка источника питания 130 Вт Разъем RS-232 9-контактное гнездо Sub-D Частотная характеристика 30 Гц – 20 кГц (-3 дБ при номинальном уровне входного сигнала) КНИ при номинальном уровне входного сигнала < 0.5 % Переходное затухание > 85 дБ 1 на частоте 1 кГц Динамический диапазон >90 дБ Отношение сигнал-шум > 87 дБА Аудиовходы Номинальный уровень сигнала на входе XLR 12 дБВ (+/- 6 дБ) Максимальный уровень сигнала на входе XLR +12 дБВ Номинальный уровень сигнала на входе типа «тюльпан» 24 дБВ (+/- 6 дБ) Максимальный уровень сигнала на входе типа «тюльпан» +0 дБВ Аудиовыходы Номинальный уровень сигнала на выходе XLR 12 дБВ (+6 / -24 дБ) Максимальный уровень сигнала на выходе XLR +12 дБВ Номинальный уровень сигнала на выходе типа «тюльпан» 24 дБВ (+6 / -24 дБ) Максимальный уровень сигнала на выходе типа «тюльпан» +0 дБВ Центральный блок управления Механические характеристики Монтаж Установка на поверхность стола или монтаж в стойку 19” Габаритные размеры (В x Ш x Г) при настольном использовании, с ножками 92 x 440 x 400 мм при использовании в стойке 19", с кронштейнами 88 x 483 x 400 мм перед кронштейнами 40 мм за кронштейнами 360 мм Вес 7 кг Цвет Темно-серый (PH 10736) с серебром | 1 |
| 3.5 | Преобразователь цифрового звука в небалансный стерео-аудио формат | Входы 1 - цифровое аудио S/PDIF, разъем RCA (розетка) 1 - оптический интерфейс TOSLINK (розетка) Выходы 1 - аудио стерео, разъемы RCA (розетка) Частоты дискретизации 32, 44,1, 48, 96 кГц Диапазон рабочих температур 0...+50°C Индикация питания Питание 5 В Примерный вес 0,025 кг Габаритные размеры 42 x 40 x 22 мм | 1 |
| 4 | Коммутационная система |  |  |
| 4.1 | Серверный шкаф | APC NetShelter SX 42U 600mm x 1070mm Enclosure with Sides Black | 1 |
| 4.2 | Напольная коробка | Legrand 12 постовая для заливки в пол полностью укомплектованная (9 электрических розеток и 6 информационных) в комплекте с заливной коробкой. | 6 |
| 4.3 | Патч-панель | Legrand Категории 5е 24 портовая | 4 |
| 5 | Прочее |  |  |
| 5.1 | Сетевой управляемый 24-портовый коммутатор (switch) с оперативной памятью 128 Мб. Объем флеш-памяти 16 Мб. Коммутационная способность 8.8 Гбит/сек. | Технические характеристики Размеры 44.0x25.7x4.4 см Вес 3.45 кг Параметры питания Питание 100 В - 240 В, 12 В / 2.5 А, 50 - 60 Гц 100 В - 240 В, 50 В / 2 А, 50 - 60 Гц Потребляемая мощность: 110 В, 0.346 А - 21.3 Вт 220 В, 0.166 А - 22.2 Вт Мощность PoE: 100 Вт Индикаторы статуса System Link/Act PoE Speed Кнопки Сброс Комплектация Smart-коммутатор Cisco 200 серии Кабель питания Монтажный набор для установку в стойку CD-ROM с пользовательской документацией (PDF) Краткое руководство по эксплуатации Оперативная память 128 Мб Флеш-память 16 Мб Медные интерфейсы 24 x RJ-45 10/100 Fast Ethernet Поддержка PoE на 12 портах Оптические интерфейсы Объединенные порты: 2 x RJ-45 10/100/1000 Gigabit Ethernet 2 x SFP Поддерживаемые стандарты EEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.3z Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1Q/p VLAN IEEE 802.1w RSTP IEEE 802.1X Port Access Authentication IEEE 802.3af Производительность Неблокируемая коммутация на скорости до 6.55 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта) Матрица коммутации: до 8.8 Гбит/с Размер пакетного буфера: 4 Мб Коммутация Spanning Tree Protocol (STP): Поддержка стандарта 802.1d STP Быстрая конвергенция при помощи 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]), включена по умолчанию Группировка портов: Поддержка IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) До 4 групп До 4 портов в каждой группе, 16 портов-кандидатов в каждой группе VLAN: Одновременная поддержка до 128 VLAN (из 4096 VLAN ID) VLAN на основе портов или тегов 802.1Q Голосовые VLAN Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping версий 1 и 2, поддержка 256 multicast-групп Предотвращение блокировки HOL (Head-of-line) Таблица MAC-адресов: до 8000 адресов Управление Конфигурация через веб-интерфейс Remote Monitoring (RMON) Обновление программного обеспечения через веб-обозреватель (HTTP) или TFTP Зеркалирование портов для анализа трафика при помощи сетевого анализатора или зонда RMON. До 4 портов-источников могут быть зеркалированы на 1 целевой порт Зеркалирование VLAN для анализа трафика при помощи сетевого анализатора или зонда RMON. До 4 VLAN могут быть зеркалированы на 1 целевой порт DHCP (Опции 66 и 67) Редактируемые текстовые файлы конфигурации Функция Smartports упрощает конфигурацию и безопасности Облачные службы. Поддержка FindIT Network Discovery Utility Многоязыковая локализация интерфейса и документации Другие функции управления: HTTP, RADIUS, TFTP, DHCP-клиент, BOOTP, SNTP, ping, системный журнал Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) с расширениями LLDP-MED Cisco Discovery Protocol Безопасность IEEE 802.1X: 802.1X: аутентификация и учет RADIUS, MD5-хэш Поддержка повременной 802.1X Динамическое назначение VLAN Настройка безопасности портов по MAC-адресам Защита от штормов: Broadcast, multicast и неизвестные unicast Доступность Автоматическое отключение питания на портах RJ-45 Gigabit Ethernet при отсутствии соединения, повторное включение при возобновлении активности QoS Уровни приоритетов: 4 аппаратные очереди Очередность: Строгий приоритет и weighted round-robin (WRR) Очередь назначается в зависимости от differentiated services code point (DSCP) и класса обслуживания (802.1p/CoS) Качество обслуживания зависит от: портов, приоритетов 802.1p VLAN, IPv4/v6 IP приоритета/типа обслуживания(ToS)/DSCP, дифференцированных услуг (DiffServ) Ограничение скорости: входные политики, во VLAN и на портах Сетевые функции IPv6 Хост-режим IPv6 IPv6 over Ethernet Двойной стек протоколов IPv6 и IPv4 обнаружение ближайших устройств и маршрутизаторов IPv6 (ND) Автоматическая конфигурация адресов IPv6 Path maximum transmission unit (MTU) Discovery Duplicate address detection (DAD) Internet Control Message Protocol (ICMP) версии 6 IPv6 через сеть IPv4 с поддержкой Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) IPv6 QoS: аппаратная пиритизация пакетов IPv6 Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping Приложения IPv6: Web, ping, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), RADIUS, системный журнал, DNS-клиент Jumbo Frames: поддержка кадров размером до 10 кб | 2 |
| 5.2 | Дискуссионный пульт председателя (DCN‑DISCS или аналог) | Функции • Снижение громкости наушников для предотвращения акустической обратной связи (работает при прослушивании выступления или включенном микрофоне) • Для предотвращения акустической обратной связи встроенный динамик приглушается при включении микрофона. • Для установки в различных интерьерах поставляются рамки различных цветов (DCN-DISR, заказываются отдельно). • Микрофонный пульт можно использовать в качестве пульта участника или председателя (кнопки DCN-DISBCM для председательского пульта заказываются отдельно) • Кабельные зажимы (DCN-DISCLM) для фиксации проходного кабеля заказываются отдельно • Основание пульта может поставляться в светлом или темном цветовом оформлении. Элементы управления и индикаторы • Буквенно-цифровой дисплей для выбора языкового канала, отображающий номер и сокращенное название канала. • Разъем для сменных микрофонов (DCN-MICS или DCN-MICL). • Кнопка микрофона с ободком, который подсвечивается красным, зеленым или желтым цветом. Красный цвет подсветки сигнализирует о том, что микрофон включен, зеленый — о подтверждении заявки на выступление, желтый — о включении функции VIP • Индикатор VIP загорается, если участнику присвоен особый статус (функция доступна только при использовании программного обеспечения ПК) • Кнопки регулировки громкости наушников. • Утопленный выключатель De-init («Деинициализация») Межблочные соединения • Разъем для сменного микрофона • Два 3,5-миллиметровых штырьковых стереоразъема для наушников • Кабель длиной 2 м с опрессованной шестиконтактной круглой вилкой. • Шестиконтактное круглое гнездо для проходных соединений Сертификаты и согласования Регион Сертификация Европа CE Техническое описание Электрические характеристики Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц Сопротивление нагрузки на наушники > 32 Ом < 1 кОм Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом Механические характеристики Монтаж Установка на столе (съемная или стационарная) и встраивание Габаритные размеры (В x Ш x Г) (без микрофона) На поверхности стола 61 x 190 x 116 мм Встраиваемый 6 x 190 x 120 мм Вес 800 г Цвет поверхности Серебристый (RAL 9022) Цвет основания DCN-DISCS-L Светло-серый (RAL 000 7500) DCN-DISCS-D Темно-серый (PH 10736) | 2 |
| 5.3 | Сменный микрофон с длинной ножкой (DCN‑MICL или аналог) | Функции Элементы управления и индикаторы • Индикатор с красной и зеленой подсветкой. Красный цвет подсветки сигнализирует о том, что микрофон включен, зеленый — о подтверждении заявки на выступление. Принадлежности для подключения • Разъем для установки и фиксации микрофона. Техническое описание Механические характеристики Монтаж установка на микрофонных пультах, пультах для конференций, встроенных панелях для подключения микрофона или рабочих местах переводчиков Длина DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 310 мм DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 480 мм Вес DCN‑MICS / DCN‑MICS‑D 100 г DCN‑MICL / DCN‑MICL‑D 115 г Цвет поверхности DCN‑MICS / DCN‑MICL Серебристый (RAL 9022) DCN‑MICS‑D / DCN‑MICL‑D Темный (графитово-серый) | 2 |
| 5.4 | Кнопки председателя (DCN‑DISBCM или аналог) |  | 1 |
| 5.5 | Дискуссионный пульт делегата (DCN‑DISL или аналог) | Функции • Функция снижения громкости наушников для предотвращения акустической обратной связи (работает при прослушивании выступления или включенном микрофоне) • Дискуссионный пульт можно использовать в качестве пульта участника или пульта председателя (кнопки DCN-DISBCM для председательского пульта заказываются отдельно). • Кабельные зажимы (DCN-DISCLM) для фиксации проходного кабеля заказываются отдельно. • Пульт может поставляться с микрофонами разной длины и с темным или светлым основанием. Элементы управления и индикаторы • Микрофон с красным или зеленым индикатором • Кнопка микрофона с ободком, который подсвечивается красным, зеленым или желтым цветом. Красный цвет подсветки сигнализирует о том, что микрофон включен, зеленый — о подтверждении заявки на выступление, желтый — о включении функции VIP • Индикатор VIP загорается, если участнику присвоен особый статус (функция доступна только при использовании программного обеспечения ПК) • Кнопки регулировки громкости наушников • Утопленный выключатель De-init («Деинициализация») Принадлежности для подключения • Два 3,5-миллиметровых штырьковых стереоразъема для наушников • Кабель длиной 2 м с опрессованной шестиконтактной круглой вилкой. • Шестиконтактное круглое гнездо для проходных соединений Сертификаты и согласования Регион Сертификация Европа CE Техническое описание Электрические характеристики Частотная характеристика от 30 Гц до 20 кГц Сопротивление нагрузки на наушники > 32 Ом < 1 кОм Выходная мощность 2 x 15 мВт/32 Ом Механические характеристики Монтаж Установка на столе (съемная или стационарная) и встраивание Габаритные размеры (В x Ш x Г) (без микрофона) На поверхности стола 61 x 190 x 116 мм Встраиваемый 6 x 190 x 120 мм Длина ножки микрофона DCN-DISS 300 мм DCN-DISL 470 мм Вес DCN-DISS 880 г DCN-DISL 895 г Цвет поверхности Серебристый (RAL 9022) Цвет основания DCN-DISS-L Светло-серый (RAL 000 7500) DCN-DISS-D Темно-серый (PH 10736) DCN-DISL-D Темно-серый (PH 10736) | 30 |
| 5.6 | Точка доступа (CISCO 1152G-k9 или аналог) | Общие характеристики Тип Wi-Fi точка доступа Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 / 5 ГГц Поддержка MIMO есть Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с Прием/передача Защита информации WPA, WPA2, 802.1x Мощность передатчика 20 dBM Антенна Количество внутренних антенн 2 Мониторинг и конфигурирование Консольный порт есть Память Объем оперативной памяти 128 Мб Объем флеш-памяти 32 Мб Дополнительно Питание через Ethernet-кабель (PoE) есть Флэш-память есть Размеры (ШxВxГ) 221x47x221 мм Вес 1040 г Дополнительная информация 802.11a/g/n Мощность антенны: • 2.4 ГГц: 4.0 дБ • 5 ГГц: 3 дБ Особенности безопасности: • Безопасность: - 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA - 802.1X - Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • EAP Type(s): - Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) - EAP-Tunneled TLS (TTLS) или Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) - Protected EAP (PEAP) v0 или EAP-MSCHAPv2 - Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication через Secure Tunneling (EAP-FAST) - PEAPv1 или EAP-Generic Token Card (GTC) - EAP-Subscriber Identity Module (SIM) • Поддержка обнаружения точек доступа мошенников и DoS-атак | 2 |
| 5.7 | Ноутбук (HP Folio 13 или аналог) | Операционная система Подлинная Windows® 7 Профессиональная, 64 Процессор Процессор Intel® Core™ i5-2467M (1,60 ГГц, 3 МБ L3 кеш-памяти) Чипсет Чипсет Mobile Intel® HM65 Express Память До 4 Гб 1333 МГц Слоты для памяти 1 SODIMM Внутреннее хранилище Твердотельный накопитель 128 Гб Дисплей Дисплей HD BrightView 33,8 см (13,3 дюйма) со светодиодной подсветкой (1366 × 768) Графика Графическая карта Intel HD 3000; Часть оперативной памяти системы отводится под общую видеопамять (UMA) для использования видеокартой. Системная память, выделяемая для работы видеокарты, не доступна для использования другими программами. Аудио/визуальный Dolby Advanced Audio; стереодинамики; встроенный цифровой микрофон; комбинированный разъем для наушников/микрофона. Поддержка беспроводного соединения Комбинированный модуль Intel Centrino Wireless-N1030 802.11b/g/n Wi-Fi и Bluetooth 3.0 Средства связи Ethernet 10/100/1000 Слоты расширения 1 SD/MMC Порты и разъемы 1 порт USB 3.0; 1 порт USB 2.0; 1 разъем для источника переменного тока; 1 комбинированный разъем для стереонаушников/микрофона; 1 порт RJ-45; 1 порт HDMI Устройство ввода Полноразмерная клавиатура с подсветкой, защитой от попадания жидкости и УФ-покрытием; Сенсорная панель с поддержкой жестов, кнопка включения и выключения со светодиодным индикатором, двусторонняя прокрутка и две кнопки выбора; Встроенная веб-камера HP TrueVision HD 1,3 мегапикселя Программное обеспечение HP Connection Manager 4.1; HP Support Assistant; Adobe Flash Player; HP CoolSense; HP Quick Launch; Skype; Intel Wireless Display (WiDi). Услуги Custom Integration Services предоставляют набор готовых индивидуальных решений для офисных ПК. Безопасность Встроенный модуль TPM 1.2 Embedded Security Chip; Размеры 22,02 x 31,85 x 1,8 см Вес От 1,5 кг Соответствие требованиям к КПД по энергии Доступны конфигурации, соответствующие стандарту ENERGY STAR® Питание 6-элементная (59 Вт-ч) литиево-ионная батарея; Обычный адаптер переменного тока, 65 Вт Ресурс батарей 6-элементная (59 Вт-ч): до 9.5 часов Гарантия HP предлагает стандартную гарантию сроком на один год (возможны расширения, приобретаемые отдельно), гарантию сроком на один год на основную батарею Интегрированное ПО Intel Wi-Di Микросхема встроенной безопасности TPM | 1 |
| 5.8 | Комплект беспроводных микрофонов | MW1-HTX-Fx Беспроводной ручной микрофон. ЖК-дисплей с информацией о состоянии заряда батареек и указанием частоты. Функция блокировки. Около 15 часов работы на щелочных батарейках. Корпус для защиты от повреждений. В комплекте - адаптер для микрофонных стоек. MW1-RX-Fx Беспроводной одноканальный микрофонный приемник. Высококачественный прием и надежная защита от сбоев при передаче сигнала. 193 автоматически выбираемых канала УВЧ. Синтезированная технология фазовой автоподстройки частоты (ФАПС). Автоматическая регулировка контрольного сигнала и шума. Разнос частот для стабильного приема. Возможность установки на стол и в 19" стойку. ЖК-дисплей с подсветкой. MW1-LTX-Fx Беспроводной петличный микрофон с поясным передатчиком. ЖК-дисплей с информацией о состоянии заряда батареек и указанием частоты. Функция блокировки. Около 15 часов работы на щелочных батарейках. В комплекте - корпус для защиты от повреждений и пристегивающийся миниатюрный микрофон. MW1-LMC Пристегивающийся миниатюрный микрофон MW1-RMB Двойной комплект для монтажа в стойку. Для установки беспроводных микрофонных приемников MW1-RX-Fx в 19-дюймовую стойку. При помощи MW1-RMB можно установить два устройства рядом друг с другом в пространство стойки высотой 1U. Если используется только одно устройство, в другую часть рамы можно установить специальную панель, в которую, в свою очередь, могут быть установлены две антенны. Они подключаются к приемнику при помощи двух кабелей BNC, входящих в комплект. | 1 |