Форма № 10

к заявке № 376

«27» ноября 2013 г.

Техническое задание

на поставку автошин.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование-1 | Основные технические характеристики товара-2 | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность-4 | Единица измерения-5 | Данные из ниже приведенного перечня | Количество-6 | Срок поставки-7 | Объем гарантий и гарантийный срок-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автошина 195*65R15 (зимняя) - производитель Cordiant или его аналоги | Тип автомобиля – легковой, сезон – зимние, шипованные, диаметр диска - 15´´, ширина профиля – 195 мм, серия (высота профиля) – 65, конструкция – радиальные, способ герметизации – бескамерные, индекс скорости –S(до 180км/ч), индекс нагрузки – 91. |  |  | шт. |  | 2 | в течение 15 календарных дней после заключения договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 2 | Автошина 225*60R16 (зимняя) – производитель Бриджстоун (Япония) или его аналоги | Тип автомобиля – легковой, сезон – зимние, шипованные, диаметр диска - 16´´, ширина профиля – 225 мм, серия (высота профиля) – 60, конструкция – радиальные, способ герметизации – бескамерные, индекс скорости –Н(до 210км/ч), индекс нагрузки – 98. |  |  | шт. |  | 8 | в течение 15 календарных дней после заключения договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 3 | Автошина 185*75R16С (всесезонная) – производитель Амтел, Китай или его аналоги | Тип автомобиля – легкогрузовой/микроавтобус, сезон – всесезонные, индекс нагрузки для одинарных грузовых шин -104, категория скорости – N, тип конструкции – радиальная, конструкция каркаса и брекера – комбинированная, исполнение –камерная, тип рисунка протектора – всесезонный, наружный диаметр – 684 мм, ширина профиля – 185 мм, статистический радиус -312 мм, средняя масса покрышки без камеры – не более 11,50 кг, внутреннее давление, соответствующее экономичной нагрузке до 4,8 кгс/см², макс. нагрузка на одинарное колесо до 900 кгс, макс. нагрузка на сдвоенное колесо до 850 кгс, макс. скорость до140км/ч, обод рекомендуемый – 5 1/2J, обод допускаемый 5J,6J, ездовая камера– 6,95-16, средняя масса ездовой камеры до 1,64 кг. Основное применение: ГАЗ-2752, -2310, автобусов Ивеко. |  |  | шт. |  | 10 | в течение 15 календарных дней после заключения договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 4 | Автошина 8.25*R20 – производитель Нижнекамск или его аналоги | Тип шины – грузовые шины, диаметр – 20, индекс нагрузки сдвоенных грузовых шин – 122, индекс скорости – 100км/ч, тип конструкции – радиальные, исполнение – камерные, рисунок протектора – универсальный, наружный диаметр – 962 мм, статистический радиус – 453, максимальная нагрузка до 1650 кгс, макс. нагрузка на сдвоенное колесо до 1500 кгс, внутреннее давление при макс. нагрузке до 5.1 кгс/см², обод рекомендуемый – 6,5-20, обод допускаемый – 6,0-20, допускаемая ездовая камера до 8,25-20, масса допускаемой ездовой камеры до 4 кг, основное применение – ГАЗ-53, ГАЗ-53А. |  |  | шт. |  | 8 | в течение 15 календарных дней после заключения договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 5 | Автошина 9.00*R20 – производитель Нижнекамск или его аналоги | Шина для автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, тип рисунка протектора – универсальный, тип конструкции – радиальный, версия – камерная, конструкция каркаса и брекера – комбинированная, норма слойности НС – 12, наружный диаметр шины – 1020 мм, ширина профиля – 262 мм, статистический радиус – 476 мм, индекс нагрузки для сдвоенных шин – 133, макс. нагрузка до 2240 кгс, макс. нагрузка для сдвоенных шин – 2060 кгс, категория скорости – J, макс. скорость до 100км/ч, давление при макс. нагрузке до 6,7 кгс/см², обод допускаемый (рекомендуемый) – 7, ездовая камера до 9.0-20, ободная лента до 6.7-20, средняя масса покрышки до 44,50 кг, средняя масса ездовой камеры до 4,20 кг, средняя масса ободной ленты до 1,60 кг. |  |  | шт. |  | 4 | в течение 15 календарных дней после заключения договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 6 | Автошина 10.00*R20 – производитель Нижнекамск или его аналоги | Шины для грузовых автомобилей грузоподъемностью 10-12 тонн (КамАЗ-5511, МАЗ) и автобусов (лаЗ-5225, ЛаЗ-697, Лаз-699, ЛиАЗ, Икарус. Диаметр – 20, индекс нагрузки для сдвоенных грузовых шин – 143, индекс скорости К до 110 км/ч, тип конструкции – радиальные, исполнение – камерные, рисунок протектора – универсальные, наружный диаметр – 1052 мм, статистический радиус до 491, максимальная нагрузка на сдвоенное колесо до 2725 кгс, внутреннее давление при максимальной нагрузке до 8,2 кгс/см², обод рекомендуемый – 7,5-20, обод допускаемый – 7,0-20; допускаемая ездовая камера 10,00-20, масса допускаемой ездовой камеры до 5,9 кг, основное применение – КАМАЗ-53205, КАМАЗ-53215, КАМАЗ-54115, КАМАЗ 5511, КАМАЗ-55111. |  |  | шт. |  | 6 | в течение 15 календарных дней после заключения договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |
| 7 | Автошина 11.00*R20 – производитель Нижнекамск или его аналоги | Шины для автомобилей КамАЗ-5308, -65115, -6540, МАЗ, КрАз. Индекс несущей поверхности – 150/146, обод рекомендуемый - 8,0-20, наружный диаметр +-1 1082±1,5%, ширина профиля до 286 мм, максимальная нагрузка до 3350 кгс, внутреннее давление при максимальной нагрузке до 8,4 кгс/см², максимальная скорость до 110 км/ч, масса шин до 64,5 кг. |  |  | шт. |  | 10 | в течение 15 календарных дней после заключения договора | Не менее 6 месяцев с момента поступления Товара на склад покупателя |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2012 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Качество, упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов, указанных в п.2 настоящего технического задания, продукция возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется силами и за счет поставщика крытым автотранспортом. Поставщик обязан поставить Товар по адресу: г.Нововоронеж, Промзона Восточная, 4.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Крытый склад.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке, в том числе: -Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 г. № 270 «о безопасности колесных транспортных средств». -ГОСТ 5513-97 Шины пневматические для грузовых автомобилей, прицепов к ним, автобусов и троллейбусов. Технические условия. -ГОСТ 8430-85 Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин. Технические условия. -ГОСТ 4754-97 Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легковых, грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно требованиям закупочной документации.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Не указан

Директор МСУ-4                                                                   Ю.И. Абраменко