ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	24.декабря_.2014 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку противогазов гражданских ГП-7
 для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
Извещение размещено:

На общероссийском официальном сайте http://zakupki.gov.ru
№31401858996;
на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№141223/0491/842
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru

№Z036172.
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2014 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку противогазов гражданских ГП-7 для нужд ФГУП "ПО "Маяк"

Внести изменения в Часть 3  «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Противогаз гражданский КП-7
	шт
	562
	Наличие документов качества завода-изготовителя, сертификата соответствия, санитарно-гигиенического заключения, заверенные подлинной печатью Поставщика.

Остаточный срок ГСХ не менее 75% на момент поставки.

Продукция должна иметь сертификацию в соответствии с техническим регламентом таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
	До 28.02.2015г.

	Противогаз гражданский фильтрующий: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).:

1. Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств.

2. Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

Состав противогаза, комплект поставки:

- Коробка фильтрующее – поглощающая цельнотянутая металлическая. 

- Лицевая часть со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха;

-  Пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6 шт.);

-  Сумка противогаза;

-  Шнур прижимной резиновый для крепления НПН;

-  Руководство по эксплуатации;

-  Формуляр на изделие.
	
	
	
	

	Технические характеристики
	
	
	
	

	Масса противогаза в комплекте без сумки, не более (грамм)
	900
	
	
	
	

	Масса коробки, не более (грамм)
	250
	
	
	
	

	Масса лицевой части, не более (грамм)
	600
	
	
	
	

	Габаритные размеры при размещении в сумке, мм
	285х210х 115
	
	
	
	

	Коэффициент проницаемости по СМТ, % (без контроля на струйку), не более
	1,0 х 10⁻⁴
	
	
	
	

	Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха
30 л/мин,  не более
250 л/мин, не более
	18  мм.           вод. ст.
200  мм.  Вод.ст
	
	
	
	

	Сопротивление лицевой части дыханию при скорости постоянного потока воздуха 30+1 л/мин
на вдохе, менее
на выдохе, менее
	200 Па
80 Па
	
	
	
	

	Температурный диапазон эксплуатации
	± 40 ºС
	
	
	
	

	Время защитного действия  по опасным  химическим веществам, мин.,  не менее
	
	
	
	

	- синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л
	18
	
	
	
	

	- хлорциан при концентрации 5,0  мг/л
	18
	
	
	
	

	- хлор при концентрации 3,0 мг/л
	40
	
	
	
	

	- сероводород при концентрации 10,0 мг/л
	25
	
	
	
	

	- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/л
	20
	
	
	
	

	- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/л
	50
	
	
	
	

	- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/л
	40
	
	
	
	

	- нитробензол при концентрации 5,0 мг/л
	40
	
	
	
	

	- фенол  при концентрации 0,2 мг/л
	200
	
	
	
	

	- фурфурол при концентрации 1,5 мг/л
	300
	
	
	
	

	- декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм3
	1000
	
	
	
	

	Защита от радиоактивного йода, не менее
	0,01%
	
	
	
	

	Площадь поля зрения, не менее
	70%
	
	
	
	

	Особенности маркировки: на экране дна коробки методом штамповки выдавлен код изготовителя и год производства.
	
	
	
	

	Партия противогазов сопровождаются формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.

Сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».
	
	
	
	

	Противогаз гражданский фильтрующий должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки.
	
	
	
	

	2
	Патроны дополнительные ДПГ-3
	шт
	397
	
	

	Назначение дополнительного патрона

Патрон в комплекте с противогазами типа ГП-7 предназначен для дополнительной защиты населения от ряда веществ аммиака, хлора, хлористого водорода и т.д.

Комплектность дополнительного патрона

Патрон дополнительный - 1 шт.

Вставка - 1 шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз. на каждое тарное место

Паспорт - 1 экз. на партию                                                            Фильтр в металлическом исполнении, загерметизированный в заводских условиях для обеспечения защиты от воздействия окружающей среды.

На фильтре указана дата изготовления несмываемая водой.

В Паспорте подписи организации-изготовителя, отдела технического контроля, представительства заказчика, заверенные печатями.                                                                                                                   Дата изготовления патронов – текущий год.                                 Сертификация противогаза

Патрон должен быть сертифицирован в системе военного регистра.
	
	
	
	

	Поставка патронов в заводской упаковке – ящике, закрытом крышкой с замками и запломбированном пломбами организации-изготовителя.
	
	
	
	

	Техническая характеристика дополнительного патрона
	
	
	
	

	 Сопротивление патрона постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин,  Па (мм вод. ст.), не более 
	98,0 (10,0)
	
	
	
	

	Масса патрона, г, не более:
	350
	
	
	
	

	 Время защитного действия фильтра по тест-веществам при приемо-сдаточных испытаниях при концентрации С₀ мг/дм3, мин, не менее:
	
	
	
	

	- аммиак
	50 (С₀=5,0)
	
	
	
	

	3
	Противогаз гражданский ГП-7
	шт
	561
	
	До 30 апреля 2015г.

	4
	Патроны дополнительные ДПГ-3
	шт
	397
	
	


Читать ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»  в следующей редакции:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого товара
	Требования к стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Противогаз гражданский ГП-7
	шт
	562
	Наличие документов качества завода-изготовителя, сертификата соответствия, санитарно-гигиенического заключения, заверенные подлинной печатью Поставщика.

Остаточный срок ГСХ не менее 75% на момент поставки.


	До 28.02.2015г.

	Противогаз гражданский фильтрующий: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны (НФГО) от отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП), радиоактивной пыли (РП), биологических аэрозолей, аварийно химических опасных веществ (АХОВ) и аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД).:

1. Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств.

2. Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты.

Состав противогаза, комплект поставки:

- Коробка фильтрующее – поглощающая цельнотянутая металлическая. 

- Лицевая часть со стеклами круглой формы, переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха;

-  Пленка незапотевающая НПН (в коробке по 6 шт.);

-  Сумка противогаза;

-  Шнур прижимной резиновый для крепления НПН;

-  Руководство по эксплуатации;

-  Формуляр на изделие.
	
	
	
	

	Технические характеристики
	
	
	
	

	Масса противогаза в комплекте без сумки, не более (грамм)
	900
	
	
	
	

	Масса коробки, не более (грамм)
	250
	
	
	
	

	Масса лицевой части, не более (грамм)
	600
	
	
	
	

	Габаритные размеры при размещении в сумке, мм
	285х210х 115
	
	
	
	

	Коэффициент проницаемости по СМТ, % (без контроля на струйку), не более
	1,0 х 10⁻⁴
	
	
	
	

	Сопротивление противогаза дыханию на вдохе при скорости постоянного потока воздуха
30 л/мин,  не более
250 л/мин, не более
	18  мм.           вод. ст.
200  мм.  Вод.ст
	
	
	
	

	Сопротивление лицевой части дыханию при скорости постоянного потока воздуха 30+1 л/мин
на вдохе, менее
на выдохе, менее
	200 Па
80 Па
	
	
	
	

	Температурный диапазон эксплуатации
	± 40 ºС
	
	
	
	

	Время защитного действия  по опасным  химическим веществам, мин.,  не менее
	
	
	
	

	- синильная кислота при концентрации 5,0 мг/л
	18
	
	
	
	

	- хлорциан при концентрации 5,0  мг/л
	18
	
	
	
	

	- хлор при концентрации 3,0 мг/л
	40
	
	
	
	

	- сероводород при концентрации 10,0 мг/л
	25
	
	
	
	

	- соляная кислота при концентрации 5,0 мг/л
	20
	
	
	
	

	- тетраэтилсвинец при концентрации 2,0 мг/л
	50
	
	
	
	

	- этилмеркаптан при концентрации 5,0 мг/л
	40
	
	
	
	

	- нитробензол при концентрации 5,0 мг/л
	40
	
	
	
	

	- фенол  при концентрации 0,2 мг/л
	200
	
	
	
	

	- фурфурол при концентрации 1,5 мг/л
	300
	
	
	
	

	- декан (аналог зарина, зомана) при концентрации 0,05 мг/дм3
	1000
	
	
	
	

	Защита от радиоактивного йода, не менее
	0,01%
	
	
	
	

	Площадь поля зрения, не менее
	70%
	
	
	
	

	Особенности маркировки: на экране дна коробки методом штамповки выдавлен код изготовителя и год производства.
	
	
	
	

	Партия противогазов сопровождаются формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке, заключение представителя заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя.

Сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».
	
	
	
	

	Противогаз гражданский фильтрующий должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть 20 комплектов противогазов. Лицевые части должны быть уложены в ящик в следующем ростовочном ассортименте: 1 роста – 8 штук; 2 роста – 8 штук; 3 роста – 4 штуки.
	
	
	
	

	2
	Патроны дополнительные ДПГ-3
	шт
	397
	
	

	Назначение дополнительного патрона

Патрон в комплекте с противогазами типа ГП-7 предназначен для дополнительной защиты населения от ряда веществ аммиака, хлора, хлористого водорода и т.д.

Комплектность дополнительного патрона

Патрон дополнительный - 1 шт.

Вставка - 1 шт.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз. на каждое тарное место

Паспорт - 1 экз. на партию                                                            Фильтр в металлическом исполнении, загерметизированный в заводских условиях для обеспечения защиты от воздействия окружающей среды.

На фильтре указана дата изготовления несмываемая водой.

В Паспорте подписи организации-изготовителя, отдела технического контроля, представительства заказчика, заверенные печатями.                                                                                                                   Дата изготовления патронов – текущий год.                                 Сертификация противогаза

Патрон должен быть сертифицирован в системе военного регистра.
	
	
	
	

	Поставка патронов в заводской упаковке – ящике, закрытом крышкой с замками и запломбированном пломбами организации-изготовителя.
	
	
	
	

	Техническая характеристика дополнительного патрона
	
	
	
	

	 Сопротивление патрона постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин,  Па (мм вод. ст.), не более 
	98,0 (10,0)
	
	
	
	

	Масса патрона, г, не более:
	350
	
	
	
	

	 Время защитного действия фильтра по тест-веществам при приемо-сдаточных испытаниях при концентрации С₀ мг/дм3, мин, не менее:
	
	
	
	

	- аммиак
	50 (С₀=5,0)
	
	
	
	

	3
	Противогаз гражданский ГП-7
	шт
	561
	
	До 30 апреля 2015г.

	4
	Патроны дополнительные ДПГ-3
	шт
	397
	
	


Остальные положения документации читать без изменений
