Приложение № 1 к спецификации № __ от ______________

к Договору  № 100-10-05/________ ___

от "_____ "__________________2012г.

Техническое задание

на поставку электровоза тягового рудничного контактного 10КА -750 усиленного с комплектом ЗИП

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или аналог».

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка электровоза тягового рудничного контактного 10КА - 750 усиленного с комплектом ЗИП приобретается для Уранового горнорудного управления (далее УГРУ) взамен изношенного оборудования для транспортирования состава вагонеток по рельсовым путям колеей 750 мм. в подземных  выработках шахт и рудников с уклоном до 0,005 и радиусами закругления рельсовых путей не менее 12 м., в которых действующими правилами безопасности разрешена эксплуатация контактных электровозов согласно ЕПБ ПБ 03-553-03 (Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом). Оборудование должно быть изготовлено   по ТУ У35.2-25103132-007-2006 или аналог (с обязательным согласованием аналогового оборудования с Заказчиком в ходе проведения торговой процедуры с предоставлением технических параметров, заверенной копии сертификационной документации).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

Электровоз тяговый  рудничный  контактный 10КА – 750  усиленный, предназначен  для транспортирования состава вагонеток по подземным выработкам оборудованных рельсовыми путями колеёй 750 мм.,  контактной сетью постоянного тока.

2.1 Обязательным условием к Поставщику является  комплектация поставляемого оборудования следующими комплектующими узлами :

- усиленная силовая ходовая часть с тяговыми электродвигателями  ДТН- 45

- контроллер  силовой КС-305 У5, оборудованный двумя барабанами и контактами кулачкового типа на номинальный ток не менее 400А и ток длительного режима не менее 200А, предназначенный для реостатного пуска и электродинамического торможения тяговых электродвигателей рудничных электровозов, работающих от контактной сети постоянного тока. Конструктивное исполнение контроллера - рудничное нормальное РН1 по ГОСТ 24719-81. Климатическое исполнение  контроллера - У по ГОСТ 15150-69, категория размещения - 5 (в шахтах с повышенной влажностью и запыленностью). Рабочее положение контроллера - вертикальное, режим работы - повторно-кратковременный ПВ 20%, охлаждение - естественное. Группа условий эксплуатации по механическим факторам - М25 по ГОСТ17516.1-90.
Степень защиты контроллера с учетом встраивания в кабину электровоза IP54 по ГОСТ 14254- 80, уровень изоляции - 1 по ГОСТ 24719-81.

- компрессор, производительностью не менее 0,5 М³/мин, максимальным рабочим давлением 7 кг/см² с электродвигателем постоянного тока для управления компрессором мощностью не менее 2,5 кВт последовательного возбуждения

- преобразователь напряжения, предназначенный для питания цепей освещения и вспомогательного оборудования контактных электровозов: фарой рудничной электровозной (ближний, дальний, красный) - 2шт.,

-скоростемером  со встроенным или отдельно стоящим счётчиком моточасов– 1 шт.

- реостатное сопротивление для управления тяговыми электродвигателями ДТН-45

Техническая характеристика 10КА

| Наименование параметра и размера | Единицы измерения | Тип электровоза 10КА | Параметры аналога |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сцепной вес | кг | 10 000 | Не менее 9 900, не более 10 000 |
| 2. Номинальное напряжение на токоприемнике | В | 250-315 | Не более315, не менее 250 |
| 3. Скорость при часовом режиме | км/час | 12,2 | Не более 12,2 |
| 4. Мощность электродвигателей в часовом режиме | кВт | 2х45 |  |
| 5. Тяговое усилие в часовом режиме | кН | 22,5 |  |
| 6. Ширина колеи | мм | 750 | 750 обязательное условие поставки |
| 7. Длина по буферам | мм | 4920 | Не более 4920 |
| 8. Ширина по выступающим частям | мм | 1350 | Не более 1350 |
| 9. Высота по кабине машиниста | мм | 1650 | Не более 1650 |
| 10. Жесткая база | мм | 1200 |  |
| 11. Клиренс(дорожный просвет) | мм | 115 | Не менее 115 |
| 12. Наружный диаметр бандажа | мм | 680 |  |
| 13. Производительность компрессора | л/мин | 430 | Не менее 430 |
| 14. Рабочее давление воздуха в пневмосистеме | мПа | 0,45 | Не менее 0,45 |
| 15. Система управления локомотивом |  | Реостатная , транзисторная |  |

Техническая характеристика тягового электродвигателя ДТН-45

| Основные параметры ДТН-45 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Режим работы |  |
|  | S2-60 min (часовой) | S1 (продолжительный) |
| Номинальная мощность, кВт | 45 | 27 |
| Номинальное напряжение, В | 250 +75-50 |  |
| Номинальный ток, А | 204 | 122 |
| Коэффициент полезного действия, % | 88,2 | 88,5 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1320±50 | 1640±120 |
| Направление вращения | Реверсивное |  |
| Электромагнитное возбуждение | Последовательное |  |
| Исполнение | Рудничное нормальное |  |
| Уровень изоляции | І |  |
| Степень защиты | IP43 |  |
| Способ охлаждения | IC01 |  |
| Масса, кг | Не более 580 |  |
| Основные размеры, мм | 795х665х730 |  |

2.2 Комплект ЗИП:

- колодка тормозная-4 шт.

- лампа-2 шт.

- домкрат-1 шт.

- элемент кулачковый (контактор)-5 шт.

- камера дугогасительная-5 шт.

- клемма (наконечник)-2 шт.

- реверсивный палец- 4 шт.

- редукторная группа (комплект: вал-шестерня, колесо коническое, шестерня коническая)-2 к-та

- шприц-1 шт.

- набор ключей (41х46, 32х36, 27х30, 22х24, 17х19, 14х17)-по 1 шт.

- молоток-1 шт.

- плоскогубц-1 шт.

- отвертка-1 шт.

- щетка ДТН-4 шт.

- масленка-1 шт.

- огнетушитель-1 шт.

Поставщик гарантирует Заказчику поставку ЗИП в точном соответствии с номенклатурой и заявленным в п.2.2 количеством.

3.Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров. Обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке по поставке оборудования подобного рода не менее 2 (двух) лет (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям ТУ У35.2-25103132-007-2006 и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

5. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация)

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90

Поставщик гарантирует предоставление заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорта на электровозы и комплектующие, на установленное на них оборудование, инструкции по эксплуатации на каждую единицу поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет.

7. Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                                                                                                                       Оборудование должно быть новым, не ранее  2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов), должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном Т.З., а также действующим техническим условиям ТУ У35.2-25103132-007-2006 и ГОСТам 12.2.112-86, 24754-81, Р 51330-99, Р51330.1-99, Р51330.20-99, ПБ 05-618-03,  ПБ 03-553-03.

Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение.

10. Требования к результатам работ.

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

____________________________ подписи сторон _____________________________