|  | Приложение № 1 К Спецификации № _______ По Договору №___________ от «___» ___________201__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

комплексного скважинного прибора гамма - и электрокаротажа КСП-38 МКС

1.Общие требования:  поставка комплексного скважинного прибора гамма- и электрокаротажа КСП-38 МКСдля одновременного или раздельного выполнения:

•	радиоактивного гамма-каротажа количественного (ГК);

•	электрокаротажа (ЭК), включающего каротаж сопротивления (КС) и каротаж потенциала самопроизвольной поляризации скважины (ПС).

1.1. Год выпуска оборудования: новое, не ранее 2011 г.

1.2.Обязательные документы: паспорт прибора и руководство по эксплуатации.

1.3.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии,

установленным предприятием изготовителем.

1.4.Прочие требования: количество -1 (одна) штука.

Комплектность прибора  должна соответствовать см. таблицу:

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Скважинный прибор КСП-38МКС | 1 |
| Паспорт, руководство по эксплуатации | 1 |
| Комплект ЗИП в составе: - кольца уплотнительные (3 шт.); - заглушка корпуса электрозонда (1 шт.). | 1 |

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прибор должен быть совместим с цифровой каротажной станцией,оснащённой 3-х жильным каротажным кабелем с каротажными регистраторами:«КОБРА», УГИ и «Вулкан». Рабочие условия эксплуатации прибора должны соответствовать группе исполнения КС4-1 ГОСТ 26116-84 по воздействию климатических факторов и группе МС2-3 ГОСТ 602082-Е по воздействию механических факторов. Прибор должен позволять эксплуатировать его в жидкой агрессивной среде с концентрацией серной кислоты до 70 г/л и гидростатическом давлении не более 11,0 мПа.

Питание прибора осуществляется через каротажный кабель от блока БСК (УГИ).

2.1. Радиометрический каналкомплексного прибора:

- Функция преобразования:

мощность дозы излучения Р – скорость счёта импульсов FГК;

- Номинальный коэффициент преобразования, имп./с:мкР/ч :                       1,5 +/- 0,2;

- Основная погрешность коэффициента преобразования не более, % отн.:        +/- 5,0;

- Дополнительная погрешность коэффициента преобразования при отклонении температуры окружающей среды от нормальной в пределах +/- 10 оС,

не более, % отн.:                                                                                                       +/- 5,0;

- Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения, мкР/час:                  0-20 000;

- Энергетический порог регистрации гамма-квантов, кэВ:                                  20 +/-5;

- Пересчётный коэффициент Ко, мкР/час/0,01%U:                                             115 +/-3;

- Ток питания (гнезда 1-2 зондовой головки) – переменный 12,5 Гц, мА:       100-120;

- Выходной сигнал – импульсный парафазный, мин. амплитуда, В:                           5;

2.2. Электроканалыкомплексного прибора:

- Тип электрозонда КС-каротажа:                                        градиент-зонд  М1.0А0.1В;

- Функция преобразования канала КС:

удельное сопротивление – напряжение частотой 12,5 Гц;

- Диапазон измерения сопротивления, Ом.м:                определяется регистратором;

- Выходной сигнал канала ПС:                                                 постоянное напряжение;

- Диапазон измерения ПС, мВ:                                        определяется регистратором;

- Основная погрешность измерений в каналах КС и ПС, % отн.:                         +/- 5,0;

Габаритные размеры, не более, мм:

- длина (зонд М1.0А0.1В)                                                                             2 550;

- диаметр                              38;

- Масса прибора, не более, кг:

- (зонд М1.0А0.1В)    10.

| Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |