ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку терминалов спутниковой связи
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка терминалов спутниковой связи для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, сертифицированным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара

	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели.
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Терминал спутниковой связи
	Терминал спутниковой связи.
Предназначен для двухсторонней низкоскоростной передачи данных в системе спутниковой связи стандарта «Инмарсат–С» посредством легких, переносных терминалов, которые также легко устанавливаются на любое судно, автомобиль или самолет. Стандарт «Инмарсат–С» одобрен для использования в системе ГМССБ (глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности мореплавания), а также удобен для сбора информации с удаленных объектов и управления грузоперевозками.
Особенности и характеристики терминала.
Терминал должен поддерживать все стандарты соединений и передачи данных, используемые в системе спутниковой связи «Инмарсат-С» и возможные для данного типа оборудования: телекс, Х.25, программирования PU/PA, независимое программирование таймеров и многое другое.

Питание терминала должно осуществляться от блока питания PS 103 220/12V напряжением  не менее 10 V - не более 32V.
Характеристики

 - Диапазон частот: Прием 1525,0-1559,0 МГц; Передача 1626,5-1660,5 МГц. 

 - Частотная сетка канала: 1,25/2,5/5 кГц;

 - Модуляция:  не менее 1200 символов/с BPSK.;

 - Скорость передачи данных: не менее 600 бит/с;

 - Интерфейс терминала: Стандартный EIA-232-E 110-38,400 бод, IA-5, разъем DB-9F;

 - Интерфейс принтера: Стандартный параллельный ШЕЕ 1284 (Centronics), разъем DB-25F4

 - Параллельный разъем: RS 410 4-х битовый открытый коллектор вход/выход и   2-х битовый вход;

 - Энергонезависимая память: не менее 512 кбайт - флэш-память и не менее 256 кбайт - SRAM;

 - Напряжение питания и потребляемая мощность: 10-32 В постоянного тока;          4,8/81 Вт Rx/Tx;

 - Окружающая среда: Электронный блок, в диапазоне от -25°С до +55°С при эксплуатации, от -40°С  до +80°С при хранении;

 - Солнечная радиация: 1200 Вт/м2 - максимальная плотность потока;

 - Относительная влажность: не более  95% без конденсата при 40°С;

 - Виброустойчивость: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,005g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (0,5g RMS);

Предельные вибрации: Колебания от 5 до 20 Гц: 0,05g2/Гц; 20-150 Гц: -ЗдБ/ oct. (1,7g RMS);

 - Ударные нагрузки: полусинусоидальные 20g/llMc;

 - Крепление электронного блока: Вертикальное или горизонтальное положение; 

 - Размеры: Электронный блок ВхДхШ,  от 48х178х163 мм; до 50х180х165 мм. 

	  22
	шт.



       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
5. Гарантийные обязательства:

Гарантийные обязательства к поставляемому товару не менее 24 месяцев.
6. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        7. Требования к технической документации
Паспорта и руководство пользователя на русском языке.

На момент поставки на товар должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
Наличие свидетельства о признании, выдаваемое Российским морским регистром судоходства.

Наличие сертификата об одобрении, выдаваемого Российским морским регистром судоходства.

        8. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика
        9. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 3 недель с даты подписания договора.
Начальник отдела закупки ЭРИ и материалов                                               ___________________________  С. А. Каравцев
                                                                                                                                      подпись                                          ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                      _____________________________ С. А. Чебунина
                                                                                                                                      подпись                                            ФИО                                                                                                     
