Приложение № 1
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, кол-во.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Динамометр общего

назначения

ДПУ-100-1
	Технические характеристики:
Пределы измерения, кН:
- наибольший: 100
- наименьший: 10
Класс точности по ГОСТ 8.401-80:  1.0

Цена деления шкалы, кН: 1,0 
Габаритные размеры, мм, не более: 
- длина: 780
- ширина: 280
- высота: 200
Масса, кг, не более: 20
Допускаемая перегрузка, % от наибольшего пред. измерения:  50
Пределы допускаемой основной погрешности показаний динамометров: не более ± 1 % от наибольшего предела измерения
Предел допускаемого значения вариации показан. динамометра: 

не превышает абсолютное значение предела допускаемого значения основной погрешности
Порог реагирования: не превышает 0.5 % наибольшего предела измерения
Невозвращение стрелки на нулевую отметки шкалы после разгрузки: не превышает 0.5 цены деления шкалы.
Комплектность изделия:

Динамометр

Футляр

Документация:
Паспорт, свидетельство о поверке
Производитель:
Россия
	шт.
	1

	2
	Динамометр

общего назначения
ДПУ-500-2
	Технические характеристики:

Пределы измерения, кН:
- наибольший: 500
- наименьший: 50

Класс точности по ГОСТ 8.401-80:  2.0

Цена деления шкалы, кН: 5 
Габаритные размеры, мм, не более: 
- длина: 825
- ширина: 354
- высота: 163
Масса, кг, не более: 42
Допускаемая перегрузка, % от наибольшего пред. измерения:  50

Пределы допускаемой основной погрешности показаний динамометров: не более ± 2 % от наибольшего предела измерения
Предел допускаемого значения вариации показан. динамометра: 

не превышает абсолютное значение предела допускаемого значения основной погрешности
Порог реагирования: не превышает 0.5 % наибольшего предела измерения
Невозвращение стрелки на нулевую отметки шкалы после разгрузки: не превышает 0.5 цены деления шкалы.

Комплектность изделия:

Динамометр

Футляр

Документация:
Паспорт, свидетельство о поверке 

Производитель:
Россия
	шт.
	1

	3
	Динамометр

общего назначения

ДПУ-0,1-2 5029
	Технические характеристики:

Пределы измерения, кН:
- наибольший: 0,1
- наименьший: 0,005
Цена деления, кН: 0,001 
Габаритные размеры, мм: 
- длина: 335
- ширина: 200
- высота: 52

Присоединительные размеры, мм:

- верхняя проушина: 12,5

- нижняя проушина: 12,5

Зев крюка (внизу): 10

Масса, кг, не более: 1,4

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 2%.
При снятии нагрузки с динамометра стрелка отсчетного устройства устанавливается на нулевую отметку с погрешностью не более 0,5 цены деления шкалы.
Предел допускаемого значения вариации показаний динамометров не превышает абсолютного значения предела допускаемого значения основной погрешности.
Порог чувствительности динамометров 0,5% наибольшего предела измерения.

Комплектность изделия:

Динамометр

Футляр

Документация:
Паспорт, свидетельство о поверке 

Производитель:
Россия
	шт.
	1


Инженер 3 кат. группы 12.05.2.6                                И.В. Стародуб
