Приложение №1 к Договору

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| Шмаков А.В. |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |

Техническое задание

на выполнение научно-исследовательской работы

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Изучение состава кольматирующих отложений и разработка состава декольматирующего раствора

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований (при необходимости)

В процессе эксплуатации технологических скважин, на участках СПВ наблюдается снижение их производительности. Одной из причин снижения производительности скважин является химическая кольматация фильтров и прифильтровых зон скважин. Кольматирующим веществом являются твердые химические новообразования сложного состава, выпадающие из выщелачивающих (ВР) и продуктивных (ПР) растворов (ПР). Химический и минеральный состав кольматантов на геотехнологических полигонах ОАО «Хиагда» до настоящего времени не изучался. Выполняемые на предприятия химические обработки скважин с использованием серной, азотной и соляной кислот ведутся без учета химико-минерального состава кольматирующего вещества и не являются оптимальными и наиболее эффективными.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Выбор наиболее эффективных способов химической обработки прифильтровой зоны технологических скважин, позволяющих поддерживать их максимальную производительность на стадии отработки эксплуатационных блоков.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы) - Выбор блоков СПВ урана, находящихся на разных стадиях отработки. Отбор образцов кольматирующих осадков из технологических скважин выбранных эксплуатационных блоков; - Изучение химико-минерального состава коллекции кольматирующих осадков и подбор наиболее эффективных реагентов для их растворения и удаления из скважин; - Сравнительные натурные испытания выбранных реагентов для декольматации технологических скважин. Оценка эффективности новых реагентов с традиционно применяемыми на предприятии; - Разработка регламента химических обработок скважин. Составление окончательного отчета.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

- Провести изучение химического и минерального состава коллекции кольматирующих новообразований. - Подобрать наиболее эффективные реагенты для растворения выявленных твердых кольматирующих образований. - Провести натурные сравнительные испытания существующей технологии декольматации скважин с разработанной рецептурой, ориентированной на конкретный вещественный состав кольматантов, с целью подтверждения эффективности выбранных реагентов. - Разработать регламент проведения химических обработок технологических скважин.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

- геотехнологические показатели отработки блоков; -коллекция образцов кольматирующих осадков

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

# По результатам работы должен быть разработан декольматирующий раствор и регламент химической обработки технологических скважин

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Добычной полигон ОАО «Хиагда», ориентировочный срок II квартал 2015г

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Выбор блоков СПВ урана, находящихся на разных стадиях отработки. Отбор образцов кольматирующих осадков из технологических скважин выбранных эксплуатационных блоков, с момента подписания договора по 25.11.2013г - Изучение химико-минерального состава коллекции кольматирующих осадков и подбор наиболее эффективных реагентов для их растворения и удаления из скважин, с 01.09.2013 по 25.12.2013г - Сравнительные натурные испытания выбранных реагентов для декольматации технологических скважин. Оценка эффективности новых реагентов с традиционно применяемыми на предприятии, с 25.12.2013 по 25.09.2014г; - Разработка регламента химических обработок скважин. Составление окончательного отчета, с 10.08.2014г по 15.12.2014г

Ведущий инженер-геотехнолог                                      Е.А.Крюкова