ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений

ТОМ 2 «Техническая Часть»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса предложений:

Право заключения договора на выполнение работ по ремонту помещений.

- Краткая характеристика объекта:

Объект представляет собой 11-этажный офисный комплекс, расположенный по адресу: г. Москва, Озерковская наб., д. 28, стр. 3.

Помещения представляют собой офисные помещения.

Срок эксплуатации здания – с 2008 года.

Необходим  ремонт покрытия стен и окраска.

- Перечень и объём работ, требования  к применяемым материалам, к качеству выполнения работ.

  - Ремонт стен – 348 кв.м. (Заделка трещин, сколов, выбоин, грунтовка, шпатлевание)

  - Окраска стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской  - 3 481,0 кв.м.

Таблица №1

| Помещение | Высота стен, м. | Площадь покраски, кв.м. | Обозначение на плане* |
| --- | --- | --- | --- |
| Места общего пользования (коридоры, помещения "кофе-чай"), в т.ч.: |  | 2 933,0 |  |
| 1 этаж | 4 | 45,5 | А |
| 1 этаж | 2,7 | 151,5 | Б |
| 2 этаж | 2,7 | 469,2 | Г |
| 3 этаж | 2,7 | 333,6 | Д |
| 4 этаж | 2,7 | 345,8 | Е |
| 5 этаж | 2,7 | 224,5 | Ж |
| 6 этаж | 2,7 | 238,6 | З |
| 7 этаж | 2,7 | 301,2 | И |
| 8 этаж | 2,7 | 436,8 | К |
| 9 этаж | 2,7 | 77,2 | Л |
| Холл 1-9 этажи | 2,7 | 369,8 | М |
| Переговорные 5, 6 ,7 этажи | 2,7 | 117,7 | Н |
| Колонны 1-9 этажи (41 шт.) | 2,7 | 199,3 |  |
| Санузлы 1-9 этажи (18 шт.) | 2,7 | 170,3 | П |
| ИТОГО |  | 3 481,0 |  |

*План помещений, подлежащих ремонту приведён в приложении №1 к техническому заданию на 9-ти листах.

## 3.3. Сведения о технических и функциональных характеристиках (потребительских свойствах) материалов, планируемых для использования при выполнении работ:

## При производстве работ Подрядчиком должны использоваться товары и материалы, характеристики и качество которых эквивалентны заявленным в Таблице №2.

|  |  |  |  |  | ## Таблица №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, произво- дитель) | ## Технические характеристики |  | ## Сведения о сертификации |
|  |  |  | ## Требуемый параметр | ## Требуемое значение |  |
| ## 1. | Акриловая матовая краска для стен и потолка для внутренних работ | ## Acrylic Matt | Цвет | ## белый | ## Сертификат СЭС No. 19.МЦ.30.231.17.02708.В6 |
|  |  |  | Степень блеска | ## матовая |  |
|  |  |  | ## Растворитель | вода |  |
|  |  |  | ## Расход | ## 14 кв. м./л при ТСП 25-30 мкм, до 70 кв.м. на 5 литров в зависимости от шероховатости и пористости поверхности |  |
|  |  |  | ## Время высыхания | 1-2 часа, повторное нанесение через 2-3 часа |  |
|  |  |  | ## Стойкость к истиранию | ## 10 тыс. проходов |  |
|  |  |  | ## Плотность | ## 1,38 кг/л |  |
|  |  |  | ## Сухой остаток | ## 34% приблизительно |  |
|  |  |  | ## Способ нанесения: | ## кисть, валик, распылитель. При окраске кистью, валиком пористых поверхностей необходимо разбавить краску на 5-20 % водой и нанести первый слой (см. рекомендации по нанесению) |  |
|  |  |  | ## Особые свойства | ## Не требует использования предварительного грунта |  |
|  |  |  | ## Особые свойства | ## Препятствует образованию плесени и грибка |  |
|  |  |  | ## Особые свойства | ## Обладает паропроницаемостью, устойчивостью к УФ-излучению |  |
|  |  |  | ## Особые свойства | ## Не содержит химических растворителей и аммиака |  |
|  |  |  | ## Соответствие ГОСТу | ## ГОСТ 12.1.007-76 |  |
| ## 2. | ## Грунтовка для внутренних работ глубокого проникновения | ## UNIS Грунт | Состав | Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода |  |
|  |  |  | Плотность | 1.1 0.05 г/см3 |  |
|  |  |  | Время высыхания | 1ч |  |
|  |  |  | Срок хранения | 6 месяцев в запечатанной упаковке |  |
|  |  |  | Свойства | Не горюча, морозостойка |  |
|  |  |  | Расход (г/м2) | 100-15 |  |
|  |  |  | Состав | Латекс акриловый с ультратонким размером частиц, смачивающие добавки, антисептик, вода |  |
|  |  |  | Плотность | 1.1 0.05 г/см3 |  |
|  |  |  | Время высыхания | 1ч |  |
| ## 3. | ## Шпаклевка для внутренних работ |  | Толщина слоя |  |  |
|  |  |  | минимальная | 1 мм |  |
|  |  |  | максимальная | 5 мм |  |
|  |  |  | Расход |  |  |
|  |  |  | для потолков | 0,3 кг |  |
|  |  |  | для перегородок | 0,5 кг |  |
|  |  |  | Максимальный размер фракции | не более 0,15 мм |  |
|  |  |  | Прочность |  |  |
|  |  |  | сжатие | 5,2 Мпа |  |
|  |  |  | изгиб | 2,7 Мпа |  |
| ## 4. | ## Шпаклевка финишная для внутренних работ |  | Время высыхания | Около 5 часов в зависимости от толщины слоя, температуры воздуха и влажности |  |
|  |  |  | Минимальная температура применения | +13 °С (внутри здания при заделке швов) |  |
|  |  |  | Цвет | Белый |  |
|  |  |  | Плотность | 1,65 кг/л |  |

3.4. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию  на применяемые материалы с целью проверки Заказчиком соответствия данных материалов требованиям, содержащимся в Договоре.

3.5. В объём работ и общую стоимость работ по Договору входит: стоимость материалов, погрузка, доставка, выгрузка и переноска строительных материалов на место проведения работ; подготовка поверхности, погрузка, переноска и вынос строительного мусора (вывоз мусора осуществляется Подрядчиком).

В общую стоимость работ по  Договору должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ с учетом НДС. Цена договора должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Требования к качеству выполнения работ.

Подготовленная под окраску поверхность по плоскости должна иметь не более одной неровности глубиной и высотой 0,5 мм на 1 кв.м. Окрашенная поверхность должна иметь однородную структуру без разводов, пробелов, наслоений краски.

- Сроки проведения ремонта.

4.1. Выполнение Работ:

- срок выполнения работ не должен превышать 45 календарных дней

- окончание Работ – 05.07.2013г.

  - Подрядчик должен указать срок выполнения работ в календарных днях в заявке на участие в запросе предложений.

  - Этапы выполнения работ согласовываются Заказчиком и Подрядчиком в графике производства работ (Приложение №4 к Договору).

4.4. Работы проводятся в рабочие дни с 18:00 до 06:00, в выходные  и праздничные дни - круглосуточно.

4.5. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и счёт-фактуру.

- Требования к безопасности выполнения работ.

  - Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований охраны труда работниками Подрядчика возлагается на Подрядчика. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов в процессе выполнения работ по договору в отношении персонала Подрядчика, также возмещение всех расходов Заказчика, понесенных им в связи с нарушением Подрядчиком своих обязательств по настоящему пункту договора. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, если нет доказанной вины Заказчика.

6. Особые требования к выполнению и организации работ.

6.1. Для доставки/вывоза грузов используется транспорт Подрядчика.

6.2. До начала производства работ Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

  - Подрядчик до заключения Договора обязан согласовать с Заказчиком График производства работ (Приложение №4 к Договору) с указанием дат начала и окончания этапов (видов) работ, в соответствии с объёмом работ (Приложение №1 к Договору). Подрядчик не вправе приступать к выполнению работ без согласования Заказчиком Графика производства работ.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания этапов (видов) работ более чем на 5 (пять) дней по отношению к датам, указанным в Графике производства работ, Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

  - Подрядчик работ обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

  - Подрядчик работ должен привлекать к работам квалифицированный инженерно-технический персонал и обученный персонал рабочих специальностей, требуемых для производства работ.

  - На момент подписания договора, Подрядчик должен представить Заказчику сведения по количественному и квалификационному составу персонала, планируемого для производства работ.

  - Подрядчик в период ремонтных работ несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ, таких как  телефония, компьютерная сеть, электропитание и освещение, охранно-пожарная сигнализация и т.д.

  - Для определения точного объема работ и составления сметы Заказчик предоставляет возможность осмотра соответствующих помещений здания. Порядок осмотра – с 12-00 до 17-00 ежедневно, по предварительному согласованию с Заказчиком не менее чем за  один день (кроме субботы, воскресенья).

  - Выполнение работ производится только лицами, имеющими гражданство РФ.

- Гарантия качества результата работ.

  - Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

  - Устранение всех дефектов, обнаруженных в течение указанного периода, производится Подрядчиком без дополнительной оплаты, если таковые не являются следствием противоправных действий со стороны третьих лиц, стихийных бедствий или нарушения правил эксплуатации здания.