ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку средств охранно-пожарной сигнализации
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка средств охранно-пожарной сигнализации для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Все предлагаемое к поставке оборудование должно быть серийным и должно взаимодействовать между собой.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Сигнал-20П SMD (или эквивалент)
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	 Количество шлейфов сигнализации, не менее 

20

Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу, не менее

14

Количество программ управления по каждому выходу, не менее

32

Количество паролей пользователей

64

Количество программ управления по каждому выходу, не менее 

37

Емкость внутреннего буфера, событий, не менее

24

Напряжение питания постоянного тока В

10,2..28

Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме, мА:

- при питании 24 В

200 … 400

- при питании 12 В

300 … 600

Ток нагрузки шлейфа, мА

3,0

Количество релейных выходов, общее, не менее 

5

Из них:

- на переключение, 28 В 2А постоянного тока, не менее

3

- на замыкание, 28 В 10A постоянного тока, не менее

2

Рабочий диапазон температур, °С

-30 … +50

Габаритные размеры, мм

Не более 230x135x37 мм. 

Время технической готовности прибора к работе после включения питания – не более 3 с (при условии наличия стабильного напряжения выше 11 В на клеммах хотя бы одного ввода питания прибора). 

Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы  

не менее 35000 часов


	не менее 12 месяцев
	
	

	2
	С2000-М (или эквивалент)
Пульт контроля и управления с ЖК индикатором
	 Количество подключаемых приборов, не менее

127

Количество поддерживаемых разделов, не менее

511

Количество поддерживаемых групп разделов, не менее

128

Количество ШС, поддерживаемых С2000М, не менее

1023

Количество пользовательских паролей, не менее

1023

Количество управляемых релейных выходов, не менее

256

Количество «входных» зон, не менее

32

Количество пользователей, не менее

2047

Объем буфера событий, не менее

2047

Напряжение питания постоянного тока, В

10,2 … 28,4

Ток потребления в дежурном режиме, мА:

- при напряжении питания 12 В , не более 

70

- при напряжении питания 24 В, не более 

35

Число символов на ЖК-индикаторе

2х16

Длина линии связи RS-485, м, не более

3000

Длина линии связи RS-232, м, не более

200

Диапазон рабочих температур, °C, не менее
0 … +40

Масса пульта, кг, не более 

0,3

Габаритные размеры пульта, мм, не более 

140x114x25


	не менее 12 месяцев
	
	

	3
	С2000-КДЛ (или эквивалент)
Контроллер двухпроводной линии связи
	 Напряжение питания постоянного тока, В

10,2 … 28,4

Потребляемая мощность контроллером, Вт

4

Потребляемый ток контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств):

- при питании от источника с выходным напряжением 12 В, не более

200

- при питании от источника с выходным напряжением 24 В, не более

100

Количество адресуемых зон

Не менее 127

Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода

1

Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов)

512

Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более

100

Длина двухпроводной линии связи, м, не более

700

Диапазон температур, °С, не  менее
-30… +50

Масса контроллера, кг, не более
0,3

Габаритные размеры контроллера, мм, не более
150x103x35


	не менее 12 месяцев
	
	

	4
	С2000-СП1 исп.01 (или эквивалент)
Блок релейный
	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключаемыми контактами, 250 В -10А. Интерфейс - RS-485 

Назначение: Блок предназначен для управления исполнительными устройствами (лампами, сиренами, электромагнитными замками и т.д.).
 Напряжение питание постоянного тока, В

10,2 … 28,4

Потребляемая мощность блока, Вт, не более

4

Ток потребления (без учета потребления исполнительных устройств), мА:

- при напряжении питания 12 В (все реле включены), не более

300

- при напряжении питания 12 В (все реле выключены), не более

15

- при напряжении питания 24 В (все реле включены), не более

150

- при напряжении питания 24 В (все реле выключены), не более

10

Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами

4

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В, не более

100

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А:

- при резистивной нагрузке (cosф=1) и переменном напряжении ~ 250 В

10

- при резистивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В

10

- при индуктивной нагрузке (cosф=0,4) и переменном напряжении ~ 250 В

4

- при индуктивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В, А

4

Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт:

- при постоянном токе, не более,

300

- при переменном токе, не более

2500

Максимально допустимое коммутируемое напряжение каждого реле, В:

- при переменном токе 8 А

280

- при постоянном токе 0,5 А

125

Габаритные размеры, мм, не более
150x103x35

Масса блока, кг, не более

0,35


	не менее 12 месяцев
	
	

	5
	С2000-БИ SMD (или эквивалент)
Блок индикации
	 Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, не менее 

35

Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния 4 насосов, не менее

16

Количество двухцветных индикаторов для отображения насосной станции, не менее

4

Количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений, не менее

8

Напряжение электропитание постоянного тока, В

10,2 … 28,4

Потребляемый ток, мА, не более

200

Мощность, потребляемая прибором, Вт, не более

3

Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу, не менее

127

Значение сетевого адреса блока при заводской настройке, не менее

127

Длина линии связи блока с подключенными приборами, м, не более

4000

Масса блока, кг, не более

1,2

Габаритные размеры блока, мм, не более

370х38х190


	не менее 12 месяцев
	
	

	6
	С2000-ПИ (или эквивалент)
Преобразователь интерфейсов, повторитель интерфейса
	 Напряжение питания, В:

- от компьютера

5

- от дополнительного источника

10 … 28

Потребляемый ток мА:

- от компьютера, не более

160

- от источника 12 В, не более

120

- от источника 24 В, не более

60

Скорость передачи данных, Бод

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200

Диапазон температур, °С, не менее
-40 … +50

Габаритные размеры, мм, не более
150х103х35

Масса, кг, не более
0,2


	не менее 12 месяцев
	
	

	7
	С2000-КПБ (или эквивалент)
Блок контрольно-пусковой
	Напряжение питания постоянного тока, В

10,2 … 28,4

Количество вводов питания

2

Потребляемая мощность Вт, не более

3

Ток потребления (без учета исполнительных устройств), мА, не более:

- при напряжении питания 12 В

130

- при напряжении питания 24 В

70

Ток потребления в дежурном режиме (все выходы выключены) мА, не более:

- при напряжении питания 12 В

45

- при напряжении питания 24 В

25

Количество выходов

6

- коммутируемое напряжение, В

10,2 … 28,4

- коммутируемый ток выхода, А, не более

2

- ток контроля исправности цепей, мА, не более

1,5

Диапазон рабочих температур, °С, не менее
-30 … +50

Количество входов контроля состояния АУП

2

Габаритные размеры, мм, не более
150x103x35

Масса блока, не более

0,3 кг


	не менее 12 месяцев
	
	

	8
	Аккумулятор 12 В, 7 Ач 
Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный
	Емкость аккумулятора, Ач

не менее 7 и 

не более 7,2
Номинальное напряжение, В

12

Габаритные размеры, мм, не более
151x65x101

Масса, кг, не более 

2,7

Срок службы, не менее 

5 лет


	не менее 12 месяцев
	
	

	9
	Аккумулятор 12 В, 17 Ач

Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный
	Емкость аккумулятора, Ач

не менее 17 и 

не более 18
Номинальное напряжение, В

12

Габаритные размеры, мм, не более
181x76x167

Масса, кг, не более

6,2

Срок службы, не менее

5 лет


	не менее 12 месяцев
	
	

	10
	Бокс 2x17Ач-12В

Бокс для аккумуляторов
	Для 2-х акк. 17 Ач

 Габаритные размеры, мм, не более
222x356x96

Масса (с аккумулятором), не более, кг

14


	не менее 12 месяцев
	
	

	11
	РИП-24 (исп.01) (или эквивалент)
Источник вторичного электропитания резервированный
	Выходное напряжение, В

- при наличии сети

25,8 … 28,2

- при отсутствии сети

20,0 … 27,0

Номинальный ток выхода, А

3,0

Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В

187 … 250

Рекомендуемые аккумуляторы

12 В; 7 Ач (2 шт.)

Диапазон рабочих температур, °С, не менее
-10 … +40

Габаритные размеры, мм, не более
340x270x95

Масса (без аккумулятора), не более, кг

6


	не менее 12 месяцев
	
	

	12
	С2000-2 (или эквивалент)
Контроллер доступа
	Напряжение питания постоянного тока, В

12 … 15

Ток потребления в дежурном режиме, мА

120

Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт

2

Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity, не менее
2

Расстояние от контроллера до считывателя, м, не более

100

Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов), не менее
4096

Количество исполнительных реле для управления запорными устройствами

2

Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А

7

Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле,В

30

Максимальный коммутируемая мощность каждого реле, Вт

100

Емкость буфера событий

2047

Габаритные размеры пульта, мм, не более

150х105х35

Масса пульта, кг, не более

0,3


	не менее 12 месяцев
	
	

	13
	С2000-АСПТ (или эквивалент)
Пульт контроля и управления охранно-пожарный
	Количество защищаемых направлений

1

Количество шлейфов сигнализации (ШС), не менее

3

Напряжение ШС, В, не более 

24

Объем ключей Touch Memory, не менее

15

Напряжение питания переменного тока, В

не менее 187 … 

       не более 242

Максимальная мощность, потребляемая прибором от основного электропитания

не более 30В*А

АКБ, используемые в приборе

12В 4,5Ач (2 шт.)

Количество коммутируемых цепей на одно направление, не менее 

8

Количество выходов для запуска АУП:

- без блоков "С2000-КПБ" (или эквивалента)
1

- совместно с блоками "С2000-КПБ" (или эквивалентом), не менее 

97

Количество выходов для управления световыми оповещателями, не менее

3

Количество выходов для управления звуковыми оповещателями

1

Количество выходов для отключения вентиляционных систем

1

Количество входов цепей контроля, не менее 

9

Количество выходов на пожарную часть, не менее
2

Габаритные размеры, мм, не более 

310х254х85

Масса, кг, не более 

8,0

Все оборудование должно взаимодействовать между собой.

	не менее 12 месяцев
	
	


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 30 дней со дня подписания договора.

       9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц;
Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям 

_____________________________________________                                                                                                                               ____________






