ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ОКР «Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	3

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	3

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ	4

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ	5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ	6

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ	7

РАЗДЕЛ 8.  ТРЕБОВАНИЕ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	8

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ	9

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	10

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	10

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1 Наименование Разработка комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтров-контейнеров для избирательного извлечения радионуклидов из жидких радиоактивных отходов.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направления разработки

Фильтры-контейнеры зарекомендовали себя наименее трудоемким и наиболее безопасным для персонала оборудованием для селективной очистки жидких радиоактивных отходов от радионуклидов.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

2.2.1 Целью разработки является выпуск комплекта рабочей конструкторской документации и изготовление опытных образцов фильтра-контейнера для избирательного извлечения радионуклидов из ЖРО с целью использования в составе установок очистки ЖРО, эксплуатируемых ФГУП «РосРАО», и последующего транспортирования загрязненного сорбента на долговременное хранение в составе фильтра-контейнера. 2.2.2 Основные задачи 2.2.2.1 Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление опытного образца фильтра-контейнера для избирательного извлечения изотопов цезия из жидких радиоактивных отходов (далее по тексту ФК-1). 2.2.2.2 Разработка рабочей конструкторской документации и изготовление опытного образца фильтра-контейнера для избирательного извлечения изотопов стронция и радия из жидких радиоактивных отходов (далее по тексту ФК-2).

Подраздел 2.3 Стадийность

Работы следует организовать в две стадии: 2.3.1 Разработка технических заданий и рабочей конструкторской документации на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2. 2.3.2 Изготовление (включая снаряжение селективными сорбентами) и поставка фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2.

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1 Согласование исходных данных и разработка технических заданий на конструирование фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2. 3.2 Разработка рабочей конструкторской документации на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2. 3.3 Изготовление опытных образцов ФК-1 и ФК-2. 3.4 Гидравлические испытания фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2. 3.5 Поставка фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2 Заказчику. Место поставки – Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

4.1.1 Фильтр-контейнер предназначен для избирательной сорбции радиоактивных элементов при очистке ЖРО и водных растворов, загрязненных радионуклидами. Насыпной фильтр, изготовленный из нержавеющей стали, фиксируется в стандартной металлической 200-литровой бочке цементным раствором, который играет роль биологической защиты. Непосредственно насыпной фильтр заполняют синтетическим неорганическим сорбентом, который избирательно извлекает из радиоактивных вод изотопы цезия (ФК-1), стронция и радия (ФК-2) (в отсутствие комплексообразователей). 4.1.2 Основные технические характеристики фильтра-контейнера: Производительность по ЖРО, м3/ч, не менее 0,5 Солесодержание ЖРО, г/л не более 100 pН ЖРО (для ФК-1) 1-10 pН ЖРО (для ФК-2) 7-10 Максимальная мощность дозы на поверхности, мЗв/час 2 Объем фильтра-контейнера, м3 0,2 Максимальное давление, МПa не более 0,3 Гидравлическое сопротивление фильтра-контейнера (начало работы), MПa не более 0,05 Габариты (диаметр х высота), м 0,6 х 0,85 Масса, кг не более 450 Объем сорбента для ФК-1, л не менее 25 Объем сорбента для ФК-2, л не менее 90

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

- Фильтры-контейнеры ФК-1, ФК-2 выполнить в бочке БС2-200 ГОСТ 13950-91. - Рабочую конструкторскую документацию на изготовление фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2 выполнить с учетом требований нормативной документации, указанной в п.5.3. - Сварные соединения должны соответствовать ГОСТ 14771-76. - Фильтр-контейнер в закрытом состоянии должен допускать транспортирование всеми видами транспорта. При этом должны сохраняться его качество и товарный вид. - Транспортирование фильтра-контейнера должно осуществляться в соответствии с НП-053-04. - При транспортировании фильтра-контейнера должны быть приняты меры по его защите от атмосферных осадков. - Фильтр-контейнер в закрытом состоянии должен допускать хранение под навесом в отапливаемых хранилищах в течение двух лет (с учетом технических требований к сорбенту) с момента изготовления. При этом должно сохраняться его качество и товарный вид. - Фильтр-контейнер должен храниться в условиях, исключающих воздействие на него атмосферных осадков, грунтовых вод и каких-либо агрессивных сред. - Характеристики ЖРО, поступающих на переработку: - негорючие: не более 5,0Е2 кБк/кг, содержащие бета-, гамма-нуклиды; не более 5,0Е1 кБк/кг, содержащие альфа-нуклиды. ЖРО перед фильтр-контейнером должны быть отфильтрованы, содержание взвесей должно быть не более 5 мг/л при размере частиц не более 100 мкм. - В пояснительной записке должна быть приведена технология кондиционирования фильтров-контейнеров (осушение и отверждение сорбентов или др.). - Назначенный срок службы фильтр-контейнеров должен составлять не менее 5-ти лет (при условии обеспечения качества ЖРО, подаваемых в ФК и режима работы установки). - Коэффициент очистки от цезия для ФК-1 должен составлять не менее 100 (в рабочем диапазоне удельной активности ЖРО), для стронция и радия – не менее 30 (в рабочем диапазоне удельной активности ЖРО). Коэффициенты очистки должны быть подтверждены актами лабораторных испытаний, проведенных на модельных растворах. - На патрубки фильтров-контейнеров установить заглушки.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Изготовленные фильтр-контейнеры будут использованы в составе установок, эксплуатируемых ФГУП «РосРАО», для очистки ЖРО низкого уровня активности, накопленных и образующихся в процессе эксплуатации площадок предприятия. Исходные данные по параметрам установок (включая присоединительные размеры и др.) будут предоставлены Исполнителю после заключения договора.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

- ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе; - НП-001-97 (ПНАЭ Г - 01 - 011 - 97) Общие положения обеспечения безопасности атомных станций; - ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры; - ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества; - НП-019-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности; - НП-020-2000 Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности; - НП-053-04 Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов - НП-058-04 Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения; - НРБ – 99/2009 Нормы радиационной безопасности. Гигиенические требования; - ОСПОРБ-99/2010 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Специальные природоохранные меры и мероприятия не требуются. По окончании использования отработанный сорбент не извлекается и остается в составе фильтра-контейнера ФК-1 или ФК-2. Выведенные из эксплуатации фильтры-контейнеры ФК-1, ФК-2 должны быть осушены для возможности отнесения их к ТРО, размещены в невозвратных защитных контейнерах типа НЗК либо иных сертифицированных контейнерах в соответствии с утвержденными критериями приемлемости для последующего временного хранения и захоронения.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Контроль сварных швов производить по ГОСТ 3242-79. - Количественные показатели надежности для фильтра-контейнера не устанавливаются. Качество и свойства материалов, входящих в состав фильтра-контейнера и применяемых при изготовлении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов и технических условий и должны быть подтверждены сертификатами предприятий-поставщиков. Технические характеристики материалов, входящих в состав фильтра-контейнера, по условиям их эксплуатации, транспортирования и хранения, срокам службы, гарантиям должны обеспечивать выполнение требований, изложенных в настоящем ТЗ. Материалы, используемые при изготовлении фильтра-контейнера, не должны содержать и выделять токсичные вещества. Применение импортных материалов при разработке и изготовлении фильтра-контейнера оформляется в установленном порядке. Контроль и измерение физических величин в процессе изготовления и испытаний фильтра-контейнера должны осуществляться стандартными аттестованными методами и средствами измерений, установленными на предприятии-изготовителе. В соответствии с требованиями РМГ 63-2003, а также с целью анализа и оценки технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, должна быть произведена метрологическая экспертиза, предусматривающая проверку технической документации на соответствие метрологическим требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах. Предприятие-изготовитель фильтра-контейнера должно иметь действующую систему менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 или международного стандарта ISO 9001.

РАЗДЕЛ 8.  ТРЕБОВАНИЕ К СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п; Наименование этапа; Дата начала этапа; Дата завершения этапа; Форма отчетности. 1; Разработка технических заданий на проектирование и рабочей конструкторской документации на изготовление фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2; С момента заключения договора; Не позднее 26.12.2014; Техническое задание, Комплект рабочей конструкторской документации. Акт сдачи-приёмки выполненных работ. 2; Изготовление, гидравлические испытания и поставка опытных образцов фильтров-контейнеров ФК-1 и ФК-2; С момента согласования РКД с Заказчиком; Не позднее 26.12.2014; Акт испытаний, Акт приема-передачи опытных образцов, Товарно-транспортные накладные, Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Рабочая конструкторская документация на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2 должна разрабатываться в соответствии с: - ГОСТ 2.102-68. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов; - ГОСТ 2.610-2006. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов; - ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Технические задания и рабочая конструкторская документация на фильтры-контейнеры ФК-1 и ФК-2 должны быть согласованы с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель представляет Заказчику по установленным формам и в установленные сроки согласно заключенному контракту и разделу 8 настоящего Технического задания, следующий перечень рабочей конструкторской документации, включая следующие документы: - технические задания на ФК-1 и ФК-2; - комплект конструкторской документации, включая: - пояснительную записку (включающую разделы РБ и ТЭО), - спецификации на оборудование; - сборочные чертежи; - чертежи деталей; - ведомости покупных изделий; - паспорта на ФК-1 и ФК-2, - технические условия на ФК-1 и ФК-2, - руководство по эксплуатации ФК-1 и ФК-2; - акт проведения гидравлических испытаний опытных образцов ФК-1 и ФК-2; - акт приема-передачи опытных образцов ФК-1 и ФК-2; - акты сдачи-приемки выполненных работ; - иные документы, разработка которых предусмотрена контрактом в рамках данной работы.

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Отчетные документы представляются на бумажном и электронном носителях. Отчетные документы на бумажном носителе предоставляются в 2-х экземплярах. Электронная версия отчетной документации представляется в формате doc, dwg, PDF на CD-диске. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЖРО | жидкие радиоактивные отходы |
| 2. | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 3. | м3 | метр кубический |
| 4. | Бк/л | Беккерелей в литре |
| 5. | рН | водородный показатель |
| 6. | МПа | мега Паскаль |
| 7. | м | метр |
| 8. | г/л | грамм в литре |
| 9. | м3/час | метр кубический в час |