Приложение № 1
к Спецификации к Договору 

№ _________от  «___» ________2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельных электростанций 

1.Общее требования
Дизельные электростанции (ДЭС) применяются на геологоразведочных работах на месторождениях в полевых условиях, для автономного обеспечения электроэнергией. 
- ДЭС-SDMO SD 6000 E XL или эквивалент – 1 шт.

- ДЭС Gesan DHAS 16 E MF или эквивалент – 1 шт.
2. Требования к комплектации и году выпуска

-Паспорт, техническое описание, руководство пользователя на русском языке. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.
-Станции должны быть с заряженным аккумулятором, заправленным  маслом и хладагентом, полностью готовую к эксплуатации, под кожухом.

-Год выпуска 2011г.  Станции и прилагаемое к ним оборудование должны быть новыми.
 Требования к функциональным (техническим) и качественным характеристикам 
	Дизельная электростанция -SDMO SD 6000 E XL или эквивалент
	1 шт.

	Номинальная мощность, кВт
	5,2

	Количество фаз
	1

	Выходное напряжение генератора, В
	230

	Тип двигателя
	дизель

	Модель двигателя
	YANMAR (Япония)

	Генератор
	Mecc Alte (Италия)

	Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч
	1,3

	Емкость топливного бака, л
	36

	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм
	910х750х1110

	Масса, кг
	192

	Способ запуска
	Электростарт

	Число оборотов двигателя, об/мин
	3000


	Дизельная электростанция  Gesan DHAS 16 E MF или эквивалент
	1 шт.

	Номинальная мощность,  кВт
	11,6

	Количество фаз
	1

	Выходное напряжение генератора, В
	230

	Тип двигателя
	Дизель

	Частота, Гц
	50

	Модель двигателя
	Mitsubishi (Япония)

	Генератор
	Stamford (Великобритания)

	Тип генератора
	Синхронный, бесщёточный

	Емкость топливного бака, л
	50

	Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч
	3,6

	Габариты (ДхШхВ), мм
	1860x840x1230

	Вес
	648

	Тип запуска
	Электростартер

	Охлаждение
	Жидкостное

	Число оборотов двигателя, об/мин
	1500

	Степень защиты
	IP23


3. Дополнительные требования:
1. Подогрев ОЖ.

2. Выходное напряжение 230В

3. Выключатель массы

4. Розетка 1-но фазная

5. Искрогаситель
Необходимая документация с поставляемой продукцией:

1. Сертификаты контроля качества и экологичности производства. 

2. Соответствие стандартам по содержанию выхлопных газов 2004/26/EU Level IIIA и EPA TIER III. 

3. Outdoor noise derective OND 2006 - соответствие стандарту по шуму для стран ЕС (с 1 Января 2006 года.) 

4. Сертификаты Соответствия по системе ГОСТ Р. 

5. Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах;

6. Инструкция по эксплуатации на электростанцию и на двигатель на русском языке. 

7. Каталог запасных частей с техническим англо-русским словарем.

8. Гарантийное письмо от завода-изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования.
	Покупатель
	Поставщик
	

	ЗАО «РУСБУРМАШ»
	
	

	
	
	

	Генеральный директор   
	
	

	
	
	

	_______________ Риос Э.Д.Р.
	__________________/_______________
	

	М.П.
	М.П.
	


