| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по ТЭФ |  |
| ___________________ | О.Э. Дарбинян |
| «___» _______ 2012г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий из стального каната

  - Предмет договора

Поставка изделий из стального каната (номенклатурная группа № 1.93 – поставка канатов стальных и изделий из них) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества

| № | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Канат стальной | - канат 15,5-Г–В-Ж-Н-1670 (170); - ГОСТ 3069-80; - оцинкованный; - длина-37,0 м; - с заделкой каната за втулку канатную на одном конце по чертежу, прил. 3 (чертеж №247-99-5589) к настоящему техническому заданию. | 2 | шт. |
| 2 | Топенант | - канат 15,0-Г–В-Ж-Н-1568 (160); - ГОСТ 7668-80; - длина-80,0 м; - для грузового крана «КЭ-32/8» - с заделкой каната на коуш на одном конце согласно эскизу, прил. 2 (эскиз №10521-УАФ-31/55) к настоящему техническому заданию. | 1 | шт. |
| 3 | Шкентель | - канат 22,0-Г–В-Ж-Н-1568 (160); - ГОСТ 7668-80; - длина – 116,0 м; - для грузового крана «КЭ-32/8» - с заделкой каната на коуш на одном конце согласно эскизу, прил. 1 (эскиз №10521-УАФ-31/54) к настоящему техническому заданию. | 1 | шт. |
| 4 | Канат стальной | - канат 31- О-Г–ВК-Ж-Н-Р-Т1770 (180); - ГОСТ 7668-80. | 400 | м |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (тридцати) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к технической документации

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Прочие условия

  - Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Вся продукция должна иметь паспорта качества, поз. 1, 2, 3 – сертификат РМРС.

  - Место поставки продукции и условия допуска

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции

  - Для всех позиций п.2 (с учетом требований п. 9.2) настоящего технического задания продукция по договору должна быть поставлена в срок с «17» января 2013 г. по «14» февраля 2013 г.

  - Для поз. 2, 3 п. 2 настоящего технического задания продукция по договору должна быть поставлена в срок с «17» января 2013 г. по «20» января 2013 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС 	 С.В. Ярема

Приложение №1

к техническому заданию

Приложение №2

к техническому заданию

Приложение №3

к техническому заданию