ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ Ю.В. Цветков_______________ «___» __________ 20___ года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку автоматической

установки пайки двойной волной

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2011 г.

1. Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  |  | Срок гарантии | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая установка пайки двойной волной | 1.1. | Максимальная ширина конвейера | не менее 300 мм | не менее 12 месяцев | 1 |
|  |  | 1.2. | Минимальная ширина конвейера | не более 30 мм |  |  |
|  |  | 1.3. | Направление движения конвейера | слева-направо |  |  |
|  |  | 1.4. | Диапазон скорости движения конвейера | не уже 5…2000 мм/мин |  |  |
|  |  | 1.5. | Диапазон регулировки угла наклона конвейера | не уже 3…6 град. |  |  |
|  |  | 1.6. | Длина зона ИК преднагрева | не менее 1150 мм |  |  |
|  |  | 1.7. | Температура в зоне преднагрева | не уже 20…170 °С |  |  |
|  |  | 1.8. | Максимальная вместимость ванны припоя | не менее 350 кг |  |  |
|  |  | 1.9. | Максимальная температура припоя | не менее 300 °С |  |  |
|  |  | 1.10. | Вместимость контейнера для флюса | не менее 4 л |  |  |
|  |  | 1.11. | Электропитание | 3×380 В, 50 Гц, 8 кВт не более |  |  |
|  |  | 1.12. | Пневмопитание | 0,3-0,5 МПа, 25 л/мин не менее |  |  |
|  |  |  | Установка должна иметь: |  |  |  |
|  |  |  | - напольное исполнение конструкции |  |  |  |
|  |  |  | - конвейер пальчикового типа с титановыми пальчиками |  |  |  |
|  |  |  | - систему автоматической очистки пальчиков конвейера |  |  |  |
|  |  |  | - встроенный спрей флюсователь |  |  |  |
|  |  |  | - набор для контроля плотности флюса |  |  |  |
|  |  |  | - встроенный модуль инфракрасного преднагрева |  |  |  |
|  |  |  | - ванну припоя с двумя помпами |  |  |  |
|  |  |  | - систему раздельной регулировки частоты вращения каждой помпы |  |  |  |
|  |  |  | - систему охлаждения ПП после пайки |  |  |  |
|  |  |  | - экспортную упаковку |  |  |  |
|  |  |  | Установка должна соответствовать стандарту безопасности СЕ |  |  |  |

2. Комплект поставки:

2.1. Припой SN63Pb37 в брусках, брусок 1.0 кг. – 380 шт.

2.2. Безотмывочный флюс, канистра 25 л – 1 шт.

2.3. Компрессор безмаслянный – 1 шт.

2.4. Методическое пособие «Технологический процесс пайки волной припоя» - 1 шт.

2.5. Руководство пользователя на русском языке – 1 шт.