Техническая часть

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель коаксиальный ФКП | - Рабочие напряжение импульсного тока: 50 кВ. - Импульсный ток при температуре 20ºС: 50 кА. - Наружный диаметр: 16.2±0.7 мм. - Масса кабеля 434.0 кг/км - Индуктивность кабеля должна быть не более 62 нГн/м. - Диаметр проволок внутреннего проводника 0.3 мм. - Внутренний проводник – оплетка из медных мягких проволок поверх сердечника из полиэтилена низкой плотности толщиной не менее 0.8 мм. - Изоляция – полиэтилен низкой плотности, ленты ориентированного фторопласта Ф-4 с промазкой кремнийорганической жидкостью, полиэтилен низкой плотности - Экран – оплетка из медных мягких проволок - Оболочка – полиэтилен низкой плотности. - Деревянная упаковка кабеля (барабаны) должна быть термообработана по стандарту ISPM № 15, что должно быть подтверждено маркировкой и сертификатом дезинфекции. - ГОСТ \ ТУ 16-505.515-73 - Допустимое число импульсов напряжения 500 - Требования к стойкости при механических воздействиях; вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 1000 Гц — с ускорением до 100 м/с2 (10 g). Ударные нагрузки: многократные — с ускорением до 400 м/с2 (40 g); одиночные — с ускорением до 750 м/с2 (75 g). - Минимальный радиус изгиба. Монтажные изгибы кабеля допускается производить при температуре от 10 до 30 ºС при радиусе изгиба не менее 0,5мм. Наличие протокола заводских испытаний. | м | 4000 |

1. Условия поставки: Получение продукции в Санкт-Петербурге, п.Металлострой, дорога на Металлострой, д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова»

2. Срок поставки: Поставка продукции в срок 3.5 календарных месяца с даты заключения Договора

3. Требование к гарантии: согласно ТУ 16-505.515-73, срок службы кабеля: 8 лет

4. Требование к упаковке: продукция  должна быть упакован в тару, обеспечивающую его качество и сохранность. деревянная упаковка кабеля (барабаны) должна быть термообработана по стандарту ISPM № 15, что должно быть подтверждено маркировкой и сертификатом дезинфекции.

5.Требования к технической документации:   Качество продукции подтверждается сертификатом  качества.

Сертификат о качестве должен содержать :

-Наименование и товарный знак предприятия изготовителя;

-Наименование потребителя (заказчика);

-Марку кабеля;

-анализ химического состава материала

-Номер партии;

-Массу нетто партии;

-Дату изготовления.

Протокол заводских испытаний согласно ТУ 16-505.515-73

6. НМЦ:  3 307 889,25

руб., в т. ч. НДС 18% (НДС не облагается).

7. Порядок формирования цены: В цену включены все расходы  (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и т.д. и т.п.)

8. Порядок расчетов:

Без аванса, окончательный расчет в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после получения Заказчиком документов о сертификации Продукции, счета, счета-фактуры и подписания  накладной ТОРГ 12.

9. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%