ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»


	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель председателя Единой закупочной комиссии

	___________________
	В.А.Тимошик

	.______.______.2013 г.
	

	
	


Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку спектрометрического оборудования для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
от .18.10.2013 года №193-21.2/11477
Извещение размещено:

на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
№131016/0491/659;
на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru
№Z026746
на сайте госзакупок https://zakupki.gov.ru
№31300610657
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  «Производственное объединение «Маяк»
Озёрск 2013 г.
Извещение о внесении изменений в открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора  на поставку спектрометрического оборудования для нужд ФГУП "ПО "Маяк"
1. Часть 3. «Техническая часть»:
	№ п/п
	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав. товара
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	AvaSpec-ULS2048L-USB2  «или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Оптоволоконный спектрометр в комплекте.

Комплектация:

–      AvaSpec-ULS2048L-USB2  – 1 шт. в сборе: 

-Высокочувствительный оптоволоконный спектрометр с ультранизким рассеянием света, 75 мм AvaBench, 2048 14*200 мкм CCD детектор, USB2 питающий высокоскоростной интерфейс, USB интерфейс кабель.

-Grating BB – дифракционная решетка 600 1/мм, диапазон 380-900 нм, м.эфф. 650нм

-Slit-50-75 – входная оптическая щель 50 мкм, разрешение 1,2 нм

-OSF-305 – фильтр 305 нм для подавления волн 2-го порядка

-OSC – покрытие детектора подавления волн 2-го порядка, фильтр 590 нм.

–     FC-UVIR200-2: оптоволоконный кабель 200 мкм волокно, 2 метра, 2 SMA  – 1 шт.
–     CUV-VAR-UV/VIS: кюветодержатель переменной длины 0-100мм, с 2 COL-UV/VIS линзами – 1 шт.

–     FC-UVIR600-2: оптоволоконный кабель 600 мкм волокно, 2 метра, 2 SMA  – 1 шт.

–     AvaLight-HAL-S: 10 Wt  галогенный источник света 350-1700 nm, TTL шуттер  – 1 шт.

–     AvaLight-HAL-S: 10 Wt, 4000 hrs.запасная лампа для AvaLight-HAL-S источника света  – 1 шт.

–     PS-12V/1.25A: источник питания 100-240VAC/ 24DVC  для AvaLight-HAL-S  – 1 шт.

–     IC-DB26-2: интерфейс кабель управления TTL шуттером AvaLight-DH-S,  2 метра  – 1 шт.

–     AvaSoft-ALL: универсальное программное обеспечение версия 8 Windows.../7, включая AvaSoft-Chem, AvaSoft-Color, AvaSoft-Irrad, AvaSoft-XLS, AvaSoft-Process, AvaSoft-3D   - 1 шт.

· –     AS-5216-DLL: DLL драйверы автоматизации измерений, включая образцы на С++, Visual basic, Delphi и Labview  – 1 шт.
	шт
	1
	-
	Год выпуска оборудования: не ранее 2013.

Гарантия: не менее 12 месяцев.

Прибор должен быть новым не восстановленным.

Наличие паспорта на продукцию. Наличие сертификата СИ. Наличие свидетельства Госповерки не ранее 2013г.
	В течение 60 дней с момента подписания договора обеими сторонами


Читать в следующей редакции

	№ п/п
	Наименование, характеристика товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во постав. товара
	НТД
	Требования к товару, стандартам, техническим условиям, и др. нормативным документам, к особым условиям поставки
	Срок поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	AvaSpec-ULS2048L-USB2  «или аналог» («или эквивалент»)
Критерии определения аналога (эквивалента):

Оптоволоконный спектрометр в комплекте.

Комплектация:

–      AvaSpec-ULS2048L-USB2  – 1 шт. в сборе: 

-Высокочувствительный оптоволоконный спектрометр с ультранизким рассеянием света, 75 мм AvaBench, 2048 14*200 мкм CCD детектор, USB2 питающий высокоскоростной интерфейс, USB интерфейс кабель.

-Grating BB – дифракционная решетка 600 1/мм, диапазон 380-900 нм, м.эфф. 650нм

-Slit-50-75 – входная оптическая щель 50 мкм, разрешение 1,2 нм

-OSF-305 – фильтр 305 нм для подавления волн 2-го порядка

-OSC – покрытие детектора подавления волн 2-го порядка, фильтр 590 нм.

–     FC-UVIR200-2: оптоволоконный кабель 200 мкм волокно, 2 метра, 2 SMA  – 1 шт.
–     CUV-VAR-UV/VIS: кюветодержатель переменной длины 0-100мм, с 2 COL-UV/VIS линзами – 1 шт.

–     FC-UVIR600-2: оптоволоконный кабель 600 мкм волокно, 2 метра, 2 SMA  – 1 шт.

–     AvaLight-HAL-S: 10 Wt  галогенный источник света 350-1700 nm, TTL шуттер  – 1 шт.

–     AvaLight-HAL-B: 10 Wt, 4000 hrs.запасная лампа для AvaLight-HAL-S источника света  – 1 шт.

–     PS-24V/1.25A: источник питания 100-240VAC/ 24DVC  для AvaLight-HAL-S  – 1 шт.

–     IC-DB26-2: интерфейс кабель управления TTL шуттером AvaLight-DH-S,  2 метра  – 1 шт.

–     AvaSoft-ALL: универсальное программное обеспечение версия 8 Windows.../7, включая AvaSoft-Chem, AvaSoft-Color, AvaSoft-Irrad, AvaSoft-XLS, AvaSoft-Process, AvaSoft-3D   - 1 шт.

· –     AS-5216-DLL: DLL драйверы автоматизации измерений, включая образцы на С++, Visual basic, Delphi и Labview  – 1 шт.
	шт
	1
	-
	Год выпуска оборудования: не ранее 2013.

Гарантия: не менее 12 месяцев.

Прибор должен быть новым не восстановленным.

Наличие паспорта на продукцию. Наличие сертификата СИ. Наличие свидетельства Госповерки не ранее 2013г.
	В течение 60 дней с момента подписания договора обеими сторонами


2. Продлить прием заявок до 23 октября 2013 года в 07:00 (время московское)
