РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку трактора МТЗ-82 в комплекте с навесным оборудованием (или эквивалент) для нужд Саратовского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.	Адрес доставки товаров:	3

2.	Срок поставки товаров:	3

3.	Требования к предоставлению гарантий качества:	4

4.	Характеристики трактора МТЗ-82  (или аналога):	4

5.	Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.:	6

6.	Требования к отгрузке и доставке товара:	6

7.	Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара):	6

Техническое задание

приобретение трактора МТЗ-82 в комплекте с навесным оборудованием 
(или эквивалент) для нужд Саратовского отделения филиала 
«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

- Адрес доставки товаров: 410076, г. Саратов, ул. Верхняя, д. 17

- Срок поставки товаров:

Дата начала поставки: со дня подписания договора;

Дата окончания поставки: не позднее 30 октября 2011 года.

- Требования к предоставлению гарантий качества:

Гарантийный срок в течение 2-х лет.

- Характеристики трактора МТЗ-82  (или аналога):

| # Размеры и масса трактора МТЗ-82 |  |
| --- | --- |
| # Общая длина (без переднего балласта), мм | # 3930 |
| # Ширина, мм | # 1970 |
| Высота по кабине, мм | 2800 |
| Высота по тенту, мм | 2756 |
| База трактора, мм | 2450 |
| Колея, мм По передним колесам, мм По задним колесам, мм | 1430-1990 1400-2100 |
| Дорожный просвет , мм | 465 |
| Наименьший радиус поворота, м | 4,1 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
| Размеры и тип шин: Пневматические Передних колес Задних колес | 11.2R20 15,5R38 |
| # Двигатель трактора МТЗ-82: |  |
| Дизель с непосредственным впрыском. Модель Мощность, кВт (л/с) | # Д-243 # 60(81) |
| Число цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 4,75 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Номинальные обороты, об/мин | 2200 |
| # Трансмиссия трактора МТЗ-82 |  |
| # Блокировка дифференциала с гидравлическим управлением |  |
| Муфта сцепления сухая однодисковая, коробка передач механическая (с редуктором, удваивающим число передач) Число передач: вперед/назад Скорость км/ч: Вперед Назад | 18/4 1,89-33,4 3,98-8,97 |
| # Гидронавесная система трактора МТЗ-82 |  |
| Универсальная, раздельно-агрегатная, смешанное регулирование, механическая фиксация навесного устройства в транспортном положении. Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс | 3200 |
| Максимальное давление, кгс/см | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | # 2 |
| # Ковш ПКУ-0.8 (без зубьев) |  |
| Вместимость ковша, м3 Высота разгрузки, мм | 0,8 2600 |
| # Грабли поперечные гидравлические # ГПГ-6С |  |
| Тип | # прицепной |
| # Ширина захвата, м | 6 |
| Тяговый класс, т | 0,6-1,4 |
| Производительность, га/час | 6,2 |
| Габариты Д*Ш*В | 5800*2500*880 |
| Масса, кг | 450 |
| # Рабочая скорость, км/час | 12,0 |
| Кол-во рабочих секций | # 1 |
| Кол-во грабельных зубьев, шт. | # 80 |
| Транспортная скорость, км/час | # 25 |
| # Косилка ротационная навесная КРН-2,1 |  |
| Производительность за час чистого времени, га | 1,3-2,85 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 20 |
| Ширина захвата, м | 2 |
| Число роторов, шт. | 4 |
| Высота среза, мм | 40-100 |
| Рабочая скорость, км/час | 15 |
| Транспортная скорость, км/час | 30 |
| Масса, кг | 510 |
| Плужно-щеточное оборудование ОР-253 | МТЗ-82 |
| Базовое шасси | не более 2500 |
| Масса, кг | не более |
| Габаритные размеры отвала, мм | ширина 1800; |
| Габаритные размеры щетки, мм | радиус по ворсу 560+-20 |
| Производительность М2/час | 21600 |
| Погрузчик-копновоз ПКУ-0.8-5. |  |
| Грузоподъемность, кг | 500 |
| -с грабельной решеткой, кг | 800 |
| -с ковшом кг. | 1075 |
| Производительность, т/час | 41 |
| Высота погрузки, м | 3.5 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин - |  |
| Скорость передвижения, км/час: |  |
| Транспортная | 20 |
| Рабочая | 10 |
| Масса, кг | 400 |

- Требования к наличию лицензий, сертификатов качества и т.д.:

# Весь перечень поставляемых товаров должен иметь сертификат соответствия ГОСТ Р и/или иную документацию подтверждающую качество товара.

- Требования к отгрузке и доставке товара:

# Доставка, разгрузка товара по адресу Заказчика, указанному в п.1, производится силами Поставщика и за счет Поставщика.

- Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара):

# Приемка поставляемого товара по количеству и качеству осуществляется заказчиком в присутствии уполномоченного лица поставщика по месту доставки и подтверждается подписанием товарной накладной.

# Оборудование поставляется новым,  не допускается поставка выставочных образцов.