КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

по созданию цифровой системы подвижной радиосвязи на производственных территориях ФГУП «комбинат «Электрохимприбор» и на территории ЗАТО г. Лесной

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Лесной  2014

Техническое задание 

на выполнение работ по «Созданию цифровой системы подвижной радиосвязи на производственных территориях ФГУП «комбинат «Электрохимприбор» и на территории ЗАТО г. Лесной»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Наименование выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 2. Общие положения.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при реконструкции.
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. Требования к техническим характеристикам работ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты.
РАЗДЕЛ 5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов.
Подраздел 5.1 Инженерно-технические требования цифровой сети транкинговой связи и абонентским радиостанциям
Подраздел 5.2 Инженерно-технические требования цифровой сети радиорелейной связи 
Подраздел 5.3 Инженерно-технические требования с строительству инфраструктурных объектов 
Подраздел 5.4 Возможность (невозможность) поставки эквивалентов   
РАЗДЕЛ 6. Требования к организации, выполняющей поставку и оборудования и выполнение работ

РАЗДЕЛ 7. Перечень проектной и рабочей документации
РАЗДЕЛ 8. Требования и условия к разработке природоохранительных мер и мероприятий
РАЗДЕЛ 9. Срок выполнения работ.

РАЗДЕЛ 10. Требования к качеству выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 11. Требования к особым условиям работ.
РАЗДЕЛ 12. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий.

РАЗДЕЛ 13. Требования к безопасности выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 14. Требования к результатам работ и порядку приемки.

РАЗДЕЛ 15. Требования к форме представляемой информации.

РАЗДЕЛ 16. Перечень принятых сокращений.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	     Создание цифровой системы подвижной радиосвязи на производственных территориях ФГУП «комбинат «Электрохимприбор» и на территории ЗАТО г. Лесной


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах на объекте 

	Данным техническим заданием предусматривается выполнение комплекса работ по созданию цифровой системы подвижной радиосвязи с зоной радиопокрытия на территории ФГУП «комбината «Электрохимприбор» и на территории ЗАТО г. Лесной. 
      Проектная документация по «Созданию цифровой системы подвижной радиосвязи на производственных территориях ФГУП «комбинат «Электрохимприбор» и на территории ЗАТО г. Лесной» разработана ЗАО «ЛЕО ТЕЛЕКОМ» г. Москва в 2013 г.
     Монтаж оборудования осуществляется на площадках, расположенных на территории предприятия и территории г. Лесной.
 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	В рамках реализации проектных решений Подрядчику необходимо выполнить:
 - подготовительные работы;
 -работы по монтажу фундаментов опор;
 - изготовление и монтаж стальных конструкций;
 - монтаж оборудования связи и АФУ;
 - пуско-наладочные работы;

 - приемо-сдаточные испытания.


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	 Места выполнения  работ:
1. Свердловская область, г. Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 
2. Свердловская область, г. Лесной, пос. Горный.


	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Подрядчик обязан разработать проект производства работ (далее ППР) и согласовать с заинтересованными подразделениями комбината.
Строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с проектом (рабочей документацией), действующими нормативно-техническими документами, стандартами СРО при обязательном соблюдении требований по разработке и реализации ППР.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом (рабочей документацией), а так же Техническим заданием Заказчика, определяющим объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

Подрядчик обязан использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, технику, приобретённые только у официальных дилеров, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний. При производстве работ все материалы, конструкции, оборудование, техника не должны быть просрочены по срокам годности и, при необходимости, должны иметь разрешение на эксплуатацию.
Работы должны осуществляться с применением строительных материалов изделий и технологий, обеспечивающих соответствие ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 23.12.09г, ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и проектной документации (рабочей документации).



	 Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с СП 48.13330.2011 СВОД ПРАВИЛ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА», с соблюдением требований раздела 12 данного технического задания, Методических рекомендаций по разработке и оформлению  проекта организации строительства и проекта производства работ МДС 12-81.2007.

ППР  должен содержать:
- календарный план производства работ (с указанием численного и профессионально-квалификационного состава бригад, материально-технических ресурсов  необходимых для выполнения указанных работ);

- график поступления на объект: строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- строительный генеральный план площадки строительства с указанием на нем мест расположения инвентарных зданий (при необходимости) и временных сооружений, внеплощадочных и внутриплощадочных коммуникаций и сетей, сооружаемых в подготовительный период, для дальнейшего производства работ, в соответствии с выданными техническими условиями эксплуатации на подключение (ТУ выдаются по запросу подрядной организации);

- технологические карты на основные виды работ;

- решения по охране труда и промышленной безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;
- документацию для осуществления контроля и оценки качества строительно-монтажных работ (в составе технологических схем (карт));

- краткую пояснительную записку.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

Таблица 1
	Ведомость физических объемов работ 

на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ, работ по ремонту и реконструкции объектов капитального строительства

	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Единица измерения
	Кол-во

	
	I. Строительные работы
	
	

	1
	Работы по изготовлению фундаментов опор связи
	м³
	33,5

	2
	Монтаж металлоконструкций
	тн
	8,87

	
	
	
	

	
	II. Монтажные работы
	
	

	4
	Монтаж антенных конструкций
	шт.
	7

	5
	Монтаж кабелей и антенных систем
	       м.п.
	914

	
	
	
	

	
	III.Электротехнические работы
	
	

	6
	Подключение оборудования к электрическим сетям
	ед.
	3

	
	IV. Пусконаладочные работы
	
	

	            7
	Юстировка антенн
	шт.
	2

	            8
	Пусконаладка объектов оборудования связи
	ед.
	3

	
	V. Испытания
	
	

	            9
	Проверка работоспособности и зоны покрытия 
	
	

	            10
	Интеграция с существующими системами
	
	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	При выполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего конкурса в соответствии с утверждённой в  установленном порядке проектной документацией (рабочей документацией). 
Строительные материалы, изделия и технологии строительства должны соответствовать требованиям, установленным в «Перечне национальных стандартов и сводов правил» (распоряжение правительства №1047-р от 21.06.2010г).
Лицо, осуществляющее работы в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за соответствием применяемых строительных материалов, изделий, и технологий, в том числе строительных материалов производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации (рабочей документации) в течение всего процесса производства работ.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. С целью проверки Заказчиком соответствия проекту (рабочей документации) данных документов и избежание фальсификации материалов и оборудования. 
Проверка комплектности, качества и сохранности материалов подрядчиком должна включать: 
- контроль на соответствие фактической комплектности поставленных материалов техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место; 

- проверку соответствия поставленных материалов заказной спецификации, рабочей документации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии; 

- проверку качества материалов (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля, контрольных испытаний); 

- проверку правильности размещения материалов внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствия видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.). 
Необходимо руководствоваться требованиями изложенными в разделе 9 настоящего технического задания.

	Подраздел 5.1 Инженерно-технические требования к цифровой сети транкинговой связи и абонентским радиостанциям
Общие данные о строящейся сети цифровой транкинговой связи

Технологическая сеть создается в рамках работ по созданию цифровой системы подвижной радиосвязи на производственных территориях ФГУП «комбинат «Электрохимприбор» и на территории ЗАТО г. Лесной в соответствии с проектом 079-11/12 выполненным компанией ЛЕО Телеком.
Система предназначена для обеспечения оперативной радиосвязью технологического персонала предприятия и транспортных служб на объектах предприятия и территории города Лесной. 
Требования по составу оборудования и услуг

В рамках данного раздела предусмотреть закупку на тендерной основе следующих видов услуг и оборудования:

№п/п

Описание оборудования/услуг

Требуемое количество

1

Оборудование цифровой транкинговой системы связи

2 БС

2

Оборудование антенно-фидерной системы базовых станций цифровой транкинговой системы связи
2 комплекта
3

Оборудование бесперебойного электроснабжения базовых станций цифровой транкинговой системы связи

2 комплекта
4

Оборудование для программирования, управления параметрами  компонентов цифровой транкинговой системы связи
2 комплекта

5

Оборудование мониторинга компонентов цифровой транкинговой системы связи (опционально)
1 комплект

6

Оборудование для выполнения диспетчерских функций и записи переговоров цифровой транкинговой системы связи. 
1 комплект

7.1

Портативный (носимый) абонентский терминал с клавиатурой и дисплеем
1 комплект

7.2
Портативный (носимый) абонентский терминал  с дисплеем и с усеченной клавиатурой
1 комплект
8

Абонентские устройства на базе персональных компьютеров с расширенными функциями
1 комплект

9

Запасные части и приборы

1 комплект

10

Предварительная конфигурация базы данных абонентов и настройка блоков

1

Общие требования к поставляемому оборудованию системы цифровой радиосвязи
Система цифровой транкинговой радиосвязи развертывается для организации оперативного взаимодействия технического и обслуживающего персонала предприятия на территории,  внутри сооружений и зданий.

Система связи ориентирована на использование современного цифрового протокола NXDN на основе технологии с частотным разделением радиоканалов (FDMA) и возможностью работы с межканальным шагом сетки частот 6,25/12,5 кГц для более эффективного использования радиоспектра. 

Система связи помимо цифровых функций должна иметь возможность поддерживать ключевые аналоговые возможности радиосвязи, а при работе в цифровом режиме обеспечивать защиту информации от прослушивания.

Поставляемое оборудование должно иметь необходимую гибкость в конфигурации с учетом возможности поэтапного ввода системы в эксплуатацию, добавления дополнительных базовых станций и радиоканалов.

Цифровой интерфейс абонентских устройств должен поддерживать одновременную передачу голоса и коротких массивов данных без прерывания речи (например о координатах абонента, передача телеметрии, и т.д.) 

Оборудование инфраструктуры и абонентские устройства должны иметь возможность дистанционного программирования по радиоканалу (OTAP)

Условия эксплуатации для портативных абонентских устройств должны предусматривать жесткие требования к пыле- и влагозащите (IP67).

Подключение компонентов инфраструктуры и элементов управления и контроля должно происходить через действующую ЛВС предприятия посредством выделенного диапазона IP адресов внутри выделенной подсети (использование VLAN).     

Требования к возможностям поставляемого оборудования

Ключевые возможности


Поставляемое базовое и абонентское оборудование должно обеспечивать следующие ключевые возможности:

· Полностью цифровой режим работы;
· Сервисы по передаче данных в цифровом и аналоговом режимах;
· Работу в диапазоне частот  VHF;

· Поддержку аналоговых режимов работы для постепенной миграции в цифру;

· Работу между абонентскими радиостанциями, минуя инфраструктуру

· Конвенциональный аналоговый и конвенциональный цифровой режимы;

· Работу через одиночный ретранслятор;

· Работу в односайтововм транкинговом режиме;

· Работу в многосайтовом транкинговом режиме;

· Применение дополнительных приложений для работы диспетчера, позиционирования подвижных объектов. 
 Требования к функциональным возможностям поставляемого оборудования 

Оборудование системы радиосвязи связи должно обеспечивать следующую  минимальную техническую функциональность: 

- Индивидуальный вызов абонента внутри сети, включая вызовы в пределах зоны одной базовой станции и между разными базовыми станциями в случае многосайтовой сети;

- Регистрация/дерегистрация абонентов в сети и автоматический роуминг в случае многосайтовой системы;

- Групповой вызов, инициализируемый абонентом в своей группе в пределах своей базовой станции;

- Групповой вызов, инициализируемый абонентов в своей группе одновременно в нескольких (во всех) базовых станциях в случае многосайтовой сети;

- Вызов абонентов ведомственной телефонной сети (опционально, при помощи оборудования стыковки с телефонными сетями); 

- Организацию диспетчерского центра, на базе серверного ПО с возможностью записи переговоров идущих в системе, возможностью управления абонентами и мониторинга компонентов сети;

- Организацию диспетчерских рабочих мест на базе стационарных радиостанций с настольными компьютерными консолями для дистанционного управления радиостанцией (радиостанциями);

- Организацию диспетчерских рабочих мест на базе рабочих станций и клиентского ПО для работы операторов;

-   Передачу коротких сообщений между абонентами внутри сети;

- Полную или частичную совместимость работы с существующими аналоговыми средствами радиосвязи; 

- Работу абонентов сети между собой при выходе из зоны радиопокрытия  системы связи;

- Аварийный вызов диспетчеру или на заранее запрограммированный адрес в случае чрезвычайных обстоятельств;

- Мониторинг состояния абонентского устройства, его блокировка в случае необходимости;

- Определение местоположения абонента с использованием GPS технологий;

- Цифровой радиоинтерфейс с возможностью кодирования передаваемой речевой информации и сообщений и функцией цифровой коррекции ошибок;

- Программирование абонентского оборудования по радиоканалу (ОТАР) при заказе соответствующего оборудования;

- Низкоскоростная передача данных в системе;

- Возможность передачи видеоснимка с подключаемой камеры;

Технические требования к оборудованию базовой станции цифровой радиосистемы 

Общие требования к БС
Производитель оборудования

Kenwood Corporation

Диапазон рабочих частот

146-174МГц

Режим работы базовой станции

Цифровой транкинговый

Количество радиоканалов

БС1 – 8 каналов
БС2 – 4 канала

Напряжение электропитания

~220В/=13,8В

Разнесенный прием

Не требуется
Версия ПО оборудования

Не ниже 2.80

Интерфейс подключения к коммутирующему/управляющему оборудованию

10/100BaseT

Размещение

В одном или двух совмещенных 19ти дюймовых шкафах с вентиляторными модулями и стеклянными дверями

Подробные технические требования к оборудованию компонентов базовой станции и антенно-фидерной системы указаны в приложениях  к данному Техническому заданию. 

Комплект оборудования базовой станции должен быть полностью укомплектован Поставщиком для начала нормальной эксплуатации, даже если это не учтено данными техническими требованиями.

В состав оборудования необходимо включить покупку необходимых для подключения и эксплуатации оборудования лицензий и программного обеспечения.

Требования к антенно-фидерной системе 

Количество приемопередающих антенн

1

Тип приемопередающих антенн

Штыревая  коллинеарная/ металлическая цельносварная/ металлическая сборная

Количество коаксиальных кабелей от БС к антеннам

1 кабель

Организация подключения антенны

Через гибкий кабель-переходник к антенне, через кабель-переходник к стойке БС

Необходимость поставки металлоконструкций для установки антенны

Да

Высота подвеса приемопередающей антенны
БС1 = 36м от уровня крыши
БС2= 50м от уровня земли
Длина кабельной трассы

См. проектную документацию 

В спецификации оборудования АФУ предусмотреть следующие элементы:

- подключение к антенне предусмотреть через переходные ВЧ-кабели;

-подключение ВЧ-кабеля к БС осуществить переходным кабелем через грозозащиту;

- комплекты металлоконструкций для размещения антенн на местах установки и организации выноса от места крепления не менее чем на 800мм;

- комплекты необходимых соединителей на используемый коаксиальный кабель;

- комплекты для герметизации соединений;

- комплекты для подъема и монтажа антенных кабелей и переходных кабелей по кабельным лоткам и кабельросту;

- комплекты для заземления кабеля;

- комплекты для грозозащиты оборудования;

- комплекты для заземления оборудования.

Все предлагаемое оборудование АФС должно обеспечивать устойчивость против внешних климатических и электрических воздействий, а также воздействий внешних электромагнитных полей и радиопомех в месте установки.
При необходимости допустимые отклонения необходимо согласовать с проектной организацией и Заказчиком.
Технические требования по резервированию электроснабжения системы цифровой транкинговой связи

Базовая станция и коммутационная платформа поставляемого оборудования должны быть защищены от пропадания напряжения питания, его скачков или отклонений от предусмотренных ГОСТ значений. 

В комплект поставляемого оборудования предусмотреть включение модуля бесперебойного электроснабжения необходимой мощности. Модуль бесперебойного электроснабжения должен устанавливаться в стойку базовой станции, иметь конвекционную систему охлаждения с расширенным диапазоном рабочих температур, модульную конструкцию с возможностью горячей замены модулей, возможность управления и мониторинга посредством Ethernet интерфейса через единую подсеть ЛВС цифровой системы транкинговой радиосвязи. Требования к оборудованию бесперебойного электроснабжения приведены ниже.  

Общие требования к СБЭ

Напряжение питания стойки

220В (1Ф,N, PE)

Мощность нагрузки по постоянному току
400Вт или 2х400Вт
Резерв мощности по постоянному току

Не менее 20% от нагрузки оборудования, 

Резервирование по выпрямителям

1+1

Резервирование по времени

Не менее 4 часов

Резервирование по батареям

2 линейки

Компоновка системы

Монтаж оборудования и батарей осуществить в одну стойку габаритами 42RU(45RU)x600x600mm
Панель распределения нагрузки

Автоматы для подключения нагрузки и батарей

Подробные технические требования к оборудованию и компонентам модуля бесперебойного электроснабжения базовой станции указаны в приложениях к данному Техническому заданию. 

В спецификации оборудования системы электропитания предусмотреть следующие элементы:

- комплекты металлоконструкций для уменьшения нагрузки на пол под батарейной стойкой (в случае, если это необходимо);

- комплекты силового кабеля,  необходимого для подключения стойки к щиту питания (двойная изоляция);

- комплекты силового кабеля для подключения нагрузки переменного и постоянного тока (двойная изоляция);

- комплекты для заземления оборудования;


Поставляемое оборудование СБЭ должно позволять осуществлять конфигурирование и тестирование с помощью программных средств при локальном доступе, удаленный контроль параметров при дистанционном доступе


Предусмотреть дистанционный контроль параметров работы оборудования с использованием протокола SNMP.


Предлагаемое оборудование СБЭ должно иметь защиту и обеспечивать устойчивость против электрических воздействий питающей сети.


В состав оборудования необходимо включить покупку необходимых для подключения и эксплуатации оборудования программного обеспечения и лицензий.

Комплект оборудования СБЭ системы должен быть полностью укомплектован Поставщиком для начала нормальной эксплуатации, даже если это не учтено данными техническими требованиями.

Оборудование для программирования и управления параметрами  компонентов цифровой транкинговой системы связи

 В комплекте поставки предусмотреть комплект лицензий для работы базовых станций системы цифровой радиосвязи в транкинговом режиме. На этапе подготовки оборудования лицензии должны быть активированы.

Также предусмотреть необходимое программное обеспечение для конфигурирования радиопараметров ретрансляторов базовых станций и программное обеспечение для работы с базой данных абонентов системы и конфигурирования параметров сети.

В комплект поставки необходимо включить кабели для программирования, при помощи которых производится конфигурирование оборудование и персональный компьютер (ноутбук) с предустановленной ОС.

Требования к ПО для программирования компонентов системы показаны в приложении 1 к данному Техническому заданию.

Оборудование мониторинга компонентов цифровой транкинговой системы связи

В комплекте поставки предусмотреть необходимое оборудование и программное обеспечение для удаленного мониторинга состояния систем и модулей. Удаленный мониторинг должен производится с выделенного ПК или ПК оператора/диспетчера с организацией подключения посредством Ethernet подключения к подсети ЛВС цифровой транкинговой системы.  
Требования к ПО для мониторинга компонентов системы показаны в приложениях к данному Техническому заданию.

Оборудование для выполнения диспетчерских функций и записи переговоров цифровой транкинговой системы связи.

В комплекте поставки предусмотреть программно-аппаратный комплекс (ПАК) оборудования для выполнения диспетчерских и управляющих функций. Комплекс должен поддерживать следующие функции:

· Прямое IP подключение к VLAN цифровой транкинговой системы;

· Декодировать программный вокодер AMBE+2™, используемый в цифровой транкинговой системе связи;

· Использовать принцип серверного размещения и работу операторов с удаленных клиентских рабочих мест;

·  Осуществлять стыковку и поддержку индивидуальных и групповых вызовов, одновременный вызов нескольких групп, экстренный вызов, передачу текстовых и статусных сообщений, управление звуком при соединении для всех или выбранных групп;

· При работе с абонентами выполнять удаленную перегруппировку,  прослушивание абонентов, проверку статуса включения/выключения абонента, блокировку радиостанций;

· Поддерживать идентификацию вызовов, блокировку сигналов других диспетчеров, отслеживать пропущенные вызовы, производить регистрацию  вызовов, вести статистику по абонентам;

· Производить запись индивидуальных и групповых вызовов внутри системы (между диспетчером и радиостанциями, между радиостанциями), сохранение декодированных файлов в формате *.wav с возможностью выбора носителя для записи, быстрого поиска в сохраненной базе и воспроизведения записей;

Программно аппаратный комплекс при стыковке с телефонными сетями должен поддерживать соединение между радиоабонентами и абонентами телефонной сети на базе VoIP протокола SIP2.0.  

В комплекте поставки предусмотреть комплекты лицензий для работы серверной части диспетчерского комплекса и клиентских частей с учетом количества абонентов обслуживаемого парка радиостанций. На этапе подготовки оборудования лицензии должны быть активированы.

Также предусмотреть необходимые компоненты для работы программных продуктов: Операционные Системы серверов и рабочих станций, ПО SQL для работы баз данных, необходимые лицензии или ключи активации программных продуктов.

В комплект поставки необходимо включить кабели для подключения питания, сетевые и интерфейсные кабели для подключения к VLAN инфраструктурs цифровой транкинговой системы связи.

Требования к ПАК диспетчера системы показаны в приложениях к данному Техническому заданию.

Портативные (носимые) абонентские терминалы 

Предлагаемые к поставке носимые абонентские терминалы предусматриваются двух модификаций – с полной DTMF клавиатурой и с усеченной клавиатурой. В комплект поставки должны входить

- Приемо-передатчик
 - антенна радиостанции
- основной и резервный аккумуляторы

- быстрое зарядное устройство

- Выносной динамик-микрофон со встроенным GPS модулем
- чехол, соответствующий модели радиостанции 
Абонентские устройства на базе персональных компьютеров с расширенными функциями

Программно-аппаратный комплекс предназначен для организации рабочих мест для диспетчеров или абонентов радиосистемы на базе персональных компьютеров. ПК подключается к сетевому сегменту цифровой транкинговой системы посредством IP интерфейса, что позволяет пользователю ПК стать одним из абонентов радиосети, получив при этом расширенные возможности:

· Работу в системах с режимом работы конвенциональным и транкинговым;

· Работу с приложением AVL – позиционирование подвижных объектов с использованием карт различных форматов (Google Earth, MS Map Points2013, пользовательские карты в форматах JPEG, BMP, GIF, EMF, WMF);

· Возможность блокировки и полного отключения абонентских радиостанций, обработку экстренных вызовов, работу с функциями «Man Down» and «Lone Worker», прием, обработку и передачу статусных и текстовых сообщений, в том числе из заранее подготовленного листа;

· Отслеживание работы абонентов в рабочей зоне с сигнализацией при выходе из нее, регистрация переговоров с консоли. 

Программно аппаратный комплекс рабочего места на базе ПК поставляется в составе ноутбука или настольного компьютера с предустановленной ОС, программного продукта NEXETALK.
Дополнительная информация по требованиям абонентским консолям на базе ПК показана в приложениях к данному Техническому заданию.

Запасные части и приборы

В составе поставки предусмотреть необходимый перечень запасных модулей и блоков, позволяющий осуществить быструю замену с минимальным интервалом останова системы связи.

Предварительная конфигурация базы данных абонентов и настройка блоков

Настройка радиокомпонентов системы и частотно зависимого оборудования производится непосредственно перед отгрузкой оборудования заказчику по частотному плану полученному заранее от Заказчика. 

Необходима также проверка правильности работы установленных ОС и драйверов на ПК и серверах системы связи, установка лицензий на радиоблоки и программно-аппаратные комплексы, проверка работоспособности По для программирования конфигурирования и контроля оборудования системы цифровой транкинговой радиосвязи.

Необходимо предусмотреть формирование тестовой базы данных, шаблонов программирования абонентских терминалов.  

Требования к поставщику оборудования

Наличие статуса партнера или дистрибьютора производителя оборудования; 

- наличие действующей лицензии ФСБ

- наличие свидетельств, подтверждающих членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО) и дающие право осуществлять СМР и ПНР сетей и систем связи;

- опыт работы в области строительства сетей радиосвязи, подтвержденные договорами поставки, отгрузочными накладными, счетами-фактурами, рекомендательными письмами (не менее трех контрагентов);

- квалифицированный персонал, квалификация которого подтверждается соответствующими сертификатами;

- наличие собственного оборудования для контроля параметров радиочастотных трактов оборудования УКВ радиосвязи.

Ввод системы в эксплуатацию 

Ввод системы в промышленную эксплуатацию, производится по завер​шении внедрения в эксплуатацию всех комплексов задач, предусмотренных данными техни​ческими требованиями.

Заказчик предъявляет систему приемочной комиссии. Комиссия по приемке объектов основных средств после проведения мероприятий по монтажу проводит осмотр и приемку объекта основных средств. Приемочная комиссия работает в со​ответствии с программой, утвержденной ее председателем.

Комиссии предъявляется эксплуатационная документация на систему.

Завершающим этапом работы комиссии является составление акта приемки системы в промышленную эксплуатацию.

Гарантийные обязательства и обслуживание системы

В течение гарантийного срока эксплуатации системы, который должен составлять 12 месяцев с момента ввода ее в промышленную эксплуатацию, Заказчик может получить следующие услуги:

- Бесплатное получение новых версий системы и программного обеспечения;

- Оперативная помощь в решении нештатных ситуаций; 

- Консультации по вопросам эксплуатации системы по телефону по рабочим дням, а также посредством электронной почты; 

- Ремонт блоков/компонентов системы, абонентских радиостанций в сервисном центре.


	Подраздел 5.2 Инженерно-технические требования цифровой сети радиорелейной связи 

Общие данные о строящейся цифровой сети радиорелейной связи

Радиорелейная подсистема создается для организации скоростной сети передачи данных, организации резервных технологических диспетчерских каналов  и подключения базовых станций системы транкинговой радиосвязи ФГУП «комбинат «Электрохимприбор»  в единую сеть. 
Радиорелейная подсистема выделяет необходимые канальные окончания в местах установки радиорелейных станций (РРС) на объектах и площадках предприятия. 

Реализация подсистемы выполняется в соответствии с проектом 079-11/12 выполненным компанией ЛЕО Телеком.
Требования по составу оборудования и услуг

В рамках данного раздела предусмотреть закупку на тендерной основе следующих видов услуг и оборудования:

№п/п

Описание оборудования/услуг

Требуемое количество

1

Оборудование цифровой радиорелейной  системы связи

2 пролета
2

Оборудование наружной антенно-кабельной  системы радиорелейных станций связи
4 комплекта

3

Оборудование бесперебойного электроснабжения радиорелейных станций  связи

3 комплекта

4

Запасное оборудование и инструменты для системы радиорелейных станций связи
1 комплект

5

Дополнительное оборудование для инсталляции и подключения компонентов системы
1 комплект

Общие требования к поставляемому оборудованию системы цифровой радиорелейной связи

Система цифровой радиорелейной связи обеспечивает каналами передачи голоса и данных объекты и площадки  ФГУП «комбинат «Электрохимприбор» и развертываемую систему цифровой транкинговой радиосвязи комбината.
Система РРС ориентирована на передачу трафика данных в формате Ethernet и передачу потоков Е1 с рабочим интерфейсом G.703.

Система РРС предусматривает резервирование рабочих каналов, обеспечивающее автоматическое переключение на запасной канал в случае выхода из строя или ухудшения параметров приема/передачи на основном.

Технические требования к оборудованию
N пп

Технические характеристики/Наименование параметра

Требование/Значение параметра

1

Диапазон рабочих частот 

14,5…15,5 ГГц

2

Мощность передатчика, не менее

+18дБм

3

Чувствительность приемника (BER 10ˉ⁶), не хуже
-76,5/-79,5 (28МГц/14МГц)

4

Потери в волноводном тракте, не более
3,7дБ

5

Среднее время наработки на отказ, не менее

100000 часов

6

Тип антенны, коэфф. усиления

Параболическая, 36,5дБ

7

Количество кабелей между внутренним и наружным оборудованием

2 радиочастотных кабеля 

8

Диапазон рабочих температур, не хуже (наружное оборудование)
-40…+55°С

9

Допустимая влажность воздуха (наружное оборудование)

100%

10

Потребляемая мощность, не более
До 150Вт

11

Габаритные размеры антенны 0,6м

Ø 650мм х 345мм

12

Габаритные размеры антенны 0,3м

Ø 340мм х 345мм
13

Габаритные размеры наружный модуль

239мм x247мм x68мм
14

Производитель

NEC Corporation, Япония
Ключевые возможности оборудования
Поставляемое оборудование должно обеспечивать следующие ключевые возможности:
· Передачу PDH или SDH трафика с пропускной способностью не менее 100Мбит/с;
      -    Выбор типа модуляции при помощи программного обеспечения -  
QPSK/16QAM/32QAM/128QAM; 
· Опциональную возможность использования XPIC компенсатора кросс поляризации;
· Работу с горячим резервированием по схеме 1+1 с возможностью опциональной работы 2+0;

· Организацию 4 потоков Е1 G.703 
· Организацию работы ЛВС с интерфейсом Fast Ethernet 10/100 с поддержкой VLAN не менее 4 портов;
· Возможность настройки организации удаленного контроля работоспособности оборудования посредством ЛВС;
Технические требования к оборудованию РРС 

Общие требования к БС
Производитель оборудования

NEC Corporation

Режим работы станции
Круглосуточный
Канальные интерфейсы
Е1 - 4 порта
FE10/100 4 порта
Напряжение электропитания

-48В
Разнесенный прием

Не требуется
Комплект оборудования станции РРС должен быть полностью укомплектован Поставщиком для начала нормальной эксплуатации, даже если это не учтено данными техническими требованиями.

В состав оборудования необходимо включить покупку необходимых для подключения и эксплуатации оборудования лицензий и программного обеспечения.
Высоты подвеса антенн на местах установках выбираются исходя из проектной документации и разрешительных документов на частоты.

Длина кабельной трассы указаны в проектной документации.
В спецификации оборудования АФУ предусмотреть следующие элементы:

- комплекты необходимых соединителей на используемый коаксиальный кабель;

- комплекты для герметизации соединений;

- комплекты для подъема и монтажа антенных кабелей на кабельных лотках и кабельростам;

- комплекты для заземления оборудования и кабелей;

Все предлагаемое оборудование АФС должно обеспечивать устойчивость против внешних климатических и электрических воздействий, а также воздействий внешних электромагнитных полей и радиопомех в месте установки.
При необходимости допустимые отклонения необходимо согласовать с проектной организацией и Заказчиком.
Технические требования по резервированию электроснабжения системы цифровой радиорелейной связи
Поставляемые базовые станции РРС оборудования должны быть защищены от пропадания напряжения питания, его скачков или отклонений от предусмотренных ГОСТ значений. 

В комплект поставляемого оборудования предусмотреть включение модуля бесперебойного электроснабжения необходимой мощности. Модуль бесперебойного электроснабжения должен устанавливаться в стойку рядом со станцией  РРС, иметь конвекционную систему охлаждения с расширенным диапазоном рабочих температур, модульную конструкцию с возможностью горячей замены модулей, возможность управления и мониторинга посредством Ethernet интерфейса через единую подсеть ЛВС для контроля и управления связным оборудованием. Требования к оборудованию бесперебойного электроснабжения приведены ниже.  

Общие требования к СБЭ

Напряжение питания стойки
220В (1Ф,N, PE)

Мощность нагрузки по постоянному току

До 1000Вт 
Резерв мощности по постоянному току

Не менее 20% от нагрузки оборудования, 

Резервирование по выпрямителям

1+1

Резервирование по времени

Не менее 4 часов

Резервирование по батареям
2 линейки

Компоновка системы

Монтаж оборудования и батарей осуществить в одну стойку габаритами 42RU(45RU)x600x600mm
Панель распределения нагрузки

Автоматы для подключения нагрузки и батарей

В спецификации оборудования системы электропитания предусмотреть следующие элементы:

- комплекты металлоконструкций для уменьшения нагрузки на пол под батарейной стойкой (в случае, если это необходимо);

- комплекты силового кабеля,  необходимого для подключения стойки к щиту питания (двойная изоляция);

- комплекты силового кабеля для подключения нагрузки переменного и постоянного тока (двойная изоляция);

- комплекты для заземления оборудования;


Поставляемое оборудование СБЭ должно позволять осуществлять конфигурирование и тестирование с помощью программных средств при локальном доступе, удаленный контроль параметров при дистанционном доступе


Предусмотреть дистанционный контроль параметров работы оборудования с использованием протокола SNMP.


Предлагаемое оборудование СБЭ должно иметь защиту и обеспечивать устойчивость против электрических воздействий питающей сети.


В состав оборудования необходимо включить покупку необходимых для подключения и эксплуатации оборудования программного обеспечения и лицензий.

Комплект оборудования СБЭ системы должен быть полностью укомплектован Поставщиком для начала нормальной эксплуатации, даже если это не учтено данными техническими требованиями.

Оборудование для программирования и управления параметрами  компонентов цифровой транкинговой системы связи

 При необходимости включить в комплект поставки ПО и кабели, необходимые для конфигурирования и управления оборудования систем РРС и питания РСРРРРС.

Оборудование мониторинга компонентов цифровой транкинговой системы связи

При необходимости включить в комплект поставки ПО и кабели, необходимые для организации удаленного мониторинга оборудования систем РРС и питания РСРРРРС (Если данное требование не обеспечивается при помощи компонентов для программирования и управления).

Запасные части и приборы

В составе поставки предусмотреть необходимый перечень запасных модулей и блоков на требуемые частотные поддиапазоны , позволяющий осуществить быструю замену с минимальным интервалом останова системы связи. 
Требования к поставщику оборудования

Наличие опыта инсталляции оборудования РРС; 

- наличие действующей лицензии ФСБ

- наличие свидетельств, подтверждающих членство Исполнителя в саморегулируемых организациях (СРО) и дающие право осуществлять СМР и ПНР сетей и систем связи;

- опыт работы в области строительства сетей радиорелейной связи, подтвержденные договорами поставки, отгрузочными накладными, счетами-фактурами, рекомендательными письмами (не менее трех контрагентов);

- квалифицированный персонал, квалификация которого подтверждается соответствующими сертификатами.

Ввод системы в эксплуатацию 

Ввод системы в промышленную эксплуатацию, производится по завер​шении внедрения в эксплуатацию всех комплексов задач, предусмотренных данными техни​ческими требованиями.

Заказчик предъявляет систему приемочной комиссии. Комиссия по приемке объектов основных средств после проведения мероприятий по монтажу проводит осмотр и приемку объекта основных средств. Приемочная комиссия работает в со​ответствии с программой, утвержденной ее председателем.

Комиссии предъявляется эксплуатационная документация на систему.

Завершающим этапом работы комиссии является составление акта приемки системы в промышленную эксплуатацию.

Гарантийные обязательства и обслуживание системы

В течение гарантийного срока эксплуатации системы, который должен составлять 12 месяцев с момента ввода ее в промышленную эксплуатацию, Заказчик может получить следующие услуги:

- Бесплатное получение новых версий системы и программного обеспечения;

- Оперативная помощь в решении нештатных ситуаций; 

- Консультации по вопросам эксплуатации системы по телефону по рабочим дням, а также посредством электронной почты; 

- Ремонт блоков/компонентов системы, абонентских радиостанций в сервисном центре в г.Москва.


	Подраздел 5.3 Инженерно-технические требования к строительству инфраструктурных объектов 
Общие данные о строящихся инфраструктурных компонентах 
Инфраструктурные объекты (компоненты) сети связи предназначены для размещения оборудования, антенно-фидерных систем в местах установки и поддержания необходимых климатических условий. 
Строительство инфраструктурных объектов выполняется в соответствии с проектом 079-11/12 выполненным компанией ЛЕО Телеком.
Требования по составу оборудования и услуг

В рамках данного раздела предусмотреть закупку на тендерной основе следующих видов услуг и оборудования:

№п/п

Описание оборудования/услуг

Требуемое количество

1

Мачтовая конструкция высотой 36 метров
1 комплект
2

Башня связи высотой 50 метров
1 комплект

3

Блок -контейнер (Аппаратная связи)  
1 комплект

4

Доставка и монтаж мачтовой конструкции
1 комплект

5

Доставка и монтаж башни связи
1 комплект

6
Доставка, монтаж и подключение контейнера связи 

1 комплект

Общие требования к поставляемому оборудованию инфраструктуры
Мачтовая конструкция высотой 36 метров монтируется на крыше (несущие элементы - фермы) сооружения (высота кровли от уровня земли 34 метра) на территории комбината.

Башня связи высотой 50 метров и контейнер связи монтируются на территории г. Лесного, пос. Горный.
Технические требования к мачтовой конструкции
N пп

Технические характеристики/Наименование параметра

Требование/Значение параметра

1

Высота мачты 

36м
2

Материал конструкции
Сталь
3

Тип фундамента 
Пригрузного типа
4

Комплектация конструкции
Секции ствола мачты

Комплект такелажа
Комплект для посекционного подъема

Устройство стабилизации

Система молниезащиты

Система светоограждения

Комплект металлоконструкций для монтажа антенн и кабелей

Паспорта и сертификаты
5

Нагрузка на опору
Антенна транкинговой БС

Коаксиальный фидер транкинговой системы 

Антенна РРС Ø0,6м
2 Радиочастотных фидера РРС 

Кабель СОМ
6

Ветровой район и температурный диапазон
Указаны в проектной документации
Технические требования к опоре связи

N пп

Технические характеристики/Наименование параметра

Требование/Значение параметра

1

Высота башни 

50м
2

Материал конструкции
Сталь
3

Тип фундамента 
Пригрузного типа
4

Комплектация конструкции
Секции ствола башни окрашенные

Комплект метизов с запасом 5%

Монтажные лестницы 

Кабельные лестницы

Площадки для отдыха

Рабочие площадки

Кронштейны и металлоконструкции под антенны

Система молниезащиты

Система светоограждения

Документация КМ

Паспорта и сертификаты
5

Нагрузка на опору
Антенна транкинговой БС

Коаксиальный фидер транкинговой системы 

Антенна РРС Ø0,6м

Антенна РРС Ø0,3м

4 Радиочастотных фидера РРС 

Кабель СОМ
6

Ветровой район и температурный диапазон
Указаны в проектной документации
Технические требования к контейнеру связи

N пп

Технические характеристики/Наименование параметра

Требование/Значение параметра

1

Тип контейнера 

Аппаратная связи
2

Габариты/внутренние размеры контейнера, мм (ДхШхВ)
6000 х2500 х 2950 
5600 х 2100 х 2450
3

Исполнение  
Антивандальное
4

Внутренний тамбур
Предусмотреть
5

Внутренние системы
Рабочее и аварийное освещение,
автоматизированное отопление, автоматическая принудительная приточно-вытяжная вентиляция, 
вводно распределительный щит с автовыбором линии питания и возможностью подключения внешней ДЭС, приборами учета электроэнергии, УЗО, УЗИП и панелью распределения технологических нагрузок,

6

Комплектация

Разборная входная лестница
Паспорта и сертификаты
7
Дополнительные системы

Внешний и внутренний контур заземления, кабельные лотки, система кондиционирования,  и закладные детали для монтажа системы кондиционирования, 
система охранно-пожарной сигнализации, система автоматического пожаротушения 

8
Температурный диапазон района строительства
Указан в проектной документации

Условия доставки
Оборудование и комплектующие инфраструктурных объектов изготавливается в соответствии с требованиями проектной документации и утвержденным на их основе ТЗ от заказчика. В стоимость предложения включить доставку компонентов до мест строительства, изготовление (подготовку) фундаментов, монтаж и сборку опор связи и контейнера.   
Ввод системы в эксплуатацию 

Ввод объектов в промышленную эксплуатацию, производится по завер​шении внедрения в эксплуатацию всех комплексов задач, предусмотренных данными техни​ческими требованиями.

Заказчик предъявляет систему приемочной комиссии. Комиссия по приемке объектов основных средств после проведения мероприятий по монтажу проводит осмотр и приемку объекта основных средств. Приемочная комиссия работает в со​ответствии с программой, утвержденной ее председателем.

Комиссии предъявляется эксплуатационная документация на систему.

Завершающим этапом работы комиссии является составление акта приемки системы в промышленную эксплуатацию.



	          Подраздел 5.4 Возможность (невозможность) поставки эквивалентов
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации открытого запроса на продукцию определенного производителя носит обязательный характер в соответствии с п.12.2.2 ЕОСЗ «Росатом»: в связи тем, что данный тип оборудования предусмотрен условиями прошедшей Промышленную экспертизу проектной документации, а также тем, что на требуемое оборудование получены Заключение экспертизы о возможности использования радиоэлектронных средств и об электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми к использованию радиоэлектронными средствами на территории г. Лесной.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Перечень проектной и рабочей документации 

Таблица 2
	№ п/п
	Обозначение
	№
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	ПД
	Том 1Раздел 1
	079-11/12 - ПЗ
	Пояснительная записка
	92

	2
	ПД
	Том 2 Раздел 2
	079-11/12-ПЗУ
	Схема планировочной организации

земельного участка
	18

	3
	ПД
	Том 3 Раздел 3
	079-11/12-АР
	Архитектурные решения
	25

	4
	ПД
	Том 4 Раздел 4
	079-11/12-КОР
	Конструктивные и объемно-планировочные

решения
	48

	5
	ПД
	Том 5 Раздел 5.1
	079-11/12 – ИОС.ЭС
	Сведения об инженерном оборудовании, о

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений. Система электроснабжения
	132

	6
	ПД
	Том 5 Раздел 5.2
	079-11/12 – ИОС.ОВ
	Сведения об инженерном оборудовании, о

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень

инженерно-технических мероприятий, содержание

технологических решений. Отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха
	80

	7
	ПД
	Том 5 Раздел 5.3.1
	079-11/12 – ИОС.РС
	Сети связи. Сеть радиосвязи
	54

	8
	ПД
	Том 5 Раздел 5.3.2
	079-11/12–ИОС.РРС
	Сети связи. Радиорелейная связь
	58

	9
	ПД
	Том 6 Раздел 6
	079-11/12-ПОС
	Проект организации строительства
	48

	10
	ПД
	Том 8 Раздел 8
	079-11/12 – ООС
	Перечень мероприятий по охране

окружающей среды
	63

	11
	ПД
	Том 9 Раздел 9
	079-11/12 - ПБ
	Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности
	12

	12
	ПД
	Том 11 Раздел 11
	079-11/12-СМ
	Смета на строительство объектов капитального строительства
	98

	13
	ПД
	Том 12 Раздел 12
	079-11/12 – ИТМ.ГО.ЧС
	Инженерно-технические

мероприятия ГО и ЧС
	9

	14
	РД
	Альбом 1
	079-11/12-01-РС1
	Радиосвязь. Основные решения
	12

	15
	РД
	Альбом 2
	079-11/12-01-РРС2
	Радиорелейная связь
	16

	16
	РД
	Альбом 3
	079-11/12-01-ЭС3
	Электроснабжение
	22

	17
	РД
	Альбом 4
	079-11/12-01-СОМ4
	Светоограждение
	19

	18
	РД
	Альбом 5
	079-11/12-01-КМ5
	Конструкции металлические
	15

	19
	РД
	Альбом 6
	079-11/12-01-КВ6
	Кондиционирование и вентиляция
	11

	20
	РД
	Альбом 7
	079-11/12-01-МЗ7
	Молниезащита
	14

	21
	РД
	Альбом 1
	079-11/12-02-РС1
	Радиосвязь. Основные решения
	17

	22
	РД
	Альбом 2
	079-11/12-02-РРС2
	Радиорелейная связь
	15

	23
	РД
	Альбом 3
	079-11/12-02-ЭМ3
	Электрооборудование
	15

	24
	РД
	Альбом 4
	079-11/12-02-ЭС4
	Электроснабжение внешнее
	21

	25
	РД
	Альбом 5
	079-11/12-02-СОМ5
	Светоограждение
	14

	26
	РД
	Альбом 6
	079-11/12-02-КМ6


	Конструкции металлические. Башня Н=45м
	42

	27
	РД
	Альбом 7
	079-11/12-02 - КЖ
	Конструкции металлические. Башня Н=45м
	14

	28
	РД
	Альбом 8
	079-11/12-02-АС8
	Архитектурно-строительные решения
	12

	29
	РД
	Альбом 9
	079-11/12-02-МЗ9
	Молниезащита
	8

	30
	РД
	Альбом 1
	079-11/12-03-РРС1
	Радиорелейная связь
	16

	31
	РД
	Альбом 2
	079-11/12-03-ЭС2
	Электроснабжение
	16

	32
	РД
	Альбом 3
	079-11/12-03-КМ3
	Конструкции металлические
	9

	33
	РД
	Альбом 4
	079-11/12-03-КВ4
	Кондиционирование и вентиляция
	11


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться действующими нормами и правилами.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ - с момента заключения договора;  окончание работ – 01.10.2015 года.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подрядчик обязан выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией (рабочей документацией), строительными нормами и правилами, стандартами.
Работы, связанные с отключением водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения в существующем здании, производить только при согласовании с эксплуатирующими объект подразделениями комбината.
В соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 и ГОСТ 23616-79, при производстве работ должно быть предусмотрено осуществление следующих видов контроля качества:

- строительный контроль;

- входной;

- операционный;

- приемочный;

- инспекциионный (при необходимости).
Подрядчиком должен осуществляться строительный контроль, который  включает проведение следующих контрольных мероприятий: 

1) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль); 

2) проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; 

3) проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства; 

4) совместно с заказчиком проводит освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

5) приемка законченных видов (этапов) работ; 

6) проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации,  требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов, стандартов. 
Входной контроль осуществляется подрядчиком  до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

Подрядчик обязан при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. 
Ответственность за своевременность, полноту и качество входного контроля, а также своевременность предъявления претензий предприятиям-изготовителям несет технический руководитель подрядной организации.
Средства измерений, которыми проводится входной контроль, должны соответствовать требованиям нормативной документации, техническим условиям заводов-изготовителей инструмента и приборов. Те из них, которые подлежат поверке, должны иметь клеймо о поверке или свидетельство о поверке.
В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. 
На такую продукцию оформляется претензия и руководство подрядной организации обязано немедленно вызвать представителя поставщика для решения вопроса по устранению выявленных несоответствий.
Подрядная организация на основе нормативной документации и требований Заказчика должна разработать свою Инструкцию по входному контролю. 

После согласования Заказчиком Инструкция по входному контролю утверждается руководителем подрядной организации и вводится в действие приказом. 

Инструкция по входному контролю должна быть внесена в перечень действующих в подрядной организации документов и регулярно просматриваться и дополняться по мере выхода новых нормативных и руководящих документов. 

Знание Инструкции по входному контролю является обязательным для персонала подрядчика, ответственного за его проведение и персонала, принимающего участие в работах, связанных с входным контролем. 

Персонал, участвующий в проведении входного контроля, должен быть ознакомлен с технологической документацией и инструкциями по охране труда, используемыми при проведении входного контроля и пройти аттестацию на право проведения работ по входному контролю. 

Обязанности персонала определяются должностными инструкциями подрядчика и/или распоряжениями руководства подрядной организации. 

В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка: 

- соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной и рабочей документации; 

- соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил. 

До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается. 

В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня. 

В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика. 

Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные подрядчиком по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями. 

Подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия. В указанных контрольных процедурах могут участвовать представители заказчика, авторского надзора (при необходимости).
Операционный контроль качества работ  должен: 

- закладываться подрядчиком в производственно-технологические документы (ППР, технологические карты, монтажно-установочные чертежи и т.п.) в процессе их разработки и рассмотрении их полноты, правильности последовательности действий и согласования; 

- осуществляться во время выполнения и после завершения производственных операций в процессе выполнения строительно-монтажных работ, а также измерений при контроле качества исполнителями этих работ. 

Операционный контроль подрядчиком должен обеспечивать своевременное выявление несоответствий и причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. 

Операционный контроль выполняется производителями работ, мастерами и специально назначенными контролерами подрядной организации периодически и в контрольных точках проверки качества, отмеченных в ППР и технологических картах на выполнение работ, а самоконтроль постоянно – в процессе выполнения работ – непосредственными исполнителями работ. 
Основными рабочими документами при операционном контроле качества должны служить таблицы операционного контроля качества, разрабатываемые в составе ППР. 
В состав таблиц операционного контроля качества ППР входят перечни этапов работ, операций, контролируемых прорабом (мастером) с участием, при необходимости, других служб специального контроля; данные о методах и объемах операций, места выполнения контрольных операций, их частота, перечень скрытых работ, формы записи результатов и исполнители. 
Приемочный контроль осуществляется комиссиями (I - рабочей комиссией, II - приемочной комиссией), назначенными Распоряжениями заказчика ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	В соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «Об опасных производственных объектах» объект относится к категории опасных производственных объектов (№ 116-ФЗ, Приложение 1, п.1).

Работы выполняются специализированной строительно-монтажной организацией, имеющей соответствующие лицензии: свидетельство саморегулируемой организации (далее СРО). 
     При выполнение работ необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:

- Федеральным законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов

- СНИП 2.09-85 «Сооружения промышленных предприятий»

- Стандартами СРО.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	     На все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы, выполненные  в соответствии с согласованной проектной документацией (рабочей документацией), строительными нормами и правилами подрядчик предоставляет гарантию.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	До начала строительства должны быть возведены все временные защитные ограждения, сооружения, устройства и приспособления для безопасного производства работ, в том числе демонтажных, и с обеспечением сохранности существующих конструкций здания, инженерных сетей и сооружений, древонасаждений и безопасности граждан в зоне, прилегающей к объекту.

     Строительная площадка  должна быть оборудована комплектом первичных средств пожаротушения: песком, лопатами, баграми, огнетушителями.

    Необходимо своевременное выполнение противопожарных мероприятий и соблюдение пожарных требований, а также соблюдение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
- Стандартами СРО.

Перед началом производства работ подрядчиком должны быть оформлены и предоставлены заказчику следующие документы:

1. Акт допуск производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (оформляется совместно с заказчиком (подразделением балансодержателем ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).

2. Акт разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей  организацией и подрядчиком.

3. ППР (Утвержден проект производства работ и согласован с подразделениями ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»).
4. Наряд-допуск для работы на электроустановках (при необходимости).

5. Наряд-допуск на проведение огневых работ (при необходимости).

6. Наряд-допуск на проведение работ повышенной опасности (при необходимости).

7. Удостоверения о проверки знаний по ОТ, аттестации по ПБ у руководителя работ.
8. Удостоверения о проверки знаний по ОТ и удостоверения на право самостоятельной работы у рабочих.
9. Аттестованных специалистов по промышленной безопасности (область аттестации А1).
10. Приказ подрядной организации о назначении руководителя работ.
11. Приказ подрядной организации о назначении лиц, имеющих право выдавать наряд допуск, ответственных  руководителей и ответственных  исполнителей работ по наряду.
12. Перечень опасных производственных факторов, которые могут привести к травматизму на территории объекта.
13. Приказ по организации о назначении ответственного лица за осуществление контроля соблюдения ОТ подрядной организацией.
Все работники подрядчика должны быть обеспечены СИЗ.

Перед началом работ необходимо организовать подрядчику проведение вводного инструктажа (работники подрядчика направляются на вводный инструктаж в отдел 063 (отдел охраны труда и промышленной безопасности ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор») со списком персонала подписанным руководителем организации, с указанием года рождения, места работы).
Подрядчик обязан провести первичный инструктаж на рабочем месте.
Подрядчик обязан перед началом производства работ подготовить ограждения, знаки безопасности, предупреждающие плакаты на местах проведения работ.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    В результате реализации проекта подрядчик обязан выполнить все строительные, монтажные, пуско-наладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы в соответствии с согласованной проектной документацией (рабочей документацией), строительными нормами и правилами.  

    Сдача объекта в эксплуатацию производится в соответствии с действующим законодательством Российской федерации, действующим на дату сдачи, нормативными документами, и осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты, указанной в уведомлении Генерального подрядчика.
ПНР считаются завершенными после подписания Акта сдачи-приемки пусконаладочных работ. Перед сдачей ПНР подрядчик обязан выполнить паспортизацию смонтированных  систем.
    Оформление Акта приемки законченного  строительством объекта производится в соответствии с условиями заключаемого договора и действующего законодательства.
    Состав и объем отчетной документации, в том числе исполнительной документации предоставляется в соответствии с РД-11-02-2006. 


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ
ИНФОРМАЦИИ

	Информация требуемая по разделу 13 настоящего технического задания предоставляется на русском языке, на бумажных носителях и в электронном виде, в соответствии с РД-11-02-2006 почтой или через секретариат отдела капитального строительства (шифр 072)  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Количество экземпляров  4 + электронный вид (диск СD).


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ПД
	Проектная документация

	
	РД
	Рабочая документация

	
	ЛСР
	Локальный сметный расчёт

	
	ППР
	Проект производства работ

	
	СИЗ
	Средства индивидуальной защиты

	
	ОТ
	Охрана труда

	
	ПБ
	Промышленная безопасность

	
	СРО
	Свидетельство саморегулируемой организации

	
	ОТ
	Охрана труда


Приложение 1
к техническому заданию

Требования к функциональным и качественным характеристикам модулей входящих в состав базовой станции
	№ п./п
	Наименование товара
	Наименование показателя (характеристики) товара
	Тип показателя
	Значение показателя
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	Точное значение
	Мах и Мin значение
	Мах значение
	Min значение
	
	
	

	1
	Модуль ретранслятора
	Диапазон рабочих частот
	-
	+
	-
	-
	146-174 МГц
	Указать диапазон значений включающий заданный
	шт.
	12

	
	
	Класс излучения
	+
	-
	-
	-
	8K30F1D, 8K50F3E
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Количество каналов
	-
	-
	-
	+
	30
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Выходная мощность при 100% нагрузке
	-
	-
	-
	+
	25 Вт
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Напряжение питания
	-
	+
	-
	-
	10.8-15.6 В пост. тока
	Указать диапазон значений включающий заданный
	
	

	
	
	Импеданс антенны
	+
	-
	-
	-
	50 Ом
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Количество каналов
	-
	-
	-
	+
	Не менее 30
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-
	+
	-
	-
	-30С…+60С
	Указать диапазон значений включающий заданный
	
	

	
	
	Режимы работы
	+
	-
	-
	-
	Цифровой: протокол NXDN Digital Air Interface, Conventional Mode  и аналоговый, с шириной полосы частот канала 12.5 кГц/6,25 кГц, с автоматическим выбором режима
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Вокодер
	+
	-
	-
	-
	AMBE+2
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Вес, кг.
	-
	-
	+
	-
	5 кг
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Размеры, мм
	-
	-
	+
	-
	Не более 483 х Не более 44 х Не более 331
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Стабильность частоты
	-
	-
	-
	+
	Не хуже +/-1.0 ppm
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Подавление внеполосных излучений передатчика
	-
	-
	-
	+
	Не хуже 80 дБ
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Чувствительность приемника
	-
	-
	+
	-
	Не хуже 0.28 мкВ в канале 12.5 кГц для 12 дБ SINAD в аналоговом и 3% BER в цифровом режимах
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Интерфейсный модуль для объединения сайтов в единую сеть с соединением по IP (встроенный)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Лицензия KSL-2NW для работы ретранслятора в транкинговой сети
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Лицензия NT-SVR NexeTalk Server для транкинговых систем, включая функцию записи голоса и SIP-телефонию
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Шкаф для монтажа оборудования базовых станций
	Для монтажа 19-ти дюймового оборудования, стоечные направляющие, позволяющие вести монтаж в стойку с передней и задней частей, полезная нагрузка не менее  800кг, стеклянная передняя дверца, IP54, съемные боковые панели
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	2

	
	
	Ножки для напольного монтажа
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Комплект для заземления
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Комплект для соединения шкафов
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Вентиляторная панель
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Комплект силовых розеток, 7 гнезд
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Монтажный комплект
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Модуль бесперебойного электроснабжения базовой станции
	Рабочее напряжение питающей сети
	-
	+
	-
	-
	185-275В
	Указать диапазон значений включающий заданный
	шт
	2

	
	
	Выходное рабочее напряжение
	-
	-
	-
	+
	13,8 В
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Потребляемая мощность
	-
	-
	-
	+
	480 Вт
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-
	+
	-
	-
	-40…+65 С


	Указать диапазон значений включающий заданный
	
	

	
	
	Конфигурация выпрямителей
	+
	-
	-
	-
	N+1 (до 4 модулей)
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Тип охлаждения устройства
	+
	-
	-
	-
	Конвекционный
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Наличие контролера управления с функцией удаленного мониторинга по каналу Ethernet (контроль параметров выпрямителей, аккумуляторов, температуры).
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Функция SNMP мониторинга
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Наличие активной шины распределения выходной мощности между выпрямителями. Точность распределения нагрузки между модулями менее 10%.
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Наличие блока защиты батарей от глубокого разряда (автоматика контроля заряда/разряда батарей, защитное отключение при глубоком разряде, настраиваемый порог отключения)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Наличие функции температурной компенсации напряжения заряда (увеличение срока службы АКБ)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Количество автоматических выключателей для подключения нагрузки
	-
	-
	+
	-
	До 4
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Настройка параметров АКБ (емкость, ограничение тока заряда, напряжение заряда, порог отключения), функция тестирования АКБ.
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Количество автоматических выключателей для подключения батарей
	+
	-
	-
	-
	2
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Монтаж в 19-ти дюймовую стойку
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Монтажный комплект
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Модуль сетевой коммутации базовой станции
	Напряжение питания
	+
	-
	-
	-
	13,8 В
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	2

	
	
	Тип сетевых интерфейсов
	+
	-
	-
	-
	10/100 Base-T
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Количество WAN портов
	-
	-
	+
	-
	Не менее 1
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Количество LAN портов
	-
	-
	+
	-
	Не менее 8
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Монтаж в 19-ти дюймовую стойку
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Монтажный комплект
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	5
	Программное обеспечение для ретрансляторов
	Среда WINDOWS 2000/XP/VISTA
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	2

	6
	Программное обеспечение для  систем NEXEDGE с ключом аппаратной защиты
	Среда WINDOWS 2000/XP/VISTA, работа в сетях IP, удаленное управление сайтами, мониторинг в реальном времени
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	1

	7
	ВЧ модули и элементы базовой станции
	Дуплексный фильтр стоечного исполнения,  диапазон 146-174 МГц, дуплексный разнос частот 5-10 МГц
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	12

	
	
	Приемная распредпанель базовой станции стоечного исполнения, диапазон 146-174 МГц, на 4 направления
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	МШУ приемного тракта стоечного исполнения, диапазон 146-174 МГц, Кус-6…18дБ
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Преселектор приемного тракта стоечного исполнения, диапазон 146-174 МГц
	+
	-
	-
	-
	Опционально
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Комбайнерное устройство стоечного исполнения, диапазон 146-174 МГц
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Комплект внутристоечных кабелей согласованной длины
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Комплект коаксиальных нагрузок, мощность до 5 Вт, сопротивление 50 Ом, разъем тип N – вилка
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	8
	Антенно-фидерная  система базовых станций
	Комплекты антенн для наружной установки, диапазон 146-174 МГц, полное входное сопротивление 50 Ом, включая крепления
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	12

	
	
	Комплект межстоечных кабелей согласованной длины
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Грозоразрядник, разъем типа N
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Кабель высокочастотный, затухание не более 5дБ/100м, с пониженным газовыделением/негорючий, спопротивление 50 Ом, с комплектом креплений
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Комплект разъемов типа N-розетка для высокочастотного кабеля
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Монтажный комплект
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	9
	Программное обеспечение для мониторинга состояния ретрансляторов БС
	Среда WINDOWS 2000/XP/VISTA, сигнализация о подключении ретранслятора, приеме и передаче сигналов, температуре блока, рабете вентилятора и источника питания, запись лог-файлов и отправка сообщений с отчетами о состоянии
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Аппаратно-программный комплекс Диспетчера
	Программное обеспечение для работы в среде ОС Windows или Linux (серверный модуль)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	1

	
	
	Программное обеспечение для работы в среде ОС Windows или Linux (клиентский модуль)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Русифицированный графический интерфейс пользователя
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Возможность установки на стандартный компьютер (ноутбук)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	NT-DSP NexeTalk Dispatch лицензия диспетчерской консоли (за рабочее место)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Требования к серверной части: процессор Intel Core i3 с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц, ОС W7/W8, Windows Server 2008/2012  32/64 бита, ОЗУ 2Гб или более, HDD не менее 500Мб, MS SQL Server 2008/2012
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Прямое подключение к локальной сети, содержащей до 12 подключенных по IP базовых станций (без использования дополнительной радиостанции). Входящие и исходящие групповые и индивидуальные вызовы, регистрация переговоров в системе.
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Аппаратно-программный комплекс Оператора службы
	Программное обеспечение для работы в среде ОС Windows или Linux (клиентский модуль)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	1

	
	
	Русифицированный графический интерфейс пользователя
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Возможность установки на стандартный компьютер (ноутбук)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	NT-DSP NexeTalk Dispatch лицензия диспетчерской консоли (за рабочее место)
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Прямое подключение к локальной сети, содержащей до 12 подключенных по IP базовых станций (без использования дополнительной радиостанции). Входящие и исходящие групповые и индивидуальные вызовы, прослушивание записанных разговоров.
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Требования к консольной части: процессор Intel Core i3 с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц, ОС W7/W8 32/64 бита, ОЗУ 2Гб или более, HDD не менее 500Мб, MS SQL Server 2008/2012
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Портативный (носимый) абонентский терминал с клавиатурой и дисплеем
	Диапазон рабочих частот
	-
	+
	-
	-
	136-174 МГц
	Указать диапазон значений включающий заданный
	шт.
	10

	
	
	Класс излучения
	+
	-
	-
	-
	8K30F1D, 8K50F3E
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Выходная мощность
	-
	-
	-
	+
	Не менее 5 Вт
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Количество каналов
	-
	-
	-
	+
	Не менее 512
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Количество программируемых клавиш
	-
	-
	-
	+
	Не менее 8
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Количество клавиш DTMF
	-
	-
	-
	+
	Не менее 12
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Режимы работы
	+
	-
	-
	-
	Цифровой: протокол NXDN Digital Air Interface, Conventional Mode  и аналоговый, с шириной полосы частот канала 12.5 кГц/6.25 кГц, с автоматическим выбором режима
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Вокодер
	+
	-
	-
	-
	AMBE+2
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Стабильность частоты
	-
	-
	-
	+
	Не хуже +/-2.0 ppm
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Время работы от аккумулятора 2550 мАч в режиме 5-5-90 (Tx-Rx-Stby)
	-
	-
	-
	+
	Не менее 12.5 ч
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Вес радиостанции без аккумулятора
	-
	-
	+
	-
	Не более 250 г
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Вес радиостанции с аккумулятором
	-
	-
	+
	-
	Не более 405 г
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Размеры без аккумулятора, мм
	-
	-
	+
	-
	Не более 127,5 х Не более 58 х Не более 41,3
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Размеры с аккумулятором, мм
	-
	-
	+
	-
	Не более 127,5 х Не более 58 х Не более 48,5
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды
	+
	-
	-
	-
	IP67
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Русифицированный дисплей
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-
	+
	-
	-
	-30С…+60С
	Указать диапазон значений включающий заданный
	
	

	
	
	Аккумулятор
	-
	-
	-
	+
	Не менее 2550 мАч
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Кожаный чехол для радиостанции
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Выносной динамик-микрофон со встроенным GPS модулем
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Чувствительность приемника
	-
	-
	+
	-
	Не хуже 0.32 мкВ в канале 12.5 кГц для 12 дБ SINAD в аналоговом режиме и 3% BER в цифровом режимах
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Разъем для установки плат внутренних встраиваемых модулей
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Программная и аппаратная совместимость с модулем маскиратора речи D9-XX-MD
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	NT-R NexeTalk лицензия на радиостанцию
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Портативный (носимый) абонентский терминал  с дисплеем и с усеченной клавиатурой
	Диапазон рабочих частот
	-
	+
	-
	-
	136-174 МГц
	Указать диапазон значений включающий заданный
	шт.
	200

	
	
	Класс излучения
	+
	-
	-
	-
	8K30F1D, 8K50F3E
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Выходная мощность
	-
	-
	-
	+
	Не менее 5 Вт
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Количество каналов
	-


	-


	-
	+
	Не менее 512
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Количество программируемых клавиш
	-
	-
	-
	+
	Не менее 8
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Режимы работы
	+
	-
	-
	-
	Цифровой: протокол NXDN Digital Air Interface, Conventional Mode  и аналоговый, с шириной полосы частот канала 12.5 кГц/6.25 кГц, с автоматическим выбором режима
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Вокодер
	+
	-
	-
	-
	AMBE+2
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Стабильность частоты
	-
	-
	-
	+
	Не хуже +/-2.0 ppm
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Время работы от аккумулятора 2550 мАч в режиме 5-5-90 (Tx-Rx-Stby)
	-
	-
	-
	+
	Не менее 12.5 ч
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Вес радиостанции без аккумулятора
	-
	-
	+
	-
	Не более 250 г
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Вес радиостанции с аккумулятором
	-
	-
	+
	-
	Не более 405 г
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Размеры без аккумулятора, мм
	-
	-
	+
	-
	Не более 127,5 х Не более 58 х Не более 41,3
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Размеры с аккумулятором, мм
	-
	-
	+
	-
	Не более 127,5 х Не более 58 х Не более 48,5
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды
	+
	-
	-
	-
	IP67
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Русифицированный дисплей
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Диапазон рабочих температур
	-
	+
	-
	-
	-30С…+60С
	Указать диапазон значений включающий заданный
	
	

	
	
	Аккумулятор
	-
	-
	-
	+
	Не менее 2550 мАч
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Кожаный чехол для радиостанции
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Выносной динамик-микрофон со встроенным GPS модулем
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Чувствительность приемника
	-
	-
	+
	-
	Не хуже 0.32 мкВ в канале 12.5 кГц для 12 дБ SINAD в аналоговом режиме и 3% BER в цифровом режимах
	Указать точное значение
	
	

	
	
	Разъем для установки плат внутренних встраиваемых модулей
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	Программная и аппаратная совместимость с модулем маскиратора речи D9-XX-MD
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	NT-R NexeTalk лицензия на радиостанцию
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Программное обеспечение для портативных радиостанций
	Среда WINDOWS 2000/XP/VISTA
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	2

	15
	Программное обеспечение для автомобильных радиостанций
	Среда WINDOWS 2000/XP/VISTA
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	2

	16
	Кабель для программирования портативных радиостанций
	Разъем USB
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	2

	17
	Кабель для программирования мобильных, стационарных радиостанций и ретрансляторов
	Разъем USB
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	3

	18
	Ноутбук для обслуживания и настройки системы
	15.5” WXGA (1366x768)/ i5-2410M/4GB/SATA 500GB/GeForce 410M/DVD SuperMulti/BT/WiFi/WIN7HP SP1 64-bit или аналогичный, подходящий для поставленный задач
	+
	-
	-
	-
	Обязательно
	Подтвердить требуемое значение
	шт
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image1.emf]
