Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры по поставке

насоса ШЭНА 400-30

агрегатированного с электродвигателем 110кВт, 750 об/мин., 360 В.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1.  Насос ШЭНА 400-30 агрегатированного с электродвигателем 110кВт, 750 об/мин., 360 В.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Оборудование для ГМЗ ОАО «ППГХО»

Шламовый электронасосный агрегат ШЭНА 400-30

Предназначен для перекачивания жидкостей, содержащих большое количество твёрдых частиц (продукты переработки, шлам, песок).

Параметры агрегата на нормальном режиме (работа на воде):

| Подача насоса, м³/ч | 400 |
| --- | --- |
| Напор, м | 30+1 |
| Частота вращения, об/мин. | 735 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 13 |
| КПД, % | 55+2 |
| Потребляемая мощность насоса, кВт | Не более 63 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 110 |

Параметры агрегата на нормальном режиме (работа на смеси):

| Подача насоса, м³/ч | 400 |
| --- | --- |
| Напор, м | 25+1 |
| Частота вращения, об/мин. | 735 |
| Допускаемый кавитационный запас, м | 13 |
| КПД, % | 46+2 |
| Потребляемая мощность насоса, кВт | Не более 87 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 110 |

Агрегат состоит из насоса и электродвигателя

Насос - центробежный, одноступенчатый, горизонтальный. Рабочее колесо без покрывающего диска диаметром 570 мм. Корпус насоса объединён с рамой, сварно-литая конструкция.

Электродвигатель – 5АН315А-8, мощностью – 110 кВт, частота вращения – 735 об/мин.

Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара

5.1. Оборудование поставляется Заказчику в течение не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.