Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________ Е.А.Шаненко

	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель председателя

Закупочного комитета

______________ Г.В.Комаров



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на проведение деповского ремонта 4-м вагонам пассажирского типа.
том 2 «техническая часть»

г.Саров 2015 г.
Техническое задание
	РАЗДЕЛ 1. Наименование услуги


	Проведение деповского ремонта четырем вагонам пассажирского типа



	РАЗДЕЛ 2. Описание услуги

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг.

	Проведение деповского ремонта четырем вагонам пассажирского типа собственности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»:

- багажные вагоны модели В60М2 – 3ед.;

- багажные вагоны модели 61-524 – 1ед.;

имеющих право выхода на железнодорожные пути общего пользования и право курирования   в составе пассажирских и почтово-багажных поездах.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг.

	Проведение деповского ремонта четырем вагонам пассажирского типа в соответствии с Руководством  «Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД».   

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

	---

	РАЗДЕЛ 3. Требования к услугам



	Подраздел 3.1 Общие требования к поставщику

	1. деповской ремонт четырем вагонам пассажирского типа должен  выполняться на специализированном вагоноремонтном предприятии, принадлежащем  Исполнителю или на производственных площадях, находящихся в распоряжении Исполнителя на правах долгосрочной  аренды и оснащенном необходимым оборудованием  для производства деповского ремонта вагонам пассажирского типа. 

2. Местонахождение вагоноремонтного предприятия: расчетный срок доставки вагонов Перевозчиком (ОАО «РЖД») от станции Берещино Горьковской ж.д. (станция примыкания железнодорожного пути необщего пользования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») до вагоноремонтного предприятия  не должен превышать 4 дней (рассчитывается согласно Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом).

3. Наличие в штате предприятия квалифицированного персонала  для выполнения деповского ремонта вагонам пассажирского типа

4. Предприятие должно соответствовать требованиям, предъявляемым к участнику процедур закупки Единым отраслевым стандартом закупок ГК «Росатом».

5. Отсутствие у предприятия задолженности по начислению налогов, сборов и иным платежам в бюджеты различного уровня.

6. Наличие опыта выполнения деповского ремонта вагонам пассажирского типа, подтвержденного Актами выполненных работ на сумму не менее 1 000 000 рублей. 

7. Наличие собственной сертифицированной лаборатории или действующего договора с организацией, осуществляющей деятельность в области неразрушающего контроля, на проведение проверки ответственных деталей магнитным, ультразвуковым или другими методами неразрушающего контроля в соответствии с действующими инструкциями и РД

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	1. Проведение деповского ремонта вагонам пассажирского типа в соответствии с  Руководством  «Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД».   

2. Применяемые при выполнении деповского ремонта вагонам пассажирского типа запасные части, узлы и детали, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ №982 от 01.12.2009 должны иметь  соответствующие сертификаты соответствия. Сертификаты соответствия применяемых запасных частей, узлов и деталей после выполнения ремонта  передаются Заказчику.



	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг



	Послеремонтная гарантия должна составлять не менее 12 месяцев со дня завершения деповского ремонта. В случае выхода из строя вагона в гарантийный период по причине некачественно выполненного деповского ремонта или низкого качества запасных частей применяемых при выполнении деповского ремонта,  гарантия продляется на время вынужденного простоя вагона (в соответствии с ст. 221 ГК РФ). 



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности



	Не предъявляются

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

	Все случаи брака, возникшие по причине неисправности вагона в гарантийный период, будут расследоваться установленным порядком. Все финансовые издержки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», возникшие по причине неисправности вагона в гарантийный период подлежат возмещению за счет Исполнителя. 



	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Отсутствуют

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника



	В состав технического предложения участника процедуры закупки на оказание услуги по проведению деповского ремонта вагонам пассажирского типа должны входить следующие документы:

1. отсканированные  Свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества, в которых выполняется комплекс  работ по проведению капитального ремонта грузовых вагонов (либо договор аренды данных объектов, действующий на момент размещения закупки).  

2. Перечень имеющегося основного оборудования, испытательных стендов для выполнения деповского ремонта  вагонов.

3. Сертификат (свидетельство) лаборатории или договор с организацией, осуществляющей деятельность в области неразрушающего контроля, на проведение проверки ответственных деталей вагонов магнитным, ультразвуковым или другими методами неразрушающего контроля, с приложением Свидетельства на право осуществления данной деятельности.

4. Заверенные копии документов (протоколы, свидетельства, удостоверения), подтверждающие соответствующий уровень квалификации персонала вагоноремонтного предприятия.

5. Отсканированные Акты выполненных работ по проведению деповского ремонта вагонам пассажирского типа;

6. Железнодорожные реквизиты грузополучателя

	Подраздел 3.8 Специальные требования



	1.Местонахождение вагоноремонтного предприятия: расчетный срок доставки вагонов Перевозчиком (ОАО «РЖД») от станции Берещино Горьковской ж.д. (станция примыкания железнодорожного пути необщего пользования ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») до вагоноремонтного предприятия  не должен превышать 4 дней (рассчитывается согласно Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом).

2. Подачу и уборку вагонов со станции, на которой расположено ремонтное предприятие на железнодорожные пути ремонтного предприятия осуществляет Исполнитель

	РАЗДЕЛ 4. Результат оказанных услуг



	Проведение деповского ремонта вагонам пассажирского типа в соответствии с  Руководством  «Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД», с учинением отметок в Технических паспортах и Формулярах вагонов, а так же внесение соответствующих изменений в электронные паспорта данных вагонов в системе АСУПВ.



	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг



	Проведение деповского ремонта вагонам пассажирского типа в соответствии с  Руководством  «Вагоны пассажирские. Руководство по деповскому ремонту 055 ПКБ ЦЛ-2010 РД» с учинением отметок в Технических паспортах и Формулярах вагонов, а так же внесение соответствующих изменений в электронные паспорта данных вагонов в системе АСУПВ.



	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг



	Приемка вагонов из деповского ремонта осуществляется в присутствии представителя Заказчика. 

	Подраздел 4.3 Требования по передачи Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По завершении деповского ремонта Исполнитель передаёт Заказчику следующие документы:

1.Паспорта на вагоны с внесенными отметками о выполненном деповском ремонте.

2. Формуляры вагонов с внесенными отметками о выполненном деповском ремонте
3. Акт приема – передачи  выполненных работ, подписанный со стороны Исполнителя.

4. Исполнитель обеспечивает внесение соответствующих изменений в электронные паспорта данных вагонов в системе АСУПВ

5. Технический Акт о приемке выполненных работ

	РАЗДЕЛ 5. Требования к техническому обучению персонала заказчика

	Отсутствуют

	РАЗДЕЛ 6. Перечень принятых сокращений

	Отсутствует

	РАЗДЕЛ 7. Перечень приложений

	Отсутствует


