
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики


	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель


	Единицы 

измерения
	Количество

	1
	Источник бесперебойного питания 

типа APC SMT3000RMI2U
или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Тип: Источник бесперебойного питания

Тип ИБП: Линейно-интерактивный

Полная выходная мощность: 3000 ВА

Активная выходная мощность: 2700 Вт

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение: 230 В

Входная частота: 50/60 Гц 

Диапазон входного напряжения при работе от сети: 160 — 286В 

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети: 151 — 299В 

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение: 230 В

Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал

Входные разъемы

Тип входного разъема: British BS1363A

Выходные разъемы

IEC 320 C13: 8 шт

IEC 320 C19: 1 шт

IEC Jumpers: 3 шт

Батарея

Тип: Необслуживаемая

Типовое время заряда: 3 ч

Сменный комплект батарей: RBC43 

Индикация и управление

Интерфейс: COM (RS-232, DB9), SmartSlot, USB

Индикаторы: есть 

Звуковые сигналы: Есть 

Защита и фильтрация

Уровень поглощаемой энергии импульса: 320 Дж

Параметры окружающей среды

Рабочий диапазон температуры: 0-40°С 

Рабочий диапазон относительной влажности: 0-95% 

Температура хранения: -15 — 45 °C 

Относительная влажность хранения: 0 — 95% 

Тепловыделение в режиме работы от сети: 348.00 BTU/час 

Физические характеристики

Уровень акустического шума: 55.00 дБ(А) 

Соответствие требованиям:

C-tick,CE,EN 60950,EN/IEC 62040-1-1,EN/IEC 62040-2,GOST,GS Mark,IRAM,VDE,WEEE

Соответствие экологическим нормам: RoHS 7b Exemption,REACH: Contains No SVHCs

Цвет: черный 

Габариты: 86 x 480 x 683 мм

Вес брутто; 45 кг
	APC
	шт.
	1

	2
	Источник бесперебойного питания
типа APC SMC1000I
или эквивалент 
	Технические характеристики.

Тип ИБП: Линейно-интерактивный

Полная выходная мощность: 1000 ВА

Активная выходная мощность: 600 Вт

Входные характеристики

Номинальное входное напряжение: 230 В

Входная частота: 50Гц 

Диапазон входного напряжения при работе от сети: 180 — 287V 

Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети: 170 — 300V 

Выходные характеристики

Номинальное выходное напряжение: 230 В

Выходная частота (синхронизированная с электросетью): 47 — 53 Гц 

Тип формы напряжения: Синусоидальный сигнал

Искажения формы выходного напряжения, не более: до 5% 

Входные разъемы

IEC 320 C14: 1 шт

Выходные разъемы

IEC 320 C13: 4 шт
IEC Jumpers: 2 шт
Батарея

Тип: Необслуживаемая

Типовое время заряда: 3 ч

Индикация и управление

Интерфейс: COM (RS-232, DB9), USB

ЖК дисплей: Есть

Защита и фильтрация

Уровень поглощаемой энергии импульса: 455 Дж

Параметры окружающей среды

Рабочий диапазон температуры: 0 … 40C 

Рабочий диапазон относительной влажности: 0 — 95% 

Температура хранения: -15 — 45 °C 

Относительная влажность хранения: 0 — 95% 

Тепловыделение в режиме работы от сети: 100 BTU/час 

Физические характеристики

Форм-фактор: Настольный 

Материал корпуса: Сталь, пластик 

Уровень акустического шума: 41 dBA 

Цвет: Черный 

Габариты: 171 x 215 x 439 мм

	APC
	шт.
	3



