Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора

выполнение работ по ремонту помещений 2-го этажа (приемная, лаборатория ИДК, лаборатория метрологии и т.д.) и путей эвакуации для нужд Ростовского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Местонахождение объекта: 344037, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.30-я линия, д.54

1. Основание:

Утвержденный годовой план закупок.

2. Цель работы:

Поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик конструкций зданий и сооружений, а так же инженерных коммуникаций в Ростовском отделении филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

3. Состав работ:

- Офис № 10:

Разборка покрытий из ламината – 9,14 м2 покрытия; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов –  11,55  м плинтуса; Устройство покрытий из  ламината – 9,14 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 11,55 м плинтуса (Плинтус для пола из ПВХ).

- Офис № 9:

Разборка покрытий из ламината – 19,83 м2 покрытия; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов –   17,71  м плинтуса; Устройство покрытий из ламината – 19,83 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 17,71 м плинтуса ( Плинтус для пола из ПВХ).

- Офис №12-№ 13:

Электромонтажные работы: Демонтаж светильников с лампами накаливания- 3 шт.; Демонтаж пожарного датчика – 4 шт.; Демонтаж провода-3,82 м; Демонтаж кабельканала -11,5 м; Демонтаж блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час – 1 блок; Демонтаж выключателей, розеток – 13 шт;  Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке – 1 шт. (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (двойной.; Коробка КРА-4-2 КУВ.); Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке – 5 шт. (розетка штепсельная (двойная; Коробка КРА-4-2 КУВ); Демонтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2 – 6,6 м; Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм – 80 м (трубки защитные гофрированные); Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2- 80 м. (Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, ВВГнг 3х1,5 мм2 – 20 м.; Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, ВВГнг 3х2,5 мм2 – 47,7 м.); Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах - 2,3 м. (Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, ВВГнг 3х2,5 мм2); Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 – 3 шт. (Светильник ЛПО 16-4х18; Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20); Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час (без учета стоимости блока) – 1 блок; Монтаж датчика противопожарного (без учета стоимости датчиков) - 4 шт; Монтаж провода одного сечением до 2х2,5 мм2 – 3,82 м. одного провода (Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией).

Сантехнические работы: Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм – 2,4148 м2 поверхности воздуховода; Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами – 0,0777 (Раствор цементно-известковый М50); Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм – 17,4 м. трубопровода; Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм- 6,6 м. трубопровода (Трубы металлополимерные многослойные); Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25,32 мм – 9,8 м.трубопровода (Трубы металлополимерные многослойные диаметром 25 мм – 5,868 м.; Трубы металлополимерные многослойные диаметром 32 мм – 3,716 м.; кран шаровый муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм- 1 шт.); Демонтаж радиаторов весом до 80 кг- 1 шт; Установка радиаторов  стальных –1,33 кВт радиаторов и конвекторов (радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт – 7 шт.).

Стены: Разборка кирпичных стен – 2,2624 м3; Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток- 11,3 м2; Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обрешетке – 39,158 м2 (Листы облицовочные декоративные); Гладкая облицовка стен плиткой облицовочной на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону – 7,36 м2 поверхности облицовки (Плитка керамическая Kerama Marazzi).

Полы:   Разборка покрытий полов из линолеума и релина – 10,86 м2 покрытия; Устройство стяжек цементных толщиной 55 мм- 10,86 м2 стяжки (Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ); Устройство покрытий из ламината – 13,62 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 15  м. плинтуса (Плинтус для пола из ПВХ); Разборка покрытий полов из керамических плиток- 2,52 м2 покрытия; Устройство стяжек цементных толщиной 70 мм-  2,76 м2 (Раствор готовый кладочный тяжелый цементный);

Проемы:  Разборка деревянных заполнений проемов дверных – 2,8 м2; Пробивка проемов в конструкциях из кирпича – 0,02 м3; Снятие наличников – 4,6 м наличников; Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий – 0,01 т.металлоконструкций перемычек (Стальные конструкции); Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2- 1,6 м2 проемов (Блоки дверные входные пластиковые); Облицовка ГКЛ откосов – 2,08 м2 отделываемой поверхности (Листы гипсокартонные ГКЛ); Шпатлевка откосов по ГКЛ -2,08 м2 (Шпатлевка); Оклейка стеклообоями откосов -2,08 м2 (Стеклообои TASSOGLAS, елочка); Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен-2,08 м2 (Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL); Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску – 2,08 м2 (Краски водно-дисперсионные); Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах – 1 коробка.

Потолок: Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля - 13,62 м2 (Панели потолочные с комплектующими "Армстронг").

- Офис № 16

Полы: Разборка покрытий из ламината – 19,6 м2 покрытия; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов – 17,2  м плинтуса; Устройство покрытий из ламината – 19,6 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 17,2 м плинтуса ( Плинтус для пола из ПВХ).

Стены: Разборка облицовки стен и откосов МДФ- 8,29 м2 облицовки; Облицовка стен  МДФ (без учета стоимости панелей МДФ) – 3,7 м2 облицовки; Облицовка  откосов МДФ (без учета стоимости панелей МДФ) – 3,33 м2 облицовки; Установка элементов каркаса из брусьев – 0,02 м3 древесины в конструкции (Бруски и доски хвойных пород);  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м – 2,15 п.м. (Доски подоконные ПВХ, шириной 580 мм).

- Офис № 17:

Полы: Разборка покрытий из ламината – 17,38 м2 покрытия; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов –  17,3  м плинтуса; Устройство покрытий из ламината – 17,38 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2– 17,3 м плинтуса ( Плинтус для пола из ПВХ).

Стены: Разборка облицовки стен и откосов МДФ – 3,64 м2 облицовки; Облицовка откосов МДФ (без учета стоимости панелей МДФ) – 2,9 м2 облицовки; Установка элементов каркаса из брусьев – 0,01 м3 древесины в конструкции (бруски и доски хвойных пород); Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м- 1,38 п.м. (доски подоконные ПВХ, шириной 580 мм).

- Коридор 2 этажа и 2-х лестничных пролетов

Электромонтажные работы: Демонтаж светильников в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 – 18 шт.; Демонтаж пожарного датчика – 24 шт.; Демонтаж выключателей, розеток – 14 шт.; Монтаж розетки штепсельной утопленного типа при скрытой проводке – 3 шт. (Розетка штепсельная (двойная); Коробка КРА-4-2 КУВ); Монтаж датчика противопожарного(без стоимости датчика) – 24 шт.; Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4- 10 шт.( Светильник ЛПО 16-4х18; Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20); Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2- 8 шт. (Светильник ЛПО 16-2х18; Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20); Монтаж выключателя  одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке – 11 шт. (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки); Монтаж провода заземления -80 м. (Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2);

Потолок:  Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля – 87,35 м2;  Демонтаж потолков из МДФ и пластика – 11,92 м2; Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля- 87,35 м2  (Панели потолочные с комплектующими "Армстронг"); Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113) – 11,92 м2 потолка                      (Листы гипсокартонные ГКЛ);  Шпатлевка потолков по ГКЛ – 11,92 м2 потолка (Шпатлевка);  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков  - 11,92 м2 потолка (Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная,  LITOCOL); Штукатурка декоративная потолков- 11,92 м2 потолка (Минеральный или полимерминеральный  декоративный состав); Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску- 11,92  м2 потолка (Краски водно-дисперсионные).

Стены:   Разборка облицовки стен и откосов из МДФ- 412,09м2 облицовки; Облицовка стен и откосов по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом- 412,09 м2 (за вычетом проемов) (Листы гипсокартонные  ГКЛ); Шпатлевка по ГКЛ стен и откосов – 412,09м2  окрашиваемой поверхности ( Шпатлевка);  Оклейка стеклообоями стен и откосов – 412,09м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (Стеклообои TASSOGLAS, елочка);  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов – 412,09м2 покрытия (Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL); Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску -  412,09м2 окрашиваемой поверхности (Краски водно-дисперсионные); Штукатурка декоративная стен и откосов – 412,09м2 отделываемой поверхности (Минеральный или полимерминеральный  декоративный состав).

Полы:  Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов- 138,51 м плинтуса; Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее                     КН-2-138,51 м (Плинтуса для пола из ПВХ).

- Приемная

Полы: Разборка покрытий из ламината – 16,2 м2 покрытия; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов – 14,1  м плинтуса; Устройство покрытий из ламината – 16,2 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 14,1 м плинтуса (Плинтус для пола из ПВХ).

Потолок:  Демонтаж подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля- 15,6 м2; Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля – 15,6 м2 (Панели потолочные с комплектующими "Армстронг").

Электромонтажные работы:  Демонтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 – 2 шт.; Демонтаж пожарного датчика -3 шт.; Демонтаж выключателей, розеток- 10 шт; Монтаж розетки штепсельная утопленного типа при скрытой проводке – 8  шт (Розетка штепсельная (двойная)– 5 шт.; Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4 – 3 шт.; Коробка КРА-4-2 КУВ – 8 шт.); Монтаж датчика противопожарного (без стоимости датчика) -3 шт.; Установка светильника в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4 – 2 шт.                       (Светильник ЛПО 16-4х18;Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20); Монтаж выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке – 2 шт.                              (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки); Демонтаж блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час – 1 блок; Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час (без стоимости блока) – 1 блок.

Стены: Разборка облицовки стен и откосов МДФ – 45,47 м2 облицовки; Облицовка стен и откосов из МДФ-  45,47 м2 облицовки (Панели МДФ); Снятие наличников – 9,8 м наличников; Установка и крепление наличников (без стоимости наличников) – 9,8 м.

- Кабинет директора:

Полы:  Разборка покрытий из ламината – 26,05 м2 покрытия; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов –  20,46  м плинтуса; Устройство покрытий из ламината – 26,05 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor- 26,44075  м2, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм ); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 20,46 м плинтуса (Плинтус для пола из ПВХ – 20,6646 м).

Стены: Снятие наличников – 4,09 м наличников; Установка и крепление наличников (без стоимости наличников) – 4,09 м.; Разборка облицовки  стен из МДФ- 3,3 м2 облицовки; Облицовка стен  из МДФ (без учета стоимости панелей МДФ) – 3,3 м2; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску – 62,13 м2 (Краски водно-дисперсионные).

- Кабинет заместителя директора:

Полы: Разборка покрытий из ламината – 20,55 м2 покрытия; Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов –  18,48  м плинтуса; Устройство покрытий из ламината – 20,55 м2 покрытия (Ламинат Parqcolor- 20,85825  м2, Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм – 0,063499 м3); Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 – 18,48 м плинтуса (Плинтус для пола из ПВХ – 18,6648 м).

Стены: Снятие наличников – 4,09 м наличников; Установка и крепление наличников (без стоимости наличников) – 4,09 м.; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску – 58,17 м2 (Краски водно-дисперсионные).

4. Основные требования:

Работы выполнять в соответствии со  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.3.032-84 «Система стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

После выполнения работ Подрядчик оформляет гарантийный паспорт сроком на 3 года, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ.

Заказчик ежемесячно уплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами «Актов о приемке выполненных работ», форма КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, форма КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, на основании счета Подрядчика. Окончательный расчет Заказчик производит в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания «Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств» (форма ОС-3).

## Подрядчик обязан  передать Заказчику экземпляр исполнительной документации: сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции, акты скрытых работ и общий журнал работ.

## Возможно применение материалов-аналогов, не уступающие по своим качественным характеристикам материалам, указанным в составе работ.

## В расчетах возможно учесть условия работы вблизи объектов, находящиеся под напряжением и на территории действующего предприятия без остановки основного производства.

5.  Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.

Исполнитель оформляет и предоставляет заказчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Приложение: Ведомость физических объемов работ по выполнению строительно-монтажных работ на 10 листах.