ЧАСТЬ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Приложение № 2 к договору

Выполнение ремонта (восстановления) столовой на 2-ом этаже в корпусе 5В ФГУП УЭМЗ.

Перечень работ:

Раздел 1._Гардероб для посетителей ( 2 ). Место для мытья рук ( 3 ).

- Устройство подвесных потолков типа  «Армстронг» - 82,72 м2.

- Устройство перегородок из гипсокартонных листов  с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой – 26 м2.

- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 122,40 м2.

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 111,2 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей – 111,2 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной

краской – 104,60 м2.

- Разборка покрытий полов из плиток – 82.72 м2.

- Разборка покрытий полов цементных – 82,72 м2.

- Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм,  100х100 мм – 82,72 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 82,72 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 82,72 м2.

- Устройство покрытий из керамогранита – 82,72 м2.

- Установка плинтусов из керамогранита – 5,8 м2.

- Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм – 10 м2.

- Прокладка трубопроводов из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм – 57,6 м.

- Установка раковин – 6 шт.

- Установка смесителей – 6 шт.

- Установка подводки гибкой – 12 шт.

- Врезка в существующие сети – 3 шт.

Раздел 2. Торговый зал ( 1 ). Буфет ( 1а ). Зал индивидуального обслуживания (1б). Раздача (5 ). Место для сбора грязной посуды ( 4 ).

- Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» - 223,2 м2.

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов двухуровневых - 171 м2.

- Оклейка флизелиновыми обоями потолков с последующей окраской – 171 м2.

- Устройство перегородок из гипсокартонных листов  с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой – 73,75 м2.

- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 40,2 м2.

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 113,52 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей– 167,02 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен с последующей окраской водоэмульсионной

краской – 198,28 м2.

- Оклейка стен виниловыми обоями - 93,48 м2

- Монтаж опорных конструкций - 88 кг

- Монтаж перегородок с остеклением - 21 м2

- Разборка покрытий полов цементных – 340,2 м2.

- Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 376,2 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 376,2 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 376,2 м2.

- Устройство покрытий из керамогранита – 376,2 м2.

- Установка плинтусов из керамогранита – 9,46 м2.

- Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 - 40 м.п.

- Прокладка кабеля ВВГ 3 х 2,5 - 50 м.п.

- Установка выключателя двухклавишного - 1 шт.

- Установка розеток - 1 шт.

- Установка люстры - 2 шт.

Раздел 3. Холодильный цех ( 6 ).

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов двухуровневых – 30,3 м2

- Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков – 30,3 м2

- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 12,6 м2.

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 50 м2.

- Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 48,97 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей– 50 м2.

- Установка трапов диаметром 100 мм – 1 шт.

- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 30,3 м2.

- Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 30,3 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 30,3 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 30,3 м2.

- Устройство покрытий из керамогранита – 30,3 м2.

- Установка плинтусов из керамогранита – 1,82 м2.

Раздел 4. Горячий цех ( 7 ).

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых – 51,6 м2

- Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков – 51,6 м2

- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 18 м2.

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 60 м2.

- Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 106,80 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей– 60 м2.

- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 51,6 м2.

- Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм,  100х100 мм – 51,6 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 51,6 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 51,6 м2.

- Устройство покрытий из керамогранита – 51,6 м2.

- Установка плинтусов из керамогранита – 2,58 м2.

Раздел 5. Помещение отделки мучных изделий ( 8 ).

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых – 7,8 м2

- Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков – 7,8 м2

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 59,6 м2.

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 27,5 м2.

- Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 31,8 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей– 27,5 м2.

- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 7,8 м2.

- Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм,  100х100 мм – 7,8 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 7,8 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 7,8 м2.

- Устройство покрытий из керамогранита – 7,8 м2.

- Установка плинтусов из керамогранита – 0,88 м2.

Раздел 6. Мучной цех ( 9 ).

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых – 32,8 м2

- Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков – 32,8 м2

- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 38,65 м2.

- Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 58,5 м2.

- Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 90,4 м2.

- Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей– 58,5 м2.

- Установка трапов диаметром 100 мм – 1 шт.

- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 32,8 м2.

- Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм,  100х100 мм – 32,8 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 32,8 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 32,8 м2.

- Устройство покрытий из керамогранита – 32,8 м2.

- Установка плинтусов из керамогранита – 2,14 м2.

Раздел 7. Помещение для просеивания муки ( 10).

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых – 6,7 м2

- Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков – 6,7 м2

- Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 43 м2.

- Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 6,7 м2.

- Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм,  100х100 мм – 6,7 м2.

- Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 6,7 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 6,7 м2.

- Устройство покрытий из керамогранита – 6,7 м2.

- Установка плинтусов из керамогранита – 0,82 м2.

Раздел 8.  Лестничная клетка ( 13 ).

- Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов двухуровневых - 36 м2.

- Устройство тепло и звукоизоляции сплошной из плит минераловатных – 36 м2.

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная – 36 м2.

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором потолков – 10,08 м2.

- Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания с последующей окраской и оклейкой обоями – 33,6 м2

- Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения – 33,6 м2.

- Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% - 33,6 м2.

- Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 131,4 м2.

- Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором стен – 55,81 м2.

- Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 130,19 м2.

- Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения  стен – 130,19 м2.

- Оклейка стекловолокнистыми обоями стен по ГКЛ с последующей окраской водоэмульсионной краской – 131,4 м2.

113. Оклейка поверхности стен обоями по штукатурке и бетону с последующей окраской - 130,19 м2

114. Окраска масляными составами перил – 39 м2.

  - Разборка поручней деревянных – 27 м.

  - Установка и крепление поручней деревянных – 27 м.

  - Окраска масляными составами по дереву (поручни) – 4,5 м2.

  - Облицовка торца л/м по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами с последующей окраской масляными красками – 5,7 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 88,7 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 88,7 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 88,7 м2.

  - Устройство покрытий из керамогранита – 88,7 м2.

  - Установка плинтусов из керамогранита – 8,715 м2.

Раздел 9. Уборочная инвентаря ( 14 ). Туалет персонала ( 15 ).

  - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых - 11,5 м2.

  - Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков - 11,5 м2

  - Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 6,84 м2.

  - Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 80,6 м2.

  - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 9,6 м2.

  - Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей– 80,6 м2.

  - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 11,5 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм,  100х100 мм – 11,5 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 11,5 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 11,5 м2.

  - Устройство покрытий из керамогранита – 11,5 м2.

  - Установка плинтусов из керамогранита – 3,98 м2.

Раздел 10. Мясо-рыбный цех ( 16 ).

  - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых - 34,3 м2.

  - Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков - 34,3 м2

  - Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 15,84 м2.

  - Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 62,5 м2.

  - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 87,5 м2.

  - Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей– 62,5 м2.

  - Установка трапов диаметром 100 мм – 1 шт.

  - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 34,3 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 34,3 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 34,3 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 34,3 м2.

  - Устройство покрытий из керамогранита – 34,3 м2.

  - Установка плинтусов из керамогранита – 1,97 м2.

Раздел 11. Помещение персонала ( 18 ).

  - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых - 18,5 м2.

  - Окраска  в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков - 18,5 м2

  - Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 9,36 м2.

  - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 71,8 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 18,5 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 18,5 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 18,5 м2.

  - Устройство покрытий из линолеума полу коммерческого – 18,5 м2.

  - Устройство плинтусов поливинилхлоридных – 16 м.

  - Укладка металлического накладного профиля (порога) – 0,9 м.

Раздел 12. Кабинет зав. производством ( 19 ).

  - Устройство подвесных потолков типа Армстронг - 14,8 м2.

  - Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 6,84 м2.

  - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 59,2 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 14,8 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 14,8 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 14,8 м2.

  - Устройство покрытий из линолеума полу коммерческого – 14,8 м2.

  - Устройство плинтусов поливинилхлоридных – 14,6 м.

  - Укладка металлического накладного профиля (порога) – 0,9 м.

Раздел 13. Мойка столовой посуды ( 20 ).

  - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых - 30 м2.

  - Окраска  в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков - 30 м2

  - Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу гипсокартонными листами – 13,68 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен – 0,5 м2.

  - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 73 м2.

  - Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей – 50 м2.

  - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 30 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 30 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 30 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 30 м2.

  - Устройство покрытий из керамогранита – 30 м2.

  - Установка плинтусов из керамогранита – 2,06 м2.

Раздел 14. Мойка кухонной посуды ( 21 ).

  - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых - 9,8 м2.

  - Окраска в/эмульсионными составами по сборным конструкциям потолков - 9,8 м2

  - Выравнивание штукатурки внутри здания  сухой растворной смесью – 73,3 м2.

  - Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 45 м2.

  - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 28,3 м2.

  - Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей – 45 м2.

  - Установка трапов диаметром 100 мм – 1 шт.

  - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 9,8 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм,  100х100 мм – 9,8 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 9,8 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 9,8 м2.

  - Устройство покрытий из керамогранита – 9,8 м2.

  - Установка плинтусов из керамогранита – 1,2 м2.

Раздел 15. Производственный коридор ( 11 ). Лифтовой холл ( 12 ).

  - Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов одноуровневых - 40 м2.

  - Окраска по сборным конструкциям потолков в/эмульсионным составом - 40 м2

  - Облицовка стен гипсокартонными листами – 10,7 м2

  - Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения – 83,4 м2.

  - Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен – 189,2 м2.

  - Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей – 83,4 м2.

  - Устройство отбойной полосы по низу стен из оцинкованной стали – 11,5 м2

  - Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами 2 слоя – 40 м2.

  - Устройство сетки из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, 100х100 мм – 40 м2.

  - Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм – 40 м2.

  - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза полов – 40 м2.

  - Устройство покрытий из керамогранита – 40 м2.

  - Установка плинтусов из керамогранита – 5,32 м2.

Раздел 16. Прочие работы.

  - Демонтаж оконных блоков – 3,96 м2.

  - Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ – 3,96 м2.

  - Смена сливов из оцинкованной стали – 1,65 м.

  - Установка подоконных досок – 1,7 м.

  - Изоляция откосов из волокнистых материалов насухо – 13,932 м3.

  - Облицовка откосов  пластиковыми панелями - 139,32 м2.

  - Устройство пластикового уголка по периметру окна – 232,2 м.

  - Демонтаж дверных коробок в каменных стенах – 2 шт.

  - Установка блоков из ПВХ в дверных проемах – 6,44 м2.

  - Установка и крепление наличников из ПВХ – 24 м.

  - Установка блоков деревянных из массива – 34,65 м2.

  - Установка доводчиков – 18 шт.

  - Установка замков врезных – 18 шт.

  - Установка скобяных изделий – 18 ш.

  - Установка наличника – 192,6 м.

  - Устройство перегородок из гипсокартонных листов с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон – 297,75 м2.

  - Сверление отверстий в кирпичных стенах - 126 шт.

  - Монтаж металлических открывающихся оконных решеток и двери - 1,86 т

  - Масляная окраска металлических поверхностей решеток – 36 м2

  - Механизированное приготовление растворов – 71,195 м3

  - Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов – 739,7 м2

  - Очистка помещений от строительного мусора с последующей перевозкой на расстояние до 15 км  - 31,31 т

Производство работ по разделам ОВ, ВК, ОС, ЭС осуществляется в соответствии с проектной документацией.

Проектная документация по вышеуказанным разделам, при необходимости предоставляется по запросу.

Требования к выполнению работ:

- Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3 лет.

- Срок выполнения работ: начало работ по истечении 7 дней с момента согласования договора ГК «Росатом»,  а также подписания его Сторонами, окончание работ через 5,5 месяцев после начала работ.

- Работы производятся без первоначального аванса, оплата после подписания акта приемки выполненных работ.

- Поставлять на объекты материалы с качеством, соответствующим требованиям СНиП, ТУ, РД  и имеющие необходимые сертификаты.

- В процессе производства работ обеспечить соблюдение требований ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ и ГН 2.2.5.1313-03 по содержанию вредных веществ в воздухе рабочей среды соседних помещений.

- Подрядчик обязан осуществлять периодичную уборку строительной площадки и подъездных путей от отходов ремонта с вывозом образовавшегося мусора за территорию предприятия.

Для обеспечения возможности выполнения работ Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

1. Предоставить Исполнителю всю имеющуюся техническую документацию по данному объекту.

2. Обеспечить Исполнителю доступ к ремонтируемым помещениям.