ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку Крана-манипулятора со съемными грейферными ковшами на платформе прицепа двухосного с дизельгенератором и дистанционным управлением для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

- кран-манипулятор со съемными грейферными ковшами на платформе прицепа двухосного с дизельгенератором и дистанционным управлением.

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц

1.3 Код ОКП

- 483554 Краны и краны-манипуляторы на специальном шасси

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кран-манипулятор со съемными грейферными ковшами на платформе прицепа двухосного с дизель генератором и дистанционным управлениемAMCOVEBA 812 3S (или аналог) предназначен дляизвлечение и сортировки накопленных твердых радиоактивных отходов из приповерхностных хранилищ глубиной не менее 3 метров и других аналогичных хранилищ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация в соответствии с требованиями технической документации

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

Технические характеристики КМУ. Кран манипулятор. Грузоподъемность на максимальном вылете, кг.; 700. Максимальный вылет стрелы, м; 10,16. Грузоподъемность на минимальном вылете, кг; 3030. Минимальный вылет стрелы, м; 2,50. Технические характеристики прицепа. - длина, мм; 8350. -ширина, мм; 2500. -высота, мм; 3750. Колесная база, мм; 4355. Полная масса, кг; 9000. Минимальный вылет опор КМУ, мм; 3300. Максимальный вылет опор КМУ, мм; 5140. Крепление надрамника под КМУ к раме шасси; Крепежные щеки и крепежные шпильки. Технические характеристики грейферного ковша с ротатором. Объем куб. м; 0,25. Масса, кг; 280.

4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

- КМУ устанавливается на двухосном прицепе и работает от подключения к автономной дизельной станции, входящей в комплект. - КМУ установленного на двухосном прицепе должен иметь возможность свободного перемещения по дорогам общественного пользования . - Прицеп на котором установлен КМУ должен быть оснащен дышлом, что должно позволять эксплуатировать его в составе любого шасси. - Для безопасной работы прицеп с КМУ должен быть оснащен четырьмя опорами. - Прицеп с КМУ должен быть оснащен комплектом радио- дистанционного управления. - Настил платформы должен быть выполнен из рифленого алюминия для предотвращения соскальзывания оператора. - Работа грейферного ковша установленного на КМУ при извлечение твердых радиоактивных отходов из приповерхностных хранилищ производится на глубине не менее 3 метров.

4.3 Требования по надежности

- Техническое обслуживание в соответствии с регламентом. - Гарантийный срок – Гарантия на КМУ не менее: 2 года – на металлоконструкцию,1 года- на гидравлику., исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (форма установлена в Приложении №3 к настоящему Договору).

4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Конструкция крана-манипулятора должна позволять безопасно осуществлять работу с грейфером, монтаж должен осуществляться в заводских условиях, все работы производятся квалифицированным персоналом, прошедшим необходимые обучения и аттестации.

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Все запчасти и комплектующие должны быть заводского изготовления (оригинальные), не бывшими в употреблении, не восстановленными, не является выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц

4.6 Требования к стабильности

Возможность эксплуатации круглогодично (при температуре воздуха от -400С до +400С)

4.7 Требования к электропитанию

- КМУ установлен на двухосном прицепе и работает от подключения к автономной дизельной станции. - Прицеп с КМУ оснащен комплектом радио- дистанционного управления.

4.8 Требование к контрольно-измерительным приборам и автоматике

4.9 Требование к комплектности

- КМУ установлен на двухосном прицепе - Автономная дизельная станция. - Прицеп, на котором установлен КМУ, оснащается дышлом - Четыре механические опоры, установленные на прицепе - Радио- дистанционного управления - Настил платформы выполнен из рифленого алюминия - Грейфер ковшовый объем не менее 0,25 куб. м., массой не более 300 кг. - Ротатор - Ящик для инструментов - 2 шт. - Боковые ограждения платформы

4.10 Требование к маркировке

-

4.11 Требования к упаковке

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (формыустановленной в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, номер накладной. Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования).

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - Документы о сертификации Товара (оборудования)(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.). - Технический паспорт завода-изготовителя на кран-манипуляторс разрешением на применение - Инструкция по эксплуатации на русском языке - Оформленные гарантийные талоны (сервисные книги) или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; - Товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); - Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении к Договору) в 3-х экз. (два экземпляра для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) - сертификат соответствия на узлы, агрегаты и детали. - Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) - ПСМ (Паспорт самоходной машины) -иные документы, необходимые для регистрации в органах ГИБДД и Ростехнадзора

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Возможность хранения на открытом пространстве

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Заводская гарантия: Гарантия на КМУ не менее: 2 года –на металлоконструкцию,1 года- на гидравлику.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Возможность приобретения оригинальных запчастей в кратчайшие сроки в рамках гарантийного и после гарантийного обслуживания.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

-

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

-

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Разовая закупка в количестве 1 (одной) штуки. Поставка Товара (оборудования), осуществляется в течение 80 рабочих дней со дня заключения договора. Доставка Товара (оборудования), осуществляется Силами и средствами Покупателя с территории Поставщика, расположенной не более 1400 км от филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», находящегося на территории Ростовской области, в ином случае силами и средствами Поставщика.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция, входящая в комплект оборудования должна быть на русском языке в бумажном, а при наличии и в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 2 | КМУ | Крано- манипуляторная установка |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | - |  |