Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный ордена Трудового Красного Знамени

научно-исследовательский институт химических реактивов и

особо чистых химических веществ»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Первый заместитель директора

ФГУП «ИРЕА»

______________А.Н. Глушко

«12» декабря 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОСТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ (ЗАПРОС ЦЕН)

в электронной форме на право заключения договора на

поставку лабораторного оборудования

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «        » декабря 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «        » декабря 2012 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2012 год

- Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:

Заключение договора на поставку лабораторного оборудования.

- Адрес поставки:

107076,  г. Москва, ул. Богородский вал, д.3

- Срок поставки:

С момента заключения договора до 29 декабря 2012 г.

- Технические требования и объем поставляемой продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Модель | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ротационный испаритель | Hei-VAP Value G3 | шт. | 1 |

| Технические характеристики: |  |
| --- | --- |
| Ручной / Моторный подъем | ручной подъем |
| Скорость регулировки по высоте | ручная |
| Регулировка по высоте (мм) | 155 |
| Скорость вращения (об/мин) | 20 - 280 |
| Отображение скорости вращения | на шкале |
| Привод | Бесщёточный двигатель постоянного тока с электронной регулировкой скорости |
| Теплоемкость, Ватт | 1300 |
| Диапазон температур нагревательной бани (°C) | 20 - 210 |
| Точность задания температуры (°C) | ± 1 |
| Защита от перегрева | отключение при превышении температуры на 5 °C |
| Отображение температуры нагревательной бани | на шкале |
| Температурный контроль бани | электронный / цифровой |
| Дополнит. отключение при превышен. темп. (°C) | 250 |
| Материал бани | нерж. сталь AISI 316L |
| Диаметр бани (мм) | 255 |
| Объем бани (л) | 4,5 |
| Функция дистанционного контроля |  |
| начало вращения | да |
| начало нагрева бани | да |
| Потребляемая мощность (Ватт) | 1400 |
| Вес без стеклянных частей (кг) | 16 |
| Размер (Д x Ш x В) (мм) | 395 x 490 x 430 |
| Класс защиты (DIN EN 60529) | IP 20 |
| Условия работы (°C) | 0 – 40 при 80% относит. влажности |
| Скорость испарения (л/час) ΔТ* 20/40°C |  |
| Толуол | 4,1/8,2 |
| Ацетон | 2,4/4,7 |
| Этанол | 1,6/3,2 |
| Вода | 0,5/1,0 |
| Конденсирующая поверхность (см2) | 1200 |
| Напряжение питания (Вольт/Гц) | 230/50 |

- Общие требования

Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.

Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров.

Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации

Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.

- Требования к предоставлению гарантий качества

Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев.

При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.

Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).

- Основные требования к предложению

Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).

Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.

- Требования к упаковке оборудования

Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.