ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, виду, порядку организации выполнения монтажных и ремонтных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И МАТЕРИАЛАМ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт Большого зала ДК в корп. 16 на площадке «Н»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, виду, порядку организации выполнения монтажных и ремонтных работ

Работы будут производится в четырехэтажном здании 1984 г. постройки. В ходе проведения работ и до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик. Огневые работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска от эксплуатирующей организации. Производить работы только в отведённой зоне работ. После окончания работ Подрядчиком производится: ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов и оборудования. Для выполнения работ, Подрядчик использует таких специалистов, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет осуществлять надлежащий надзор и качественное выполнение работ, являющихся гражданами РФ, а также имеющих необходимые документы, подтверждающие квалификацию персонала в соответствии с характером выполняемых работ. Данные о проходе людей и заезде автотранспорта на территорию предприятия передаются Заказчику не менее чем за 12 часов, порядок передачи данных согласовывается с Заказчиком после заключения договора. Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Целью проведения работ является ремонт Большого зала ДК в корп. 16, включающее в себя: - ремонт стяжки (проведение работ после демонтажа ковролина с уточнением фактического объема); - замена ковролина (с вывозом демонтированного); - монтаж стеновых панелей из МДФ; - замена театральных кресел (демонтаж и вывоз старых); - изготовление и доставка стола президиума; - изготовление и доставка журнального столика на колесах; - изготовление и доставка трибуны; - вывоз мусора, образованного в процессе производства работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п/п; Наименование работ; Технические характеристики; Кол-во; Ед. изм.. 1.; Ремонт стяжки (проведение работ после демонтажа ковролина с уточнением фактического объема, толщ. слоя ≈35мм.); Высокопрочная стяжка пола с прочностью на сжатие не менее 35МПа, прочностью на изгиб не менее 2 МПа. Цвет - серый. Минимальная толщина слоя -5мм.; 440; м2. 2.; Доставка и замена ковролина квадратами 500х500мм.; Ковролин квадратами (Tarkett TESCOM CAMERA 097 или аналог). Состав ворса: 100% PA Основа: 100% переработанное виниловое основание усиленное стекловолокном Общая толщина 6,3 мм Высота ворса выше подложки: 2,6 мм Вес ворса: 500 г/м2 Общий вес: 4270-4370 г/м2 Количество стежков: не менее 200 900 /м2 Размер: 500х500 мм Плотность прошивки: не менее 198800 стежков/ м2 Плотность ворса: не менее 0,111 г/ м3 Звукопоглощение: не менее 24дБ Пожарный сертификат КМ 2, Г1, В2, Д2, Т2, РП1 Цвет – бордовый. Срок эксплуатации без ухудшения потребительских свойств не менее 5 лет.; 470; м2. 3.; Изготовление, доставка и монтаж стеновых панелей из МДФ с алюминиевым профилем (демонтаж и вывоз существующей обивки ковролином); Материал – облицовка МДФ, толщиной 14 мм. Класс эмиссии формальдегида — Е1. Плотность материала составляет от 600 кг/м³ до 800 кг/м³. Уголки – алюминиевый профиль 25х25х2, в количестве не менее 70 п. м., изготовлены согласно ГОСТ 8617-81 "Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия". Крепление стеновых панелей должно происходить в паз на жидкие гвозди. Цвет панелей - светлый орех.; 25; м2. 4.; Демонтаж и вывоз театральных кресел; Подлежат утилизации (не соответствуют эксплуатационным требованиям); 600; шт.. 5.; Изготовление, доставка, сборка и монтаж театральных кресел; 1.1. Конструкция театрального кресла должна обеспечивать хороший уровень комфорта и поддержки поясничной области, что достигается эргономикой кресла (наклон и кривизна сидения и спинки); кресло должно иметь классический театральный вид; конфигурация кресла должна иметь анатомическую конструкцию, что позволяет обеспечить удобство и комфорт для посетителей театрального зала; для изготовления должны быть применены высокопрочные лаки и красители, эластичный полиуретан повышенной плотности и срока службы; стойки кресел должны соответствовать профилю пола в месте наклона или площадки ступеньки; для обеспечения длительной эксплуатации кресел, исключения коррозии и ухудшения внешнего вида, на стальные части кресел должно быть нанесено покрытие, выполненное с предварительной четырехэтапной фосфатной обработкой поверхности и финишным эпоксидно-полистирольным порошковым нанесением краски напылением. Театральные кресла в состоянии эксплуатации должны стоять на плоскости пола устойчиво, без раскачивания, с учетом наклона пола, допустимый зазор между одной из опор и полом устанавливается в размере менее 1,5 мм. Театральные кресла должны иметь унифицированную конструкцию и обеспечивать ремонтопригодность и взаимозаменяемость составных частей (элементов). Качество примененных материалов должно соответствовать нормативной документации, распространяющейся на конкретные материалы. 1.2. Кресла должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)"; ГОСТ 16854-91 "Кресла для зрительных залов. Общие технические условия"; ГОСТ 16855 – 91 "Кресла для зрительных залов. Типы и основные размеры"; ГОСТ 26003-83 "Кресла для зрительных залов. Методы испытаний на устойчивость и прочность". 1.3 Техническое описание конференц кресла: 1.3.1 Габаритные размеры: - Межцентровое расстояние – 530 мм (± 5 мм) - Общая высота кресла - 1000 мм - Глубина кресла в сложенном виде - 510 мм. - Глубина кресла в разложенном виде – 700 мм. 1.3.2. Несущий каркас кресла должен состоять из двух составных частей и обеспечивать крепление к полу, а также соединение элементов кресла: - Металлический каркас боковин кресла; - Пластиковый каркас спинки сиденья кресла. Металлический каркас боковин кресла должен быть двух видов: 1 тип – для смежных боковин в ряду; 2 тип – для конечных боковин ряда. Металлический элемент крепления боковины кресла 1-го типа должен использоваться для соединения двух кресел и смежной боковины в ряду и креплению кресел к полу. Основанием служит штампованная опора с ребрами жесткости. Габариты опоры: 370х70мм. Для крепления к полу на концах опоры должны быть предусмотрены два отверстия с радиусами – 8мм., крепление к полу осуществить с помощью анкеров. Конструкция каркаса должна представлять набор последовательно приваренных друг к другу металлических профилей различных длин с сечением 80х40мм. Первый отрезок длиной 400 мм должен быть приварен к опоре под углом 90 градусов. Второй отрезок длиной 170мм соединяется с первым под углом 90 градусов. В данном элементе должны быть предусмотрены три отверстия для крепления пластикового держателя поворотного механизма. Далее должен быть приварен третий отрезок под углом 110 градусов длиной 250 мм. В нем должны быть предусмотрены два отверстия для соединения спинок двух соседних кресел и смежного подлокотника на расстояниях 20 и 150 мм соответственно. Для крепления подлокотников используется профиль с сечением 20х40мм длиной 360мм, который должен быть приварен к третьему элементу каркаса под углом 90 градусов. Металлический каркас боковины 2-го типа должен использоваться для крепления кресел к полу и присоединения боковины. Основанием служит штампованная опора с ребрами жесткости. Габариты опоры: 370х70мм. К опоре под углом 90 градусов должен быть приварен профиль с сечением 80х40мм и длинами сторон 120 и 100мм. Для крепления боковины с верхней стороны должен быть приварен металлический профиль с сечением 20х40 и длиной 210мм с четырьмя отверстиями с радиусами 2,5мм. Металлические несущие конструкции должен быть изготовлены из стали С-37 (или эквивалент). Назначение стали: прокат профильный, рамы, каркасы, щитки, кожухи - для сварных и клепаных конструкций. Плотность не менее 7850 кг/м. куб. Все металлические части кресла покрыты черным ударопрочным напылением толщиной 80-90 микрон. Пластиковый кожух спинки должен представлять собой литую форму, изготовлен из сополимера пропилена PPR 1042 или аналога и иметь толщину не менее 5мм. Общие габариты кожуха спинки должны быть 780х520мм. Верхние углы кожуха должен быть скруглены по радиусу 100мм. По краям с внутренней стороны для фиксации мягкой части должен быть бортик в верхней части глубина должна быть 20мм, а в нижней части 80мм. На бортике с двух сторон на расстояниях 100 и 230мм от нижнего края соответственно должны быть предусмотрены прямоугольные (50х50х2мм) площадки со сквозными отверстиями (R – 5мм) для соединения с боковиной. Нижняя сторона кожуха должна быть прямоугольной и должен быть предусмотрен пластиковый стопор сиденья с глубиной не мене 100мм. В пластиковой спинке должны быть предусмотрены три отверстия с диаметром 10мм для крепления мягкой части: первое отверстие должно располагаться по центру на расстояние 40мм от верхнего края, второе и третье – на расстоянии 110мм от краев и 300мм от нижней границы кожуха. С внешней стороны на спинке должно быть предусмотрено углубление под номер, а также должен быть дизайнерский рисунок в виде овальной выпуклости в верхней части и каскада из четырех ступенек в нижней. Показатель прочности каркаса кресел с откидными сидениями должен быть не менее 600 циклов нагружений, при этом деформация откидного сидения не должна быть более 20 мм. Показатели статической прочности крепления функциональных элементов кресел должны быть даН, не менее: откидных сидений - 100; консольных подлокотников - 60; накладных спинок - 50. Показатель устойчивости одиночных и нестационарных секционных кресел должен быть при испытании по ГОСТ 26003-83 "Кресла для зрительных залов. Методы испытаний на устойчивость и прочность" для одного кресла: по схеме 1 - 50 даН, по схеме 2 - не менее 25 даН; для двух смежных кресел: по схеме 1 - 100 даН, по схеме 2 - не менее 50 даН. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколом. 1.3.3. К съемным элементам театрального кресла должны относиться следующие части: - спинка кресла; - сиденье кресла; - боковина и подлокотники. Спинка кресла должна быть изготовлена из литого пенополиуретана холодной формовки плотностью 45кг/м2 и иметь внутреннюю металлическую раму с 2 натянутыми поперек и 4 - вдоль металлическими змейками. Высота мягкого элемента спинки должна быть 700 мм, ширина - 500 мм. Толщина полиуретановой подушки спинки в верхней части - 80 мм, в нижней части – 60мм. Мягкий элемент спинки должен выливаться в эргономичной форме с выпуклостями в шейной и поясничной зонах и углублением в лопаточной зоне. Верхние точки углубления находятся на расстоянии 170мм от верхнего края спинки и 100мм от боковин; нижние точки – 270мм от нижнего края и 90мм от боковин. На металлической раме должны быть предусмотрены отверстия для крепления к пластиковому кожуху. Спинка кресла должна быть изготовлена по технологии «Моноблок»: спекание несущей металлической рамы, пенополиуретана и обивки без применения клея. Спекание происходит путем прямой заливки пенополиуретана в пресс форму с заложенной металлической рамой и обивкой. Сиденье должно представлять собой отдельный блок из полиуретановой пены холодной формовки плотностью 55 кг/м2, которой покрыта вся внутренняя металлическая конструкция. Ширина мягкого элемента сидения 430 мм(± 5 мм), глубина 490 мм(± 5 мм). Толщина подушки сидения 160 мм в широкой части мм (± 5 мм), в узкой части - 90мм. По обе стороны сидения на расстоянии 15мм от торца сидения крепится стопор сидения округлой формы 30 мм в диаметре и 12 мм толщиной. Тканевый чехол на молнии должен предусматривать возможность замены. Подушка сиденья должна предусматривать эргономическое углубление. Конечные боковины ряда должны быть выполнены из массива дерева и фанеры. Форма должна быть трапециевидной со скругленными краями. Размеры сторон трапеции: 270мм, 330мм, 300мм, 350мм. На расстояние 330мм от пола должен крепиться пластиковый держатель радиусом 30мм металлических осей поворотного механизма. В нижней торцевой части боковины должна быть предусмотрена прямоугольная ниша для крепления опоры кресла с размерами: 200х30х30мм. Внешние части боковины должны быть шпонированы. Внутри боковины должны быть металлические профиля с отверстиями для соединения с кожухом спинки и подлокотником. Подлокотник должен быть изготовлен из шпонированого МДФ. На выступающем крае подлокотник должен иметь закругление с радиусом 35мм. Обивка мягких частей должна быть выполнена из ткани бордового цвета. Ткань многослойная, триплированная, подложка не менее 50 мм. - 100% полиэстер 1.3.4. Система складывания сиденья кресла: система складывания сиденья кресла должна состоять из двух торсионно-пружинных и одного гидравлического механизмов. Механизмы складывания должны обеспечивать бесшумное и плавное поднятие сидения кресла. Механизмы должны обеспечивать автоматическое складывание сидения в закрытое положение, как только зритель встает и кресло освобождается. Приёмник для осей крепления сиденья на стойке - пластиковый. Металлическая ось крепления сидения – должна иметь диаметр не менее 12 мм и должна быть оснащена канальным фиксатором блокировки от смещения. Сиденья кресел должны быть самостоятельно откидывающимися, бесшумными и предохранены от хлопков и ударов при посадке. Подъем-опускание откидных сидений не должно сопровождаться скрипами, щелчками и другими посторонними шумами в поворотных узлах кресел. Механизм складывания сидения кресла должен иметь свободный ход, без заеданий и перекосов. 1.3.5 Маркировка: каждое двадцать пятое изделие из партии кресел должно иметь маркировку в виде товарного знака предприятия изготовителя, поставляемая партия кресел должна сопровождаться документом, содержащим: - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - наименование и обозначение кресла; - номер партии, количество кресел в партии; - дату выпуска партии (год, месяц); - номер контролера, принявшего партию; - обозначение технического описания и ГОСТ 16854-91.; 575; шт.. 6.; Изготовление, доставка, сборка и установка стола президиума; Не серийное производство. Габаритные размеры 4200х900мм., H= 750мм. Все видимые материалы - шпон. Стол должен быть выполнен из шпонированной плиты МДФ толщиной не менее 22 мм. Шпон согласно ГОСТ 2977-82 "Шпон строганый. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)", 1 сорт. Влажность шпона должна быть (8 ± 2) %. Каркас стола должен состоять из трех опор, двух столешниц и царги, закрывающей ноги сидящего. Стол должен быть собран на эксцентриковых стяжках. Окантовка деталей кромочной лентой должна быть в основной тон стола. Толщина столешницы не менее 30 мм. Стол должен устанавливается на регулируемые по высоте опоры в диапазоне ±10мм. Места стыков покрытия шпоном должны быть скреплены скрытой склейкой с соблюдением рисунка текстуры шпона, что визуально должно создавать иллюзию монолитности столешницы. Кромка должна быть в виде обработанного среза радиус не менее 2 мм. Цвет стола - светлый орех.; 1; шт.. 7.; Изготовление, доставка, сборка и установка журнального столика на колесах; Не серийное производство. Габаритные размеры 900*900*550 мм. Материал - ЛДСП с кромкой ПВХ. Столешница - ДСП, стекло, кромка ПВХ. Полка ДСП, тонированное стекло толщиной не менее 8мм. Стол должен быть в одном стиле со столом президиума. Кромка должна быть в виде обработанного среза радиус не менее 2 мм. Колесная опора должна быть поворотная двухколесная. Ободная часть аппаратной колесной опоры диаметром не менее 40 мм изготовляется из серого полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью, должны иметь контактный слой, не наделяющий следами любые поверхности пола. Цвет стола - светлый орех.; 1; шт.. 8.; Изготовление, доставка, сборка и установка трибуны; Не серийное производство. Габаритные размеры 800*800 мм., Н= 1300 мм Все видимые материалы - шпон, массив. Плотность шпона: (±)650 кг/м3. Шпон согласно ГОСТ 2977-82 "Шпон строганый. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)", 1 сорт. Влажность шпона должна быть (8 ± 2) %. Шпон из мелкорассеянно-сосудистых лиственных пород. Не допускаются на поверхности червоточина, трещины, пороки строения древесины, царапины. Трибуна должна быть в едином стиле со столом президиума, должна иметь скос верхнего топа и полку под топом для бумаг. Ноги оратора должны быть полностью закрыты от зрителя широким фасадом. Цвет трибуны - светлый орех.; 1; шт..

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы проводятся на охраняемой территории ФГУП "ВНИИА", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Сущевская, д. 22 (корп. 16).

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействие на окружающую среду поставляемого Товара не должно превышать значений, установленных экологическими стандартами РФ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента заключения договора. Календарный план-график выполнения работ согласовывается Сторонами на момент заключения договора. Сроки начала и окончания работы переносятся на период задержки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И МАТЕРИАЛАМ

Выполненные работы и материал должны удовлетворять требованиям ГОСТ 8617-81 "Профили прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)", ГОСТ 16854-91 "Кресла для зрительных залов. Общие технические условия", ГОСТ 16855 – 91 "Кресла для зрительных залов. Типы и основные размеры", ГОСТ 26003-83 "Кресла для зрительных залов. Методы испытаний на устойчивость и прочность", ГОСТ 2977-82 "Шпон строганый. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)" и других действующих нормативных правовых документов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ (КС-2), гарантийный срок эксплуатации мебели для Большого зала ДК - 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования предъявляются к обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

10.1. Приемка выполненных Подрядчиком работ осуществляется представителем Заказчика и оформляется актом КС-2, справкой КС-3. Подрядчик представляет Заказчику в установленном порядке счет-фактуру согласно Главе 21 НК РФ, акты выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), сертификаты (в т.ч. на используемые материалы), гарантийные талоны, счет на окончательный платеж. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенные копии счетов, счетов-фактур, товарно-транспортных накладных на используемые в производстве работ материалы и оборудование. 10.1.1. Приемочная комиссия назначается Заказчиком с участием представителей Заказчика, Подрядчика и других необходимых организаций. 10.1.2. Подрядчик берет на себя обязательства по завершению всего объема работ, устранению всех нарушений, подготовке и сдаче завершенного строительством объекта приемочной комиссии. 10.1.3. По окончании выполнения работ Подрядчик должен предоставить полный комплект исполнительной документации (сертификаты, акты на скрытые работы, акты на особо ответственные работы и другие документы). 10.1.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы, подписать и вернуть Подрядчику 1 (один) экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. 10.1.5. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их обнаружения. 10.1.6. Подрядчик обязан устранить недостатки в сроки, назначенные Заказчиком. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, Заказчик имеет право поручить устранение недостатков третьему лицу, или устранить недостатки своими силами с отнесением расходов на Подрядчика, а так же потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом. 10.1.7. Право собственности на результаты выполненных работ переходят от Подрядчика Заказчику после подписания акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, правила по эксплуатации, сертификаты и паспорта). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта, оформленного Участником и подписанным всеми членами комиссии – обязательно.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

12.1. В срок не более чем 3 рабочих дня с даты заключения договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику для обследования в натуре образец поставляемой и монтируемой мебели и материалов в количестве 1 (одной) единицы мебели и материалов по позициям «Конференц кресло» и «Ковролин» Подраздела 3.2. настоящего Технического задания и образцы материалов и изображения позиций «Стол президиума», «Журнальный стол на колесах», «Трибуна», «Стеновые панели с алюминиевым профилем» Подраздела 3.2. настоящего Технического задания в целях определения Заказчиком соответствия поставляемой и монтируемой мебели и материалов требованиям настоящего Технического задания и характеристикам и свойствам поставляемой и монтируемой мебели и материалов, предложенным Подрядчиком в заявке на участие в закупке. В случае отсутствия у Заказчика замечаний к внешнему виду, качеству и функциональным характеристикам и потребительским свойствам образца поставляемой и монтируемой мебели и материалов, Заказчик согласует, а Подрядчик осуществляет поставку и монтаж мебели и материалов в сроки указанные в Договоре. В случае наличия у Заказчика вышеназванных замечаний Заказчик не согласует поставку и монтаж, а Подрядчик обязуется устранить такие замечания и предоставить доработанный образец поставляемой и монтируемой мебели и материалов Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней. 12.2. В случае невыполнения Поставщиком требования, предусмотренного п.12.1. настоящего Технического задания, договор подлежит расторжению Заказчиком в одностороннем порядке. 12.3. На момент передачи Заказчику вся поставляемая и монтируемая мебели и материалы являются: новыми (не бывшими в употреблении, не выставочным образцом, не собранным из восстановленных узлов и агрегатов). Мебель поставляется комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, имеет сертификат соответствия.