Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» сентябрь 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку комплекта оборудования для исследований микроизделий, функциональных узлов, электронно-оптических систем в СВЧ-диапазоне - камера SU 662.

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | «Комплект оборудования для исследований микроизделий, функциональных узлов, электронно-оптических систем в СВЧ-диапазоне - камера SU 662…». |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 2 407 917,34 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса) | 100% оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента поставки Товара. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | Поставка оборудования осуществляется в течении 90 календарных дней с момента заключения договора |
| Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки | Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка товара до склада Заказчика осуществляется силами и транспортом Поставщика. ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 №3297-1 «О закрытом административно территориальном образовании». На территории ЗАТО г.Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций) который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. |
| Требования к участникам закупки | 1.Поставщик должен иметь действующую лицензию ФСБ на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. На каждую единицу оборудования, переданную Покупателю, Поставщик предоставляет следующие документы: технические паспорта, полный комплект технической документации на русском языке на оборудование, приборы и блоки, гарантийные талоны, счета - фактуры, товарные накладные и иные документы по согласованию сторон. 2. Поставщик обязан поставить новое (не восстановленное) оборудование не ранее 2014 года выпуска на склад Покупателя в ЗАТО г.Саров. 3. Работа по финишной сборке температурной камеры ESPEC SU-662, приемо-сдаточные испытания на территории Покупателя и инструктаж персонала Покупателя в течении 45 дней с момента поставки оборудования. 4. Победитель конкурса обязан заключить договор с Покупателем на условиях, указанных в проекте договора (Приложение №1)и ТЗ (Приложение №2) |

Техническое задание

на поставку «Комплекта оборудования для исследований микроизделий, функциональных узлов, электронно-оптических систем в СВЧ-диапазоне – камера SU 662…».

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU-662 Камера тепла и холода (производство ESPEC (TABAI) Corp., Япония) в составе: - кабельный порт для доступа в камеру 0 50 мм, закрывающийся теплоизолирующей силиконовой пробкой -1шт - панель управления сенсорная с возможностью программирования на 8 программ и 99 шагов – 1шт. - LAN порт для подключения к ПК -1шт. - 1 полка для размещения образцов (максимальное кол-во полок 5 шт) - разъем для подключения самописца -1шт. - комплект предохранителей – 1компл. - техническая документация на русском языке – 1 компл. - силовой кабель – 1 шт.; - технологическое отверстие с заглушкой Ø100 мм (справа); - смотровое окно (215×315) – 1шт.; - полка из нержавеющей стали с креплениями - 1 шт.; - настольное исполнение; - проведение первичной аттестации камеры SU-662; - работа по финишной сборке температурной камеры ESPEC SU-662, приемо-сдаточные испытания на территории Покупателя и инструктаж персонала Покупателя в течении 45 дней с момента поставки оборудования. | Компл | 2 | 3 мес | 12 мес |

| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |
| --- |
| Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. |
| РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| - Оборудование должно эксплуатироваться в нормальных климатических условиях: - температурой воздуха от плюс 15 до плюс 35° С; - относительной влажностью воздуха от 45 до 75 %; - атмосферным давлением от 86 до 106 кПа (от 645 до 795 мм рт. ст.) |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры |  |
| Вес (масса) ¦ 123 кг Хлодильная установка ¦ Механическая двухкаскадная Хладагент ¦ R404A, R23 |  |
| Подраздел 3.7. Требования к электропитанию |  |
| Однофазное, 230В/50Гц |  |
| Подраздел 3.9 Требования к комплектности |  |
| Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. |  |
| Подраздел 3.11 Требования к упаковке |  |
| Упаковка продукции (Товара) должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении. |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ |  |
| Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки |  |
| При поставке оборудования «аналог» потребуется дополнительно изучение характеристик предлагаемого оборудования, а также оценки его характеристик, в том числе на соответствие ГОСТ, ТУ применяемых к каждому наименованию оборудования, совместимости в комплексе в целом |  |
| Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров |  |
| 1.На каждую единицу оборудования представленной в спецификации должны быть следующие документы: сертификаты соответствия, технические паспорта, комплект технической эксплуатационной документации на русском языке, гарантийные талоны, счета- фактуры, товарные накладные 2. Комплект документации должен включать в себя документацию, предусмотренную производителем, в том числе: - Техническое описание и руководство по эксплуатации (с поставкой). - Паспорт завода изготовителя (с поставкой). |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ |  |
| - Оборудование (средства измерения) должно выдерживать транспортирование в таре предприятия-изготовителя всеми видами наземного транспорта. |  |
| РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ |  |
| - Оборудование должно храниться в таре предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°С. |  |
| РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |
| - Срок гарантии на поставляемое оборудование не мене 12 месяцев с момента подписания акта приемки оборудования, независимо от срока гарантии Производителя. По вызову Заказчика Поставщик в течение не более 30 (тридцати) дней прибывает для выяснения причин возникновения неисправности оборудования, принимает меры к устранению неисправности и наладке оборудования в соответствии с техническими параметрами. При этом затраты на доставку вышедших из строя запасных частей и комплектующих оборудования до сервисного центра и обратно возлагаются на Поставщика. - После устранения неисправности Поставщик передает Заказчику оборудование в работоспособном состоянии по акту. |  |
| РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ |  |
| Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться: - модульным принципом конструкции; - использованием стандартных комплектующих и составных частей; - возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены. |  |
| РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ |  |
| 1.Оборудование должно соответствовать требованиям ПУЭ. |  |
| РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ |  |
| Не предъявляется |  |
| РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ |  |
| - Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. - Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано всеми необходимыми расходными материалами. - Должно быть обеспечено выполнение требований действующего законодательства к участникам размещения Заказа. Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных Поставщиков |  |
| РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ |  |
| Поставка оборудования осуществляется в течении 90 календарных дней с момента заключения договора. |  |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет