ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2015 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку трансформаторов (номенклатурная группа № 1.43 -поставка трансформаторов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2015 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	 «_____»  ________________ 2015г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку трансформаторов

1. Предмет договора
Поставка трансформаторов (номенклатурная группа № 1.43 -поставка трансформаторов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	трансформатор

ТПП222

(или эквивалент)
	· Напряжение питания, В                                     220

· Частота переменного тока, Гц                           400

· Типоразмер магнитопровода                             ШЛ8*12,5

· Температура окружающей среды, °С               -60…+85

· Температура перегрева обмоток, °С                 не более +55

· Одиночные удары длительностью 1-10мс        до 500g
      и ускорением

· Многократные удары длительностью 1-10мс   до 100g
      и ускорением

· Вибрация в диапазоне частот 5…2500Гц          до 20g
      с ускорением

· Срок службы, час                                                 10000
	6
	шт.

	2.
	трансформатор

ШТ с вилкой

(или эквивалент)
	· Мощность, Вт                                                 70

· Род тока                                      переменный, однофазный

· Первичное напряжение, В                             220

· Частота, Гц                                                      50

· Вторичное напряжение, В                             24

· Габаритные размеры, мм                               140х172х157

· Габаритные размеры вилки М68х4, мм       78х88
	5
	шт.

	3.
	трансформатор

ШТ с вилкой

(или эквивалент)
	· Мощность, Вт                                                 40

· Род тока                                      переменный, однофазный

· Первичное напряжение, В                             220

· Частота, Гц                                                      50

· Вторичное напряжение, В                             12

· Габаритные размеры, мм                               140х172х157

· Габаритные размеры вилки М68х4, мм       78х88
	10
	шт.

	4.
	трансформатор
	· однофазный

· сухой, охлаждение естественное воздушное, открытое

      исполнение

· морской

· номинальная мощность, кВА               0,25

· год разработки                                       1974

· климатическое исполнение                   ОМ5

· Номинальные напряжения ВН/НН, В  220/13

· Падение напряжения, %                         5,5

· КПД, %                                                     92,3

· Ресурс, час (не менее)                              100000
	2
	шт.

	5.
	ящик с трансформатором и

штепсельной розеткой
	· Толщина металла, мм                                     0,8

· Напряжение изоляции, В                                600

· Маx допустимое значение тока КЗ                4,5кА

· Степень защиты ящика                                   IP31
· Трансформатор тип ОСО

· Мощность трансформатора, Вт                      0,25

· Напряжение первичной обмотки тр-ра, В     220

· Напряжение вторичной обмотки тр-ра, В     12

· Количество авт. выключателей                       3

· Тип авт. выключателей                                    ВА47-29 TDM
	1
	шт.

	6.
	трансформатор

TDGC2-2-B
(или эквивалент)
	· Предельное значение тока нагрузки, А          8

· Мощность, кВА                                                 1,6

· Плавная регулировка напряжения

· Диапазон выходных напряжений, В               0…260

· Номинальное вх. напряжение, В/Гц               220/50

· Габаритные размеры (ВхШхГ), мм                 190х182х207 

· Степень защиты                                                 IP20
· Диапазон температур окружающей среды, °С -5…+40

· Наличие шкалы поворота ручки регулятора

· Наличие вольтметра                            
	3
	шт.

	7.
	трансформатор

TSGC2-3-B
(или эквивалент)
	· Предельное значение тока нагрузки, А          4

· Мощность, кВА                                                 3

· Плавная регулировка напряжения

· Диапазон выходных напряжений, В               0…450

· Номинальное вх. напряжение, В                     380

· Габаритные размеры (ВхШхГ), мм                 450х182х207 

· Степень защиты                                                 IP20
· Диапазон температур окружающей среды, °С -5…+40 

· Наличие шкалы поворота ручки регулятора                        
	1
	шт


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

Продукция должна иметь сертификат соответствия и паспорта. Продукция должна быть новой. Не допускается поставка восстановленной продукции. Комплектация должна соответствовать комплектации изготовителя. В случае предложения эквивалента, указать тип (маркировку) эквивалента и его технические характеристики.
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» апреля 2015 г. по «01» августа 2015 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема

	Согласовано:
	
	
	
	

	Начальник ОЭМС УТЭФ
	
	
	
	М.А. Смирнов

	Гл. метролог
	
	
	
	И.В. Тулешов


4

