Приложение № 1

К Спецификации № _______

По Договору №___________

от «___» ___________201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ

на поставку самосвала КАМАЗ (или эквивалент)

- Общие требования

## Самосвал КАМАЗ (здесь и далее наименования брендов читать со словами «или эквивалент») должен быть оборудован предпусковым подогревателем, утепленной кабиной.

- Обязательные документы:

## ПТС/ПСМ, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическомуи атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия ГОСТ, ОТТС (одобрение типа транспортного средства), гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортного средства Покупателю, разрешение на применение.

- Требования к качеству

## Оборудование должно быть новым, высокого качества, соответствовать требованиям  Технического регламента, установленного действующим законодательством РФ, год выпуска – не ранее 2011г.

- Требования к сроку и объему гарантии:

## 12 месяцев или 2000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

- Прочие требования:

## комплект специальных ключей и приспособлений, комплекты запасных частей, инструментов и принадлежностей поставляемые заводом изготовителем, обязательное наличие домкрата. Автотранспортное средство должно быть заправлено эксплуатационными жидкостями (охлаждающий антифриз),  предназначенными для зимнего периода времени. Наличие огнетушителя и знака аварийной остановки, утеплителя капота для эксплуатации в зимний период.

- Технические характеристики

| Весовые параметры и нагрузки : |  |
| --- | --- |
| Снаряженная масса, кг | 12950 |
| Снаряженная масса, нагрузка на переднюю ось, кг | 5230 |
| Снаряженная масса, нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 |
| Грузоподъемность, кг | 14400 |
| Полная масса, кг | 27500 |
| Полная масса, нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 |
| Двигатель: |  |
| Модель двигателя | 740.51-320 (Евро-3) |
| Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала двигателя , об/мин | 220 (300) / 2200 |
| Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала двигателя , об/мин | 235 (320) / 2200 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Нм (кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала двигателя , об/мин | 1255 (128) / 1300-1500 |
| Расположение и число цилиндров двигателя | V-образное, 8 |
| Рабочий объём двигателя , л | 11,76 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня двигателя , мм | 120/130 |
| Степерь сжатия двигателя | 16,5 |
| Система питания : |  |
| Вместимость топливного бака , л | 350 |
| Коробка передач : |  |
| Модель коробки передач | ZF 16S 151 |
| Тип коробки передач | механическая, шеснадцатиступенчатая |
| Управление коробки передач | механическое, дистанционное |
| Передаточные числа на передачах коробки | 1 -13,80 -11,54/ 2 -9,49 -7,93/ 3 -6,53 -5,46/ 4 -4,57 -3,82/ 5 -3,02 -2,53/ 6 -2,08 -1,74/ 7 -1,43 -1,20/ 8 -1,00 -0,84/ 3Х -12,92 -10,80 |
| Колеса и шины : |  |
| Тип колес | дисковые |
| Тип шин | пневматические, камерные |
| Размер обода колес | 8.5-20 (216-508) |
| Размер шин | 12.00 R20 (320 R508) |
| Самосвальная платформа : |  |
| Объем платформы , куб. м | 12 |
| Угол подъема платформы , град | 50 |
| Направление разгрузки | назад |
| Общие характеристики : |  |
| Максимальная скорость , не менее, км/ч | 90 |
| Угол преодоления подъема , не менее, % | 25 |
| Внешний габаритный радиус поворота , м | 9,3 |
| Примечание | характеристики даны для полной массой 27500 кг |
| Электрооборудование : |  |
| Напряжение электрооборудования , В | 24 |
| Аккумуляторы электрооборудования , В/Ачас | 2х12/190 |
| Генератор , В/Вт | 28/2000 |
| Сцепление |  |
| Тип сцепления | диафрагменное, однодисковое |
| Привод сцепления | гидравлический с пневмоусилителем |
| Главная передача : |  |
| Тип главной передачи | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колёсными передачами |
| Передаточное отношение | 6,33 |
| Кабина : |  |
| Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей |
| Исполнение кабины | без спального места |
| Тормоза: |  |
| Привод тормозов | пневматический |
| Диаметр барабана тормозов , мм | 420 |
| Ширина тормозных накладок , мм | 180 |
| Суммарная площадь тормозных накладок , кв.см | 7200 |
| Особенности комплектации | гидроподъемник, задняя разгрузка, МКБ, МОБ, сцепление MFZ 430, ТНВД BOSCH, водительское сиденье РИАТ |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |