ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку листогибочного гидравлического пресса

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Листогибочный гидравлический пресс РВА-50/2050 (или эквивалент)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование и его составные части должны быть новыми (год выпуска не ранее 2014), серийно изготавливаемыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными, не прошедших восстановление потребительских свойств.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Изготовление деталей из нержавеющей стали 2.0 мм до 4.0 мм

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Максимальное усилие не менее 50 тонн. Длина рабочего стола не менее 2050 мм. Глубина звена не менее 380 мм. Мощность двигателя не менее 4,0 квт. Масса нетто не более 4350кг. Габариты (Д*Ш*В) от 2280*1850*1280 до 2520*2045*1415 мм Погрешность оптической линейки ползуна не более 0,01 мм Станок должен быть окрашен полиуретановой краской. Полное управление с ЧПУ всеми электро-гидравлическими системами включая: -Блок клапанов двигателя. -Блок клапанов синхронизации. -Блок клапанов подачи.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

- Срок полезного использования листогибочного пресса должен составлять не менее 10 лет в течении которого поставщик обязуется по заказу Заказчика поставить вышедшие из строя детали и комплектующие.

Подраздел 3.3 Требования к электропитанию

Подраздел может содержать такие требования как, например: - требования к роду тока – переменный; - требования к частоте и ее допустимым отклонениям от номинала- 50Гц - требования к напряжению и его допустимым отклонениям от номинала-400В

Подраздел 3.4 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Ось Y1 не более 0,01мм Ось Y2 не более 0,01мм Ось X не более 0,01мм

Подраздел 3.4 Требования к комплектности

1. Гидравлическая система Rexroth (или эквивалент). 2 .Масляный насос Sumitomo (или эквивалент). 3. Устройство ЧПУ на русском языке Cybelec DNC600S (или эквивалент). 2-D управление с цветной графикой. На базе программного обеспечения PC1200 или эквивалент. Станок должен быть оснащен управляемым от ЧПУ перемещением упоров по осям Y1/Y2/X Cтанок должен быть оснащен системой быстрого ручного крепления для сегментированного крепления верхнего инструмента по всей длине гиба. Система крепления Amada-Promecam или эквивалент. Станок должен быть оснащен 2 опорными консолями с регулировками по горизонтали и высоте для облегчения обработки больших неудобных листов. Оснащение многоручьевой матрицей и пуансоном на всю длину пресса. Боковое защитное ограждение с двух сторон и заднее защитное ограждение. Выносная педаль управления с кнопкой аварийной остановки

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

- При окончательной приемке оборудование должно быть подвергнуто приемосдаточным испытаниям на площадке Заказчика силами поставщика; - Приемка оборудования должна осуществляться по акту приемки-передачи оборудования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Поставка в собранном и полностью укомплектованном виде или сборка силами поставщика на территории Заказчика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее 36 месяцев при 3-х сменном режиме работы, начиная с момента ввода оборудования в эксплуатацию, и быть не менее гарантийного срока предоставляемого производителем оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Начало поставки с момента подписания договора. Поставка осуществляется не позднее 7 рабочих дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Инструктаж на предприятии заказчика: Базовый курс по гибке, основы эксплуатации и обслуживанию для 3 человек.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

РАЗДЕЛ 9. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования с его комплектацией, инструментами; базовый инструктаж на предприятии Заказчика, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

РАЗДЕЛ 10. Форма, сроки и порядок оплаты товаров

Аванс – не предусмотрен

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

РАЗДЕЛ 11. Требования к технической документации

Инструкция по обслуживанию и эксплуатации на русском языке.

Общие указания и указания по технике безопасности.

Перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей.

Электрические схемы.

Гидравлические и пневматические схемы.

Монтажный чертеж

Инструкция по монтажу.

Набор инструмента для обслуживания станка(Оснастка, специнструмент, установочные башмаки).

РАЗДЕЛ 12. Место и порядок поставки продукции:

Поставщик самостоятельно и за свой счет осуществляет доставку товара на склад ФГУП «СНПО «Элерон» по адресу г.Москва, ул. Генерала Белова, д.14.

Начальник отдела снабжения                             _______________________ Д.П. Давыдов

Исполнитель                                                        ________________________ Р.И. Ларионов