акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого запроса цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку извещателей
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. извещатель поверхностный охранный пьезоэлектрический  «Гюрза-050ПЗ» 

2. Регулятор чувствительности сенсоров РЧС-М
3. Сенсор СПВ-1Г с узлом крепления
4. Сенсор СПП-1 
5. Чувствительный элемент  5П (кабель ТППэп 5х2х0,32-315 SKICHEL или ТППэп 5х2х0,4  SKICHEL)

или их эквиваленты



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Предназначены для охраны предметов массой от 0,005 кг до 2 т:

а) картин, художественных и ювелирных изделий, витрин и стеллажей с предметами;

б) окон, дверей, ворот, решеток, металлических конструкций каркасного типа, шкафов, пирамид с оружием 

с целью формирования тревожного извещения при следующих несанкционированных механических воздействиях на охраняемые предметы:

1) вырезание картины из рамы, снятие (сдвиг, смещение) охраняемого предмета с места;

2) вскрытие или взлом окон и дверей, перелаз через ворота, заборы, калитки;

3) вырезание прутьев решетки (с толщиной прутка 10 мм и более), разбитие, вырезание или выдавливание стекла;

4) распиливание, сверление элементов каркаса конструкций;

5) перемещение людей по лестницам, трапам, мосткам, настилам, коридорам и т.д.




РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Изделия должны быть рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу, должны выполнять свои функции и сохранять характеристики в пределах установленных норм, а также не должно выдавать ложных сигналов «Тревоги» во время и после воздействия внешних воздействующих факторов:

· Повышенная рабочая температура, (С - +50

· Пониженная рабочая температура, (С - минус 50

· Расстояние до линий электропередач (до 500 кВ), м  - 5

· Воздействие импульсного нейтронного потока – любое

· Воздействие полей радиолокационных станций – любое 




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

П.1. Принцип действия изделия должен быть основан на регистрации блоком обработки сигналов электрических сигналов, возникающих в чувствительных элементах (сенсорах)  при механическом воздействии (давлении) на охраняемый предмет.

Изделие должно иметь технические и эксплуатационные характеристики (не хуже):

максимальное количество чувствительных элементов для эксплуатации внутри помещений – 40 шт., для эксплуатации вне помещений – 10 шт., 

потребляемый ток – 1,5 мА

соответствие требованиям электромагнитной совместимости – устойчивость к воздействиям 4 степени жесткости по ГОСТ Р 50009

вероятность обнаружения несанкционированных действий – 0,98 при доверительной вероятности 0,9

наработка на ложную тревогу не мене 100 суток с доверительной вероятностью 0,9

средняя наработка на отказ в дежурном режиме – не менее 60 000 часов 

 Состав изделия: 

- блок обработки сигналов – 1 шт.

- устройство оконечное  УО 050 – 1 к-т.

- кабель соединительный РК 50-2-16 – (длина – 5 м);

Дополнительно, по требованию заказчика, в требуемом количестве в состав изделия включают:

- Регуляторы чувствительности сенсоров РЧС-М или эквивалент (п. 2)

- Сенсор СПВ-1Г или эквивалент с узлом крепления (п.3)

- Сенсор СПП-1 или эквивалент (п.4)

Габаритные размеры, не более:

- блок обработки сигналов (п.1) 


                      - 140х128х41 мм;

-  регулятор чувствительности сенсоров РЧС-М (п.2)                 -  47х47х25 мм;

- сенсор СПВ-1Г или эквивалент с узлом крепления (п.3)                                     - 150х150х70 мм;

- сенсор СПП-1 или эквивалент (п.4)                                                                        - 32х32х15 мм;

Масса, не более:

- блок обработки сигнала (п.1)


        -  0,5 кг;

- Регулятор чувствительности сенсоров РЧС-М (п. 2) - 0,1 кг;

- Сенсор СПВ-1Г или эквивалент с узлом крепления (п.3)                     - 0,5 кг;

- Сенсор СПП-1 или эквивалент (п.4)                                                       - 0,02 кг 

Масса расчетная на 1 км длины (п.5)

- чувствительный элемент  5П (кабель ТППэп 5х2х0,4  SKICHEL или эквивалент)  -57 кг                                 




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Эксплуатационные показатели – см. в п.4.1 



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

П. 1-5:

	Срок службы


	не менее 20 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Изделие (п.1) должно иметь встроенную защиту от экстремальных токов и напряжений.

Степень защиты оболочек (п.1, 3, 5) - не менее  IP55 - для применения как внутри, так и вне помещений.

П.2, 4 - для применения внутри помещений.



	Сенсоры (п.3, 4)  изделия (1) должны иметь механический контакт с охраняемым предметом или его опорой (подвесом).

Настройка изделия (1) должна осуществляться встроенными элементами управления и регулировки блока обработки сигналов без использования дополнительной аппаратуры.



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Все материалы и комплектующие должны проходить входной контроль, подтвержденный соответствующими документами 

кабель ТППэп 5х2х0,32-315 SKICHEL или ТППэп 5х2х0,4  SKICHEL или эквивалент
Токопроводящая жила – из медной мягкой круглой проволоки.

Изоляция – сплошная полиэтиленовая.

Скрученная пара.

Поясная изоляция – двойная лента ПЭТФ.

Экран – с плотностью экранирования 100%, под экраном проложена медная луженая контактная проволока диаметром 0,4 мм.

Оболочка – из полиэтилена высокого давления


	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Извещатель «Гюрза-050ПЗ» или эквивалент -   эксплуатация в течение срока службы (п.4.3) в условиях, указанных в разделе 3. 

Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, при температуре окружающего воздуха от +5(С до +40(С, относительной влажности воздуха до 80% при 25(С.

Кабель ТППэп – 

-температура прокладки и монтажа от – 15 до + 60 С

-температура эксплуатации от – 50С до + 60С

-относительная влажность воздуха при температуре до 35С – 98 %

При хранении, прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. 



	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Питание изделия должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением от 8 до 35 В

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В соответствии с требованиями заказчика.



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	
П. 1. Маркировка изделия должна содержать товарный знак предприятия – изготовителя, наименование извещателя, штрих-код и цифровой код, включающий: год и месяц изготовления (4 знака), обозначение типа изделия (1 знак), климатическое исполнение (1 знак),  заводской номер (6 знаков), последнюю литеру изменения (1 знак), код приемки (1 знак), единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Пломбирование БОС изделия должно производится наклейкой этикетки разрушаемой из полиэстера (внутри корпуса) и мастикой битумной или пластилином скульптурным на крышке корпуса.

        П. 5 Маркировка по ГОСТ 18690-82

На щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, должны быть указаны:

- товарный знак завода-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- длина кабеля в метрах и число отрезков;

- масса брутто или нетто при поставке в бухтах в килограммах;

- дата изготовления (год, месяц);

- номер барабана или бухты.

На ярлыке должен быть проставлен штамп технического контроля


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность на весь период транспортирования, а также их хранение в течение установленного срока.



	Составные элементы комплекта изделия должны быть упакованы в потребительскую тару. Упаковка П.5 - по согласованию с потребителем.

 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12); документы, удостоверяющие качество товара, ТУ; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие в транспортной таре предприятия-изготовителя должно транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

П. 1- 4 . - См. П. 4.6

П. 5 – В сухом отапливаемом помещении, с герметизирующими заглушками на концах. 

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	П. 1 – 4  - не менее 10 лет после поставки

П.5 - не менее 36 месяцев после поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с Руководством по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с Руководством по эксплуатации на изделие
	


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования   должна соответствовать действующим стандартам (требования указаны в Руководстве по эксплуатации на изделие)


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	  Средняя наработка на отказ изделия в дежурном режиме должна быть – не менее 60 000 часов 

  


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. извещатель поверхностный охранный пьезоэлектрический  «Гюрза-050ПЗ» или эквивалент - 16 компл.
2. Регуляторы чувствительности сенсоров РЧС-М  или эквивалент– 163 шт.
3. Сенсор СПВ-1Г с узлом крепления или эквивалент – 27 компл.
4. Сенсор СПП-1 или эквивалент - 136 шт.
5. чувствительный элемент  – кабель 5П (кабель ТППэп5х2х0,32-315 SKICHEL или ТППэп 5х2х0,4  SKICHEL) или эквивалент – 800 м

Не позднее 20 рабочих  дней после заключения договора


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Требуется обучение в объеме Руководства по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращений

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                      

PAGE  

