| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Зам. генерального директора по ТЭФ |  |
| ____________________ | О.Э.Дарбинян |
| «___» ___________.20 ___ г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку аккумуляторов, батарей

  - Предмет договора

Поставка аккумуляторных батарей (номенклатурная группа № 1.97- поставка аккумуляторов, батарей) для нужд ФГУП «Атомфлот»

  - Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

| № | Наименование | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аккумулятор | - Гелевый - 12 В, 7,2 Ач - Габариты 150х95х65 - Тип GR1272F2 - Расстояние между клеммами 40 мм | 1 | шт |
|  | Аккумулятор | - Гелевый - 12 В, 17 Ач - Габариты 165х75х180 - Расстояние между клеммами 143 мм - Тип ВР 17-12 | 1 | шт |
|  | Аккумулятор | - Свинцово-кислотный - 12В, 18 Ач - Габариты 165х75х180 | 1 | шт |
|  | Аккумулятор | - REW 4512 - 12V. 45W/Cell. 10min | 8 | шт |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-190 N - В введенном состоянии c электролитом | 1 | шт |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-190 - Правая полярность - В введенном состоянии с электролитом | 4 | шт |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-90 - Правая полярность - В введенном состоянии с электролитом | 1 | шт |
|  | Аккумуляторная батарея | - 6СТ-60 - Левая полярность - В введенном состоянии с электролитом | 1 | шт |
|  | Аккумуляторная батарея | - А512/85 А | 2 | шт |
|  | Аккумулятор | - Ni-Cd - тип KR-7000F или SAFT VRE F1.2 8000 mA | 264 | шт |
|  | Аккумуляторная батарея | - A 512/2,0S.12V 2.0An | 12 | шт |

  - Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

  - Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

  - Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции  на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  - Требования к продукции технической документации и сертификатам:

  - Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

  - Поставляемый товар должен быть новым, дата изготовления 2012 года (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

  - На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

  - Паспорта завода – изготовителя;

  - Сертификаты качества завода-изготовителя на партию продукции;

  - Инструкции по эксплуатации.

  - Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения:

  - Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

  - Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

  - Порядок приемки продукции:

- В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Заказчиком не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Заказчика.

- Продукция, на которой не указана дата изготовления, подтверждённая паспортом, подлежит возврату и замене за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Заказчика.

- Продукция, имеющая следы коррозии, механические повреждения либо нарушения заводской упаковки подлежит возврату и замене за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Заказчика.

  - Место поставки продукции и условия допуска:

- 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

- Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

  - Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «21» декабря 2012 г. по «25» декабря 2012 г.

Инженер группы закупок 	 Л.Н. Скурат

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема