|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер отделения ОиИТ ____________ А.В. Артемьев «___» августа 2013 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих стендов Standa (или эквивалент)

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора отделения ОиИТ

В.Н. Федосеев

«___» августа 2013 г.

Начальник лаборатории

____________А.В. Черных

«___» августа 2013 г.

Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru/223

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru

Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru

Подольск, 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих стендов Standa (или эквивалент)

ОКВЭД 33.40

ОКДП 3321440

Комплектующие стендов предназначены для размещения стендов интерференционного контроля, блоков коллимирующих и другого оптического оборудования.

Комплектующие стендов должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к оптическим столам и предназначаться для работы в условиях оптических цехов и измерительных лабораторий.

1 СПЕЦИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРИОБРЕТАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

  - Спецификация комплектации представлена в таблице 1:

Таблица 1

| № | Индекс | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 1CI-1450 Соединительная скоба для оптического стола | Служит для крепления сотовых оптических плит в I-конфигурации Имеет сетку отверстий под винты М6 соответствующую сетке отверстий оптической плиты |
|  | 1CL-VIS Соединительная скоба для оптического стола | Служит для крепления сотовых оптических плит в L-конфигурации Имеет сетку отверстий под винты М6 соответствующую сетке отверстий оптической плиты Жесткость стыка – 15 мкм/м при нагрузке в 100 кг Масса – 3.75 кг |
|  | 1HT06-24-30 Сотовая оптическая плита | Пористая (сотовая) структура столешницы из стали толщиной 0.25 мм плотностью 125-250 кг/м^3. Габаритные размеры: длина - 2400 мм ширина - 600 мм толщина – 300 мм Резьбовые отверстия с силиконовыми заглушками (М6) на сетке с шагом 25 мм Рабочая поверхность стола из ферромагнитной стали, толщина 5 мм. Плоскость поверхности – ±0,1 мм/м^2 Декремент затухания акустического возбуждения – 50 мс. Резонансная частота – 200 Гц Модуль Юнга – 21 10^5 кг/см^2 Модуль сдвига – 8.2 10^5 кг/см^2 Деформация при центральной нагрузке 100 кг – 4 мкм |
|  | 1HT15-15-30 Сотовая оптическая плита | Пористая (сотовая) структура столешницы из стали толщиной 0.25 мм плотностью 125-250 кг/м3. Габаритные размеры: длина - 1500 мм ширина - 1500 мм толщина – 300 мм Резьбовые отверстия с силиконовыми заглушками (М6) на сетке с шагом 25 мм Рабочая поверхность стола из ферромагнитной стали, толщина 5 мм. Плоскость поверхности – ±0,1 мм/м^2 Декремент затухания акустического возбуждения – 50 мс. Резонансная частота – 200 Гц Модуль Юнга – 21 10^5 кг/см^2 Модуль сдвига – 8.2 10^5 кг/см^2 Деформация при центральной нагрузке 100 кг – 4 мкм |
|  | 1HT15-40-30 Сотовая оптическая плита | Пористая (сотовая) структура столешницы из стали толщиной 0.25 мм плотностью 125-250 кг/м^3. Габаритные размеры: длина - 4000 мм ширина - 1500 мм толщина – 300 мм Резьбовые отверстия с силиконовыми заглушками (М6) на сетке с шагом 25 мм Рабочая поверхность стола из ферромагнитной стали, толщина 5 мм. Плоскость поверхности – ±0,1 мм/м^2 Декремент затухания акустического возбуждения – 50 мс. Резонансная частота – 200 Гц Модуль Юнга – 21 10^5 кг/см^2 Модуль сдвига – 8.2 10^5 кг/см^2 Деформация при центральной нагрузке 100 кг – 4 мкм |
|  | 1VIS22-60-10 Пневматическая система вибрационной изоляции | Система состоящая из 10-ти отдельных элементов опор Применяется с оптическими плитами, соединёнными в любой конфигурации Общая грузоподъемность системы – 10000 кг Наличие датчика давления Высота опор – 600 мм Диапазон регулировки высоты – 14 мм Тип опор – пневматические Вертикальная резонансная частота – 1.5 Гц Вертикальная виброизоляция при 5 Гц – 85-93% Вертикальная виброизоляция при 10 Гц – 90-98% Горизонтальная резонансная частота – 1.7 Гц Горизонтальная виброизоляция при 5 Гц – 85-93% Горизонтальная виброизоляция при 10 Гц – 90-97% Автоматическое поддержание горизонтального уровня стола в пределах ±0.3 мм Давление воздуха в системе – 600 кПа (6 Бар) (87 PSI) Диаметр соединительных трубок – 6 мм Грузоподъемность одного элемента опоры – 1000 кг Условия эксплуатации: Влажность – 90% Диапазон температур – 10-50°C |
|  | 1VIS22-60-12 Пневматическая система вибрационной изоляции | Система состоящая из 12-ти отдельных элементов опор Применяется с оптическими плитами, соединёнными в любой конфигурации Общая грузоподъемность системы – 12000 кг Наличие датчика давления Высота опор – 600 мм Диапазон регулировки высоты – 14 мм Тип опор – пневматические Вертикальная резонансная частота – 1.5 Гц Вертикальная виброизоляция при 5 Гц – 85-93% Вертикальная виброизоляция при 10 Гц – 90-98% Горизонтальная резонансная частота – 1.7 Гц Горизонтальная виброизоляция при 5 Гц – 85-93% Горизонтальная виброизоляция при 10 Гц – 90-97% Автоматическое поддержание горизонтального уровня стола в пределах ±0.3 мм Давление воздуха в системе – 600 кПа (6 Бар) (87 PSI) Диаметр соединительных трубок – 6 мм Грузоподъемность одного элемента опоры – 1000 кг Условия эксплуатации: Влажность – 90% Диапазон температур – 10-50°C |
|  | 1VIS22-60-4 Пневматическая система вибрационной изоляции | Система состоящая из 4-х отдельных элементов опор Применяется с оптическими плитами, соединёнными в любой конфигурации Общая грузоподъемность системы – 4000 кг Наличие датчика давления Высота опор – 600 мм Диапазон регулировки высоты – 14 мм Тип опор – пневматические Вертикальная резонансная частота – 1.5 Гц Вертикальная виброизоляция при 5 Гц – 85-93% Вертикальная виброизоляция при 10 Гц – 90-98% Горизонтальная резонансная частота – 1.7 Гц Горизонтальная виброизоляция при 5 Гц – 85-93% Горизонтальная виброизоляция при 10 Гц – 90-97% Автоматическое поддержание горизонтального уровня стола в пределах ±0.3 мм Давление воздуха в системе – 600 кПа (6 Бар) (87 PSI) Диаметр соединительных трубок – 6 мм Грузоподъемность одного элемента опоры – 1000 кг Условия эксплуатации: Влажность – 90% Диапазон температур – 10-50°C |
|  | 2MJ63 Брус для крепления оправ | Брус рассчитан на крепление двух оправ на расстоянии 107 мм Совместим с держателями Standa 4LM42 и 4LM149 Длина – 120 мм Ширина – 14 мм Высота – 11 мм 2 сквозных отверстия под винт M6 для крепления элементов на брусе 2 сквозных отверстия под винт M6 для крепления бруса 1 резьбовое отверстие M6 для крепления бруса Расстояние между сквозными отверстиями – 50 мм Материал – сталь Цвет покрытия – черный Масса – 0.1 кг |
|  | 2OR6-270 Стальной оптический рельс | Длина рельса – 270 мм Ширина рельса – 42.5 мм Высота рельса – 12 мм 2 сквозных прорези под винты M6 для крепления рельса длиной 20 мм 8 резьбовых отверстий M6 для крепления Расстояние между отверстиями – 25 мм Расстояние от конца рельса до первого отверстия – 10 мм Материал – закаленная сталь Масса – 0.76 кг |
|  | 2OR6-470 Стальной оптический рельс | Длина рельса – 470 мм Ширина рельса – 42.5 мм Высота рельса – 12 мм 4 сквозных прорези под винты M6 для крепления рельса длиной 20 мм 14 резьбовых отверстий M6 для крепления Расстояние между отверстиями – 25 мм Расстояние от конца рельса до первого отверстия – 10 мм Материал – закаленная сталь Масса – 1.36 кг |
|  | 2OR6-670 Стальной оптический рельс | Длина рельса – 670 мм Ширина рельса – 42.5 мм Высота рельса – 12 мм 6 сквозных прорези под винты M6 для крепления рельса длиной 20 мм 20 резьбовых отверстий M6 для крепления Расстояние между отверстиями – 25 мм Расстояние от конца рельса до первого отверстия – 10 мм Материал – закаленная сталь Масса – 1.93 кг |
|  | 2RC6-25 Платформа для стального оптического рельса | Платформа с возможностью перемещения вдоль оптического рельса и фиксации положения Длина платформы – 50 мм Длина платформы с ручкой фиксации – 64 мм Ширина платформы – 25 мм Высота платформы – 13 мм 1 сквозное отверстие под винт M6 для крепления элементов на платформе 2 резьбовых отверстия M6 для крепления элементов на платформе Расстояние между резьбовыми отверстиями – 25 мм Материал – закаленная сталь Цвет покрытия – черный Масса – 0.08 кг |
|  | 2RC6-50 Платформа для стального оптического рельса | Платформа с возможностью перемещения вдоль оптического рельса и фиксации положения Длина платформы – 50 мм Длина платформы с ручкой фиксации – 64 мм Ширина платформы – 50 мм Высота платформы – 13 мм 3 сквозных отверстия под винт M6 для крепления элементов на платформе 2 резьбовых отверстия M6 для крепления элементов на платформе Отверстия расположены по углам платформы на расстоянии 25 мм и одно сквозное отверстие в центре платформы Материал – закаленная сталь Цвет покрытия – черный Масса – 0.16 кг |
|  | 3BP4-01 Крепежная пластина | Материал – алюминий Габаритные размеры: длина - 50 мм ширина - 25 мм толщина – 9 мм Сквозное отверстие под винт М6 для крепления Прорезь для крепления длиной 20 мм Масса – 0.07 кг |
|  | 3BP4-02 Крепежная пластина | Материал – алюминий Габаритные размеры: длина - 76 мм ширина - 25 мм толщина – 9 мм Сквозное отверстие под винт М6 для крепления Две прорези для крепления длиной 20 мм Масса – 0.10 кг |
|  | 3MP-100 Стержень для держателей оптики | Материал – нержавеющая сталь Длина – 100 мм Диаметр – 12 мм Резьбовые отверстия на торцах M6 и M4 Масса – 0.085 кг Резьбовой адаптер M4-M6 в комплекте |
|  | 3MP-150 Стержень для держателей оптики | Материал – нержавеющая сталь Длина – 150 мм Диаметр – 12 мм Резьбовые отверстия на торцах M6 и M4 Масса – 0.125 кг Резьбовой адаптер M4-M6 в комплекте |
|  | 3PC8 Кольцевой зажим | Материал – алюминий Длина – 15 мм Внутренний диаметр – 12 мм Наружный диаметр – 20 мм Фиксирующий винт Масса – 0.03 кг |
|  | 3PHB-100 Держатель стержней | Материал – алюминий Длина – 100 мм Внутренний диаметр – 12 мм Наружный диаметр – 24 мм Фиксирующий винт для стержня Резьбовое отверстие M6 на торце Прорезь для крепления у основания шириной 6.8 мм Масса – 0.09 кг |
|  | 3PHB-150 Держатель стержней | Материал – алюминий Длина – 150 мм Внутренний диаметр – 12 мм Наружный диаметр – 24 мм Фиксирующий винт для стержня Резьбовое отверстие M6 на торце Прорезь для крепления у основания шириной 6.8 мм Масса – 0.15 кг |
|  | 3RPC-12 Нерегулируемый угловой зажим | Служит для фиксации стержней 3MP под прямым углом друг к другу Имеет 2 винта, позволяющие фиксировать стержни в зажиме Материал – алюминий Габаритные размеры: длина - 55.8 мм ширина - 20 мм толщина – 20 мм 2 отверстия для стержней диаметром 12 мм Масса – 0.05 кг |
|  | 3TC6 Прижим | Материал – сталь Размеры – 50х16х14 мм Отверстие под винт M6 длиной 34 мм Выступ на краю прижима для более надежной фиксации элемента Масса – 0.03 кг |
|  | 3TPH-13 Стойка с регулируемой высотой | Стойка для регулировки положения стержней по высоте Диапазон перемещения – 13 мм Длина – 76-89 мм Внутренний диаметр – 12 мм Наружный диаметр – 30 мм Диаметр ручки регулировки – 42 мм Два фиксирующих винта для стержней Резьбовое отверстие M6х7 на торце Масса – 0.033 кг |
|  | 4BC32 Зажим | Крепление элементов высотой 0-59 мм Крепежная резьба прижима – M6 Расстояние до центра прижима – 22 мм Длина прижимной планки – 36 мм Фиксирующий винт для фиксации высоты прижимной планки с отверстием под шестигранный ключ Габаритные размеры: Длина – 62 мм Ширина – 9 мм Максимальная высота – 122 мм Высота крепежной стойки – 80 мм Масса – 0.07 кг |
|  | 4H29 Прижимной держатель | Крепление элементов от 12.5 мм до 42 мм Материал – алюминий Покрытие – черное анодированное Крепежная резьба – M6 2 сквозных отверстия под винты M6 Габаритные размеры: Длина – 62 мм Ширина – 27 мм Высота – 78 мм Масса – 0.14 кг |
|  | 4H89 Регулируемый V-образный держатель | Крепление элементов от 12.5 мм до 89 мм V-образная прижимная вращающаяся головка Материал – алюминий Покрытие – черное анодированное Крепежная резьба – M6 2 сквозных отверстия под винты M6 Габаритные размеры: Длина – 100 мм Ширина – 35 мм Максимальная высота – 166 мм Масса – 0.1 кг |
|  | 4LM42-2 Держатель регулируемого диаметра | Позиционирование элементов различного диаметра Позиционирование элемента в держателе осуществляется тремя точками опоры V-образные наконечники опор крепления Минимальный диаметр закрепляемого элемента – 12.7 мм Максимальный диаметр закрепляемого элемента – 50.8 мм Отверстия для крепления держателя – резьбовые М4 и М6, сквозное под винт М6 Высота оптической оси держателя – 41 мм Максимальная высота держателя – 120 мм Внешний диаметр кольца оправы – 82 мм Внутренний диаметр кольца оправы – 68 мм Масса – 0.07 кг |
|  | 4LM42-40 Держатель регулируемого диаметра | Позиционирование элементов различного диаметра Позиционирование элемента в держателе осуществляется тремя точками опоры V-образные наконечники опор крепления Минимальный диаметр закрепляемого элемента – 6 мм Максимальный диаметр закрепляемого элемента – 40 мм Отверстия для крепления держателя – резьбовые М4 и М6, сквозное под винт М6 Высота оптической оси держателя – 34.5 мм Максимальная высота держателя – 100 мм Внешний диаметр кольца оправы – 69 мм Внутренний диаметр кольца оправы – 55 мм Масса – 0.06 кг |
|  | 4OCM-25 Держатель оптики | Держатель круглых оптических элементов 2 тефлоновых кольца для фиксации элемента 1 резьбовое отверстие М6 для крепления 2 сквозных отверстия 4.5 мм для крепления Диаметр закрепляемого элемента – 25.4 мм Диаметр держателя – 38 мм Апертура – 23 мм Толщина держателя – 12 мм Толщина отверстия под закрепляемый элемент – 10 мм Высота центра отверстия над нижней гранью держателя – 21.3 мм Высота центра отверстия над центром отверстий 4.5 мм – 16.3 мм Материал – алюминий Покрытие – черное анодированное Масса – 0.02 кг |
|  | 4PH132 Универсальный держатель пластин | Габаритные размеры: Длина – 60 мм Ширина – 17 мм Ширина с прижимным винтом – 32 мм Высота – 34 мм Для крепления элементов толщиной от 0 до 12 мм Крепежное отверстие M6х6 Масса – 0.07 кг |
|  | 4SC-52M4 Пружинный зажим | Крепление элементов высотой 0-52 мм Крепежная резьба прижима – M4 Длина прижимной планки – 40 мм Фиксирующий винт для фиксации высоты прижимной планки Габаритные размеры: Длина – 52 мм Высота – 72.5 мм Масса – 0.02 кг |
|  | 5OBM119 Держатель объективов | Держатель позволяет осуществлять кинематическую регулировку положения объектива по двум углам Резьба для крепления объектива – W0.8-36 Диапазон наклона – 9º Чувствительность регулировки – 3 угловых секунды Кинематическая регулировка с помощью винтов M6х0.35 Резьбовое отверстие для крепления держателя – М4 Материал – алюминий Покрытие – черное анодированное Габаритные размеры: Длина – 50 мм Ширина – 35 мм Высота – 50 мм Масса – 0.08 кг |
|  | 5PM131-2 Держатель призм/оптики | Платформа для крепления оптических элементов шириной 25 мм Длина платформы – 40 мм 2 резьбовых отверстия М6х4 для крепления в платформе 6 резьбовых отверстия М4х4 для крепления в платформе Диапазон наклона – 9º Чувствительность регулировки – 3 угловых секунды Отверстия для горизонтального и вертикального крепления Кинематическая регулировка двумя винтами М6х0.25 Габаритные размеры: Длина – 50 мм Ширина – 49 мм Высота – 50 мм Масса – 0.1 кг |
|  | 5PM57 Держатель призм | Платформа для крепления оптических элементов шириной 26 мм Длина платформы – 50 мм 2 резьбовых отверстия М6 для крепления в платформе 4 резьбовых отверстия М4 для крепления в платформе Диапазон наклона – 9º Чувствительность регулировки – 5 угловых секунд Плоская стабильная пружина Габаритные размеры: Длина – 67 мм Ширина – 50 мм Высота – 59 мм Масса – 0.29 кг |
|  | 6LH-25 Оправа для лазера/лазерной головки | Регулируемый зажим обеспечивает возможность крепления элементов различного диаметра Регулировка положения элемента по двум координатам и двум углам Диаметр закрепляемого элемента – 25-36 мм Высота оптической оси – 75 мм Материал – алюминий Габаритные размеры: Длина – 84 мм Ширина – 64 мм Резьбовые отверстия для крепления M6 Масса – 0.26 кг |
|  | 6PT110 Наклонная/вращательная платформа | Обеспечивает 2 наклона и поворот рабочей поверхности с помощью микрометрических винтов вокруг трех ортогональных осей Диапазон наклона – ±5º Диапазон поворота – ±5º Материал – алюминий Габаритные размеры: Длина – 68 мм Ширина – 56 мм Высота – 39 мм Резьбовые отверстия для крепления: M4х3 (4 шт.) Сквозные отверстия под винт М6 (4 шт.) Масса – 0.23 кг |
|  | 6PT110.03 Прижим | Крепление элементов высотой 0-38 мм Крепежная резьба прижима – M4 Расстояние до центра прижима – 17.5 мм Длина прижимной планки – 27 мм Фиксирующий винт для фиксации высоты прижимной планки с отверстием под шестигранный ключ Габаритные размеры: Длина – 27 мм Высота – 53.5 мм Высота крепежной стойки – 50 мм |
|  | 6PT169 Трехкоординатный наклонный стол для призмы/делителя луча | Обеспечивает 2 наклона и поворот рабочей поверхности с помощью микрометрических винтов вокруг трех ортогональных осей Диапазон наклона – ±4º Диапазон поворота – ±4º Материал – алюминий Габаритные размеры: Длина – 60 мм Ширина – 60 мм Ширина с микрометрическими винтами – 82 мм Высота – 50 мм Резьбовые отверстия для крепления: M4 (7 шт.), M6 (4 шт.) Сквозные отверстия под винт М6 (4 шт.) Масса – 0.43 кг |
|  | 6TS72-72 Наклонная платформа | Обеспечивает наклон рабочей поверхности с помощью микрометрического винта Диапазон наклона – 6º Чувствительность наклона – 6 мкрад Материал – алюминий Габаритные размеры: Длина – 75 мм Ширина – 23 мм Высота – 22.7 мм Высота с микрометрическими винтами – 55 мм Резьбовые отверстия для крепления: M6 (3 шт.) Масса – 0.11 кг |
|  | 7T125X-10 Базовый линейный транслятор | Диапазон линейного перемещения – 10 мм Чувствительность перемещения – 1 мкм Точность установки положения транслятора – 2 мкм Цена деления шкалы микрометрического винта – 10 мкм Допустимая нагрузка: Горизонтальная – 10 кг Вертикальная при упоре на винт – 3 кг Вертикальная при упоре от винта – 0.5 кг Материал – алюминий Покрытие – черное анодированное Габаритные размеры: Длина – 122 мм Ширина – 62 мм Высота – 23 мм Длина подвижной платформы 70 мм Резьбовые отверстия в подвижной платформе для крепления M6x8 (6 шт.) Резьбовые отверстия в основании транслятора M6x7 (2 шт.) Масса – 0.3 кг |
|  | 7T25-10XY Линейный транслятор «ласточкин хвост» | Транслятор для перемещения по двум осям Основание 3BP7T25-10 в комплекте Диапазон линейного перемещения по двум осям – 10 мм Чувствительность перемещения – 1 мкм Шаг резьбы винта – 0.25 мм Расположение винта – по центру платформы Конструкция платформы – "ласточкин хвост" Допустимая нагрузка: Горизонтальная – 1.5 кг Вертикальная – 1 кг Материал – алюминий Покрытие – черное анодированное Габаритные размеры: Длина – 60 мм Ширина – 25.4 мм Высота – 38 мм Резьбовые отверстия для крепления: M4x4 (1 шт.), 1.5х3 (4 шт.) |
|  | 7VT188-20 Вертикальный линейный транслятор | Сетка резьбовых отверстий М6 (35 шт.) в поверхности транслятора для крепления элементов на трансляторе 6 резьбовых отверстий М6 и 2 сквозных отверстия под винты М6 в основании для крепления транслятора Пантографическая конструкция 16 шарикоподшипников Высокоточный ведущий винт Параллельность верхней и нижней пластин – 1 мм Диапазон перемещения – 100 мм Материал – алюминий Покрытие – черное анодированное Габаритные размеры: Длина – 200 мм Ширина – 120 мм Высота – 84-184 мм Допустимая нагрузка – 7 кг Масса – 2.52 кг |
|  | BB24V Воздушный компрессор | Скорость заполнения – 50 л/мин Объем – 24 литра Максимальное давление – 8 Бар Мощность – 0.34 кВт Питание – 220-240 В, 50 А Уровень шумов – 40 дБ(А) Масса – 28 кг Размеры – 52x40x40 см |
|  | BB24V-1RV Воздушный компрессор | Скорость заполнения – 50 л/мин Объем – 24 литра Максимальное давление – 8 Бар Мощность – 0.34 кВт Питание – 220-240 В, 50 А Уровень шумов – 40 дБ(А) Масса – 28 кг Размеры – 52x40x40 см В комплект входит резервуар для сжатого воздуха, увеличивающий общий объем системы |

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Поставщик вместе с оборудованием предоставляет полный комплект технической документации в бумажном и электронном виде (на CD-диске).

3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Гарантийные сроки на предлагаемое оборудование не менее 12 месяцев.

Поставщик должен указать способ осуществления гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

Поставщик должен обеспечить восстановление работоспособности оборудования в гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.

Во время гарантийного периода обнаруженные неисправности должны устраняться, по возможности, на месте эксплуатации оборудования в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о неисправности.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики, в том числе при снятии с производства комплектующих.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка и маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар – международным стандартам упаковки.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, местонахождение изготовителя.

Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учётом нескольких перегрузок).

Оборудование поставляется в стандартной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения (не менее 18 месяцев).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации) выпуска не ранее 2013 года.

Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Поставщик, в случае предоставления оборудования-эквивалента, обязан приложить к своей заявке документы, подтверждающие соответствие технических характеристик эквивалента характеристикам, указанным в ТЗ.

В целях корректного сравнения заявка должна содержать детальную спецификацию предлагаемого оборудования с указанием производителей, моделей, каталожных номеров отдельных блоков, а также точных значений их технических характеристик.