ТОМ 2
Техническая часть
Предмет закупки: капитальный ремонт энергосетей и оборудования.

Снежинск 
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
          Подраздел 2.1 Сведения о работах при капитальном ремонте энергообъектов.

          Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

          Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

          Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

          Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

          Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.
РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.
РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Капитальный ремонт энергосетей и оборудования.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Подраздел 2.1 Сведения о работах при реконструкции объектов.
          При производстве работ необходимо обеспечить:

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· производство работ в соответствии с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих «РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294;

· производство работ в соответствии с «Правилами производства земляных работ на земельных участках, отведенных институту», введенными в действие приказом Заказчика от 20.10.2004г. № 1194;

· производство работ в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566;

          - выполнение «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в ФГУП «РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г
Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах
         Выполнить работы:

-       капитальный ремонт водопровода к зданию (1.4),

-       ремонт водопровода «И» (1.6),
-       замена пожаротехнического водопровода, 

-       замена солевого насоса Х-80-50-200-Е-СД-У2,
-       ремонт теплосети (2.12),
-       ремонт кабельной линии 0,4 кВ от здания до здания (3.1),
-       капитальный ремонт шинного моста от трансформаторов до РУ-10 кВ (3.2),
-      капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети (2.13),

-  котельная. Установка приборов контроля заполнения резервуаров.   Установка запорной арматуры с дистанционным управлением на мазутопроводах (1.2),
-     котельная. Установка сигнализаторов довзрывных концентраций мазутных резервуаров (1.3),

-     реконструкция пароперегревателя парового котла котельной (1.5),
-     ограждение склада хлора (17),

-     ограждение склада хлора (18).
Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ
          Действующие энергетические объекты и производственные здания, находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ—ВНИИТФ».

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

          Необходима разработка  ППР до начала производства работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Основной целью капитального ремонта и реконструкции является  восстановление 
 работоспособности систем и технических характеристик, приведение их в соответствие требованиям нормативных документов.                                                
          Имеются  асфальтированные подъезды к зданиям от дорог внутреннего сообщения промышленных площадок.    
          Капитальный ремонт и реконструкция должны производиться без остановки основного производства и технологического процесса в зданиях.
          Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил; СП 3.13130.2009;  СП 3.13130.2009; СП 6.13130.2009;  ПУЭ 

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	          Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

4.1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ.
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

Проектными решениями предусмотрено устройство:
-   Установка приборов контроля заполнения резервуаров.   Установка запорной арматуры с дистанционным управлением на мазутопроводах (1.2),

-   Установка сигнализаторов довзрывных концентраций мазутных резервуаров (1.3),
     Производство земляных работ осуществлять в соответствии с «Правилами

производства земляных работ на территории ЗАТО г. Снежинска»

от 18.06.2007г. №650 и «Правил охраны действующих энергетических

коммуникаций» от 25.12.2001г. №1188.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Спецификация оборудования и материалов
1. Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 
	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 
измерения
	Кол-во

	
	I. Капитальный ремонт водопровода к зданию (1.4).
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0.144

	2
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 
	0.13

	3
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	49.32

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	661.62

	5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.125

	6
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	0.28

	7
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	0.04

	8
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2
	100 м3
	0.32

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 
	0.125

	10
	Погрузка на автомобили, группа грунтов 2 для обратной засыпки
	1000 м3 
	0.096

	11
	Засыпка траншей, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.049

	13
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм


	м3
	49

	14
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4
	100 м3 
	0.49

	15
	Засыпка траншей и котлованов, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0.064

	17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 
	0.64

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 
	0.32

	19
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 
	0.144

	20
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм
	м3
	18.144

	21
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0.072

	23
	Демонтаж стальных водопроводных труб  диаметром 100 мм
	1 км 
	0.018

	24
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 
	0.4

	25
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	1 футляр
	1

	26
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	6

	27
	Укладка футляра из стальных водопроводных труб  диаметром 300 мм для защиты канализации
	1 км 
	0.006

	28
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм
	м
	6.024

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.061

	30
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 
	0.061

	31
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	1 км 
	0.018

	32
	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	1.818

	33
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1.2

	34
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	5

	35
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3

	36
	Фланцы для ПЭ труб  Ду=110 мм
	шт
	2

	37
	Втулки полиэтиленовые под фланец удлинения сварная Ду=110 мм
	шт
	2

	38
	Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм
	1 задвижка
	1

	39
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм
	1 задвижка 
	1

	40
	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Ду= 100 мм
	шт
	1

	41
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	1

	42
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм
	1 км 
	0.018

	43
	Разборка круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных конструкций колодца
	0.23

	44
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих
	10 м3 железобетонных конструкций колодца
	0.23

	45
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.0389

	46
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0.144

	
	
	
	

	
	II. Ремонт водопровода «И» (1.6)
	
	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ  И БЛАГОУСТРОЙСТВО
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.236

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.19

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.08

	4
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.225

	5
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02
	1000 м3 грунта
	0.225

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	2.25

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.38

	8
	Устройство непросадочного грунта щебеночного
	10 м3 основания
	1.1

	9
	Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщина слоя 20 см с уплотнением кулачковыми катками
	1000 м2 основания
	0.024

	10
	Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям, толщина покрытия 20 см (отмостка люка)
	100 м2 покрытия
	0.012

	11
	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.2448

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	12
	Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0.05

	13
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0.05

	14
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм
	м
	50.2

	15
	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 800 мм
	1 км трубопровода
	0.0015

	16
	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм
	м
	1.506

	17
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0.05

	18
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 800 мм
	1 км трубопровода
	0.0015

	19
	Демонтаж задвижек диаметром до 500 мм
	1 задвижка
	1

	20
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 500 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1

	21
	Задвижки чугунные водопроводные 30ч515бр
	шт.
	1

	22
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм
	1 фланец
	2

	23
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 500 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0.015

	24
	Заделка битумом и прядью концов футляра
	1 футляр
	1

	25
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,25 м2
	1 м короба
	1.5

	26
	Демонтаж чугунных люков
	1 люк
	1

	27
	Установка люка
	1 шт.
	1

	28
	Люки чугунные тяжелый
	шт.
	1

	29
	Демонтаж лестниц в существующих  камерах со стенами бетонными
	1 т
	0.03

	30
	Установка лестниц в существующих  камерах со стенами бетонными
	1 т
	0.03

	31
	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры
	1 м3 ила, грязи
	0.4

	32
	Ремонт железобетонных стен камеры отдельными местами площадью до 0,1 м2
	1 м3
	0.5

	33
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0.051

	34
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 500 мм
	1 врезка
	1

	
	Раздел 3.  КИП И АВТОМАТИKА
	
	

	35
	Демонтаж: Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 500 мм
	1 шт.
	2

	36
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 500 мм
	1 шт.
	2

	37
	Демонтаж: Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг
	1 шт.
	2

	38
	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг
	1 шт.
	2

	39
	Отсоединение электрических проводок
	100 концов
	0.18

	40
	Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником
	100 концов
	0.18

	41
	Установка измерительного участка диаметром 500 мм, прим
	1 км трубопровода
	0.002

	42
	Приварка фланцев измерительного участка к стальным трубопроводам диаметром 500 мм
	1 фланец
	4

	43
	Расходомер УРСВ-510ц, одноканальный - ПО1 с ИУ-012 ПЭА Ду500 с источником питания и кабелем связи УС-ВП
	комплект
	2

	44
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм
	1 км трубопровода
	0.002

	
	
	
	

	
	III. Замена пожаротехнического водопровода (2.4)
	
	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	2
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм
	100 м трубопровода
	0.07

	3
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм
	100 м трубопровода
	0.737

	4
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм
	100 м трубопровода
	0.089

	5
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм
	100 м трубопровода
	0.367

	6
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм
	100 м трубопровода
	0.99

	7
	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной
	100 м2 
	1.603

	8
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	9
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	10
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм
	100 м трубопровода
	0.07

	11
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм
	100 м трубопровода
	0.737

	12
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм
	100 м трубопровода
	0.089

	13
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм
	100 м трубопровода
	0.367

	14
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм на высоте 6 м
	100 м трубопровода
	0.3

	15
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм
	100 м трубопровода
	1.66

	16
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм
	1 шт.
	3

	17
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм
	1 шт.
	1

	18
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм
	1 шт.
	1

	19
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм
	1 шт.
	1

	20
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм
	1 шт.
	9

	21
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 25 мм
	1 шт.
	2

	22
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	1 шт.
	4

	23
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм
	1 фланец
	6

	24
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	2

	25
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм
	1 фланец
	2

	26
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	1

	27
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.077

	28
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 15-38 мм
	1 км трубопровода
	0.017

	29
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 57 мм
	1 км трубопровода
	0.0737

	30
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 108 мм
	1 км трубопровода
	0.0089

	31
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 89 мм
	1 км трубопровода
	0.0367

	32
	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 133-159 мм
	1 км трубопровода
	0.19717

	33
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	1.169

	34
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2 
	0.887

	35
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза
	100 м2 
	0.282

	36
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0.45

	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	37
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	7.35

	38
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	73.5

	39
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	8.4

	40
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	36.75

	41
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	199.5

	42
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	10.5

	43
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм
	шт.
	16

	44
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм
	шт.
	7

	45
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	3

	46
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм
	шт.
	25

	47
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм
	шт.
	3

	48
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм
	шт.
	1

	49
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм
	шт.
	1

	50
	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	2

	51
	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм
	шт.
	9

	52
	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2

	53
	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм
	шт.
	4

	54
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм
	шт.
	6

	55
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	2

	56
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм
	шт.
	2

	57
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	IV. Замена солевого насоса 
Х-80-50-200-Е-СД-У2
	
	

	1
	Разборка железобетонных фундаментов
	1 м3
	1

	2
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т
	1 шт.
	2

	3
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 80
	1 шт.
	1

	4
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм
	100 м трубопровода
	0.08956

	5
	Отсоединение  трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм
	1 врезка
	2

	6
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.01

	7
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.015

	8
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.01

	9
	Дополнительные затраты на устройство колодцев для анкерных болтов
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.01

	10
	Агрегат насосный центробежный  Х-80-50-200-Е-СД-У2 для раствора соли
	шт.
	1

	11
	Установка опоры из швеллера под оборудование
	100 кг изделия
	0.57

	12
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм
	1 шт.
	1

	13
	Вентиль 15нж22нж диаметр 80 мм
	шт
	1

	14
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм
	м
	4.2

	15
	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм
	шт.
	4

	16
	Разборка железобетонных фундаментов
	1 м3
	1

	17
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 89 мм
	100 м
	0.04956

	18
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	6

	19
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
	шт.
	4

	20
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном
	1 компл.
	1

	21
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм
	1 врезка
	2

	22
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0.01

	23
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.09

	24
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.08

	25
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	8

	26
	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм
	100 м
	0.01

	27
	Трубы  полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм
	1000 м
	0.001

	28
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 16 мм2
	1000 м
	0.01

	29
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2
	100 шт.
	0.08

	
	
	
	

	
	V. Ремонт теплосети (2.12)
	
	

	
	Раздел 1.  ЗЕМЛЯHЫЕ PАБОТЫ  И БЛАГОУСТРОЙСТВО
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.029

	2
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.049

	3
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.08

	4
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Мусор строительный
	т
	14.1

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	14.1

	6
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.0589

	7
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	114.855

	8
	Работа на отвале, группа грунтов 2-3
	1000 м3 грунта
	0.0589

	9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.0469

	10
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.07

	11
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 грунта
	0.032

	12
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (пересечка с кабелем)
	100 м3 грунта
	0.132

	13
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (пересечка с трубами)
	100 м3 грунта
	0.094

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.102

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.0695

	16
	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02
	1000 м3 грунта
	0.0695

	17
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.695

	18
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0.0324

	19
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	32.4

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.049

	21
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	6.174

	22
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.0413

	23
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А
	т
	6.988

	24
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.08

	25
	Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	8

	26
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
	100 м2
	0.27

	27
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
	100 м2
	0.27

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	28
	Отсоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа от действующей магистрали, диаметр наружный  57 мм
	1 присоединение
	4

	29
	Конструкция сварная для защиты кабеля
	1 т
	0.2952

	30
	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2
	1 м короба
	12

	31
	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту
	100 м3 сборных конструкций
	0.06

	32
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)
	м3
	6

	33
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0.2

	34
	Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)
	шт.
	20

	35
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.48

	36
	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 50 мм
	1 км трубопровода
	0.118

	37
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	119.18

	38
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	1 т фасонных частей
	0.00456

	39
	Отводы диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм
	шт.
	12

	40
	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций
	100 м3 
	0.00192

	41
	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)
	м3
	0.031296

	42
	Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)
	шт.
	48

	43
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (сверх учтенных по норме)
	1 т 
	0.0523

	44
	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты
	т
	0.0412

	45
	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов
	т
	0.0111

	46
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 50 мм
	1 задвижка 
	4

	47
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм
	шт.
	2

	48
	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	2

	49
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	8

	50
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	4

	51
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4

	
	Раздел 3.  ИЗОЛЯЦИОHHЫЕ РАБОТЫ
	
	

	52
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 
	16.5

	53
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 вручную
	100 м2 
	0.165

	54
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза  вручную
	100 м2 
	0.165

	55
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 
	1.31

	56
	Скорлупы из жесткого пенополиуретана толщиной 40 мм для теплоизоляции трубопроводов (комплект из 2-х штук), диаметром: 45 мм
	п.м
	129.8

	57
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 
	0.473

	58
	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В
	1000 м2
	0.054868

	
	
	
	

	
	VI. Ремонт кабельной линии 0,4 кВ от здания до здания (3.1)
	
	

	
	Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 
	0.012

	2
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)
	100 м3 
	0.002

	3
	Разработка грунта в отвал, группа грунтов 3
	1000 м3 
	0.041

	4
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	0.03

	5
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
	100 м3 
	0.013

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 
	0.043

	7
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0.024

	8
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 
	0.24

	9
	Устройство непросадочного грунта из щебня по а/дорогой
	10 м3 
	0.189

	10
	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 
	0.006

	11
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01, 27-04-012-02, 27-04-012-03
	1000 м2 
	0.006


	12
	Устройство бетонной отмостки.
	1 м3 
	0.2

	13
	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.204

	14
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб (под а/дорогой)
	1 канало-километр трубопровода
	0.012

	15
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 45 мм
	100 отверстий
	0.04

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	16
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м 
	0.72

	17
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг
	100 м 
	1.32

	18
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м 
	0.24

	19
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м 
	0.12

	20
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2
	1 шт.
	4

	21
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
	100 м 
	0.66

	22
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего
	100 м 
	0.66

	23
	Отсоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	100 шт.
	0.16

	24
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 70 мм2
	100 шт.
	0.16

	25
	Устройство ввода кабеля
	1 шт.
	4

	26
	Герметизация проходов при вводе кабелей уплотнительной массой
	1 проход кабеля
	4

	
	Раздел 3.  МАТЕРИАЛЫ 
	
	

	27
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	15.1

	28
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75
	1000 шт.
	1.365

	29
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил - 4 и сечением 70 мм2
	1000 м
	0.168

	30
	Муфта 1 кВ  термоусаживаемая концевая для внутренней установки 70-120 мм2 4 КВТп-1
	шт.
	4

	
	
	
	

	
	VII. Капитальный ремонт шинного моста от трансформаторов до РУ-10 кВ (3.2)
	
	

	1
	Отсоединение  жил проводов или кабелей сечением до 400 мм2
	100 шт.
	4.8

	2
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 400 мм2
	100 шт.
	4.8

	3
	Демонтаж: Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4
	1 шт.
	120

	4
	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 4
	1 шт.
	120

	5
	Изолятор ОНШП-20-10
	шт
	120

	6
	Болты  с гайками и шайбами, длиной до 600 мм анодированные, прим.
	т
	0.1024

	7
	Демонтаж: Металлические конструкции козырька
	1 т
	0.13

	8
	Металлические конструкции козырька
	1 т
	0.13

	9
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия керамические , фаянсовые и эмалированные
	т
	3.912

	10
	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-сталь разных профилей: мелкие профили (остальные виды стали,не указанные выше)
	т
	0.13

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 7 км (1-й класс груза)
	т
	3.782

	12
	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей площадью до 5 м2 за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.2

	13
	При работе с приставных лестниц добавлять к расценке 62-36-4
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7

	14
	Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного
	1 испытание
	120

	15
	Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ
	1 испытание
	6

	
	
	
	

	
	VIII. Капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети
	
	

	1
	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп
	100 м2 
	0.33

	2
	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)
	1 м3 изоляции
	1.3

	3
	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана диаметром 530 мм
	м
	18

	4
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100 м2 
	3.1689

	
	
	
	

	
	IX. Котельная. Установка приборов контроля заполнения резервуаров. Установка запорной арматуры с дистанционным управлением на мазутопроводах. (1.2)
	
	

	
	Монтажные работы.
	
	

	1
	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг, 
	Шт.
	2

	2
	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 20 кг, 
	Шт.
	2

	3
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 350 мм, 
	Шт.
	2

	4
	Щиты и пульты, масса до 50 кг, 
	Шт.
	1

	5
	Прибор или аппарат
	Шт.
	5

	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	5

	7
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м
	0.2

	8
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	4.8

	9
	Конструкция сварная
	Т
	0.1311

	10
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофротруба из полиамида)
	100 м
	1.5

	11
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм
	100 м
	0.6

	12
	Коробка ответвительная на стене
	Шт.
	3

	13
	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в  разъем, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт.
	1 конец кабеля 
	12

	14
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	100 шт.
	0.12

	
	Материалы
	
	

	15
	Преобразователь уровня радиоволновой БАРС 352 И.ХХ в комплекте
	Комплект
	2

	16
	Щит автоматики ЩМП-3 (IP54)
	Шт.
	1

	17
	Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 0.5 A B
	Шт.
	4

	18
	Выключатель автоматический ВА 47-29 1P 1 A B
	Шт.
	1

	19
	Кабель симметричный для интерфейса КИПЭВ 2х2х0,6
	М
	350

	20
	Кабель контрольный бронированный КВВБГШВ 4х1,5
	М
	150

	21
	Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=25 мм
	М
	150

	22
	Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=40 мм
	М
	60

	23
	Коробка ответвительная 100х100х50 мм
	Шт.
	1

	24
	Коробка взрывозащищенная
	шт.
	2

	
	
	
	

	
	Х.  Котельная. Установка сигнализаторов довзрывных 

концентраций мазутных резервуаров. (1.3)
	
	

	
	Монтажные работы.
	
	

	1
	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III
	Комплект
	2

	2
	Газоанализатор универсальный СИГМА-03 на 8 каналов в составе: информационный блок ИПК-8.4=1шт, RS485=1шт, датчик ДП=8шт
	Комплект
	1

	3
	Газоанализатор универсальный СИГМА-03 на 4 канала в составе: информационный блок ИПК-4.4=1шт, RS485=1шт, датчик ДП=3шт
	Комплект
	1

	4
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м
	1

	5
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	11.1

	6
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м
	10

	7
	Кабель неэкранированный дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1 мм2
	1 конец кабеля
	22

	8
	Кабель экранированный дополнительно подключаемый в разъем, сечение жилы до 1 мм2
	1 конец кабеля
	2

	9
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2
	100 шт.
	0.12

	10
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гибкая гофрированная)
	100 м
	4.4

	11
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (гибкая гофрированная)
	100 м
	2.1

	12
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий (Труба двустенная гофрированная Ду=50 ПНД/ПВД)
	1 канало-километр
	0.1

	13
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ
	100 м
	0.12

	14
	Коробка ответвительная на стене
	Шт.
	1

	15
	Конструкция сварная
	Т
	0.1035

	
	Строительные работы
	
	

	16
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3
	0.108

	17
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100 м
	0.6

	18
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 
	100 м3
	0.072

	
	Материалы
	
	

	19
	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 мм2
	1000 м
	0.1

	20
	Кабель контрольный КММ 4Х0,35 мм2
	М
	900

	21
	Кабель симметричный для интерфейса КИПЭВ 2х2х0,6 мм2
	М
	200

	22
	Провод МГШВЭ 2х0,5 мм2
	М
	10

	23
	Трос
	М
	420

	24
	Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=20 мм
	М
	150

	25
	Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=25 мм
	М
	290

	26
	Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=32 мм
	М
	60

	27
	Труба гибкая гофрированная из полиамида Ду=50 мм
	М
	150

	28
	 Труба гибкая двустенная гофрированная ПНД/ПВД Ду=50 мм
	М
	100

	29
	Стойка К314 НХЛ2
	М
	11

	30
	Короб неперфорированный 100х80х3000 мм
	Шт.
	4

	31
	Крышка 15х3000 мм
	Шт.
	4

	32
	Консоль облегченная ML-100
	Шт.
	13

	33
	Коробка ответвительная  100х100х50 мм
	Шт.
	1

	
	
	
	

	
	ХI. Реконструкция пароперегревателя парового котла котельной (1.5)
	
	

	
	Раздел 1.  ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1.
	Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм, 
	Т
	0.0785

	2.
	Обмуровка изделиями шамотными прямыми стен экранированных, 
	М3
	0.325

	3.
	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым стен экранированных и неэкранированных
	М3
	0.325

	4.
	Разборка тепловой изоляции из  огнеупорного раствора барабанов и коллекторов, 
	М3
	0.325

	5.
	Разборка уплотнительной обмазки из асбоцементного раствора по сетке, 
	100 м2
	0.05

	6.
	Лестницы и площадки котлов, 
	Т
	0.3

	7.
	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, 
	Т
	0.88197

	8.
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм, 
	Шт
	1

	9.
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм,
	Шт
	1

	10.
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм, 
	100 м
	0.02

	11.
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм, 
	100 м
	0.04

	12.
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм, 
	Шт
	1

	13.
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм, 
	Шт
	3

	
	Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	14.
	Обшивка листовая, толщина листа до 3 мм, 
	Т
	0.0785

	15.
	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 2 мм массой до 0,1 
	Т
	0.0785

	16.
	Обмуровка изделиями шамотными прямыми стен экранированных, 
	М3
	0.325

	17.
	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШЛ-1, 0
	Т
	0.6175

	18.
	Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым стен экранированных и неэкранированных, 
	М3
	0.325

	19.
	Торкретирование огнеупорным раствором барабанов и коллекторов, 
	М3
	0.325

	20.
	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором
	100 м2
	0.05

	21.
	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции
	100 м2
	0.05

	22.
	Лестницы и площадки котлов
	Т
	0.3

	23.
	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг, 
	Т
	0.3

	24.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 
	100 м2
	0.06

	25.
	Вырезка отверстий в стенке барабана котла газовой резкой  диаметром до 100 мм  толщиной 20 мм  в замкнутом контуре
	10 отверстий
	6.5

	26.
	Вырезка отверстий в стенке барабана котла газовой резкой  диаметром 200 мм  толщиной 20 мм  в замкнутом контуре
	10 отверстий
	0.1

	27.
	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм, 
	100 заглушек
	0.64

	28.
	Заглушки диаметром 32 мм. 
	Шт
	64

	29.
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм
	1 врезка
	1

	30.
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 5 мм
	М
	0.2

	31.
	Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм
	1 врезка
	1

	32.
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм
	М 
	0.2

	33.
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм
	Шт
	1

	34.
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм
	Шт
	1

	35.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм
	1 фланец
	2

	36.
	Фланец стальной диаметром 80 мм Ру 40
	Шт
	2

	37.
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм
	1 фланец
	2

	38.
	Фланец стальной диаметром 200 мм Ру 40
	Шт
	2

	39.
	Задвижка 30с 41нж Ру=40 диаметр 200 мм
	Шт
	1

	40.
	Клапан предохранительный стальной диаметром 80 мм Ру=40
	Шт
	1

	41.
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм
	100 м
	0.02

	42.
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм
	М
	2.1

	43.
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм
	100 м
	0.04

	44.
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 5 мм
	М
	4.2

	45.
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2
	0.027

	46.
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм
	Шт
	1

	47.
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм
	Шт
	3

	48.
	Вентиль стальной диаметром 25 мм  Ру 40
	Шт
	3

	49.
	Вентиль стальной диаметром 15 мм Ру40
	Шт
	1

	50.
	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 1,4 МПа
	1 комплект
	1

	51.
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 219-426 мм
	100 м
	0.022

	52.
	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр труб наружный 89 мм
	100 м
	0.042

	53.
	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I
	кг
	2.556

	
	
	
	

	
	XII.  Ограждение склада хлора (17)
	
	

	1
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м
	100 м ограды
	0.14

	2
	Столбы железобетонные
	шт.
	12

	3
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	28

	4
	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7
	т
	0.182

	5
	Хомуты
	т
	0.014

	6
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	6

	7
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (ТВ25 200шт. с планшайбой)
	т
	0.0006

	8
	Устройство бетонного цоколя
	100 м3 
	0.01

	9
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
	м3
	1.02

	10
	Монтаж каркасов ворот без оцинкованной стали
	1 т 
	0.28

	11
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.28

	12
	Облицовка ворот стальным профилированным листом
	100 м2
	0.25

	13
	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7
	т
	0.08

	14
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (ТВ25 240шт. с планшайбой)
	т
	0.00072

	15
	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные
	компл.
	3

	16
	Рукава пожарные льняные в качестве уплотнителя для ворот ( по проекту)
	м
	40

	17
	Прим.Герметизация ворот жгутом
	100 м
	0.06

	18
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	0.00078

	19
	Жгут Вилатерм, диаметром 20 мм
	м
	6

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	1.21

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	1.21

	22
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.028

	23
	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов 3 (скальный грунт)
	1000 м3 
	0.046

	24
	Стоимость дресьвы
	м3
	46

	25
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 (каменная пыль)
	100 м3 
	0.15

	26
	Щебень каменный 5-10 мм (каменная пыль)
	м3
	15

	27
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см
	1000 м3 
	0.061

	28
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-001-01
	1000 м3 
	0.061

	29
	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т
	100 шт. 
	0.07

	30
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/
	шт.
	7

	
	
	
	

	
	XIII. Ограждение склада хлора (18)
	
	

	1
	Установка металлических оград по железобетонным столбам  высотой до 2,2 м
	100 м ограды
	0.1

	2
	Столбы железобетонные
	шт.
	8

	3
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм
	м
	38

	4
	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7
	т
	0.13

	5
	Хомуты
	т
	0.016

	6
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.72

	7
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (ТВ25 200шт. с планшайбой)
	т
	0.0006

	8
	Устройство бетонного цоколя
	100 м3 
	0.006

	9
	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)
	м3
	0.612

	10
	Монтаж каркасов ворот без оцинкованной стали
	1 т 
	0.1

	11
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	0.1

	12
	Облицовка ворот стальным профилированным листом
	100 м2
	0.07

	13
	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7
	т
	0.043

	14
	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (ТВ25 240шт. с планшайбой)
	т
	0.00072

	15
	Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные
	комплект
	1

	16
	Рукава пожарные льняные в качестве уплотнителя  ворот (по проекту)
	м
	12

	17
	Прим.Герметизация ворот жгутом
	100 м
	0.02

	18
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	0.00026

	19
	Жгут Вилатерм, диаметром 20 мм
	м
	2

	20
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 
	0.62

	21
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 
	0.62

	22
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.014


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
	Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
№ п/п

Обозначение

№ инв.
Наименование

Кол-во листов

1

С14-078
капитальный ремонт водопровода к зданию (1.4) 

9
2

С14-131
ремонт водопровода «И» (1.6) 

9
3

С14-076
замена пожаротехнического водопровода 
11
4

С14-075
замена солевого насоса Х-80-50-200-Е-СД-У2    
7
5

С14-132
ремонт теплосети (2.12)      
11
6

С14-165
ремонт кабельной линии 0,4 кВ от здания до здания (3.1),    
7
7

С14-123,        С14-202/1
капитальный ремонт шинного моста от трансформаторов до РУ-10 кВ (3.2), 
3
2
8
С14-237
Капитальный ремонт тепловой изоляции теплосети (2.13)
2

9
СМ-13866
Котельная. Установка приборов контроля заполнения резервуаров.   Установка запорной арматуры с дистанционным управлением на мазутопроводах (1.2),      
5
10
СМ-13865
котельная. Установка сигнализаторов довзрывных концентраций мазутных резервуаров (1.3), 
7
11
С14-122
реконструкция пароперегревателя парового котла котельной (1.5)  
11
12
С14-209
Ограждение склада хлора (17)
5
13

С14-238
Ограждение склада хлора (18)
4



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало работ –  «   »             2014 года.   (после заключения договора)

 Окончание работ –



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.Требования к исполнителю работ.

         1.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта строительства, с обязательным допуском к следующим видам работ:
         1.1. Разбивочные работы в процессе строительства.
          2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.
          3.1. Механизированная разработка грунта.

          12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.

          12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.
        15.5.Устройство системы электроснабжения.

        15.6.Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений.
       20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно.
       23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и связи.
      24.9. Пусконаладочные работы автоматики и электроснабжения.
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем.
 (в соответствии с «Перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624).

          В связи с тем, что работы должны быть выполнены подрядчиком лично, наличие допуска к данным видам работ является обязательным.

          1.2 Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
          1.3. Наличие не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанной технологии выполнения работ и методов проведения специальных работ и испытаний.

          1.4. Выполнение подрядных работ без привлечения субподрядных организаций.

          1.5. Выполнение работ в строгом соответствии с графиком производства работ.

          1.6. Выполнение  работы по реконструкции без предоплаты.

          1.7. Наличие на своем предприятии структуры и системы контроля качества (СМК), соответствующей требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборных комплексов для осуществления контроля качества выполнения работ.

          1.8. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного    Заказчиком.

 -
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

          1.9. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

2. Для выполнения работ Подрядчик обязан:
2.1. Выполнить своими силами и средствами все работы,  в объеме, сроки и на условиях, в соответствии с Рабочей документацией, Графиком выполнения работ требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

2.2. Обеспечить:

· производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

· качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

· своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

          - обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик;

· сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.

      2.3. Известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

2.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
        2.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

· отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

· возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

· иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

       2.6. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

       2.7. Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

          2.8. Устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	           1.Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

          2.Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

           3.Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

          4.Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

          5. Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

2. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	1.  Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

         2. Провести до начала строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
3. Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
4. Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на строительной площадке и принимаемых решениях.

    
5. Провести до начала производства работ по реконструкции  внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также при необходимости провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 6. Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

7.  Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.

            8. До начало производства работ подрядчику необходимо оформить АКТ допуск для производства работ.

            9. Не допускать скопления мусора на месте работ и своевременно вывозить его на утилизацию. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	1. Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

2. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).
3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

4. При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

5. В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

           Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	          Не требуется                                                                                                                    


PAGE  
32

