Приложение № 5 к приказу 

Госкорпорации «Росатом» 

от 15.02.2013 № 1/146-П
	
	УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора – директор – главный конструктор «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

____________В.А. Первунинских
«___» __________ 2013 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку кабин охраны и противотаранного устройства ".
том 2 «ТЕХНИЧЕСКая часть»

2013

Кабина охраны КЗН-21-24-30
	№
п/п
	Наименование продукции
размеры Высота х Ширина (ВхШ), м
	Кол-во

	
	Кабина охраны КЗН-21-24-30 
Размеры
Высота - 2550 мм
Ширина - 2390 мм
Длина - 2890мм
Состав на один комплект:
	

	
	Кабина защитная наружная, бронированный модульный
универсальный комплекс 5 класса пулестойкости (ГОСТ Р

51112-97, ГОСТ Р 50941-96)
	

	1
	Блок дверной защитный редут (ДБ5В1-21-10) "Редут" 5

класса пулестойкости (ГОСТ Р 50941-96) размером 2,1х1,0

м, правый, с защитно-декоративным покрытием
	1

	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	Комплектация:

коробка замкнутого типа из стального коробчатого профиля,

полотно с двумя листами (наружный - броневой, внутренний -

металлический) на каркасе из стального коробчатого

профиля с горизонтальным усиливающим профилем,

петли прецизионные, регулируемые,

замок механический "ЭЛЬБОР" серии "Гранит" мод.1.06.02,

врезной, сувальдный повышенной секретности (свыше 1,5

млн.), с пятью ригелями диаметром 18 и вылетом 40 мм, с

защитой от перепиливания и высверливания рабочих

элементов

задвижка с усиленным ригелем сечением 20х20 мм,

комплект ручек "Дуга" с базой 200 мм,

утеплитель

уплотнитель створки,

защитно-декоративное износостойкое покрытие, цвет -

7035 по каталогу RAL (светло-серая шагрень)

дополнительная комплектация

доводчик

 Извещатель магнитоконтактный ИО-102-2

· стекло 800х450 мм 5 кл. пулестойкости)
	

	2
	Бронированные блоки 5 -го класса пулестойкости (ГОСТ
Р 50941-96) с каркасом из стального горячекатанного
перфорированного профиля сечением 0,04х0,04 м,

· загрунтованные, компл.
	

	2.1

2.2

2.3

2.4
	Б5-21-12,5 размером 2,1х1,25 м, 

.Б5-21-5 размером 2,1х0,5 м, 

Б5-21-10 размером 2,1х1,0 м, 

.

Б3-21-12,5 размером 2,1х1,25 м, доработанный под

установку пулестойкого стеклопакета 5ХЛ класса размером

0,8х1,15 м, шт. и приспособления для ведения огня

Комплектация:

пулестойкий стеклопакет 5ХЛ класса (ГОСТ Р 51136-98)

размером 0,8х1,15 м, шт.

приспособление для ведения огня
	2

7

1

1

	2.5

-

-
	Б5-21-7,5 размером 2,1х0,75 м, доработанный под установку

пулестойкого стеклопакета 5ХЛ класса размером 0,8х0,65 м,

шт.

Комплектация:

пулестойкий стеклопакет 5ХЛ класса (ГОСТ Р 51136-98)

размером 0,8х0,65 м, шт.

приспособление для ведения огня
	1

	3
	Универсальное многофункциональное утепленное
основание (крыша/пол) 1 класса пулестойкости для
наружных кабин с каркасом из стальных горячекатанных

профилей, двухсторонней обшивкой стальным листом, с

уложенной между ними тепло-звукоизоляцией

(пенополистирол), с отверстиями для ввода кабелей ,

загрунтованное УО 20-20.
	2

	4
	Прочие металлоконструкции
	

	4.1
	Стойка угловая соединительная, разворота на 900,

перфорированная, сечением 0,04х0,04 м, L=2,1 м, шт.
	4

	4.2
	Комплект крепёжных и соединительных элементов
(болты, гайки, шайбы, винты).
	1

	5

-

-

-
	Комплект наружной облицовки "ФАВОРИТ"
стальные объёмно-профилированные панели с

атмосферостойким покрытием, с накладными угловыми и

декоративными элементами (молдингами) для стен (высота

2,5 м), цвет - 7035 (светло серый), пог. м (2,5х1,0 м);

 элемент декоративный угловой, накладной;

 молдинг накладной;

 рамка декоративная для отделки окон.
	23,0

	6
	Комплект внутренней отделки
	1

	6.1
	Панели пластиковые профильные, облегчённые,

влагостойкие, светлых тонов, с внутренними ребрами

жесткости в комплекте с крепежно-клеевыми и накладными

декоративными элементами (для стен, потолок - масляная

краска светлых тонов), пог. м (2,6х1,0 м)
	23

	6.2
	Линолеум износостойкий на утеплённой основе, кв. м
	7

	7
	Комплект электрооборудования
	1

	7.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	Щит распределительный с корпусом из ударопрочного

пластика с защитой от случайного переключения и DIN-

 корпус для установки электрооборудования

 дверца защитная тонированная

 соединительный клеммный блок с заземлением

(номинальное напряжение до 400 В)

 соединительный клеммный блок с нейтралью (номинальное

напряжение до 400 В)

 устройство защитного отключения двухполюсное 25А/30 мА

в корпусе из неподдерживающей горение пластмассы,

снабжённом замками для установки на DIN-рейку

 вводной трехполюсной автоматический выключатель C40

в корпусе из неподдерживающей горение пластмассы,

снабжённом замками для установки на DIN-рейку с защитой

от длительных перегрузок и токов короткого замыкания

 распределительный однополюсной автоматический

выключатель С16 в корпусе из неподдерживающей горение

пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-

рейку с защитой от длительных перегрузок и токов короткого

замыкания

распределительный однополюсной автоматический

выключатель С110 в корпусе из неподдерживающей горение

пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-

рейку с защитой от длительных перегрузок и токов короткого

замыкания

 коммутационный провод ПВ сечением 2,5 мм2 для

расключения электрооборудования внутри щита, м

 крепёж для установки электрощитка
	1

2

1

1,5

	7.2

-

-

-
	Кабельная продукция для подключения

электрооборудования

 Кабель силовой трёхжильный (NYM 2,5х3) для подключения

электророзетки, м

 Гофрорукав из не поддерживающего горение пластика, м

кабель силовой двухжильный (ПВС 0,75х3) для подключения

вентилятора и плафона освещения, м

 Кабельный канал, м
	8

8

11

9

	7.3

-


	Плафон общего освещения мощностью ~40 Вт с

отражателем и рассеивателем из ударопрочного стекла

 крепёж для установки плафона
	2

	7.4

-
	Вентилятор вытяжной (14 Вт) с пониженным

корректированным уровнем звуковой мощности (44 дБ) с

защитой от поражения электротоком и доступа к опасным

частям и прониконвения воды. Не создаёт радиопомех.

 крепёж для установки вентилятора
	2

	7.5

-
	Розетка двухсекционная с заземлением для наружной

проводки

 крепёж для установки розетки
	2

	7.6
	Выключатель двухклавишный для наружной проводки
	1

	7.7
	Конвектор электрический повышенной эффективности с

электронным термостатом, обеспечивающим защиту от

перегрева, и пониженной температурой поверхности с

терморегулятором, шт.
	1

	7.8
	Кондиционер (сплит ситема) с системой удаления

отработанного воздуха, многофункциональный,

четырёхрежимный, пультом дистанционного управления и

таймером
	1


	7.9
	Кронштейн для крепления оборудования
	1



Кабина охраны КЗН-21-24-45

	№
п/п
	Наименование продукции
размеры Высота х Ширина (ВхШ), м
	Кол-во

	
	Кабина охраны КЗН-21-24-45

Размеры
Высота - 2550 мм
Ширина - 2380 мм
Длина - 4435мм
Состав на один комплект:
	

	
	Кабина защитная наружная, бронированный модульный
универсальный комплекс 5 класса пулестойкости (ГОСТ Р

51112-97, ГОСТ Р 50941-96)
	

	1
	Блок дверной защитный редут (ДБ5В1-21-10) "Редут" 5

класса пулестойкости (ГОСТ Р 50941-96) размером 2,1х1,0

м, правый, с защитно-декоративным покрытием
	1

	-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
	Комплектация:

коробка замкнутого типа из стального коробчатого профиля,

полотно с двумя листами (наружный - броневой, внутренний -

металлический) на каркасе из стального коробчатого

профиля с горизонтальным усиливающим профилем,

петли прецизионные, регулируемые,

замок механический "ЭЛЬБОР" серии "Гранит" мод.1.06.02,

врезной, сувальдный повышенной секретности (свыше 1,5

млн.), с пятью ригелями диаметром 18 и вылетом 40 мм, с

защитой от перепиливания и высверливания рабочих

элементов

задвижка с усиленным ригелем сечением 20х20 мм,

комплект ручек "Дуга" с базой 200 мм,

утеплитель

уплотнитель створки,

защитно-декоративное износостойкое покрытие, цвет -

7035 по каталогу RAL (светло-серая шагрень)

дополнительная комплектация

стекло размером 800(h)х450 мм

   доводчик
	

	2
	Блок дверной защитный редут (ДБ2-21-10) "Редут" 2 класса

пулестойкости (ГОСТ Р 50941-96) размером 2,1х1,0 м, правый,

с защитно-декоративным покрытием
	1

	-

-

-

-

-

-

-

-

-
	Комплектация:
коробка замкнутого типа из стального коробчатого профиля,
полотно с двумя листами (наружный - броневой, внутренний -

металлический) на каркасе из стального коробчатого профиля

с горизонтальным усиливающим профилем,

 петли прецизионные, регулируемые,

 замок механический "ЭЛЬБОР" серии "Гранит" мод.1.06.02,

врезной, сувальдный повышенной секретности (свыше 1,5

млн.), с пятью ригелями диаметром 18 и вылетом 40 мм, с

защитой от перепиливания и высверливания рабочих

элементов

задвижка с усиленным ригелем сечением 20х20 мм,

 комплект ручек "Дуга" с базой 200 мм,

 утеплитель

 уплотнитель створки,

защитно-декоративное износостойкое покрытие, цвет - 7035

по каталогу RAL (светло-серая шагрень)
	

	-
	дополнительная комплектация
доводчик
	

	3
	Бронированные блоки 5 -го класса пулестойкости (ГОСТ Р
50941-96) с каркасом из стального горячекатанного
перфорированного профиля сечением 0,04х0,04 м,

загрунтованные, компл.
	

	3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

-

-
	Б5-21-12,5 размером 2,1х1,25 м, 
Б5-21-5 размером 2,1х0,5 м, 
Б5-21-10 размером 2,1х1,0 м, 
Б5-21-7,5 размером 2,1х0,75 м, 
Б5-21-12,5 размером 2,1х1,25 м, доработанный под установку

пулестойкого стеклопакета 5ХЛ класса размером 0,8х1,15 м,

шт. и приспособления для ведения огня

Комплектация:
пулестойкий стеклопакет 3ХЛ класса (ГОСТ Р 51136-98)
размером 0,8х1,15 м, шт.

приспособление для ведения огня
	1

2

1

2

3

	4
	Бронированные блоки 1 -го класса пулестойкости (ГОСТ Р
50941-96) с каркасом из стального горячекатанного
перфорированного профиля сечением 0,04х0,04 м,

загрунтованные, компл.
	

	4.1

4.2
	Б5-21-12,5 размером 2,1х1,25 м,

Б5-21-7,5 размером 2,1х0,75 м,
	3

2

	5


	Универсальное многофункциональное утепленное
основание (пол/крыша) 1 класса пулестойкости для
наружных кабин с каркасом из стальных горячекатанных

профилей, двухсторонней обшивкой стальным листом, с

уложенной между ними тепло-звукоизоляцией

(пенополистирол), с отверстиями для ввода кабелей ,

загрунтованное УО 20-20.
	2

	6
	Прочие металлоконструкции
	

	6.1
	Стойка угловая соединительная, разворота на 900,

перфорированная, сечением 0,04х0,04 м, L=2,1 м, шт.
	6

	6.2
	Комплект крепёжных и соединительных элементов (болты,

гайки, шайбы, винты).
	1

	7
	Комплект наружной облицовки "ФАВОРИТ"
	1

	7.1

-

-

-

-
	стальные объёмно-профилированные панели с

атмосферостойким покрытием, с накладными угловыми и

декоративными элементами (молдингами) для стен (высота

2,5 м), цвет - 7035 (светло серый), пог. м (2,5х1,0 м);
 элемент декоративный угловой, накладной;

 молдинг накладной;

 рамка декоративная для отделки окон.
	28,0



	8


	Комплект внутренней отделки
	1

	8.1


	Панели пластиковые профильные, облегчённые,

влагостойкие, светлых тонов, с внутренними ребрами

жесткости в комплекте с крепежно-клеевыми и накладными

декоративными элементами (для стен, потолок - масляная

краска светлых тонов), пог. м (2,6х1,0 м)
	32

	8.2


	Линолеум износостойкий на утеплённой основе, кв. м
	10

	9


	Комплект электрооборудования
	1

	9.1


	Щит распределительный с корпусом из ударопрочного

пластика с защитой от случайного переключения и DIN-рейкой
● корпус для установки электрооборудования

● дверца защитная тонированная

● соединительный клеммный блок с заземлением (номинальное

напряжение до 400 В)

● соединительный клеммный блок с нейтралью (номинальное

напряжение до 400 В)

● устройство защитного отключения двухполюсное 25А/30 мА в

корпусе из неподдерживающей горение пластмассы,

снабжённом замками для установки на DIN-рейку

● вводной трехполюсной автоматический выключатель C40 в

корпусе из неподдерживающей горение пластмассы,

снабжённом замками для установки на DIN-рейку с защитой от

длительных перегрузок и токов короткого замыкания

● распределительный однополюсной автоматический

выключатель С16 в корпусе из неподдерживающей горение

пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-рейку

с защитой от длительных перегрузок и токов короткого

замыкания
 ● распределительный однополюсной автоматический

выключатель С110 в корпусе из неподдерживающей горение

пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-рейку

с защитой от длительных перегрузок и токов короткого

замыкания

 ● коммутационный провод ПВ сечением 2,5 мм2 для

расключения электрооборудования внутри щита, м
  ● крепёж для установки электрощитка
	1
2

1

1,5

	9.2
	Кабельная продукция для подключения

электрооборудования

● Кабель силовой трёхжильный (NYM 2,5х3) для подключения

электророзетки, м
● гофрорукав из не поддерживающего горение пластика, м 

● кабель силовой двухжильный (ПВС 0,75х3) для подключения

вентилятора и плафона освещения, м
● Кабельный канал, м
	8

8

11

9

	9.3

-
	Плафон общего освещения мощностью ~40 Вт с отражателем

и рассеивателем из ударопрочного стекла
крепёж для установки плафона
	2


	9.4

-
	Вентилятор вытяжной (14 Вт) с пониженным

корректированным уровнем звуковой мощности (44 дБ) с

защитой от поражения электротоком и доступа к опасным

частям и прониконвения воды. Не создаёт радиопомех

 крепёж для установки вентилятора
	1

	9.5

-
	Розетка двухсекционная с заземлением для наружной

проводки

 крепёж для установки розетки
	3

	9.6
	Выключатель двухклавишный для наружной проводки
	2

	9.7
	Конвектор электрический повышенной эффективности с

электронным термостатом, обеспечивающим защиту от

перегрева, и пониженной температурой поверхности с

терморегулятором, шт.
	2

	9.8
	Кондиционер (сплит ситема) с системой удаления

отработанного воздуха, многофункциональный,

четырёхрежимный, пультом дистанционного управления и

таймером
	2

	9.9
	Кронштейн для крепления оборудования
	1



Противотаранное устройство «Покат- 5000У»
	№
п/п
	Наименование продукции

	Кол-во

	
	Противотаранное устройство "Пост остановки

колесного автотранспорта "ПОКАТ-5000У", исполнения

30Д, сдвоенный вариант, для предотвращения

несанкционированного проезда а/м с полной массой до 20 тонн,

движущийся со скоростью до 60 км/ч, и для проезда автомобилей

с нагрузкой на ось не более 30 тонн:
	

	
	Ширина перекрываемой полосы проезжей части дороги:

оГабаритные размеры изделия с приводом:

- длина рамы(основания) - 6,6 м

- ширина рамы (основания) - 815 мм

- длина подъемной платформы - 6,0 м

- ширина подъемной платформы - 0,75 м

- ширина с пандусами (аппарелями) - 2,8 м

- Высота устройства в сложенном состоянии - 130 мм

- Высота подъёма платформы над уровнем дороги - 0,5 м

- Платформа снабжена светоотражающими катафотами

- Высота защитного кожуха электромеханической системы с

приводом не более 180 мм от уровня земли (50 мм от

верхнего края рамы с платформой)

- Привод интегрирован в основание платформы

- Исполнительные и управляюще устройства выполнены в

электробезопасном исполнении (24 В)

- Напряжение эл. питания от однофазной сети переменного

тока 50 Гц , 220 В - 230 В

- Напряжение эл. питания привода и системы автоматики-24В.

- Максимальный ток 3,8А

- Потребляемая мощность в дежурном режиме (режиме

ожидания) - 24 Вт

- Потребляемая мощность в пусковом режиме - 860 Вт

- Подъем платформы в боевое положение - 8 сек

- Опускание платформы - 6 сек.т 7,0 до 10,0 м


	

	
	БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, сдвоенный вариант, комплект:
	1

	1


	СТАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,

(для автомобилей с нагрузкой на ось не более 30 т),

 сдвоенный вариант, левый (правый), комплект
	2

	
	- Рама-основание размером: 0,815 х 3,30 м

- Кронштейн-опора с возможностью регулирования в двух

направлениях

 - Подъёмная платформа размером (ШхД) 0,75х3,0 м с рифлёной

поверхностью и покрытием эмалью цвета RAL 1016 (светло-

жёлтый) и RAL 3020 (красный), дополнительными рёбрами

жёсткости

-Защитный кожух электромеханической системы с двумя

высокопрочными болтами М8 для фиксации кожуха в закрытом

положении


	1

1

1

1

	2


	Электромеханическая система подъёма платформы

рычажного типа (привод), интегрированная в основание

 - Привод коллекторный с червячным редуктором, концевыми

выключателями и переключателем перевода работы в ручной

режим

 - Вал подъемный четырехгранный , термоупрочненный
	2



	3


	ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ВЪЕЗДА/ СЪЕЗДА (АППАРЕЛИ) для исп. 30Л/П

сдвоенный вариант, комплект

 - каркас стальной усиленный с антипроскальзывающим покрытием

и технологическими проушинами для транспортировки, со

стальным армированием и высокопрочным наполнителем из

бетоно-гравийной смеси, размером 1,0х1,5 м,
	2

4

	4
	ОПОРЫ УСИЛЕННЫЕ КРЕСТООБРАЗНЫЕ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ

СТАЛЬНЫЕ,С ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ размером не менее 70 х 100мм, длиной не более 295 мм., комплект

 - опоры усиленные крестообразные пирамидальные стальные
	2

12

	5

5.1

5.2
	УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА,

сдвоенный вариант, комплект

Процессорный блок управления (ПБУ-200М)

- Процессорный блок управления (ПБУ-200М) размером 435х400х155

- Ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса

- Резервный ключ для отпирания/ запирания дверцы защитного корпуса (крепится винтом снизу к корпусу ПБУ)

- Счетчик количества циклов подъема и опускания подвижной

Платформы

- Самонарезающий винт 5х30 с дюбелем

Выносной пульт управления (ВПУ) размером 120х140х70 мм с

индикацией положения платформы, блокировкой дистанционного

пульта управления, комплект

- Выносной пульт управления ВПУ, шт.

- Наконечник соединительный со втулкой 0,75

- винт самонарезающий 5х30 с дюбелем

- Кабель сигнальный восьмижильный СQR 8х0,22 или

САВ 8 х 0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, универсальный,2 м
	1

1

1

1

1

1

4

1

1

20

4

1

	5.3

5.4


	Рычаг для подъёма/ опускания платформы в ручном режиме

- Насадка профилированная с боковым ключом квадратного

сечения

- Удлинитель профилированный поворотно-складной насадки

- Крепёж для соединения насадки и удлинителя

     болт М10х70 

     гайка М10 

     шайба д 10 мм

ЗИП

- Лакокрасочные изделия

    эмаль цвета RAL 1016 (светло-жёлтый), банка 

    эмаль цвета RAL 3020 (красный), банка 

    краска цвета RAL 9005 (черный), банка 

    краска цвета RAL 7040 (серый), банка

- наконечник соединительный со втулкой 0,75

- смазка для трущихся поверхностей, банка
	1

1

1

2

2

4

1

1

1

1

12

1

	6
	КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ для подключения управляющих

устройств при расстоянии от процессорного блока управления

(ПБУ-100М) до привода "ПОКАТ" не более 20 м (по длине

кабеля) , сдвоенный вариант, комплект

- Кабель силовой двужильный ВВГ 2х4, влагостойкий, устойчивый к

изгибу, м

- Кабель сигнальный четырежильный СQR 4х0,22 или САВ 4 х

0,22 влагостойкий, устойчивый к изгибу, м

- Гофрорукав из неподдерживающего горение пластика

д не менее 25 мм, м
	2

20

20

1

	7

7.1


	ДВУХСТОРОННИЙ, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ СВЕТОФОР

(Система оптической светодиодной полицветной сигнализации с

диаметром рабочей поверхности рассеивателя 150 мм для

обозначения разрешения или запрета проезда транспортных

средств в двух направлениях. Система комплектуется

кронштейном, обеспечивающим возможность изменения угла

обзора светофора, а также кабельной продукцией для

подключения светофора и процессорного блока управления

(ПБУ), комплект

- Кабель силовой ВВГ 3х1,5 влагостойкий, устойчивый к изгибу,

универсальный, м

Комплектующие системы оптической световой

полицветной сигнализации:

- Светосинтезирующая, светодиодная матрица МСП-160

- Рассеиватель оптический, с призматической светоделительной сеткой

- Корпус из модифицированного полипропилена

- Тыльная заглушка из модифицированного полипропилена, с

креплением светодиодного модуля и проходного сальника

- Поворотный стальной кронштейн с перфорацией для крепления

- Кабель сигнальный четырехжильный типа СQR 4х0,22 или CAB

4x0,22, влагостойкий, устойчивый к изгибу, м

Коммутационный блок

Клемный блок для подключения электрических кабелей

светофоров к подводящему кабелю ВВГ 3 х 1,5 от блока

управления ПБУ
	1

20

2

5

1

	8

8.1

8.2
	СТОЙКА установочная для светофора, комплект

 Для установки на асфальт

- труба диаметром 33,5 мм длиной 2 м, доработанная под ввод

кабеля, с опорным основанием 250 х 250 мм и заглушкой, с

окраской светло-серого цвета

- опоры усиленные крестообразные пирамидальные стальные, с

площадкой для крепленияразмером не менее 70 х 100 мм, длиной

не более 295 мм

Для установки на бетон

-труба диаметром 33,5 мм длиной 2 м, доработанная под ввод

кабеля, с опорным основанием 250 х 250 мм и заглушкой, с

окраской светло-серого цвета

цанговые анкерные установочные опоры (при установке на

бетонное основание)
	1

1

2

1

2


