ТОМ 2. Техническая часть.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к заявке на размещение заказа на поставку приборов измерительных Мерадат и Термодат

для нужд ФГУП «Уральский электромеханический завод»

1. Наименование лота:

Поставка приборов измерительных Мерадат и Термодат.

2. Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термодат-19Е4,модель19Е4/4УВ/4В/4Т/5РС/485/2М с гос. поверкой градуировка ТВР(А1) | - 4 входных канала - ПИД-регулятор - Электронный самописец - Большой графический дисплей 6 дюймов - Регулирование по программе - ПИД-закон регулирования, автоматическая настройка коэффициентов - Универсальный вход - Логический (дискретный) вход - Выходы: релейно-симисторный, транзисторный, аналоговый - Аварийная сигнализация - Прочный металлический корпус, размер 235х120х68мм. - Гарантия 3 года . | 15 |
| 2 | Мерадат-ВИТ 19ИТ1, модель ВИТ19ИТ1 с гос. поверкой | Один вход для подключения теплового манометрического преобразователя и один вход для ионизационного, 5 выходных реле, аналоговый (токовый) выход, архив 2Мб, изолирю интерфейс RS485. Размер поля дисплея 120х92. Количество точел 320х240. Гарантия 1,5года. | 7 |
| 3 | Измеритель ПИД-регулятор ТРМ10-Щ1.У.РР с поверкой завода- изготовителя | - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВХОД для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. - ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ измеренной величины с использованием «нагревателя» или «холодильника» - АВТОНАСТРОЙКА ПИД-регулятора по современному эффективному алгоритму - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ о выходе регулируемой величины за установленные границы (или для двухпозиционного регулирования) - РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЩНОСТИ (например, для управления инфракрасной лампой) в модификации с аналоговым выходом 4...20 мА, совместно с прибором ОВЕН БУСТ - ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКОЙ - ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ТОКА 4...20 мА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ измеренной величины (модиф. по типу выхода И) - ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНОЙ НАГРУЗКОЙ (модиф. по типу выхода С3) - ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 90...245 В 47...63 Гц - ВСТРОЕННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др. - ПРОГРАММИРОВАНИЕ кнопками на лицевой панели прибора - СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК при отключении питания - ЗАЩИТА НАСТРОЕК от несанкционированных изменений | 5 |

*Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): аналоги или эквиваленты оборудования должны полностью соответствовать заявленным техническим характеристикам указанным заказчиком.

3. Комплект поставки

Вся техника поставляется со всеми необходимыми питающими и коммуникационными кабелями.

4. Условия поставки

Цена предлагаемого договора должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, доставку до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов, поверки и других обязательных платежей.

5. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6. Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7. Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

- Доставка включена в стоимость Товара.

- Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя.

- Поставщик должен:

- После наступления срока поставок, в течение 3-х рабочих дней с момента поступления запроса Покупателя, осуществить поставку техники согласно приложений. Доставка техники должна осуществляться с комплектом отгрузочных документов (счет-фактура, товарная и товарно-транспортная накладная, гарантийное обязательство);

- Обеспечить доставку оборудования в сервис от Покупателя и обратно из сервиса к Покупателю осуществляется силами и за счёт Поставщика;

- Обеспечить время реакции на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней, при условии наличия запчастей. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Покупателя);

- Обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Покупателя.

8. Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9. Срок поставки товара: 70  календарных дней после подписания договора