|  |  |  | Ремонтная ведомость № РВ-56/1-13 от 24.01.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию… инв.№ 101108 является:

1. Ведомость дефектов от 10.01.2013 № 2.1.156-19/12.

| № п/п | Номер позиции нормати ва | Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ | Ед. изм. | Количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Второй этаж производственная часть |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1.1 |  | Счистка старой краски со стен коридора | м2 | 95,8 |  |
| 1.2 |  | Разборка полов паркетных в пом.200 | м2 | 16,1 |  |
| 1.3 |  | Разборка деревянного плинтуса в пом.200 | пм | 16 |  |
| 1.4 |  | Разборка бетонного плинтуса пом.211,211а, 212,213, коридор | п/м | 124,6 |  |
| 1.5 |  | Разборка деревянных заполнений дверных проемов | м2 | 14,28 |  |
| 1.6 |  | Разборка полов из плитки ПХВ | м2 | 129 |  |
| 1.7 |  | Разборка подвесного потолка в пом.200 | м2 | 16,1 |  |
| 1.8 |  | Разборка деревянных шкафов и стеновых ограждений в пом.200 | м2 | 19 |  |
| 1.9 |  | Укладка строительного мусора в мешки | т |  |  |
| 1.10 |  | Мешки бумажные | шт |  |  |
| 1.11 |  | Погрузка и вывоз мусора на 7км | т |  |  |
| 2 |  | Отделка помещений 2 этажа производственной части |  |  |  |
| 2.1 |  | Устройство подвесных потолков на отм 2.40м типа «Армстронг» | м2 | 34 |  |
| 2.2 |  | Облицовка потолков рифленых металлических листами ГКЛ в кабинетах 211,211А,212.213,200 на отм.2,40м | м2 | 111,1 | Винты самонарезающие МN 35 |
| 2.3 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения потолков за 2 раза | м2 | 111,1 | ВД-АК |
| 2.4 |  | Шпатлевка потолков за 2 раза | м2 | 111,1 | ВД-АК |
| 2.5 |  | Оклейка потолков обоями флизелиновыми под окраску | м2 | 111,1 | белый |
| 2.6 |  | Окраска акриловыми красками за 2 раза потолков по обоям | м2 | 111,1 | белый |
| 2.7 |  | Облицовка стен в помещениях 200,211, 211А,212,213 листами ГКЛВ толщ.10-12мм по металлическому каркасу с его устройством | м2 | 210 |  |
| 2.8 |  | Устройство металлических перфорированных уголков на саморезах на стены | п/м | 21,6 |  |
| 2.9 |  | Выравнивание поверхности стен в коридоре составом «Родбанд» по маякам толщ.15мм | м2 | 95,8 |  |
| 2.10 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза | м2 | 305,8 | ВД-АК |
| 2.11 |  | Шпатлевка стен за 2 раза | м2 | 305,8 | ВД-АК |
| 2.12 |  | Оклейка стен обоями флизелиновыми светлых тонов | м2 | 210 |  |
| 2.13 |  | Отделка стен коридора составом «Лабиринт фракция 2,5мм» | м2 | 95,8 | Цвет персиковый |
| 2.14 |  | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по поверхности за 2 раза стен в коридорах | м2 | 95,8 |  |
| 3 |  | Окна 2 этажа производственной части |  |  |  |
| 3.1 |  | Устройство уголков отделочных для облицовки на клее «титан» | м | 53,1 | 20х20 в рулоне |
| 3.2 |  | Уголок внутренний, уголок внешний, соединительный элемент, торцевой элемент для стеновых панелей | м | 53,1 |  |
| 4 |  | Двери 2 этажа производственная часть |  |  |  |
| 4.1 |  | Разборка кирпичной кладки при установке дверного блока в пом. архива | м3 | 0,2 |  |
| 4.2 |  | Установка металлической перемычки над дверью в пом.архива 2шт. по 1м | т | 0,018 | Уголок 75 |
| 4.3 |  | Установка металлических дверных блоков Тооdors в пом.№211,211а,212,213,200, архива | м2 | 14,28 | Двери внутренние: 2,1х0,9-2шт(пом.200, архив) 2,1х1,0-5шт |
| 4.4 |  | Герметизация коробок дверей монтажной пеной | м | 36,2 |  |
| 4.5 |  | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 2,55 |  |
| 5 |  | Полы 2 этажа производственной части |  |  |  |
| 5.1 |  | Бетонирование участка пола с устройством сетки Вр-1 (2х1м2) шаг 100 (толщина бетонного основания 100мм) | м3 | 0,2 |  |
| 5.2 |  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1м2 | шт | 5 |  |
| 5.3 |  | Очистка поверхности пола от пыли и загрязнений | м2 | 145 |  |
| 5.4 |  | Устройство стяжек толщ.20мм из смеси «Церезит» | м2 | 145 |  |
| 5.5 |  | Покрытие поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз | м2 | 111.1 | ВД-АК |
| 5.6 |  | Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого на клее | м2 | 111.1 | Клей thomsit UK4000 расход 0,35 кг/м2 |
| 5.7 |  | Устройство пола из плит керамогранитных толщ.8-9мм в коридоре с затиркой швов на клей (цвет молочный) | м2 | 34 | 600х600 неполированные |
| 5.8 |  | Устройство пластикового плинтуса с резиновым уплотнителем высотой 45мм и защелкой в пом.200,211,211А,212,213 | п/м | 95 |  |
| 5.9 |  | Устройство плинтусов из керамогранита высотой 100мм с затиркой швов | м2 | 4,6 | Цвет молочный |
| 5.10 |  | Монтаж металлического порожка с креплением на саморезы | м | 6 | 6шт. |
| 5.11 |  | Устройство пластиковых решеток ограждения радиаторов | м2 | 24,87 | 1,14х0,98-17шт 1,2х0,98-5шт |
| 5.12 |  | Устройство пластиковых решеток ограждения радиаторов в пом.200,211,211А, 212,213 | м2 | 10,6 | 1,2х0,98-9шт. |
| 5.13 |  | Окраска масляная труб и радиаторов с расчисткой старой краски за 2 раза | м2 | 23 |  |
| 6 |  | Погрузка и вывоз мусора | т |  | 7км |

Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях.

Условия производства работ персонала завода: Условия труда – допустимые, класс 2 (руководство Р 2.2.2006-05). Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.