ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на проведение работ по устройству водопропуска
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
Техническое задание 

1. Предмет договора:

Проведение строительно-монтажных работ по устройству водопропуска для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству работ, гарантии качества: 

	2.1  Виды работ
	Устройство водопропуска 

	2.2 Район работ 
	Периметр технической территории.

	2.3 Объем работ 
	Устройство водопропуска  длиной  20м.

	2.4 Цели работ
	Обеспечение объекта Заказчика действующим периметром технической территории 

	2.5 Руководящие технические документы
	Технический акт  

	2.6 Содержание работ 
	1. Устройство основания под трубу и устройство площадки крана:                                                                                                                   - земляные работы (разработка грунта)-700м3 ;                                    - устройство основания под трубопроводы из щебня  – 110м3 .                     2. Водопропускная труба (D=1000мм, L=20м):                                    - гидроизоляция ж/б трубы;                                                                            - укладка ж/б трубы – 20м.                                                                           3. Устройство оголовков:                                                                       - устройство основания из щебня – 19,61м3;                                                       - бетонирование оголовков – 6м3;                                                                   - гидроизоляция боковая обмазочная – 22м2;                                     4. Вертикальная планировка водопропуска – 3 900м3.   

	2.7 Вид предоставления отчетных документов
	Результаты работ предоставляются в графическом виде в унифицированных формах  КС-3, КС-2.


3. Порядок  формирования цены: 

Цена договора включает в себя: затраты Подрядчика на проведение работ, налоги и другие обязательные платежи.

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ:  
Аванс – без аванса.                                                                                                                     Порядок оплаты – безналичный расчет.                                                                              Заказчик производит оплату за выполненные работы  на основании представленных Подрядчиком актов о приемке  выполненных работ по форме   КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. Место выполнения работ

 Место выполнения работ или оказания услуг: Красноярский край, г. Железногорск  на     территории ФГУП «ГХК».  

6. Сроки выполнения работ:                                                                                                      Начало выполнения работ  - с даты подписания договора.                                                             Срок выполнения работ  20 рабочих дней.

Начальник подразделения             ____________                         _____________                                                                                         подпись                                                                 ФИО
Исполнитель                                   ____________                         _____________                                                                                         подпись                                                                 ФИО
